Приложение 1 к письму исх.№1471/01-09/05 от 29.09.2023

Информация

о наличии (отсутствии) ближайших к участку работ водозаборов и зон санитарной охраны по объекту: «Специализированная ферма по выращиванию молодняка крупного рогатого скота молочных пород на 3800 голов», расположенная вблизи д. Банки Сухояш Азнакаевского района Республики Татарстан»

Рассматриваемый участок работ расположен в Азнакаевском районе Республики Татарстан со следующими географическими координатами угловых точек:

т.1.с.ш.54°58'9,57"в.д.53°11'16,8"

т.2.с.ш.54°58'38,07"в.д.53°11'59,66"

т.3.с.ш.54°58'38,59"в.д.53°11'58,63"

т.4.с.ш.54°58'39,29"в.д.53°11'59,7"

т.5.с.ш.54°58'38,82"в.д.53°12'0,74"

т.6.с.ш.54°58'46,13"в.д.53°12'11,92"

т.7.с.ш.54°58'42,07"в.д.53°12'19,99"

т.8.с.ш.54°58'37,21"в.д.53°12'12,67"

т.9.с.ш.54°58'36,96"в.д.53°12'13,16"

т.10.с.ш.54°58'26,39"в.д.53°11'56,91"

т.11.с.ш.54°58'26,96"в.д.53°11'55,77"

т.12.с.ш.54°58'27,42"в.д.53°11'56,35"

т.13.с.ш.54°58'29,81"в.д.53°11'51,55"

т.14.с.ш.54°58'29,25"в.д.53°11'50,64"

т.15.с.ш.54°58'30,07"в.д.53°11'48,92"

т.16.с.ш.54°58'9,19"в.д.53°11'17,61"

Абсолютные отметки поверхности земли 180 м (рис.).

В соответствии с легендой к Средне-Волжской серии листов Государственной гидрогеологической карты масштаба 1:200000 (1993) территория исследования расположена в пределах Восточно-Русского сложного бассейна и приурочена к Камско-Вятскому артезианскому бассейну II порядка. В верхней части разреза, выделены следующие гидрогеологические подразделения:

- водоносный локально слабоводоносный среднечетвертично-современный аллювиальный комплекс;

- слабоводоносный локально водоносный плиоценовый терригенный комплекс;

- слабоводоносный локально водоносный верхнеказанский терригенный комплекс;

- водоносная локально слабоводоносная нижнеказанская (пачки 2+3) карбонатно-терригенная свита;

- водоносный шешминский терригенный комплекс;

- водоносная стерлитамакско-соликамская сульфатно-карбонатная серия.

Водоносный локально слабоводоносный среднечетвертично-современный аллювиальный комплекс. Водоносный комплекс повсеместно залегает первым от поверхности и не всегда имеет водоупорное перекрытие. Воды обычно безнапорные, преимущественно гидрокарбонатно-сульфатные, реже сульфатно-гидрокарбонатные, гидрокарбонатные магниево-кальциевого состава, с минерализацией 0,6-2,1 г/дм3 и дебитами от 0,05 до 27,5 л/с.

Слабоводоносный локально водоносный плиоценовый терригенный комплекс. Водоносные породы представлены песками мощностью от 5 редко до 17 м. Подземные воды комплекса в верхней части разреза, преимущественно, пресные гидрокарбонатные или сульфатно-гидрокарбонатные магниево-натриевые или смешанные по катионному составу с минерализацией от 0,5 до 1,0 г/дм3.

Слабоводоносный локально водоносный верхнеказанский терригенный комплекс. Отложения представлены переслаиванием песчаников и алевролитов, с редкими прослоями известняков и глин. Водоносными отложениями являются песчаники, алевролиты, известняки. Подземные воды преимущественно пресные гидрокарбонатные магниево-кальциевые, натриево-магниевые с минерализацией 0,3-0,5 г/дм3.

Водоносная локально слабоводоносная нижнеказанская карбонатно-терригенная свита.

Водоносные породы представлены трещиноватыми песчаниками, алевролитами, реже мергелями, известняками. В кровле свиты залегают плотные алевролиты и глины, нижним водоупором являются глинистые отложения пачки 1 нижнеказанского подъяруса. Состав подземных вод свиты в основном гидрокарбонатный, сульфатно-гидрокарбонатный магниево-кальциевый или магниево-натриевый, реже смешанный по катионам с минерализацией до 1,5 г/л.

Слабоводоносная локально водоносная нижнеказанская карбонатно-терригенная свита. Водоносные породы представлены в основном тонкозернистыми песчаниками и опесчаненными алевролитами. Подземные воды свиты гидрокарбонатные, гидрокарбонатно-сульфатные, сульфатные, кальциево-магниевые или натриевые с минерализацией от 0,5 до 1,0-1,4 г/дм3.

Водоносный шешминский терригенный комплекс. Породы комплекса представлены песчаниками, алевролитами, аргиллитами, глинами с прослоями известняков, доломитов. По составу подземные воды сульфатно-гидрокарбонатные, сульфатные реже хлоридно-сульфатные магниево-кальциевые. Воды от пресных до солоноватых с минерализацией от 0,6 до 3,3 г/дм3, с общей жесткостью от 6 до 43 мг-экв./дм3.

Водоносная стерлитамакско-соликамская сульфатно-карбонатная серия. Водоносные породы представлены невыдержанными прослоями и линзами карбонатных и реже сульфатных пород. Состав вод изменяется от сульфатно-гидрокарбонатного до сульфатного. По катионному составу натриево-кальциевый, кальциево-натриевый с минерализацией от 0,4 до 6,4 г/дм3.

В непосредственной близости от проектируемого объекта расположены следующие участки недр.

Водозабор ООО «НК-Геология», Ташлыкульское месторождение подземных вод, расположен в 20 км к северо-востоку от н.п.Азнакаево, состоит из одной скважины с кадастровым номером №1068 (лицензия ТАТАЗН02047ВЭ), (таблица 1).

Таблица 1

Основные характеристики водозабора ООО «НК-Геология»

| №скв. при бурении №скв. по кадастру | Год бурения Глубина, м | Водоприемная часть |  | Водовмещ. породы | Уровень воды | Характеристика строит. откачки |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | тип | интервал, м |  |  | дебит, л/с | пониж., м |
| 40114В 1068 | 2008 120 | щелевой | 50-107 | Известняк | 29 | 2 | 24 |

В 2011 году была произведена оценка эксплуатационных запасов Ташлыкульского месторождения подземных вод водоносного шешминского комплекса технических подземных вод по категории С1 (протокол ТКЗ Татнедра №150/2011 от 09.06.2011).

Водозабор МУП «Сельхозжилсервис» расположен на юго-западной окраине н.п.Большой Сухояш, (лицензия ТАТАЗН02136ВЭ), (таблица 2). Участок представлен в пользование с целью добычи подземных вод для питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения.

Таблица 2

Основные характеристики водозабора МУП «Сельхозжилсервис»

| №скв. при бурении №скв. по кадастру | Год бурения Глубина, м | Водоприемная часть |  | Водовмещ. породы | Уровень воды | Характеристика строит. откачки |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | тип | интервал, м |  |  | дебит, л/с | пониж., м |
| 205030501 - | 1991 40 | сетчатый | 29-35 | песчаник | 10 | 1,5 | 5 |

Радиус третьего пояса зоны санитарной охраны ЗСО равен R3=407 м.

Участок недр ООО «Агрофирма «Азнакай» расположен в 1,5 км от восточной окраины д.Банки-Сухояш, (лицензия ТАТАЗН02245ВП). Проектируемый участок предоставлен для геологического изучения с целью поисков и оценки подземных вод для питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения.

По имеющейся информации, в пределах проектируемого объекта «Специализированная ферма по выращиванию молодняка крупного рогатого скота молочных пород на 3800 голов», расположенная вблизи д. Банки Сухояш Азнакаевского района Республики Татарстан» источники питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения и месторождения подземных вод отсутствуют.

При составлении информационной справки использованы фондовые материалы Татарстанского филиала ФБУ «ТФГИ по Приволжскому федеральному округу». Сведения об участках недр местного значения не представлены.