Раздел 2 "Схема планировочной организации земельного участка"

а) характеристику земельного участка, предоставленного для размещения объекта капитального строительства

В административном отношении участок изысканий расположен в Калининском районе города Уфы Республики Башкортостан на территории ПАО «ОДК-УМПО».

Участок работ представляет собой застроенную промышленную территорию с наличием капитальных, линейных подземных сооружений. Рельеф участка относительно ровный, имеет небольшой уклон в южном направлении.

Абсолютная минимальная температура воздуха минус 49°С. Температура воздуха наиболее холодной пятидневки обеспеченностью 0,98/0,92 равна минус -38/-33°С. Средняя суточная амплитуда температуры воздуха наиболее холодного месяца 8,9°С.

Средняя месячная относительная влажность воздуха наиболее холодного месяца 79%. Количество осадков за ноябрь - март 205 мм.

Преобладающее направление ветра за декабрь - февраль Ю; средняя скорость ветра по румбам за январь, м/с – 4,0 м/с.

Абсолютная максимальная температура воздуха 38°С. Температура воздуха обеспеченностью 0,98/0,95 равна 25/28°С. Средняя суточная амплитуда температуры воздуха наиболее теплого месяца 12°С.

Средняя месячная относительная влажность воздуха наиболее теплого месяца 72%, барометрическое давление 1005 гПа. Количество осадков за апрель-октябрь 358 мм. Суточный максимум осадков 58 мм.

Из опасных геологических и инженерно-геологических процессов и их проявлений в пределах исследуемого участка развиты карстово-суффозионные, процессы потопления и морозное пучение.

Карстово-суффозионные процессы согласно СП 116.13330.2012 приложение Е, табл. Е.1 участок относится к VI (устойчивой) категории устойчивости, где возможность провалов исключается. Строительство и эксплуатация зданий и сооружений возможно без применения противокарстовых мероприятий.

По наличию процесса подтопления площадка изысканий относится к участку I-А-1 подтопленные в естественных условиях (постоянно подтопленные), при проектировании и строительстве заглубленных помещений, необходимо предусмотреть защитные мероприятия от затопления.

Грунты по сейсмическим свойствам относятся ко II-й категории, расчетную сейсмичность для участка работ следует принять равной 6 баллам.

Среди наблюдаемых геологических процессов и явлений следует отметить морозное пучение грунтов в результате сезонного промерзания-оттаивания. Перераспределение влаги в глинистых породах при промерзании сопровождается явлениями морозного пучения, заключающегося в том, что влажные дисперсные грунты при замерзании способны увеличиваться в объеме. При последующем оттаивании в этих грунтах происходит обратный процесс, сопровождающийся их разуплотнением и снижением несущей способности. Эти процессы, как правило, проявляются на глубине промерзания грунтов.

Хозяйственное освоение территории. Участок работ представляет собой промышленную зону, где размещены производственные корпуса ПАО «ОДК-УМПО», хозяйственные блоки, инженерно-транспортная инфраструктура. Территории изысканий благоустроена, растительность представлена древесно-кустарниковыми насаждениями, а также травяной растительностью.

а_1) сведения о наличии зон с особыми условиями использования территорий в пределах границ земельного участка

Согласно ГПЗУ  РФ-02-2-55-0-00-2020-0512 от 28.07.2020г. сведения о наличии зон с особыми условиями см. пункт 5 ГПЗУ.

б) обоснование границ санитарно-защитных зон объектов капитального строительства в пределах границ земельного участка - в случае необходимости определения указанных зон в соответствии с законодательством Российской Федерации

Смотри раздел ООС.

в) обоснование и описание планировочной организации земельного участка в соответствии с градостроительным и техническим регламентами либо документами об использовании земельного участка (если на земельный участок не распространяется действие градостроительного регламента или в отношении его не устанавливается градостроительный регламент);

Раздел 2 "Схема планировочной организации земельного участка"   разработан согласно документов градостроительного регламента    ГПЗУ  РФ-02-2-55-0-00-2020-0512 от 28.07.2020г. согласно которого:

-место нахождение земельного участка- Республика Башкортостан, городского округа город Уфа

- Кадастровый номер земельного участка 02:55:020309:504;

-Площадь земельного участка 1098953кв.м.;

Градостроительный план подготовлен О.А. Байдин, начальник управления, Главного управления архитектуры и градостроительства Администрации ГО г.Уфа РБ

Проектом предусматривается строительство корпуса  термообработки на территории второй производственной площадки  ПАО «ОДК-УМПО» в Калининском районе г. Уфа, ограниченной улицами: Цветочной, Уфимским шоссе, Трамвайной  и  Адмирала Макарова.

г) технико-экономические показатели земельного участка, предоставленного для размещения объекта капитального строительства;

| Наименование показателей | Ед.изм. | Проектные показатели |
| --- | --- | --- |
| Площадь по ГПЗУ | М2 | 1098953,00 |
| Площадь застройки | м2 | 1817,20 |
| Площадь освоения | м2 | 5334,00,00 |
| Площадь покрытий | м2 | 2355,00 |
| Площадь озеленения | м2 | 1161,8 |

Площадь не задействованная в проекте 1098953-5334=1093619,00м2.

д) обоснование и описание решений по инженерной подготовке территории, в том числе решений по инженерной защите территории и объектов капитального строительства от последствий опасных геологических процессов, паводковых, поверхностных и грунтовых вод;

Разработка инженерной подготовки территории не требуется.

е) описание организации рельефа вертикальной планировкой

Вертикальная планировка выполнена методом проектных (красных) отметок в увязке с существующим рельефом. Планировочные отметки приняты с максимальными сохранением существующей площадки, что минимизирует объемы земляных работ. Минимальные продольные уклоны по лоткам проездов приняты 3%  максимальные 12,7 %.

Система водоотведения принята открытая со сбором поверхостных стоков по проездам в пониженные места рельефа.

На территории участка имеются существующие асфальто-бетонные покрытия проездов и газоны которое подлежат демонтажу.

Проектом не предусматривается планировка территории т.к. площадка уже сформирована и требует устройства корыта под проезд, земляные работы по устройству корыта учтены в спецификациях к тому ПЗУ.

ж) описание решений по благоустройству территории

Благоустройство территории выполняется после завершения строительно-монтажных работ, прокладки инженерных сетей и вывоза мусора с территории строительной  площадки.

В проекте предусматривается устройство твердых покрытий: асфальтобетонное покрытие проездов и тротуаров. Отмостка-из асфальтобетонного покрытия.

Озеленение территории предусматривается по всему участку свободному от застройки и покрытий. Устройство газонов толщиной 0,15м.

З) обоснование зонирования территории земельного участка, предназначенного для размещения объекта капитального строительства, а также принципиальная схема размещения территориальных зон с указанием сведений о расстояниях до ближайших установленных территориальных зон и мест размещения существующих и проектируемых зданий, строений и сооружений (основного, вспомогательного, подсобного, складского и обслуживающего назначения) объектов капитального строительства - для объектов производственного назначения;

Не требуется, так как площадка пром. Зоны существующая со сложившейся ситуационной схемой размещения производственных зданий и сооружений.

и) обоснование схем транспортных коммуникаций, обеспечивающих внешние и внутренние (в том числе межцеховые) грузоперевозки, - для объектов производственного назначения;

Смотри раздел 7 Технологические решения.

к) характеристику и технические показатели транспортных коммуникаций (при наличии таких коммуникаций) - для объектов производственного назначения;

Смотри раздел 7 Технологические решения.

л) обоснование схем транспортных коммуникаций, обеспечивающих внешний и внутренний подъезд к объекту капитального строительства, - для объектов непроизводственного назначения;

К проектируемому объекту в  соответствии СП 4.13130.2013 п.8 проходы, проезды и подъезды к зданиям и сооружениям  ко всем зданиям и сооружениям предусмотрен нормативный пожарный подъезд.  Минимальные противопожарные расстояния приняты согласно СП 4.13130.2013

Конструкция дорожной одежды проездов для пожарной техники запроектирована с учетом  нагрузки от пожарных автомобилей.

Тупиковые проезды не предусматриваются.

Раздел схема планировочной организации земельного участка разработан в соответствии с требованиями:

а) Обязательная нормативная

- РЕШЕНИЕ от 30 июня 2021 года N 83/7 Об утверждении местных нормативов градостроительного проектирования городского округа город Уфа Республики Башкортостан. Статус -действующий;

- СП 42.13330.2016 ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВО Планировка и застройка городских и сельских поселений, Дата введения 2017-07-01. Статус  на 2021г.-действующий;

- СП 113.13330.2016 СТОЯНКИ АВТОМОБИЛЕЙ, Дата введения 2017-05-08. Статус  на 2021г.-действующий;

- СП 3.13130.2009 Системы противопожарной защиты СИСТЕМА ОПОВЕЩЕНИЯ И УПРАВЛЕНИЯ ЭВАКУАЦИЕЙ ЛЮДЕЙ ПРИ ПОЖАРЕ

Требования пожарной безопасности. Дата введения 2009-05-01. Статус  на 2021г.-действующий;

- СП 4.13130.2013 Системы противопожарной защиты ОГРАНИЧЕНИЕ РАСПРОСТРАНЕНИЯ ПОЖАРА НА ОБЪЕКТАХ ЗАЩИТЫ Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям. Дата введения 2013-06-24. Статус  на 2021г.-действующий;

- Технический регламент о требованиях пожарной безопасности

(с изменениями на 30 апреля 2021 года), Федеральный закон Российской Федерации от 22 июля 2008г. № 123-Ф3 "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».  Статус  на 2021г.-действующий;

-Постановлении от 16 февраля 2008 года N 87 «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию» (с изменениями на 27 мая 2022 года). Статус  на 2023г.-действующий;

- Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов. Новая редакция (с изменениями на 25 апреля 2014 года). Статус  на 2021г.-действующий;

-ГОСТ Р 21.101-2020 «Основные требования к проектной и рабочей документации». Дата введения 2021-01-01. Статус  на 2021г.-действующий;

-ГОСТ 21.508-2020  «Правила выполнения рабочей документации генеральных планов предприятий, сооружений и жилищно-гражданских объектов»  Дата введения 2021-01-01. Статус  на 2021г.-действующий.