ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ

НА СТРОИТЕЛЬНОЕ ПРОЕКТИРОВАНИЕ

Молочно-товарная ферма на 1800 фуражных коров с полным циклом выращивания молодняка, II очередь на 2200 голов, с общим увеличением до 4000 фуражных коров с полным циклом выращивания молодняка» по адресу: Свердловская область, Артинский городской округ, 200 метров на юг от с. Сажино

г. Ижевск

2023 г.

| ПОДРЯДНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ: ________________________ ________________________ (должность, Ф.И.О.) ________________________ (подпись) “ “ 2023 г. | ЗАКАЗЧИК: ____________________ __________________________ (должность, Ф.И.О.) ________________________ (подпись) “ “ 2023 г. | ПРОЕКТНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ: ООО «ПСК Инжиниринг» _______________________ (должность, Ф.И.О.) ________________________ (подпись) “ “ 2023 г. |
| --- | --- | --- |

### ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ

Молочно-товарная ферма на 1800 фуражных коров с полным циклом выращивания молодняка, II очередь на 2200 голов, с общим увеличением до 4000 фуражных коров с полным циклом выращивания молодняка» по адресу: Свердловская область, Артинский городской округ, 200 метров на юг от с. Сажино

Шифр объекта: _______________________________________

Заказчик: ____________________________________________

Место расположения объекта: __________________________

Генеральная подрядная организация: _____________________

Планируемый год начала строительства: __________________

- Общие данные по объекту

1. Коровник №1 на 1000 скотомест (поз. 0 по ПЗУ). Первый этап строительства

Основные параметры здания:

- габаритные размеры по осям – 23,4 × 102,0 м прямоугольного очертания в плане;

- этажность – 1 этаж.

2. Коровник №2 на 1000 скотомест (поз. 0 по ПЗУ). Первый этап строительства

Основные параметры здания:

- габаритные размеры по осям – 23,4 × 102,0 м прямоугольного очертания в плане;

- этажность – 1 этаж.

3. Коровник на 300 скотомест с родильным отделением (поз. 0 по ПЗУ). Первый этап строительства

Основные параметры здания:

- габаритные размеры по осям – 23,4 × 102,0 м прямоугольного очертания в плане;

- этажность – 1 этаж.

4.  Доильно-молочный блок с АБК (поз. 0 по ПЗУ). Первый этап строительства

Основные параметры здания:

- габаритные размеры по осям – 23,4 × 102,0 м прямоугольного очертания в плане;

- этажность – 1 этаж.

5. Профилакторий на 300 скотомест (поз. 0 по ПЗУ). Первый этап строительства

Основные параметры здания:

- габаритные размеры здания молодняка по осям – 28,0 × 168,0 м прямоугольного очертания в плане;

- этажность – 1 этаж.

6. Санпропускник. Закрытый отапливаемый дезбарьер (поз. 0 по ПЗУ). Первый этап строительства

Основные параметры здания:

- габаритные размеры здания молодняка по осям – 28,0 × 168,0 м прямоугольного очертания в плане;

- этажность – 1 этаж.

7. Навозосборник (поз. 0 по ПЗУ). Первый этап строительства

Основные параметры здания выше отм. 0,000:

- габаритные размеры галереи по осям – 3,0 × 30,0 м прямоугольного очертания в плане;

- этажность – 1 этаж  (h=4,5 м).

Основные параметры сооружения ниже отм. 0,000:

- габаритные размеры по осям – 6,0 × 6,0 м квадратного очертания в плане.

- этажность – 1 этаж (h=4,0 м).

8. Телятник 3-12 мес. на 1000 скотомест (поз. 0 по ПЗУ). Второй этап строительства

Основные параметры здания:

- габаритные размеры здания по осям – 14,0 × 48,0 м прямоугольного очертания в плане;

- этажность – 1 этаж.

9. Телятник №1 13-24 мес. на 630 скотомест (поз. 0 по ПЗУ). Второй этап строительства

Основные параметры здания:

- габаритные размеры здания по осям – 14,0 × 48,0 м прямоугольного очертания в плане;

- этажность – 1 этаж.

10. Телятник №2 13-24 мес. на 630 скотомест (поз. 0 по ПЗУ). Второй этап строительства

Основные параметры здания:

- габаритные размеры здания по осям – 14,0 × 48,0 м прямоугольного очертания в плане;

- этажность – 1 этаж.

11. Здание с линией переработки навоза в пелеты (поз. 0 по ПЗУ). Второй этап строительства

Основные параметры здания:

- габаритные размеры здания по осям – 14,0 × 48,0 м прямоугольного очертания в плане;

- этажность – 1 этаж.

12. Склад грубых кормов (поз. 0 по ПЗУ). Второй этап строительства

Основные параметры здания:

- габаритные размеры здания по осям – 14,0 × 48,0 м прямоугольного очертания в плане;

- этажность – 1 этаж.

2. СТРОИТЕЛЬНЫЕ КОНСТРУКЦИИ И МАТЕРИАЛЫ

|  | Наименование конструкций и видов работ | Типы и марки конструкций | Серия, ГОСТ, ТУ изделий и материалов | Заключение подрядной организации | Заключение Заказчика |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Коровник №1 на 1000 скотомест (поз. 0 по ПЗУ); Коровник №2 на 1000 скотомест (поз. 0 по ПЗУ); Коровник на 300 скотомест с родильным отделением (поз. 0 по ПЗУ); Доильно-молочный блок с АБК (поз. 0 по ПЗУ); Профилакторий на 300 скотомест (поз. 0 по ПЗУ); Санпропускник. Закрытый отапливаемый дезбарьер (поз. 0 по ПЗУ); Телятник 3-12 мес. на 1000 скотомест (поз. 0 по ПЗУ); Телятник №1 13-24 мес. на 630 скотомест (поз. 0 по ПЗУ); Телятник №2 13-24 мес. на 630 скотомест (поз. 0 по ПЗУ); Навозосборник (поз. 0 по ПЗУ); Здание с линией переработки навоза в пелеты (поз. 0 по ПЗУ) |  |  |  |  |  |
| 1 | Стены, перегородки | 1.1 Стены наружные 1.2 Внутренние перегородки | - Трехслойные стеновые сэндвич-панели с минераловатным утеплителем заводского изготовления, производства: - «МеталлПрофиль» (вар.1); - «Электрощит-Стройсистема»(вар.2); - Перегородки из обыкновенного глиняного кирпича толщиной 120 мм. (вар. 1); - Перегородки поэлементной сборки из гипсокартонных листов “Кнауф” ГКЛ в административных помещениях, из влагостойких гипсокартонных листов “Кнауф” ГКЛВ/аквапанель в помещениях с мокрыми процессами (вар. 2); |  |  |
| 2 | Цоколь | Трёхслойная стена: - внутренняя верста (ж.б. балка-стенка); - утеплитель (толщина определяется по расчёту); - наружная отделка | - Пеноплэкс Фундамент, штукатурка, окраска (вариант 1); - Пеноплэкс Фундамент, штукатурка, облицовка профлистом с полимерной окраской (вариант 2); - Пеноплэкс Фундамент до отм. +0,3 м, минераловатные плиты вышеотм. +0,3 м, облицовка профлистом с полимерной окраской (вариант 3) |  |  |
| 3 | Кровля |  | - Трехслойные кровельные сэндвич-панели с минераловатным утеплителем заводского изготовления |  |  |
| 4 | Окна | 4.1 Окна ПВХ 4.2 Окна в коровниках, телятниках | -Пластиковый профиль по ГОСТ 30674-99. Стеклопакет принимается согласно теплотехнического расчета - Рулонные шторы с материалом ПВХ |  |  |
| 5 | Двери, ворота | 5.1 Наружные двери административно-бытовых зданий 5.2 Наружные двери технических помещений 5.3 Двери внутренние 5.4 Ворота | - Алюминиевые двери с глухим/светопрозрачным заполнением по ГОСТ 23747-2015 (1вариант) - Металлические утепленные по ГОСТ 31173-2016 (2 вариант) - Металлические утепленные по ГОСТ31173-2016 - Пластиковые двери по ГОСТ 30970-2014 (1вариант); - Алюминиевые двери по ГОСТ 23747-2015 (2 вариант) - Деревянные двери по ГОСТ 475-2016 (3 вариант) - Противопожарные металлические для категорируемых помещений - Подъемно-секционные (на кормовой стол коровников) ГОСТ 31174-2017; - Распашные металлические ГОСТ 31174-2017 |  |  |
| 6 | Полы | 6.1 Монолитные на естественном основании 6.2 Отделка пола | - Монолитные железобетонные (1вариант) - Монолитные, армированные стеклопластиковой арматурой «КомАР» (2 вариант) - Отделка плиткой керамогранит в помещениях с высокой влажностью и помещениях с требованием к частой дезинфекции, в коридорах, гардеробах; - Отделка линолеумом в кабинетах, в комнате охраны; - Бетон шлифованный в технических помещениях; - Обработка бетона составом «Пенетрон» или аналогом в помещениях для содержания животных |  |  |
| 7 | Внутренняя отделка | 7.1 Стены наружные 7.2 Внутренние стены/перегородки 7.3 Потолки | - Сэндвич-панели заводского изготовления без дополнительной отделки - Штукатурка/шпатлевка, покраска ВД эмалями на акриловой основе - Отделка керамической плиткой в помещениях с высокой влажностью и помещениях с требованием к частой дезинфекции. - Сэндвич-панели заводского изготовления без дополнительной отделки в производственных и технических помещениях; - Подвесные потолки типа «Армстронг» в кабинетах; - Подвесные потолки из алюминиевой рейки в санузлах, душевых, тамбурах |  |  |
|  |  |  | Склад грубых кормов (поз. 0 по ПЗУ) |  |  |
| 1 | Стены, перегородки | 1.1 Стены наружные 1.2 Внутренние перегородки | - Профлист с полимерной окраской - Перегородки из обыкновенного глиняного кирпича. (вар. 1); - Перегородки из железобетона (вар. 2); |  |  |
| 2 | Кровля |  | - Профлист с полимерной окраской |  |  |
| 3 | Ворота | Ворота | - Распашные металлические ГОСТ 31174-2017 |  |  |

Главный инженер проекта _______________________________________________/Шабалин И.Н./