## Техническое задание

на присоединение к электрическим сетям .

| 1. | Наименование объекта | Механический и электрический цех по адресу УР.пос Ува улица механизаторов 6 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 2. | Заказчик. | ООО «Ува-молоко» |  |
| 3. | Назначение объекта | Электроснабжение механического и электрического цеха. |  |
| 4. | Состав Рабочей документации (Стадия Р) | ЭС (электроснабжение наружное от ВРУ центрального склада до РП проектируемого цеха), ЭМ (электроснабжение внутреннее от РП до силовых потребителей), ЭО (элеткроосвещение) |  |
| 5 | Назначение и типы помещений. | В соответствии с экспликацией помещений. |  |
| 6. | Основные требования к проектированию, оборудованию и материалам | Проектные решения выполнить в соответствии с «Правилами устройства электроустановок», «Правилами технической эксплуатации электроустановок потребителей» ЭС (электроснабжение наружное): 1) Выполнить проектом расчетную нагрузку проектируемого цеха, количество и номинал устанавливаемых автоматических выключателей 2)определить проектом марку ,сечение ,способ прокладывания питающего кабеля. 3) предусмотреть установку вводных и распределительных щитов. 4)Категория электроснабжения-3 5)класс напряжения электрических сетей 0,4кв. 6)применить систему заземления TN-C-S 7) в качестве точки подключения предусмотреть ВРУ Центрального склада (экспликация прилагается); 8) проектом предусмотреть реконструкцию ВРУ Центрального склада. ЭО (электроосвещение): 1) ) в проекте предусмотреть рабочее и аварийное освещение 2) тип осветительных приборов – светодиодные пыле и влагостойкие энергоэффективные с повышенной светоотдачей 3)количество, способ крепления и места размещения определить проектом 4) в проекте предусмотреть разделение освещения по зонам, 5) управление освещением производственных помещений, тамбуров и коридоров предусмотреть от местных выключателей ЭМ (электроснабжение внутреннее): 1) проектом предусмотреть компоновку и установку РП определить проектом. 2) комплектующие щитов согласовать с Заказчиком 3) определить проектом марку ,сечение ,способ прокладывания кабелей к силовым потребителям. |  |

Главный энергетик                                                                                             Пислегин  В.В.