Приложение № 1

к договору № 236/1 от 17.05.2024 г.

| Заказчик: | Подрядчик: |
| --- | --- |
| Генеральный директор АО «Прикампромпроект» | Директор ООО «Академия строительства» |
| ___________________А.В. Зеленин | ___________________ А.С. Широбоков |

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение общих технических решений для дальнейшего выполнения

проектной и рабочей документации по объекту

«Строительство объектов для сборки и испытаний изделий на территории АО «Пермский завод «Машиностроитель» г. Пермь, ул. Гальперина, 34, здание склада 814/1»

| № п/п | Перечень основных требований | Содержание требований |
| --- | --- | --- |
| 1 | Основание для проектирования | Договор № 236/1 от 17.05.2024 г. |
| 2 | Местоположение объекта | г. Пермь, Гальперина, 34 (площадка СКБ) |
| 3 | Наименование заказчика | АО «ПЗМаш» (АО «Пермский завод «Машиностроитель») |
| 4 | Назначение объекта | Складирование и хранение специзделий |
| 5 | Вид строительства | Новое строительство |
| 6 | Функциональные характеристики здания | Класс функц. пожарной опасности - Ф5.2 (склад) Класс ответственности (КС-3) повышенный ОПО II класса опасности Кат. - Апуп Степень огнестойкости – II Клас констр пож опасности С0 Общая площадь – 3 600 м2 |
| 7 | Характеристики здания, в котором производится техническое перевооружение | Характеристики здания: Габариты здания 36,0х100,0 м (в осях) Два продольных пролётов по 18 м Шаг колонн в ряду - 6 м Высота здания – 20,0 м Здание обваловано на высоту 7 м Загрузка в тротиловом эквиваленте – 32 т Вышибная поверхность – кровля (площадь определяет раздел ТХ) Фундаменты – монолитные столбчатые на естественном основании; Каркас – ж/б сборный (колонны, фермы L= 18 м) Покрытие – жб фермы, стальные прогоны, профлист, минераловтный утеплитель, наплавляемый материал с раскроем на вышибные карты (до прогонов) Мостовые краны грузоподъемностью по 10 т (в перспективе поменять на 20 т). Расчет вести на кран с г/п 20 т Подкрановые конструкции – металлические серийные Графическое представление см. приложение 2 |
| 8 | Стадийность проектирования | Сбор исходных данных для проектирования и разработка общих технических решений |
| 8 | Экспертиза | Проектная документация разрабатывается под контролем научно-технического совета (НТС) Проектная документация направляется на экспертизу - Главгосэкспертиза России г. Москва (ГГЭ) |
| 9 | Требования к архитектурно-строительным, объёмно-планировочным, конструктивным и технологическим решениям. | Общие технические решения (ОТР) должны содержать: - Предварительные планировочные компоновки и разрез по зданию - Предварительная генплан с вертикальной планировкой - Предварительные трассировки наружных сетей (водопровод, канализация, электроснабжение) |
| 10 | Объемы работ | 1 этап Представить на согласование общие технические решения (ОТР): - справку о применяемых строительных материалах по форме, предоставленной ГИПом - графическую часть с подтверждающим справку общими техническими решениями Остальные этапы по разработке рабочей и проектной документации будут направленны отдельным техническим заданием |
| 11 | Особые условия проектирования |  |
| 12 | Исходная документация | - Архивная документация по зд. 825 - Инженерные изыскания (геодезия, геология) - Посадка здания (прил. 1) - Исходные планировки здания (ТХ) (прил. 2) - Требование заказчика к зданию 814/2 (прил. 3) https://disk.yandex.ru/d/pSNi6OK-KX9X_A |
| 13 | Согласование проектной документации в надзорных органах. | Обеспечить сопровождение документации при согласовании ОТР с заказчиком |
| 14 | Итоги работы | Разработанную проектную и рабочую документацию передать генпроектировщику в электронном виде в формате pdf и в формате разработки dwg, pln, doc, xls, xml. |

Приложение:

- Схема размещения здания 814/1

- Планы и разрезы по зданию 814/1

- Требование заказчика к зданию 814/1

Главный инженер проекта                                                                                А.Н. Сухов