| УТВЕРЖДАЮ Управляющий директор по производству АО «Метафракс Кемикалс» ___________/А.Ф. Худайбирдин «__» _________ 2024 г. |  | СОГЛАСОВАНО Директор ООО «Технология» ___________/ С.А. Поздеев «__» ________ 2024 г. |
| --- | --- | --- |

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на проведение обследования

| № п/п | Исходные данные | Содержание исходных данных |
| --- | --- | --- |
| 1. | Наименование объекта | «Реконструкция склада сырья и готовой продукции корп.1391 (инв.№177)» |
| 2. | Заказчик или застройщик | АО «Метафракс Кемикалс», г. Губаха, Пермский край, Россия |
| 3. | Проектная организация (генеральный проектировщик) | ООО «Технология» Юр. адрес: 426035, Удмуртская Республика, г. Ижевск, ул. Грибоедова, д. 30а, офис 1 ИНН/КПП: 1835083827/526002001 |
| 4. | Местоположение объекта капитального строительства | Производственная площадка АО «Метафракс Кемикалс», г. Губаха, Пермский край, производство полиорганики и многоатомных спиртов, корпус 1391 |
| 5. | Сроки проведения работ | Согласно условий договора №04/ПО-2024 от |
| 6. | Основание для проведения работ | Договор №04/ПО-2024 от Техническое задание №73/2024 |
| 7. | Перечень зданий и сооружений подлежащих обследованию | - Корпус 1391 (Лит. 177А, лит. 177а) - Пристрой к корпусу 1391 (Лит.177Б) - Транспортная галерея |
| 8. | Наличие проектной и/или исполнительной документации | Технические паспорта на существующие сооружения; Архивная проектная документация; Исполнительная документация. |
| 9. | Конструктивные элементы обследования | 1. Фундаменты. |
|  |  | 2. Стены, столбы, колонны, фахверки. |
|  |  | 3. Конструкции перекрытия, покрытия (в том числе балки, фермы, плиты, прогоны и др.). |
|  |  | 4. Кровля. |
| 10. | Цель выполнения работ | - Обследование корпуса 1391 (Лит. 177А, лит. 177а) в целях определения исходных данных для разработки проекта демонтажа (сноса) и определения отходов демонтажа (сноса) здания; - Обследование технического состояния здания пристроя к корпусу 1391 (Лит. 177Б), для возможности оценки влияния строительства проектируемого корпуса на существующий пристрой; - Обследование сооружения транспортной галереи, в целях разработки проекта по её реконструкции. |
| 11. | Этапы работ | 1. Подготовка к проведению обследования. |
|  |  | 2. Предварительное (визуальное) обследование. |
|  |  | 3. Детальное (инструментальное) обследование. |
| 12. | Требования к программе работ | Работы должны быть осуществлены в соответствии с согласованной программой. |
|  |  | - общие сведения - наименование, местоположение, идентификационные сведения об объекте, цели и задачи обследования; краткая характеристика природных и техногенных условий района; сведения о застройщике (техническом заказчике) и исполнителе работ; |
|  |  | - состав и виды работ, организация их выполнения - обоснование состава и объемов работ, методы и технологии их выполнения. |
|  |  | - если при визуальном обследовании обнаружены дефекты (повреждения), снижающие прочность, устойчивость и жесткость несущих конструкций здания (сооружения), свидетельствующие об ограниченно-работоспособном техническом состоянии конструкций, то, при необходимости оценки несущей способности конструкций здания (сооружения) для дальнейшего проектирования, оценки влияния на него нового строительства и т.д., проводят детальное (инструментальное) обследование (п.5.1.11 ГОСТ 31937-2024). Необходимость проведения дополнительных работ согласовать с Заказчиком. |
| 13. | Состав работ | 1. Визуальное обследование: |
|  |  | - обмеры в объеме, необходимом для выполнения чертежей, схем, планов и разрезов. |
|  |  | - фотографирование строительных конструкций. |
|  |  | - визуальный осмотр несущих конструкций объекта. |
|  |  | - выявление дефектов и повреждений строительных конструкций (при наличии) |
|  |  | 2. Детальное (инструментальное) обследование. |
|  |  | - отрывка шурфов у стен здания (сооружения) для натурного освидетельствования состояния фундаментов по визуальным признакам. Определение габаритных размеров фундаментов и глубины их залегания. |
|  |  | - отбор проб грунта основания с последующими лабораторными испытаниями по определению физико-механических свойств (Сооружение транспортной галереи). |
|  |  | - неразрушающий контроль железобетонных конструкций. |
|  |  | - отбор проб стали из конструкций с последующими лабораторными испытаниями по определению марки стали (Сооружение транспортной галереи). |
|  |  | 3. Оценка категорий технического состояния несущих конструкций, здания (сооружения) с отнесением их к: |
|  |  | - нормативному техническому состоянию; |
|  |  | - работоспособному состоянию; |
|  |  | - ограниченно работоспособному состоянию; |
|  |  | - аварийному состоянию. |
|  |  | 4 Полный перечень работ отражается в программе обследования. |
| 14. | Состав документации, передаваемой «Заказчику» | Отчетная документация предоставляется Заказчику также в формате разработки. Текстовая часть в формате .doc, графическая часть в формате .dwg (AutoCAD). Отчетная документация выполняется Исполнителем с применением ПЭВМ и выдается Заказчику в скомплектованном печатном виде на бумажных носителях и на электронном носителе информации (оптическом диске). Электронная версия поставляется в виде файлов отсканированных изображений документации (в формате *.pdf) и только окончательных версий чертежей в виде файлов чертежей, выполненных в графическом редакторе (в формате *.doc, *.DWG). Поставка в других форматах согласовывается с Заказчиком. Названия файлов должны соответствовать обозначениям чертежей, документов. Многостраничные текстовые документы в виде сканированных изображений должны содержаться в одном файле формата «*.PDF». |