Объекты негативного воздействия на окружающую среду АО «Метафракс Кемикалс» размещены на разных площадках, расположенных на расстоянии около 2 км друг от друга, на разных берегах реки Косьва.

На основной промышленной площадке расположены следующие производства:

- Производство метанола;

- Производство полиорганики и многоатомных спиртов (ПОМС);

- Цех формалина;

- Завод АКМ (Аммиак-Карбамид-Меламин).

Водоснабжение основной промышленной площадки на производственные и хозяйственно-бытовые нужды осуществляется из Широковского водохранилища на р.Косьва на основании договора водопользования № 217 от 27.07.2010, зарегистрированного в ГВР 13.09.2010 рег.№ 59-10.01.01.003-Х-ДЗИО-С-2010-00528/00.

Водоснабжение площадки отделения по очистке промышленных сточных вод на технические нужды осуществляется из подземного водозабора на основании лицензии на право пользования недрами сер. ПЕМ № 81620ВЭ, на хозяйственно-питьевые нужды поступает привозная вода с основной площадки.

Сточные воды от производства метанола, ПОМС и цеха формалина направляются на площадку очистных сооружений отделения ПСВ цеха ВиВ для очистки и далее отводятся через выпуск № 1 в р.Косьва.

Сточные воды завода АКМ направляются для очистки на установку очистки сточных вод завода АКМ (УОСВ), расположенную на основной промышленной площадке, и далее отводятся через выпуск № 1 в р.Косьва, совместно с очищенными стоками после очистных сооружений ПСВ.

Схема расположения площадок предприятия с указанием сбросных коллекторов представлена в Приложении 1.

Площадка отделения по очистке промышленных сточных вод (ПСВ) расположена за границей населенного пункта г. Губаха Пермского края в излучине реки Косьва (левый берег).

Водоотведение осуществляется через выпуск № 1 в р.Косьва на основании Решения рег.№ 59.10.01.01.009-Р-РСВХ-2021-08349/01 от 28.11.2022 г.

Выпуск в поверхностный водный объект р. Косьва является объединённым для двух потоков очищенных сточных вод, через выпуск № 1 сбрасываются:

- очищенные производственные, хозяйственно-бытовые и поверхностные сточные воды основной площадки и абонентов; хозяйственно-бытовые и поверхностные сточные воды города Губаха и жилых районов (п. Северный и п. Углеуральский), прошедшие очистку на очистных сооружениях отделения ПСВ цеха ВиВ, расположенных на площадке рассматриваемого объекта;

- сточные воды от завода АКМ после очистки на очистных сооружениях УОСВ, расположенных на основной промышленной площадке АО «Метафракс Кемикалс».