Оглавление

ВВЕДЕНИЕ	24

СОСТАВ, ОБЪЕМ И МЕТОДЫ ПРОИЗВОДСТВА	25

ИЗЫСКАТЕЛЬСКИХ РАБОТ	25

1. ИЗУЧЕННОСТЬ ЭКОЛОГИЧЕСКИХ УСЛОВИЙ	26

2. КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРИРОДНЫХ И ТЕХНОГЕННЫХ УСЛОВИЙ	27

2.1. Физико-географические условия	27

2.2. Климатические условия	27

2.3. Геоморфологические условия	29

2.4. Геологические условия	29

2.5. Гидрогеологические условия	31

2.5. Характеристика ландшафта	32

2.6. Особо охраняемые территории	33

3. ПОЧВЕННО-РАСТИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ	34

4. ЖИВОТНЫЙ МИР	34

5. ХОЗЯЙСТВЕННОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ТЕРРИТОРИИ	36

6. СОЦИАЛЬНАЯ СФЕРА	37

7. ОБЪЕКТЫ ИСТОРИКО-КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ	37

9. СОВРЕМЕННОЕ ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ СОСТОЯНИЕ ТЕРРИТОРИИ	38

9.1. Характеристика загрязнения атмосферного воздуха	38

10. ПРОГНОЗ ВОЗМОЖНЫХ НЕБЛАГОПРИЯТНЫХ ИЗМЕНЕНИЙ ПРИРОДНОЙ И ТЕХНОГЕННОЙ СРЕДЫ ПРИ СТРОИТЕЛЬСТВЕ И ЭКСПЛУАТАЦИИ ОБЪЕКТА	39

11. РЕКОМЕНДАЦИИ И ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО ПРЕДОТВРАЩЕНИЮ И СНИЖЕНИЮ НЕБЛАГОПРИЯТНЫХ ПОСЛЕДСТВИЙ, ВОССТАНОВЛЕНИЮ И ОЗДОРОВЛЕНИЮ СРЕДЫ	40

11.1. Мероприятия по охране атмосферного воздуха	40

11.2. Мероприятия по охране окружающей среды от шумового воздействия	40

12. Предложения к программе экологического мониторинга	42

13. ЗАКЛЮЧЕНИЕ	43

Таблица регистрации изменений	44

Приложения

1.Свидетельство о допуске к работам по инженерным изысканиям……………………..45

2.Техническое задание и программа на производство инженерно-экологических изысканий.............................................................................................................................48

3. Карта-схема расположения проектируемого объекта ………......................................49

4. Письмо «Челябинский ЦГМС» от 15.01.2014г. №14-29 о фоновых концентрациях..50

Заверение ООО «Эконт» о соответствии результатов инженерных изысканий объекта капитального строительства законодательным, нормативным

правовым актам и заданию на проектирование

ООО «Эконт» заверяет, что результаты инженерных изысканий на участке строительства производственного объекта капитального строительства: «Здание 460. Дымовая труба котельной» соответствуют:

- законодательным и нормативным правовым актам Российской Федерации;

- национальным стандартам и сводам правил (СНиП 11-02-96 «Инженерные изыскания для строительства» и СП 11-102-97 «Инженерно-экологические изыскания для строительства»);

- заданию на выполнение инженерных изысканий;

- программе инженерных изысканий.

Главный инженер проекта 						 П.П. Бирюков

# ВВЕДЕНИЕ

Инженерно-экологические изыскания выполнены на стадии предпроектной документации для производственного объекта капитального строительства: «Здание 460. Дымовая труба котельной» в г. Трехгорный Челябинской области.

Задачей инженерно-экологических изысканий является оценка современного состояния и прогноза возможных изменений окружающей природной среды под влиянием антропогенной нагрузки с целью предотвращения, минимизации или ликвидации вредных и нежелательных экологических и связанных с ними социальных, экономических и других последствий и сохранения оптимальных условий жизни населения.

Проектируемый объект планируется расположить на территории промышленной площадки ФГУП «Приборостроительный завод».

Инженерно-экологические изыскания выполнены ООО «Эконт» (свидетельство о допуске к работам по инженерно-экологическим изысканиям приведено в приложении 1) в соответствии с техническим заданием и программой изысканий (приложение 2).

# СОСТАВ, ОБЪЕМ И МЕТОДЫ ПРОИЗВОДСТВА

# ИЗЫСКАТЕЛЬСКИХ РАБОТ

Работа по инженерно-экологическим изысканиям выполнена ООО «Эконт» в апреле 2014 года. Основные виды и объемы выполненных изыскательских работ приведены в таблице 1.

Таблица 1

Основные виды и объемы выполненных изыскательских работ

| № п/п | Наименование работ | Единица измерения | Объемы выполненных работ |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Рекогносцировочное обследование (маршрутные наблюдения) | км | 2,0 |
| 2 | Сбор фондовых данных: - сведений об экологической обстановке по данным экологической службы предприятия - подбор фондовых материалов Росгидромета - технический отчет по инженерно-геологическим изысканиям | Лист Лист Лист | 110 2 43 |
| 3 | Камеральная обработка данных (обработка результатов, составление отчета) | шт. | 1 книга |

Методы изыскательских работ:

- визуальный (при рекогносцировочном обследовании). Проведено маршрутное наблюдение на участке строительства проектируемой дымовой трубы.

- сбор фондовых данных. Использованы данные экологической службы предприятия, государственные доклады о состоянии окружающей среды.

- полевые работы: камеральная обработка данных (аналитический метод работы).

# 1. ИЗУЧЕННОСТЬ ЭКОЛОГИЧЕСКИХ УСЛОВИЙ

Территория ФГУП «Приборостроительный завод» хорошо изучена при проведении инженерно-геологических изысканий.

При проведении инженерно-экологических изысканий использованы следующие материалы:

- СНиП 23-01-99* «Строительная климатология».

- Технический отчет по инженерно-геологическим изысканиям на объекте: «Строительство зданий 240-256 на Приборостроительном заводе. I очередь стрительства. Склад ОДМ. Здание 460. Котельная»,  выполненный в 2013 году Уральским филиалом ОАО «Государственный специализированный проектный институт»  - «Уральским проектно-изыскательским институтом «ВНИПИЭТ».

# 2. КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРИРОДНЫХ И ТЕХНОГЕННЫХ УСЛОВИЙ

## 2.1. Физико-географические условия

Проектируемый объект – дымовую трубу – планируется разместить на территории ФГУП «Приборостроительный завод».

ФГУП «ПСЗ» располагается в промышленной зоне г. Трехгорный Челябинской области.

В геоморфологическом отношении участок приурочен к надпойменной террасе реки Юрюзань. Естественная поверхность участка нарушена: частично застроена и отсыпана техногенными грунтами.

Участок проектируемой дымовой трубы расположен южнее здания 460 котельной. Карта-схема территория предприятия с указанием местоположения проектируемого объекта приведена в приложении 3.

## 2.2. Климатические условия

Климат Челябинской области – континентальный. Факторами, определяющими климатические условия, являются:

- расположение области в глубинах Евразии на большом удалении от морей и океанов;

- наличие Уральских гор, создающих препятствия на пути движения западных воздушных масс;

- различие циркуляционных процессов в умеренных широтах над европейской и азиатской частями России;

- преобладание в течение года континентальных воздушных масс.

Зимой Южный Урал находится под влиянием азиатского антициклона. Континентальный воздух, поступающий из Сибири (западный острог Сибирского атмосферного максимума), приносит морозную и сухую погоду. Наблюдаются также частые вторжения холодных воздушных масс с севера. В горной части области складываются благоприятные условия для инверсий.

Весной усиливается меридиональная циркуляция атмосферы. Идет частая смена полярных и умеренных воздушных. Погода отличается неустойчивостью, периоды потеплений сменяются резкими похолоданиями.

Летом на территории области преобладает низкое давление. Сюда приходят арктические воздушные массы с Баренцева и Карского морей, а с юга перемещаются тропические массы из Казахстана и Средней Азии. С вхождением континентального тропического воздуха устанавливается жаркая и сухая погода. Западные ветры с Атлантического океана приносят влажную и неустойчивую погоду.

Осенью вновь усиливается меридиональный тип циркуляции атмосферы, активизируется воздействие полярных воздушных масс. В конце сезона, с возрастанием роли Сибирского атмосферного максимума, температура воздуха заметно понижается, и устанавливается зимний режим погоды.

Основная масса атмосферных осадков выпадает в теплое время года с максимумом в июле. Меньшая доля осадков приходится на холодный период с минимумом в феврале. Летом осадки выпадают в виде кратковременных, но интенсивных ливней. В остальную часть года в основном выпадение осадков носит продолжительный характер и умеренную интенсивность.

Ветровой режим на территориях области формируется барико-циркуляционными процессами, происходящими в атмосфере и физико – географическими особенностями местности. Уральские горы вносят существенные изменения в распределение ветровых потоков. В лесостепной и степной частях на ветровой режим существенную роль оказывает сезонное распределение атмосферного давления над азиатской частью России и Северным Казахстаном.

В соответствии с СНиП 23-01-99* «Строительная климатология», по климатическим условиям рассматриваемый район (г. Трехгорный) относится к 1В климатической зоне.

Метеорологические данные по рассматриваемому району приводятся на основании наблюдений метеостанции г. Катав-Ивановска.

Температурный режим характеризуется резким колебанием как внутри года, так и в течение суток. Среднемесячная температура воздуха  изменяется от минус 13,2  оС в январе до плюс 17,6 оС в июле. Среднемесячные и экстремальные температуры воздуха приведены в таблице 2.2.1:

Таблица 2.2.1.

Среднемесячные и экстремальные температуры воздуха

| Месяц | Среднемесячная | Абсолютный минимум | Абсолютный максимум |
| --- | --- | --- | --- |
| Январь | -13,2 | -38,8 | 4,3 |
| Февраль | -9,7 | -35,8 | 7,6 |
| Март | -4,8 | -32,7 | 15 |
| Апрель | 3,4 | -23,6 | 26,7 |
| Май | 10,8 | -6,6 | 29,1 |
| Июнь | 16,8 | -2,7 | 34,2 |
| Июль | 17,6 | 0,8 | 34,2 |
| Август | 14,6 | -2,1 | 32,1 |
| Сентябрь | 8,8 | -7,2 | 27,7 |
| Октябрь | 3,6 | -9,9 | 23,3 |
| Ноябрь | -6,4 | -29,5 | 12,1 |
| Декабрь | -10,5 | -40 | 6,0 |
| Год | 2,6 | -40 | 34,2 |

Крайние значения температуры, наблюдающиеся в течение года, изменяются в пределах от плюс 34,2 оС  летом до минус 40 оС, зимой. Абсолютный минимум положителен только в июле и равен плюс 0,8 оС, в остальные летние месяцы отрицателен. Среднегодовая температура воздуха положительна и равна плюс 2,6 оС.

Режим ветра над рассматриваемой территорией по характеру очень близок к средним категориям ветрового режима Урала в целом. Преобладающими ветрами данного района являются ветры южного и юго-западного направлений. Среднемесячные скорости ветра в течение года изменяются от 1,2 до 1,8 м/с. Среднегодовая скорость ветра равна 1,5 м/с.

Таблица 2.2.2.

Повторяемость направлений ветра

| направление | С | СВ | В | ЮВ | Ю | ЮЗ | З | СЗ | Скорость ветра, повторяемость превышения которой в году составляет 5 %, м/с |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| повторяемость | 6 | 4 | 3 | 5 | 25 | 19 | 10 | 20 | 5 |

Среднее многолетнее количество осадков составляет 596 мм, из них на зимний период приходится 24 %. Менее всего выпадает осадков в зимние месяцы. С мая по сентябрь выпадение осадков происходит в виде ливней. Отдельные ливни по количеству выпавших осадков в течение суток могут приближаться к месячной норме осадков.

Зима в пределах рассматриваемой территории - самый продолжительный из всех сезонов года. Характер залегания снежного покрова в сильной степени зависит от скорости ветра и условий открытости или защищенности места. Наиболее равномерное распределение снежного покрова отмечается в лесных районах.

Устойчивый снежный покров устанавливается в среднем 14 ноября. Среднее число дней со снежным покровом - 211. Дата разрушения устойчивого снежного покрова - 17 апреля. Наибольшей высоты снежный покров достигает в марте перед началом таяния. Средняя высота снежного покрова  в лесу – 53 см.

## 2.3. Геоморфологические условия

В геоморфологическом отношении участок приурочен к надпойменной террасе реки Юрюзань. Естественная поверхность участка  нарушена: частично застроена и отсыпана техногенными грунтами.

## 2.4. Геологические условия

Участок работ приурочен к зоне развития карбонатных пород среднекаменоугольного возраста, представленных доломитом. Под влиянием факторов выветривания скальный грунт в верхней части массива превращен в кору выветривания мезо-кайнозойского возраста.

Профиль коры выветривания представлен дисперсной зоной, сложенной глиной, обломочной зоной, сложенной щебенистым грунтом, глыбовой и трещиноватой зонами, сложенным скальным грунтом, доломитом в различной степени выветрелости и трещиноватости.

Эллювиальные грунты перекрыты образованиями четвертичного возраста: суглинком аллювиальным, галечниковым аллювиальным грунтом, техногенными грунтами.

Ниже дана характеристика геолого-литологических разностей фунтов сверху вниз на глубину пройденных выработок.

КАЙНОЗОЙСКАЯ ГРУППА

ЧЕТВЕРТИЧНАЯ СИСТЕМА

СОВРЕМЕННЫЕ ОБРАЗОВАНИЯ

Техногенные грунты, по составу подразделены на крупнообломочный и глинистый.

Техногенный грунт крупнообломочный, вскрыт с поверхности повсеместно. Грунт серый, природное перемещённое образование, насыпной, неслежавшийся, представлен дресвой, щебнем, валунами доломита 60 - 90%, суглинком 10 - 30%, местами со строительными отходами (обломки кирпича, цементобетона) 10%, с гнёздами почвы. Мощность грунта по скважинам 0,4 -1,0 м.

Техногенный грунт глинистый, вскрыт под техногенным крупнообломочным фунтом всеми скважинами. Грунт серовато-коричневый, природное перемещённое образование, насыпной, неслежавшийся, представлен глиной, суглинком 51 - 85%, дресвой и щебнем 15 - 49%, местами строительными отходами (обломки кирпича, древесина) 10 - 20%, с «гнёздами» почвы. Мощность грунта по выработкам 0,8 -1,8 м.

Суглинок аллювиальный, вскрыт под техногенным глинистым фунтом повсеместно. Суглинок коричневый, тугопластичный. Включения мелкие, средние, хорошо- и угловатоокатанные, представлены кварцем, кварцитом, сланцем, доломитом, их 0 - 8%. Мощность грунта по скважинам 3,0 - 4 9м.

Галечниковый аллювиальный грунт, вскрыт повсеместно под суглинком аллювиальным. Грунт серый, малой, средней степени водонасыщения и насыщенный водой. Обломки мелкие, средние, угловато- и хорошоокатанные, представлены кварцем, кварцитом, сланцем, доломитом, песчаником. Заполнитель - суглинок твёрдый, его 10 - 29%. Вскрытая мощность грунта по скважинам 1,8 - 6.4 м.

МЕЗОЗОЙСКАЯ ГРУППА

Глина элювиальная по доломиту, вскрыта под галечниковым аллювиальным грунтом в районе скважин 10942 и 10945. Грунт желтый, местами с дресвой и щебенистый, полутвёрдый. Включения мелкие, слабовыветрелые, их 2 - 46% Мощность грунта по скважинам 0,9 -1,0 м.

Щебенистый элювиальный грунт по доломиту, вскрыт под галечниковым аллювиальным грунтом и глиной элювиальной скважинами 10941 - 10946. Грунт серый, малой, среденй степени водонасыщения и насыщенный водой, слабо- и невыветрелый. Обломки мелкие, средние. Заполнитель - суглинок твердый, его 5 - 28 %. Мощность грунта по скважинам 0.5 - 4.0 м.

КАМЕНОУГОЛЬНАЯ СИСТЕМА

Доломит, вскрыт под щебенистым элювиальным грунтом скважинами 10941 - 10946 на глубинах 9,4 - 13,2 м. Грунт серый, мелкокристаллической структуры, массивной текстуры, средней прочности, слабовыветрелый, сильно- и слаботрещиноватый, по трещинам ожелезненный. Вскрытая мощность грунта по скважинам 2,2 - 4,1 м.

## 2.5. Гидрогеологические условия

Участок изысканий характеризуется наличием безнапорного водоносного горизонта грунтовых вод.

По условиям залегания и характеру водовмещающих пород они относятся к поровым водам, залегающим и циркулирующим по порам в галечниковом аллювиальном грунте, а также к трещинным, залегающим и циркулирующим по реликтовым трещинам в эллювиальных и скальном грунтах.

Питание водоносного горизонта идет за счет инфильтрации атмосферных осадков, перетока подземных вод с прилегающей территории, разгрузка - в нижележащие водоносные горизонты и далее в местную гидрографическую сеть.

Уровень грунтовых вод на дату замера 16.08.13г. вскрыт скважинами 10897, 10941 - 10946 на глубинах 9,10 - 9,75 м, что соответствует абсолютным отметкам 361,09 -361,75 м.

Минимальный уровень грунтовых вод здесь, как правило, фиксируется в конце марта - начале апреля. В период снеготаяния и весенних дождей, когда возобновляется инфильтрационное питание горизонта, уровень быстро поднимается, достигая максимума в конце мая - начале июня. Затем следует его постепенное летнее снижение, продолжающееся до периода осенних дождей, когда уровень вновь поднимается. С началом заморозков и установлением снежного покрова прекращается инфильтрационное питание и наступает устойчивое снижение уровня, продолжающееся до весны, когда завершается годичный цикл их колебаний.

Режимные наблюдения здесь не производились.

Максимальное положение уровня грунтовых вод рекомендуется принять на 2,0м выше прогнозной оценки.

Для гидрогеологических расчётов рекомендуется принять коэффициенты фильтрации грунтов по результатам лабораторных работ и ранее выполненных изысканий на соседнем участке, м/сут:

- техногенный грунт крупнообломочный - 5,0;

- глинистый - 1,0;

- суглинок аллювиальный - 0,054;

- галечниковый аллювиальный грунт - 2,0;

- глина элювиальная - 0,18;

- щебенистый элювиальный грунт и доломит трещиноватый - 1,8.

Подземные воды по химическому составу гидрокарбонатно-кальциево-магниевые, гидрокарбонатно-кальциево-натриевые, пресные (минерализация общая 0,539-0,604 г/л), умеренно жесткие и жесткие (жесткость общая 4,9 - 6,8 мг-экв/л), неагрессивные к бетонам марки W4, W, W8 по водонепроницаемости, слабоагрессивные на арматуру железобетонных конструкций при периодическом смачивании, и неагрессивные при постоянном погружении.

Гидрографическая сеть представлена рекой Юрюзань, протекающей северней рассматриваемой площадки. Значения концентраций загрязняющих веществ в воде реки Юрюзань, по данным отдела охраны окружающей среды ФГУП «ПСЗ», приведены в таблице 2.5.1/

Таблица 2.5.1/

Значения концентраций загрязняющих веществ в воде реки Юрюзань

| № п/п | Наименование вещества | Концентрация, мг/л |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 0,5 км выше выпуска | 0,5 км ниже выпуска |
| 1 | БПКполн. | 3,33 | 3,41 |
| 2 | Нефтепродукты | 0,055 | 0,057 |
| 3 | Взвешенные вещества | 3,75 | 3,7 |
| 4 | Сухой остаток | 143,333 | 143,333 |
| 5 | ХПК | 4,6 | 4,75 |
| 5 | Азот аммонийный | 0,27 | 0,26 |
| 6 | Кадмий | н/о | н/о |
| 10 | Железо | 0,3 | 0,28 |
| 12 | Медь | 0,0047 | 0,01 |
| 14 | Никель | 0,0098 | 0,022 |
| 15 | Нитраты | 2,23 | 2,33 |
| 16 | Нитриты | 0,022 | 0,26 |
| 19 | Свинец | 0,0043 | 0,0055 |
| 21 | Сульфаты | 27,32 | 33,56 |
| 24 | Фосфаты | 0,0086 | 0,0094 |
| 25 | Хлориды | 8,4 | 9,16 |
| 26 | Хром 3+ | н/о | н/о |
| 27 | Хром 6+ | н/о | н/о |
| 28 | Цинк | 0,011 | 0,011 |
| 29 | СПАВ | 0,003 | 0,003 |
| 31 | Цианиды | н/о | н/о |
| 33 | Фториды | 0,065 | 0,07 |

Согласно Водному кодексу РФ №201-ФЗ от 04.12.2006г., ширина водоохранной зоны реки Юрюзань составляет 200 м.

## 2.5. Характеристика ландшафта

На территории изысканий можно выделить следующие типы ландшафтов (согласно ГОСТ 17.8.1.02-88 «Охрана природы. Ландшафты. Классификация»):

- по типу социально экономической функции - промышленные;

- по степени континентальности климата - континентальный;

- по принадлежности к морфоструктурам - горный;

- по особенностям микрорельефа - ровный;

- по расчлененности рельефа - расчлененный;

- по биоклиматическим различиям - лесной;

- по геохимическому режиму - элювиальные;

- по устойчивости к антропогенным воздействиям - среднеустойчивый;

- по степени измененности - сильноизмененные.

## 2.6. Особо охраняемые территории

Промышленная площадка ФГУП «ПСЗ» расположена за пределами особо охраняемых природных территорий.

# 3. ПОЧВЕННО-РАСТИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ

Непосредственно участок проектируемого объекта расположен на территории промышленной площадки ФГУП «ПСЗ».

Согласно данным инженерно-геологических изысканий с поверхности участка проектирования залегает насыпной грунт, представленный механической смесью дресвы, щебня, суглинка и строительного мусора.

Почвенно-плодородный слой почвы на данной территории отсутствует.

Растительный мир рассматриваемой территории образован элементами растительности Казахстана, Западной и Центральной Сибири, Урала и Поволжья, Центральной полосы европейской России, Русского Севера.

Территория расположения предприятия находится в зоне предгорных южно-таежных ландшафтов на серых лесных маломощно-щебнистых почвах, покрытых сосново-березовыми лесами с примесью мелколиственных пород – осины, ольхи, липы. Осиново-березовые леса и сопутствующая им травянистая растительность распространены в основном у подножий возвышенностей, в то время как сосновые участки леса с примесью березы занимают вершины гряд и холмов. В низинах, на глубокодерновой почве преобладает ивово-березовый древостой с луговой травянистой растительностью.

Основная древесная порода (эдификатор) – сосна обыкновенная, кроме того, в главенствующем ярусе – береза, липа. По всей видимости, невысокая полнота древостоя по сравнению с нормальным древостоем говорит об антропогенной трансформации данных участков лесной экосистемы, возможно, из-за рекреационной нагрузки и деятельности предприятия.

Имеются также зеленые насаждения вдоль дорог и на газонах, представленные березой, кленами, липой и кустарниковым подлеском.

На территории промышленной площадки ФГУП «ПСЗ» не произрастают охраняемые, редкие и исчезающие виды растений. Естественной травянистой растительности практически нет, поскольку первичный почвенный покров полностью переработан. На газонах вдоль дорог произрастают в основном сорные травы, выросшие самосевом.

Древесная растительность непосредственно на участке проектируемого объекта отсутствует.

# 4. ЖИВОТНЫЙ МИР

Животный мир находится в тесной взаимосвязи, прежде всего, с растительным покровом. Наиболее благоприятны для обитания животных леса, которые обеспечивают животных кормами. Для большинства животных и птиц характерно перемещение и естественные миграции в пределах своих ареалов, распространяющихся на зоны хвойно-лиственных, широколиственных и мелколиственных лесов, поэтому в районах, прилегающих к предприятию (ФГУП «ПСЗ») встречаются самые разнообразные виды животных и птиц.

Однако, учитывая освоенность района расположения участка проектирования, представители животного мира представлены в основном насекомыми, мелкими грызунами (полевка, мышь полевая), а также птицами (воробей домовой, ворона обыкновенная, голубь сизый).

Пути миграции, места зимовок, гнездования и размножения ценных редких и исчезающих видов животных, занесенных в Красную книгу, в районе участка проектирования отсутствуют.

При проведении маршрутных исследований на участке проектируемого объекта выявлено, что учитывая сложившуюся обстановку и антропогенное влияние на окружающую среду, наличие объектов животного мира, в том числе занесенных в Красную книгу, непосредственно на участке проектирования невозможно. Для массовых миграций животных через территорию проектируемого объекта на существующее положение практически нет условий.

# 5. ХОЗЯЙСТВЕННОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ТЕРРИТОРИИ

Участок проектируемого объекта расположен на территории ФГУП «ПСЗ» в промышленной зоне г. Трехгорный и находится в постоянном (бессрочном) пользовании ФГУП «ПСЗ».

Расстояние от границы предприятия до ближайшей жилой застройки составляет 500 м.

Хозяйственная деятельность, за исключением производственной деятельности ФГУП «ПСЗ», на участках проектирования не осуществляется.

# 6. СОЦИАЛЬНАЯ СФЕРА

Среднемесячная заработная плата на ФГУП «ПСЗ» производственного рабочего составляет 32340 руб., специалиста (служащего) – 29708 руб.

На территории ФГУП «ПСЗ» имеется 3 точки общественного питания для работников, достаточных для обслуживания 1000 человек. Питание организовано в 1-2 смены в соответствии с режимом работы предприятия.

Для оказания медицинской помощи на предприятии имеется 4 медицинских пункта, оснащенных необходимым оборудованием, персоналом и медикаментами.

В составе медицинских пунктов имеются кабинеты: врачебный, врачебной реабилитации, физиотерапевтический, процедурный, стоматологический, прививочный, рентгенкабинет, ЭКГ, УЗИ.

На предприятие организован прием врачей специалистов: психиатр, окулист, ЛОР, гинеколог, невропатолог, уролог, хирург, проктолог, дерматолог.

Кроме того, предприятии осуществляется санаторно-курортное лечение, оказывается помощь в приобретении жилья работниками ФГУП «ПСЗ».

# 7. ОБЪЕКТЫ ИСТОРИКО-КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ

Участок проектируемого объекта расположен на территории промышленной площадки ФГУП «ПСЗ» на значительном удалении от объектов культурного наследия.

# 9. СОВРЕМЕННОЕ ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ СОСТОЯНИЕ ТЕРРИТОРИИ

- 9.1. Характеристика загрязнения атмосферного воздуха

Фоновые концентрации загрязняющих веществ в районе размещения ФГУП «ПСЗ» приведены в таблице 9.1.1.

Таблица 9.1.1.

Фоновые концентрации загрязняющих веществ в районе размещения ФГУП «ПСЗ»

| № п.п. | Загрязняющее вещество | Фоновые концентрации, мг/м3 | ПДК | Фон (доли ПДК) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Азот (IV) оксид (Азота диоксид) | 0,083 | 0,2 | 0,415 |
| 2 | Углерода оксид | 2,5 | 5,0 | 0,5 |
| 3 | Диоксид серы | 0,013 | 0,5 | 0,026 |
| 4 | Взвешенные вещества | 0,254 | 0,5 | 0,508 |

Данные о существующих уровнях загрязнения атмосферного воздуха (фоновые концентрации) приведены на основании письма «Челябинский ЦГМС» от 15.01.2014г. №14-29 (приложение 4).

Значения фоновых концентраций ниже установленных нормативов.

- 10. ПРОГНОЗ ВОЗМОЖНЫХ НЕБЛАГОПРИЯТНЫХ ИЗМЕНЕНИЙ ПРИРОДНОЙ И ТЕХНОГЕННОЙ СРЕДЫ ПРИ СТРОИТЕЛЬСТВЕ И ЭКСПЛУАТАЦИИ ОБЪЕКТА

Размещение проектируемой дымовой трубы организовано на территории предприятия в границах землеотвода. Дополнительного отчуждения земель не предусматривается. Характер землепользования в связи с проектными решениями не изменяется. Таким образом, воздействие на территорию отсутствует.

По данным инженерно-геологических изысканий, опасные природные физико-геологические и техногенные процессы и явления, которые могли бы отрицательно повлиять на устойчивость поверхностных и глубинных грунтовых массивов на участке проектируемого объекта, отсутствуют. Таким образом, влияние проектируемого объекта на геологическую среду является допустимым.

Воздействие на атмосферный воздух при эксплуатации дымовой трубы оказывается в результате выбросов загрязняющих веществ, образующихся при сгорании топлива в котельной.

При эксплуатации дымовой трубы водоснабжение и водоотведение не требуется. Таким образом, воздействие на поверхностные и подземные воды не оказывается.

Негативное воздействие на животный и растительный мир исключается, ввиду его отсутствия на территории проектируемого объекта.

Система обращения с этими отходами производства на территории предприятия в настоящее время отработана и не вызовет каких-либо затруднений.

В целом, строительство и эксплуатация проектируемого объекта не ухудшит экологическую ситуацию. Воздействие намечаемой хозяйственной деятельности на природную среду в процессе строительства и эксплуатации будет допустимым.

# 11. РЕКОМЕНДАЦИИ И ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО ПРЕДОТВРАЩЕНИЮ И СНИЖЕНИЮ НЕБЛАГОПРИЯТНЫХ ПОСЛЕДСТВИЙ, ВОССТАНОВЛЕНИЮ И ОЗДОРОВЛЕНИЮ СРЕДЫ

- 11.1. Мероприятия по охране атмосферного воздуха

Установка высокой дымовой трубы само по себе является мероприятием охране атмосферного воздуха, поскольку обеспечивает лучшие условия для рассеивания загрязняющих веществ.

- 11.2. Мероприятия по охране окружающей среды от шумового воздействия

Снижение шума и вибрации на пути распространения достигается комплексом строительно-акустических мероприятий.

Акустические мероприятия – это вибро- и звукоизоляция оборудование, применением звукопоглощающих материалов.

Для защиты от шума и вибраций на участках проектируемого объекта рекомендуется предусмотреть следующие мероприятия:

- вентиляционное оборудование котельной установить на виброоснованиях, соединения с воздуховодами выполняться через гибкие вставки;

- оборудование установить на отдельных фундаментах, не имеющих непосредственной связи с металлоконструкциями рабочих площадок, металлоконструкциями и фундаментами зданий.

11.3. Мероприятия по охране поверхностных и подземных вод

Эксплуатация проектируемого объекта производится с отсутствием водозаборов и сбросов сточных вод.

11.4. Мероприятия по охране и рациональному использованию земельных ресурсов и почвенного покрова

Охрану земель при реализации проектных решений необходимо обеспечить следующими мероприятиями:

- ведение работ на строго отведенном участке;

- предотвращение захламления промплощадки отходами производства и потребления (сбор и хранение всех видов отходов на специальных площадках с последующим вывозом в установленные места);

- благоустройство нарушенных земель.

11.5. Мероприятия по сбору отходов

При эксплуатации проектируемой дымовой трубы отходы не образуются.

11.6. Мероприятия по охране окружающей среды в период строительства

Для снижения негативного влияния строительной техники на воздушную атмосферу перед началом работ проводится техобслуживание техники с регулировкой двигателей по количеству выбросов загрязняющих веществ и подбор техники с наименьшим количеством выбросов.

При производстве строительных работ на строительной площадке предусмотреть площадку для сбора и временного хранения мусора с твердым покрытием.

Отходы, образующиеся в период строительства и эксплуатации проектируемого объекта, вывезти на полигон ТБО или сдать в специализированные предприятия для переработки.

Основным видом воздействия, оказываемого при строительстве, является загрязнение поверхностного слоя почвы строительным мусором. Для охраны и рационального использования земельных ресурсов в период строительно-монтажных работ необходимо выполнение следующих мероприятий:

- Проведение указанных работ в пределах отведенных границ, исключение сверхнормативного изъятия земель;

- Рациональное использование материальных ресурсов, снижения отходов производства с их последующей утилизацией и обезвреживанием;

- Хранение строительного мусора в специально отведенных местах;

- Исключение загрязнения почвы горюче-смазочными материалами.

# 12. Предложения к программе экологического мониторинга

Основной целью производственного экологического мониторинга является контроль экологического состояния окружающей природной среды в зоне влияния эксплуатируемых технологических объектов путем сбора измерительных данных, интегрированной обработки и их анализа, распределения результатов между пользователями и своевременного доведения информации до должностных лиц.

На ФГУП «ПСЗ» создана система лабораторного контроля за выбросами загрязняющих веществ в атмосферу, которая включает:

- замеры выбросов непосредственно на источниках;

- контроль за эффективностью работы ПГУ;

- определение фактического загрязнения атмосферного воздуха на стационарном посту наблюдения.

Контроль за выбросами на источниках и на стационарном посту осуществляется лабораторией ФГУП «ПСЗ», имеющей аттестат аккредитации в данной области деятельности.

Контроль за характером изменения состояния окружающей среды при строительстве и эксплуатации проектируемой дымовой трубы будет проводиться в рамках действующего производственного экологического мониторинга.

- 13. ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Инженерные изыскания для производственного объекта капитального строительства: «Здание 460. Дымовая труба котельной» проведены в соответствии с программой изысканий и технического задания на проведение изысканий.

Воздействие проектируемого объекта на окружающую среду оценивается как допустимое.

- ФГУП «ПСЗ» располагается в промышленной зоне г. Трехгорный Челябинской области. Участок проектируемой дымовой трубы расположен на территории промышленной площадки ФГУП «ПСЗ».

- Климат района – континентальный.

- В геоморфологическом отношении участок приурочен к надпойменной террасе реки Юрюзань. Естественная поверхность участка нарушена: частично застроена и отсыпана техногенными грунтами.

- Почвенно-плодородный слой почвы на данной территории отсутствует.

- Подземные воды встречены на глубине 9,1 - 9,75 м

- Участок изысканий расположен за пределами водоохранных зон.

- Физико-геологических явлений, осложняющих строительство, и опасных инженерно-геологических процессов на территории фабрики не наблюдается.

- Особо охраняемые природные территорий в районе расположения проектируемого объекта отсутствуют.

- Древесная растительность отсутствует.

- Условия для обитания представителей животного мира отсутствуют.

- Значения фоновых концентраций на существующее положение не превышают предельно допустимые значения.

- Объекты культурного наследия на территории изысканий отсутствуют.

- Воздействие на окружающую среду проектируемого объекта оценивается как допустимое.

Таблица регистрации изменений

| Изм. | Номера листов (страниц) |  |  |  | Всего листов (страниц) в докум. | Номер док. | Подп. | Дата |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | изменен-ных | заменен-ных | новых | аннулиро-ванных |  |  |  |  |