Техническое задание на изыскания

- Наименование объекта:  ФГУП "ПСЗ", дымовая труба Н=120м котельной (здание №460), реконструкция

- Местоположение: г. Трехгорный, Челябинской области (промышленная площадка ФГУП "ПСЗ")

- Вид строительства: реконструкция существующей железобетонной дымовой трубы с подводящими газоходами

- Стадия проектирования: проектная и рабочая документация (прохождение государственной экспертизы проектной документации).

- Характеристики сооружения: Дымовая железобетонная труба высотой Н=120,0м с внутренним газоотводящим стволом диаметром D=2,7м. Фундамент существующей трубы – монолитный железобетонный, выполнен в виде круглой плиты 14м толщиной 1,4м, глубина заложения -7,0м, стакан фундамента высотой 5,6м, с наружным диаметром 10,3м;
Существующая эстакада подводящих газоходов – длина около 55м, фундаменты под опоры – сборные ж/б, столбчатого типа, размер подошвы 2,4х2,4м, глубина заложения 2,1м

- Уровень ответственности сооружения: 1б, в соответствии с ГОСТ Р 54257-2010

- Инженерно-геологические изыскания:

  - количество и глубину скважин принять согласно требованиям нормативной документации;

  - обследование существующих фундаментов  и грунта основания в откопанных шурфах;

Сущ. дымовая труба

Территория съемки