Приложение № 1

к Договору № 760/544-2025
от «__» ________ 2025 г.

Техническое задание Заказчика на выполнение ПД

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ НА ПРОЕКТИРОВАНИЕ

«Строительство склада временного хранения металлических

отходов производства на объекте №6»

| № п/п | Перечень основных требований |  | Содержание требований |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 |  | 3 |
| - Общие данные |  |  |  |
| 1.1. | Наименование объекта |  | «Строительство склада временного хранения металлических возвратных отходов производства на объекте №6» Московская область, г.о. Коломна |
| 1.2 | Вид строительства |  | Новое строительство |
| 1.3 | Сроки начала и окончания строительства. |  | 2025-2026 год |
| 1.4 | Основание для проектирования |  | Приказ Генерального директора АО «НПК «КБМ» от 28.04.2023 г. №477 об утверждении Инструкции «Порядок возврата, учета, хранения и оценки возвратных отходов металлических материалов, образующихся в производстве» , Градостроительный план земельного участка № РФ-50-3-78-0-00-2023-26377 от 11.07.2023г. |
| 1.5 | Местоположение предприятия. Район, пункт, город |  | Российская федерация, Московская область, Коломенский муниципальный район, сельское поселение Акатьевское, вблизи деревни Щурово, №7. Расположен на земельном участке площадью 35802000 м² с кадастровым номером 50:34:0030102:2. |
| 1.6 | Требования к проектной организации |  | - наличие допуска СРО на проектные работы и инженерные изыскания; - опыт работы организации не менее 5 лет; - наличие не менее 2 специалистов, включённых в Национальный Реестр Специалистов НОПРИЗ |
| 1.7 | Потребность в инженерных изысканиях и обследованиях. |  | При разработке проекта использовать данные следующих инженерных изысканий ООО «Геосфера»: - технический отчёт 12/07-23/1749-ИГИ, - технический отчёт 12/07-23/1749-ИГДИ, - технический отчет 12/07-23/1749-ИЭИ, - технический отчет 12/07-23/1749-ИГМИ При необходимости выполнить дополнительные инженерные изыскания на участке размещения здания и инженерных сетей к нему. |
| 1.8 | Исходно-разрешительная документация (предоставляется Заказчиком) |  | Документ о праве собственности на земельный участок. Градостроительный план земельного участка Технические условия на подключение к сетям инженерно-технического обеспечения с установленными в них сроками действия. |
| 1.9 | Стадийность проектирования. |  | Две стадии: проектная и рабочая документация. Сметная документация стадии «Р». |
| 1.10 | Гарантийные обязательства |  | В случае выявления, в ходе производства работ мотивированных замечаний, Исполнитель обязуется их устранить своими силами и за свой счет. |
| 1.11 | Согласование проектной документации в органах государственной экспертизы. |  | Не требуется |
| - Основные требования к проектным решениям |  |  |  |
| 2.1 | Основные требования к инженерному оборудованию и технологическому оборудованию. | Складское здание предназначено для временного хранения материалов и временного хранения возвратных отходов металлических материалов, образующихся в производстве. Проектом предусмотреть: - места для хранения 4-х контейнеров размером 2,6х7,5м (объемом 36 метров кубических каждый) для сбора металлической стружки; - места временного хранения крупногабаритных возвратных отходов, металлолома с мостовым однобалочным подвесным краном грузоподъемностью 3,2 т. - места пересыпки стружки 4х4м; - место временного хранения латунной и медной стружки 6х6 м; - место временного хранения алюминиевого шлака, латунной проволоки 6х6 м. При проектировании учитывать размещение мест хранения, согласно схеме (Приложение 1); Требования к хранению металлического лома: Лом хранят раздельно по видам и группам или маркам. Лом не должен смешиваться с неметаллическими материалами (п. 9.2 ГОСТ 2787-2019). Временное хранение крупногабаритных отходов лома и черных и цветных металлов (металлолома) должно осуществляться на обозначенных площадках, имеющих ограждение и твердое покрытие, или на других специально оборудованных конструкциях. Площадки и конструкции должны иметь удобные подъезды для транспортных средств, осуществляющих вывоз отходов, и содержаться в чистоте (п. 7.5 ГОСТ 32670-2014 "Межгосударственный стандарт. Общие технические условия", введен в действие Приказом Росстандарта от 28.04.2014 N 420-ст). При хранении лома и отходов цветных металлов и сплавов должны быть обеспечены меры по предупреждению просыпания, образования и розлива токсических и взрывоопасных веществ (п. 6.2.6 ГОСТ Р 54564-2022 "Национальный стандарт Российской Федерации. Лом и отходы цветных металлов и сплавов. Общие технические условия" (утвержден и введен в действие Приказом Росстандарта от 14.10.2022 N 1136-ст) (далее - ГОСТ Р 54564-2022)). Стружку, порошкообразные отходы и шлаки алюминия, цинксодержащие, свинецсодержащие изгари, прошедшие первичную обработку, хранят в условиях, исключающих попадание влаги (п. 10.2.2 ГОСТ Р 54564-2022 Складское здание – одноэтажное, четырехпролетное. (План РЧ-127) Приложение 1. Общие размеры по осям здания в плане 32 х 22 м. (при проектировании могут корректироваться). Высоту здания определить проектом. Для организации производства погрузочно-разгрузочных работ в помещении склада предусмотреть проектом грузоподъемное оборудование (кран мостовой однобалочный подвесной грузоподъемностью 3,2 т.) Для обслуживания крана предусмотреть стационарную площадку по оси Г/4-5. Высота подъема груза должна быть достаточной для обеспечения безопасного производства погрузо-разгрузочных работ с учётом габаритных размеров автотранспорта. Управление краном осуществлять с проводного пульта и по радиоканалу. Предусмотреть проектом специальные грузовые захваты (стропы, приспособления) для безопасного перемещения тары кран-балкой. Мостовой однобалочный подвесной кран должен быть изготовлен в соответствии с существующими Федеральными нормами и правилами в области промышленной безопасности утвержденные Приказом № 461 от 26.11.2020г. и другими нормативными документами. Вдоль кранового пути предусмотреть систему кабельного токоподвода питания крана с вводным эл. устройством. Технические характеристики мостового электрического однобалочного подвесного крана: - высота подъема - 8 м; - грузоподъемность – 3,2 т.; - скорость передвижения крана 20 м/мин; - скорость передвижения тележки 20 м/мин; - скорость подъема груза 8 м/мин. Ширина и высота ворот должны обеспечить въезд в зону погрузки (разгрузки) грузового автотранспорта. |  |
| 2.2 | Схема планировочной организации земельного участка | Проектируемое здание размещается на действующем предприятии, на объекте №6 (Приложение 2). До КПП объекта №6 проложена городская автомобильная дорога с твердым покрытием. От КПП объекта №6 до проектируемого здания проложена существующая автомобильная дорога с твердым покрытием, принадлежащая АО «НПК «КБМ» на праве собственности. При строительстве используются существующие автодороги, обеспечивающие подъезд к строительной площадке. В разделе ПЗУ предусмотреть устройство разворотной площадки для въезда в проектируемый склад. Размер площадки 32х20м. Размеры грузового автотранспорта (длина, ширина, высота) 18х2.55х4 м. Рельеф площадки относительно ровный. Для обеспечения нормальных санитарно-гигиенических условий проектом предусматриваются следующие мероприятия по благоустройству объектов №6: - устройство подъездных автодорог с твердым покрытием; - устройство отмосток у здания, водоотлива. - для сбора ливневых стоков с площади, занимаемой проектируемым зданием, проездами и площадками к нему (в рамках территории проектирования) использовать точку сброса в существующую ливневую канализацию предприятия (указана в технических условиях на ливневую канализацию). Противопожарные расстояния предусмотреть в соответствии с СП 4.13130 "Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям". |  |
| 2.3 | Архитектурные и конструктивные решения | Предназначение корпуса – склад временного хранения учета, и оценки возвратных отходов металлических материалов, образующихся в производстве. Основными проектными решениями предусмотреть: 1. Строительство одноэтажного складского здания из металлического каркаса с двускатной крышей. Запроектировать организованный водосток с кровли. 2.Складское здание – одноэтажное, четырехпролетное, согласно Плана ( РЧ-127) Приложение 1. Размеры здания: 32 *22 м (длина / ширина). Высота крыши определяется на стадии проектирования. Обшивку элементов конструкции каркаса выполнить: --стены – из профлиста, -кровлю – профлист по прогонам. 3. Нагрузка на пол – не менее 3000 кг/м2. 4. Наличие грузоподъемного оборудования- мостовой однобалочный подвесной кран, грузоподъемностью 3,2 т. Высота подъема крюка =8м. 5. Конструкцию фундамента определить в ходе проектирования. 6. Предусмотреть трое (3) распашных ворот с калиткой и одних подъемных секционных ворот. Размер ворот - не менее 4*4,5 м (ширина/высота). Предусмотреть в конструкции каждых ворот калитку, оборудовать ее доводчиком. 7. Предусмотреть оконные проемы для естественного освещения. 10. Полы бетонные, с учетом проезда автотранспорта: КАМАЗ, Трактор (Беларусь, JCB), Самосвал. 11. Запроектировать устройство дорожного асфальтового покрытия от складского здания до дороги общего пользования. Покрытие перед въездными воротами должно быть ровным, без перепада высот, с минимальным уклоном. На дорожном покрытии должно быть достаточно места для установки автокрана и автотранспорта с оборудованием (на случай невозможности проведения погрузочно-разгрузочных работ внутри склада). Покрытие площадки должно соответствовать проведению работ с применением такелажной оснастки (подкатные опоры, поворотные тележки, гидравлические тележки и домкраты и т.д.) 12. Здание должно соответствовать действующими нормативами СНиП, ГОСТ, ПБ, НПБ, стандартами, регламентирующими пожарную безопасность и санитарно-гигиеническую чистоту решений. |  |
| 2.4 | Источники обеспечения предприятия; сырье и материалы; электроэнергия; тепло; вода; связь | Инженерные коммуникации (электроснабжение) подключить к наружным инженерным сетям в соответствии с техническими условиями предприятия. |  |
| 2.5 | Решения по инженерным сетям, оборудованию. Электротехнические решения Сети связи и сигнализации | Проектируемое здание - неотапливаемое. Проектом предусмотреть следующие решения при проектировании инженерных систем: Электроснабжение и электротехнические решения: 1. Необходимо предусмотреть наличие системы молниезащиты и заземления корпуса. 2. Для приема и распределения электроэнергии предусмотреть распределительный щиток с автоматическими выключателями на отходящих линиях. 3.Для обеспечения пожаробезопасности предусмотреть применение электропроводок и электроустановочных изделий в исполнении, соответствующему проведенными расчетами по взрывопожарной опасности и пожарной опасности, имеющих сертификаты пожаро- и взрывобезопасности РФ. Разработать систему внутреннего освещения проектируемого здания в соответствии с действующими нормами. Предусмотреть следующие виды искусственного освещения: - наружное освещение здания; - рабочее освещение складского помещения; - аварийное освещение. - 4. При необходимости предусмотреть энергонезависимые системы пожарной сигнализации. - 5. Предусмотреть заземление кранового пути. Предусмотреть организацию токоподвода к крану. Технические условия выдает Заказчик. При необходимости запроектировать систему АПС и СОУЭ (по согласованию с Заказчиком). Технические условия выдает Заказчик. |  |
| 2.6 | Охрана окружающей среды | В соответствии с действующими нормативными документами РФ. |  |
| 2.7 | Мероприятия по обеспечению взрыво-пожарной безопасности | Мероприятия по пожарной безопасности должны отвечать требованиям Федерального закона № 123-ФЗ «Технического регламента о требованиях пожарной безопасности», ГОСТ 12.1.004-91 «Пожарная безопасность. Общие требования», ПЭ-91, технического регламента Евразийского экономического союза "О требованиях к средствам обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения" (ТР ЕАЭС 043/2017), СНиП 31-03-2001, но неисключительно. |  |
| 2.8 | Мероприятия по утилизации строительных отходов | Вывоз и утилизацию отходов при строительстве учесть в разделе ПОС и ССР. |  |
| 2.9 | Мероприятия по утилизации промышленных отходов | Вывоз и утилизацию промышленных отходов при эксплуатации проектируемого объекта принять согласно действующим нормативным актам. |  |
| 2.10 | Мероприятия по обеспечению требований энергетической эффективности | Не разрабатывать |  |
| 2.11 | Особые требования | Выбор импортного оборудования определяется разработчиком проектной документации по согласованию с Заказчиком. |  |
| 2.12 | Требования по промбезопасности | Не разрабатывать |  |
| 2.13 | Требования к сметной документации | Сметную документацию разработать базисно-индексным методом в соответствии с новой сметной методикой, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 4 августа 2020г. №421/пр в редакции приказов №557/пр от 07.07.2022г., №55/пр от 30.01.2024г. «Методика определения сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства, работ по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации на территории Российской Федерации» с использованием программного комплекса Гранд-Смета 2025. Для расчетов использовать базу ТСНБ Московской области с дополнениями и изменениями 1-12. В локальных сметах применить обоснованные поправочные коэффициенты, учитывающие условия производства работ и/или коэффициенты, учитывающие снижение производительности труда рабочих-строителей. Для пересчета сметной стоимости в текущие цены использовать расчетные индексы для Московской области (разработчик ГАУ МО "Мособлэкспертиза") на дату, согласованную с Заказчиком. Материалы и оборудование, отсутствующие в сборниках сметных цен на материалы, изделия и конструкции в базисном уровне цен, учитывать по данным результатов конъюнктурного анализа текущих цен. Стоимость оборудования (материалов) принять по наименьшей из 3 (трех) производителей и (или) поставщиков в соответствии с п.п. 87-90 «Методики от 4 августа 2020 г. № 421/пр). При этом, коммерческие предложения и/или прайс-листы для позиции материалов и оборудования, цены на которые отсутствуют в ТССЦ должны быть из Московского региона, Московской области или близлежащих регионов с наиболее выгодной ценой, и с учетом транспортных расходов на доставку товаров до объекта. Для пересчета сметной стоимости материалов и оборудования из текущего уровня цен в базовые (обратным счетом) применить индексы Минстроя России на период (квартал) составления сметной документации. Для материалов- по объекту строительства «Прочие», для оборудования – по отрасли промышленности «Приборостроение». Учесть при составлении локальных смет стоимость пуско-наладочных работ инженерных систем и оборудования с выделением ПНР в отдельные сметы. В сводном сметном расчете предусмотреть резерв средств на непредвиденные затраты в размере 3%. Сметную документацию представить:  4 экземпляра на бумажном носителе;  1 экземпляр в не редактируемом формате PDF;  1 экземпляр в электронном виде (в формате grandsmeta.ru).  1 экземпляр в электронном виде (в формате xls). |  |
| 2.14 | Проект организации строительства | Разработать раздел в соответствии с действующей нормативной базой и решениями, примененными в смежных разделах. |  |
| 2.15 | Проект организации демонтажных работ | Не разрабатывать |  |
| - Дополнительные требования |  |  |  |
| 3.1 | Сроки начала и окончания разработки проектной документации |  | Начало работ - с момента заключения договора. Срок окончания и этапность выполнения и приемки работ принять согласно условий Договора и графика выполнения работ. |
| 3.2 | Требования по приемке работ |  | По окончанию выполнения работ Исполнитель представляет Заказчику: - Акт сдачи-приемки выполненных работ с приложением к нему комплекта документации. - Заказчик в течение 15 дней со дня получения акта выполненных работ и документации (инженерных изысканий, проектно-сметной документации стадий «Р» и «П»), при отсутствии замечаний и недочетов к выполненным работам, обязан направить Исполнителю подписанный акт выполненных работ, или мотивированный отказ от приема выполненных работ. -Исполнитель несет ответственность за качество выполненных работ в течение 24 месяцев с даты подписания акта сдачи-приемки выполненных работ, в том числе, за своевременное устранение недостатков и замечаний, выявленных при приемке и в период гарантийного срока. |
| 3.3 | Требования к оформлению документации |  | Подрядчик передаёт Заказчику отчеты об инженерных изысканиях, Проектную и Рабочую документацию, сброшюрованную в тома формата А4, в количестве 4 (четыре) экземпляра в бумажном виде каждого тома рабочей документации и 1 (один) экземпляр электронной версии Рабочей документации, полностью идентичной бумажной версии, на CD-диске. Тома должны быть оформлены соответствующими подписями всех ответственных лиц. Электронные версии томов представить Заказчику в следующих форматах: - чертежи, планы, схемы – в форматах pdf и - dwg (ACAD 2016). - изображения - в формате jpeg. - текстовые документы – в формате doc (MSWORD 2012). - расчеты и таблицы – в формате xls (MSEXCEL 2012). Сметная документация в форматах pdf, xls, ГрандСмета. |
| 3.4 | Перечень приложений к техническому заданию |  | - ГПЗУ №РФ-50-3-78-0-00-2023-26377 от 11.07.2023г. - Планировка склада временного хранения материалов и оборудования. - Схема размещения склада на объекте №6. - Свидетельство на право собственности земельного участка. |

| Заказчик |  | Подрядчик |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Первый заместитель технического директора – директор завода |  | Директор |  |
| АО «НПК «КБМ» |  | ООО ПСК «Инжиниринг» |  |
| ____________________Девятков Г.Н. |  | __________________Торопов С.В. |  |
| «___» ________________2025г.. М.П.. | «___» ________________2025г. М.П.. |