Приложение №1 к Договору

от «__» _______ 202__ г. № ________

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ №1

на разработку проектной документации по объекту:

«Реконструкция и техническое перевооружение лётно-испытательной базы, 2 этап

Публичное акционерное общество «Туполев» г. Казань, Республика Татарстан»

- Термины, определения и используемые сокращения

АТС – аэродромная техническая служба;

БТП – бюро технологической подготовки;

ИАС – инженерно-авиационная служба;

ИТР – инженерно-технический работник;

ИТС – инженерно-техническая служба;

КДП – командно-диспетчерский пункт;

КПА – контрольно-проверочная аппаратура;

КПП – контрольно-пропускной пункт;

ЛИБ – летно-испытательная база;

ЛИС – летно-испытательная станция;

ЛЭГ – летно-экспериментальная группа;

ОПН – отдельный пункт наблюдения;

ПДБ – планово-диспетчерское бюро;

ПДИТР – противодействие иностранным техническим разведкам;

РД – рулежная дорожка;

РТС – радиосветотехническая служба;

СКП – стартовый командный пункт;

СМР – строительно-монтажные работы;

СНК – средства наземного контроля;

СНО – средства наземного обслуживания;

СНиП – строительные нормы и правила;

СОК – служба объективного контроля;

УВД – управление воздушным движением.

- Основание для разработки проектной документации

  - Государственная программа «Развитие оборонно-промышленного комплекса» на 2018-2027 (ГП РОПК 2018-2027).

- Краткая характеристика и состояние предприятия

  - Юридический адрес: 105005, Москва, ул. Набережная Академика А.Н. Туполева,             дом 17.

  - Год создания - АО «Туполев» создано в 1999 г. путем преобразования АНТК им. А.Н. Туполева.

  - Организационно – правовая форма собственности: Акционерное общество.

  - Краткая характеристика предприятия, основные направления производственной
 деятельности.

АО «Туполев» осуществляет разработку, модернизацию, авторское сопровождение 
эксплуатации и послепродажное обслуживание военной, государственной и гражданской 
авиационной техники; изготовление, ремонт изделий Государственной и Гражданской авиации, их послепродажное обслуживание (гарантийное и послегарантийное), капитальный ремонт и контрольно-восстановительное обслуживание, производство запасных частей. В настоящее
время АО «Туполев» выпускает все модификации самолёта Ту-214, выполняет капитальный ремонт и контрольно-восстановительное обслуживание самолётов Ту-160 и Ту-22М3, их 
модернизацию.

  - Район, пункт и площадка строительства: КАЗ им. С.П. Горбунова - филиал АО «Туполев». Адрес: 420127, г. Казань, ул. Дементьева, дом 1.

- Цели и задачи проекта

  - Целью проекта является выполнение заданий ГП РОПК 2018-2027.

  - Основными задачами проекта является:

– проведение работ по приведению аэродромной базы в соответствие с «Нормами годности к эксплуатации аэродромов экспериментальной авиации» и «Федеральными авиационными правилами о порядке допуска к эксплуатации аэродромов экспериментальной авиации и их 
государственной регистрации»;

– наземное обеспечение подготовки к проведению лётных испытаний изд. «80» на ЛИС КАЗ путём технического перевооружения службы РТС, УВД, ИАС;

– реконструкция стоянки №2.8 (старое обозначение №14) под 1 изд. «80» со строительством полуарочного навеса (эллинга) в целях обеспечения требований ПДИТР, организации 
рабочего места с обеспечением безопасных условий труда работников и условий соблюдения технологических процессов отработки изделия; защиты поверхности планера изделия от климатических воздействий (атмосферных осадков);

– строительство нового девиационного круга для проведения радиодевиационных работ с соблюдением требований РТЭ на изделие АРК-25;

– реконструкция зданий и помещений административного, технического назначения;

– техническое переоснащение рабочих мест ИАС, РТС, УВД современными ЭВМ, СНО, СНК, КПА, спецтехникой.

5.	 Основные параметры проекта

  - Стоимость проекта в ценах соответствующих лет –  2 225,35 млн. руб.

  - Сроки реализации проекта: 2026-2029 гг.

  - Реконструируемая площадь: 152 180 кв.м. в т.ч.

- зданий 7 437 кв.м.

- плоскостных сооружений – 144 743 кв.м.

  - Ориентировочная структура затрат:

- СМР –  1 166,68 млн. руб.;

- Приобретение технологического оборудования  – 708,97 млн. руб.;

- Прочие затраты – 349,70 млн. руб.

- Состав объектов реконструкции и технического перевооружения

  - Перечень объектов подлежащих техническому перевооружению и реконструкции, их расположение.

| № п/п | Наименование объекта | Площадь объекта |
| --- | --- | --- |
| 1 | Строительство здания ИТС | S=1 515м2 |
| 2 | Здание пультовой объекта «Сопка» | S=288 м2 |
| 3 | Здание АТС | S=162 м2 |
| 4 | Строительство здания для хранения химических реагентов | S=540 м2 |
| 5 | Площадка под модульное здание ОПН и СКП | S=72 м2 |
| 6 | Приаэродромная площадка с наладочно-испытательными площадками и местами стоянок самолётов МСС 2.1-2.12 | S=95 597 м2 |
| 7 | Рулёжная дорожка РД-4 | S=35 517 м2 |
| 8 | Строительство девиационного круга | S=13 557 м2 |
| 9 | Строительство закрытой стоянки на одно рабочее место | S=4 752 м2 |
| 10 | Канализационная насосная станция №7 | S=180 м2 |
| 11 | Строительство ограждения БПРМ- 291 | L=340 м |
| 12 | Строительство ограждения ДПРМ- 291 | L=400 м |
| 13 | Строительство ограждения ДПРМ- 111 | L=275 м |

Схема расположения объектов и технологические планировки участков приведены в приложениях № 2…8.

  - Назначение реконструируемых объектов и объемы реконструкции:

Лётно-испытательная база (ЛИБ) - с территорией и сооружениями на ней, обеспечивающими испытания летательных аппаратов (ЛА) в условиях, идентичных условиям эксплуатации, является самостоятельным структурным подразделением КАЗ им. С.П. Горбунова – филиала ПАО «Туполев».

ЛИБ представляет собой:

- аэродромный комплекс с инфраструктурой и испытательными зонами, обеспечивающими испытания летательных аппаратов в условиях, близких к условиям эксплуатации;

- совокупность организационно и функционально связанных структурных подразделений, назначением деятельности которых является: осуществление комплекса работ по наземным и лётным испытаниям экспериментальных воздушных судов, завершающих цикл их производства и ремонта, передачу этих судов в эксплуатирующие организации; обеспечение соответствия аэродрома в период его эксплуатации установленным требованиям.

Для обеспечения лётных испытаний изд. «80», требуется произвести реконструкцию всех существующих помещений, зданий, занимаемых службами непосредственно участвующих в планируемых испытаниях изделия, а также мест стоянок самолётов.

В рамках реализации проекта необходимо предусмотреть:

- строительство здания ИТС;

- реконструкция здания АТС;

- здание пультовой объекта «Сопка»;

- строительство склада для хранения химических реагентов;

- реконструкция приаэродромной бетонной площадки с наладочно-испытательными площадками и местами стоянок самолётов и бетонной дороги до спец. парка (вдоль РД-1);

- площадку под модульное здание ОПН и СКП;

- реконструкцию рулёжной дорожки РД-4;

- реконструкцию девиационного круга;

- строительство закрытой стоянки на 1-но рабочее место;

- строительство ограждения БПРМ-291;

- строительство ограждения ДПРМ-111, 291.

Ввиду значительного износа, превышенных сроков эксплуатации СНО, СНК, КПА, спецтехники, техническое перевооружение позволит исключить риски срыва проведения
комплексных работ на изделиях, по причине выхода из строя технологического оборудования, и сократит сроки проведения наземных испытаний.

Идентификационные признаки объектов, предусмотренные статьей 4 Федерального 
закона от 30.12.2009 № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений», уточнить при проектировании и указать в проектной документации.

- Режим работы и численность работников

  - Режим работы участков:

| Количество смен | 1 |
| --- | --- |
| Продолжительность рабочей смены | 8 часов |
| Количество рабочих дней в году | 250 |
| Продолжительность рабочей недели | 40 часов |
| Режим работы оборудования | 1 смена |

  - Численность персонала в цехах:

| Категория персонала | Численность по цеху, человек |
| --- | --- |
| Основные производственные рабочие | 60 |
| Вспомогательные рабочие | 15 |
| Инженерно-технические работники | 63 |
| Административно-управленческий персонал | 12 |
| Итого: | 150 |

- Перечень приобретаемого оборудования

Перечень приобретаемого технологического оборудования приведен в приложении № 1.

- Прочие требования к проекту

  - Требования к архитектурно-строительным, технологическим и инженерным решениям

Объем строительства уточнить при проектировании с учетом:

- геодезических, геологических, экологических, иных характеристик земельного участка по результатам изысканий;

- анализа компоновки предприятия и увязки производственных процессов, технологической привязки планируемого производства и конструкций планируемого строительства к схожим процессам по другим изделиям;

- требований настоящего Технического Задания на проектирование.

    - Строительство здания инженерно-технических служб (на месте старого административного здания ЛИС 1948г., старое здание снести) для размещения служб РТС, НУС, бригад №1, 2 и 4, парашютной мастерской группы СОЖ службы ИАС (с размещением сушилки для парашютов высотой 6 - 8 м с приспособлением для подъема и удержания в подвешенном состоянии просушиваемого имущества, имеющую отопление, и принудительную вентиляцию, обеспечивающую параметры температуры +10 - +30°С, относительную влажность 40-80% - условия с учётом требований НПСДП-2001).

    - Предусмотреть реконструкцию здания АТС (одноэтажное здание 1980г.).

    - Предусмотреть строительство отдельно стоящего склада для хранения химических реагентов.

    - Предусмотреть реконструкцию технического здания пультовой объекта «Сопка» (одноэтажное здание 1975г.).

    - Предусмотреть установку модульного здания ОПН и СКП заводской готовности и обустройство бетонной площадки.

    - Предусмотреть реконструкцию приаэродромной бетонной площадки с наладочно-испытательными площадками и местами стоянок самолётов МСС 2.1-2.7, 2.9-2.12 (на месте 
действующих МСС №8-13, 15-18, площадки у ТИРа, малярного ангара, подъездной дороги к малярному ангару, площадки от РД-1 до МСС№8, въездной дороги на ЛИС от кабины «У»), технических помещений на стоянках (с размещением комнат для совещаний и работы с тех. документацией, сан. узлов, кладовых помещений для хранения чехлов и КПА), бетонной дороги до спец. парка (вдоль РД-1).

    - Предусмотреть реконструкцию рулёжной дорожки РД-4 и старого девиационного круга. Выполнить строительство девиационного круга в районе торца ИВПП с курсом 291 (с 
левой стороны по курсу посадки), с подъездной дорогой для заруливания ВС.

    - Предусмотреть реконструкцию МСС №2.8 (старое обозначение №14), строительство полуарочного навеса (эллинга), с организацией на площадке участка для отработки двигателей (включая операции по гонке); участка хранения СНО; технического помещения (с размещением комнат для совещаний и работы с тех. документацией, сан. узлов, кладовых помещений для хранения чехлов и КПА).

    - Предусмотреть строительство основного ограждения в виде капитального сооружения, исключающего несанкционированное проникновение на объекты службы РТС ЛИБ:  ДПРМ-111, БПРМ-291, ДПРМ-291.

    - Необходимо произвести расчёт, проектирование, изготовление струеотклоняющих щитов и средств удержания (якорей и швартовых) в местах стоянки изделий.

    - Предусмотреть реконструкцию канализационной насосной станции №7, с заменой насосного оборудования и запорной арматуры.

Предусмотреть реконструкцию кровли всех заявленных корпусов и зданий, подлежащих реконструкции.

Решения по компоновке помещений принимать с учетом функциональной привязки и 
эффективности использования имеющихся и проектируемых помещений.

При разработке планировочных решений обеспечить организацию помещений для 
размещения всех подразделений, в соответствии с действующими структурой и штатным расписанием, с технологическими требованиями и действующими нормами.

Отделку производственных помещений предусмотреть с обеспечением соблюдения 
санитарных, противопожарных, иных требований к соответствующим классам помещений.

Проектными решениями обеспечить режимность объекта в соответствии с классификацией объекта.

Разработать планировочные решения этажей, обеспечивающие организацию нормативных путей эвакуации людей при пожаре.

  - Требования к помещениям и организация рабочих мест, а также устройству сооружений

Разработать проектные решения с учетом рекомендаций и требований норм технологического проектирования для соответствующих видов деятельности:

- на проектируемых участках параметры микроклимата обеспечить в соответствии с 
действующими нормами;

- помещения цехов должны быть сухими, с чистым воздухом, оборудованы приточно-вытяжной вентиляцией в соответствии с нормами.

  - Обеспечение мероприятий по безопасности и режиму секретности

Требования по обеспечению режима секретности реализовать в соответствии с Типовыми нормами и правилами проектирования помещений для хранения носителей сведений, 
составляющих государственную тайну, и работы с ними, а также иными нормативными 
документами в соответствующей области. Организовать доступ в помещения служб СОК и ЛЭГ только по специальным пропускам.

Оборудовать внешние объекты РТС ЛИБ (БПРМ-111, ДПРМ-111, БПРМ-291, ДПРМ-291, «Сопка») средствами охранной и тревожной сигнализации, охранным освещением, системой 
видеонаблюдения. Привести в соответствие установленным требованиям въездные ворота.

  - Системы и оборудование инженерного обеспечения

Электро-, тепло- и водоснабжение обеспечить от инженерных сетей предприятия в соответствии с действующими или вновь получаемыми Техническими условиями на подключение.

Предусмотреть техническое оснащение систем инженерного обеспечения для 
удовлетворения требований устанавливаемого оборудования, обеспечения комфорта и безопасности, находящихся в здании людей и надежной эксплуатации оборудования и здания в 
соответствии с Российскими нормами и стандартами.

Потребные мощности электро-, тепло- и водоснабжения для удовлетворения требований устанавливаемого оборудования, создания систем инженерного обеспечения зданий и 
сооружений, обеспечения требований безопасности определить расчетом.

Принципиальные решения согласовать с заказчиком.

В зданиях (на основании обследования и выводов о возможности функционирования существующих систем) предусмотреть следующие системы инженерного обеспечения:

- силовое электрооборудование и электроосвещение (общее, аварийное, эвакуационное, ремонтное), молниезащита, технологическое заземление;

- холодное и горячее водоснабжение;

- канализация хозяйственно-бытовая, ливневая;

- отопление, вентиляция, кондиционирование (рабочих мест административно-управленческого и инженерно-технического персонала, производственных помещений при необходимости обеспечения соответствующего режима), воздушно-тепловые завесы (в 
необходимых зонах);

- автоматизация и диспетчеризация инженерных систем;

- пожарная сигнализация и оповещение о пожаре;

- система пожаротушения;

- система телефонной связи;

- структурированная кабельная сеть для АРМ;

- проводное вещание;

- система охраны объекта (контроль и управление доступом, охранная сигнализация, охранное  теленаблюдение);

- радиофикация – в соответствии с требованиями нормативов.

Состав и объем разработки сетей уточнить при проектировании при выделении 
функциональных помещений.

    - Предусмотреть реконструкцию системы отопления в следующем объёме:

- в зданиях пультовой объекта «Сопка», АТС, предусмотреть замену (демонтаж/монтаж) трубопроводов отопления и отопительных приборов. В зданиях пультовой объекта «Сопка», АТС, ОПН и СКП предусмотреть установку электрических водонагревателей (котлов) для 
отопления здания. Существующие трубопроводы теплоснабжения от К-190 демонтировать;

- предусмотреть замену (демонтаж/монтаж) существующих трубопроводов теплоснабжения от К-155 до К-151 (линия теплоснабжения, питающая здания ЛИС, РТС, подготовки снаряжения, инженерного состава);

- предусмотреть замену (демонтаж/монтаж) существующих сетей теплоснабжения от 
К-151, через К-158, до ввода в здание РТС, подготовки снаряжения. На вводах в здания установить счетчики с последующей передачей данных в диспетчерский пункт ОГЭ (АБЧ-3, 5 этаж);

- предусмотреть замену (демонтаж/монтаж) существующих сетей теплоснабжения от 
К-158 до ввода в здание инженерного состава. На вводе в здание установить счетчик с 
последующей передачей данных в диспетчерский пункт ОГЭ (АБЧ-3, 5 этаж);

- предусмотреть индивидуальное отопление для вновь строящегося отдельно стоящего склада хранения химических реагентов (теплый склад).

    - Предусмотреть реконструкцию систем электроснабжения и освещения в 
следующем объёме:

- заложить реконструкцию ТП-30 с заменой трансформаторов и РУ-10/0,4кВ;

- заменить силовые питающие кабельные линии 10/0,4кВ;

- заложить реконструкцию ТП-57 с заменой на блочную БКТПН-10/0,4кВ;

- для МСС предусмотреть питающие аэродромные колонки ~380/220В, 12В, 27В, 36/42В,50Гц, питание колонок выполнить по двухлучевой схеме;

- по локатору и комплексу метеорологических средств заложить установку щитов уличного исполнения с АВР;

- произвести переподключение ТП-36, 37, 38 на городские электрические сети (ОАО «Сетевая компания);

- произвести замену и утилизацию совтоловых трансформаторов на ТП-58;

- предусмотреть установку и подключение приборов учета электрической энергии с передачей данных в диспетчерский пункт ОГЭ (АБЧ-3, 5 этаж), ЦРП;

- произвести демонтаж старого оборудования трансформаторных подстанций и существующих щитов 0,4кВ;

- систему заземления и молниезащиты выполнить в соответствии с ПУЭ, РД.

- освещенность в помещениях в соответствии со СНиП 23-05-95;

- для освещения производственных площадей использовать энергосберегающие светодиодные светильники;

- произвести демонтаж и замену существующих светильников (столбов освещения), внутренних и наружных сетей освещения.

    - Предусмотреть реконструкцию систем водоснабжения, водоотведения и 
канализации в следующем объёме:

- предусмотреть подвод воды к зданию пультовой объекта «Сопка» (бурение скважины), организовать с/у, душевые;

- выполнить замену наружного трубопровода до здания инженерно-технических служб (здание РТС), с возможностью переподключения к новому водопроводному кольцу;

- предусмотреть замену водопроводных сетей пожарных гидрантов. Для здания АТС и ОПН предусмотреть замену внутренних сетей водоснабжения здания;

- предусмотреть замену линий бытовой канализации от здания инженерно-технических служб (здания РТС) до колодца К2. Предусмотреть новую линию ливневой канализации от 
здания инженерно-технических служб до колодца;

- предусмотреть для зданий АТС и ОПН наличие туалетов и душевых, подвод воды обеспечить от близлежащих зданий;

- предусмотреть систему учета потребления холодной воды (здание службы РТС, зданий инженерного состава) с передачей данных проводным способом в диспетчерский пункт ОГЭ и на компрессорную №1 начальникам смены ц. №12;

- предусмотреть установку современной автоматизированной блочной канализационной насосной станции взамен устаревшей насосной станции №7, находящейся в аварийном 
состоянии, с переподключением канализационных сетей от устаревшей станции к проектируемой и заменой всех хозяйственно-бытовых сетей до новой блочной канализационной насосной станции;

- предусмотреть замену старых и установку новых систем вентиляции в реконструируемых помещениях в соответствии с нормами и технологическим заданием;

- предусмотреть для административных помещений всех заявленных зданий систему кондиционирования воздуха на базе мультизональной фреоновой системы (или на базе 
сплит-систем для удаленных помещений).

Внутренние блоки применить со встроенными дренажными насосами (для отвода 
конденсата в канализацию). Предусмотреть автоматизацию систем вентиляции и кондиционирования.

В здании ИТС предусмотреть принудительную вентиляцию, обеспечивающую 
параметры температуры +10 - +30°С, относительную влажность 40-80%.

Системы инженерного обеспечения предусмотреть с учетом указанных в настоящем техническом задании положений и требований нормативных документов.

  - Пожарная безопасность

Документацию разработать в соответствии с требованиями Федерального закона РФ от 22.07.2008г. №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» и сводами правил, содержащих требования пожарной безопасности.

Перечень систем и оборудования уточнить при подготовке раздела «Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности».

  - Перечень мероприятий по гражданской обороне, мероприятий по предупреждению чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера

Перечень мероприятий по гражданской обороне, мероприятий по предупреждению 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера разработать в соответствии с 
исходными данными и техническими условиями МЧС и ГОСТ Р  22.2.13-2023   «Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Порядок разработки перечня мероприятий по гражданской обороне, мероприятий по предупреждению чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера при проектировании объектов капитального строительства».

  - Требования по защите окружающей среды

Выполнить в объеме необходимом и достаточном для получения Положительного 
заключения государственной экспертизы.

Разработку проектной документация необходимо вести в соответствии с требованием экологических и санитарно-гигиенических норм РФ.

Предусмотреть мероприятия на период эксплуатации и на период строительства:

- для охраны атмосферного воздуха от химического воздействия в соответствии с 
требованиями норм по предельно допустимым концентрациям вредных веществ, выбрасываемых в атмосферу при технологических процессах;

- для охраны водоемов, почвы, недр, растительного и животного мира от негативного влияния;

- по организованному сбору и временному хранению отходов от производственно-хозяйственной деятельности;

- по звукоизоляции и шумоглушению, обеспечивающие снижение шума на рабочих 
местах производственных помещений и в жилой застройке до уровней, соответствующих 
санитарным нормам.

  - Требования по обеспечению доступа маломобильных групп населения

В соответствии с назначением объекта наличие маломобильных групп населения на 
объекте не планируется, в связи с чем соответствующие мероприятия не предусматривать.

  - Требования к организации строительства, организации работ по сносу или демонтажу объектов капитального строительства

Проект организации строительства и проект организации демонтажа должен быть 
разработан в соответствии с требованиями строительных норм и правил, действующих в РФ.

При разработке проектной документации учитывать:

- выполнение строительно-монтажных работ с использованием местных строительных 
материалов, механизмов и машин, инструмента и рабочей силы;

- использование для строительства существующие сети водопровода и электроснабжения, и осуществление на период строительства спуска ливневых стоков в действующую канализацию;

- вывоз строительного мусора во время реконструкции объекта;

- вывоз демонтируемых конструкций.

  - Требования к проектной документации

Комплект проектно-сметной документации должен соответствовать Постановлению Правительства РФ от 16.02.2008 N 87, действующим СНиП, ГОСТ, территориальным, иным нормативным документам и обеспечивать получение положительного заключения государственной экспертизы.

При соответствующей классификации объекта при проектировании предусмотреть комплекс мероприятий в соответствии с Федеральным законом от 21.07.1997 № 116-Ф «О промышленной безопасности опасных производственных объектов».

Сметную документацию составить в соответствии с Методикой применения сметных норм. Приложение к приказу Министерства строительства РФ от 29 декабря 2016г. №1028/пр. Для определения сметной стоимости строительства принять сметно-нормативную базу ценообразования ФЕР-2001 г., ФЕРм-2001 г., ФЕРп-2001 г (в редакции 2017г) - ФСНБ ФЕР-2017 (Минрегион РФ) в ценах на 01.01.2000 сметно-нормативная база ценообразования 2001 г.

Локальные сметные расчёты составить в базисном уровне цен 2001 г. учесть 
коэффициенты 1,15 (МДС81-35.2004 п. 7); 1,2 (МДС35 пр.1 т.1 п.2).

Величину накладных расходов принять согласно «Методике по разработке и применению нормативов накладных расходов при определении сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства» от 25.03.2021г № 62869.

Величину сметной прибыли определить согласно «Методике по разработке и применению нормативов сметной прибыли при сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства» от 11.02.2021г. № 62465.

Резерв средств на непредвиденные работы и затраты принять в соответствии с п. 4.96 применения сметных норм.

Пересчет в текущий уровень цен произвести по индексам: изменения сметной стоимости строительно-монтажных работ, выполняемых с привлечением средств федерального бюджета, изменения сметной стоимости прочих работ и затрат, изменения сметной стоимости оборудования, рекомендованных к применению Минрегионом России по состоянию на квартал в период которого сметная документация сдается в экспертизу.

Стоимость оборудования и материалов, отсутствующих в сборниках средних сметных цен на материалы, изделия и конструкции, принять по прайс-листам или коммерческим предложениям в текущем уровне цен с пересчетом  в базисный уровень цен методом «обратного счета» с применением индексов соответствующего периода.

Прайс-листы, коммерческие предложения и др. обосновывающие материалы оформить в виде отдельной книги.

Графическую часть проектной документации (чертежи, схемы, планы, инженерные сети и пр.) разработать с использованием технологий информационного проектирования (BIM-технологий).

Проектное планировочное решение (планы всех этажей) - согласовывает Заказчик. 
Согласование оформляется визами уполномоченного представителя Заказчика на плане каждого этажа.

Все количественные параметры уточнить проектом.

Применяемые материалы и оборудование должны иметь сертификаты соответствия 
пожарной и экологической безопасности.

При разработке проектных решений преимущественно применять отечественное 
оборудование, в случае использования импортного оборудования при наличии указывать 
российские аналоги.

  - Уточнение технического задания

Настоящее техническое задание может уточняться и дополняться в процессе разработки проектной документации по взаимному соглашению сторон и по согласованию с государственным заказчиком.

Приложение № 1

к Техническому заданию №1

Перечень приобретаемого технологического оборудования по объекту:

«Реконструкция и техническое перевооружение лётно-испытательной базы, 2 этап

Публичное акционерное общество «Туполев» г. Казань, Республика Татарстан»

| № п/п | № позиции на планировке | Наименование и назначение оборудования | Модель по типу, страна изготовитель | Стоимость ед. оборудования млн.руб. (с НДС) | Кол-во | Общая стоимость оборудования, млн.руб. (с НДС) | ОКПД 2 ОК 034-2014 (КПЕС 2008) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Средства наземного обслуживания общего применения |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 1 | Стартовый командный пункт | СКП, АО «Концерн ВКО Алмаз-Антей», г. Москва, РФ | 79,47 | 2 | 158,94 | 26.30.11.190 |
| 2 | 2 | Наземный узел связи | НУС-К, АО «НПП «Полет», РФ | 118,35 | 1 | 118,35 | 26.30.11.190 |
| 3 | 3 | Автоматизированная зарядно-разрядная станция | АЗРС-21ЛСМ, ООО «ЭлектроЭир», РФ | 10,25 | 2 | 20,51 | 29.90 |
| 4 | 4 | Деселерометр электронный | ДЭ01, ООО «Альтаир», РФ | 0,56 | 1 | 0,56 | 26.51.33.190 |
| 5 | 5 | Авиационные подвижные электроагрегаты | АПА-100СА, ООО «Завод СпецАгрегат», г. Миасс, РФ | 14,58 | 1 | 14,58 | 27.11.32.120 |
| 6 | 6 | Моторный подогреватель | УМП-400 (43206), ООО «Ситерра», г. Челябинск, РФ | 5,25 | 1 | 5,25 | 29.32.30.262 |
| 7 | 7 | Установка проверки гидросистем | УПГ-350У, АО «Заслон», г. Санкт-Петербург, РФ | 46,84 | 1 | 46,84 | 28.12.16.000 |
| 8 | 8 | Кондиционер | АК 1,6-20-1-1, АО «Заслон», г. Санкт-Петербург, РФ | 35,44 | 1 | 35,44 | 28.25.12.190 |
| Итого: |  |  |  |  | 10 | 400,46 |  |
| Средства наземного обслуживания специального применения |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 9 | Трос для буксировки | А62-0100-0-5, ЗАО «Завод Аэродромного оборудования», г. Самара, РФ | 0,61 | 2 | 1, 21 | 29.32.30.270 |
| 10 | 10 | Комплект гидродомкратов | 5А69-3000-0-3, ЗАО «Завод Аэродромного оборудования», г. Самара, РФ | 3,11 | 2 | 6,22 | 28.22.13.111 |
| 11 | 11 | Комплект гидродомкратов | МА43-0000, АО «МКПК «Универсал», г. Москва, РФ | 13,13 | 2 к-т | 26,26 | 28.22.13.111 |
| 12 | 12 | Средство удержания | А3003-0000, АО «МКПК «Универсал», г. Москва, РФ | 19,49 | 1 к-т | 19,49 | 29.32.30.270 |
| 13 | 13 | Стремянка складная унифицированная | А3814-0000-0-3, ОАО «Авиаагрегат», г. Махачкала, РФ | 0,31 | 2 | 0,63 | 25.11.23.120 |
| 14 | 14 | Стремянка складная унифицированная | А3814-0000-0-5, ОАО «Авиаагрегат», г. Махачкала, РФ | 0,35 | 2 | 0,69 | 25.11.23.120 |
| 15 | 15 | Стремянка складная унифицированная | А3801-0000, ОАО «Авиаагрегат», г. Махачкала, РФ | 0,66 | 2 | 1,32 | 25.11.23.120 |
| 16 | 16 | Стремянка складная унифицированная | А3814-0000-0-7, ОАО «Авиаагрегат», г. Махачкала, РФ | 0,47 | 2 | 0,94 | 25.11.23.120 |
| 17 | 17 | Стремянка универсальная с площадкой откидной А3818 | А38-0400-0, ОАО «Авиаагрегат», г. Махачкала, РФ | 2,16 | 1 | 2,16 | 25.11.23.120 |
| 18 | 18 | Площадка подъёмная | А1105-0000, АО «МКПК «Универсал», г. Москва, РФ | 9,74 | 2 | 19,48 | 25.11.23.120 |
| 19 | 19 | Стремянка разборная унифицированная | А38-1100-0, АО «МКПК «Универсал», г. Москва, РФ | 4,39 | 2 | 8,78 | 25.11.23.120 |
| 20 | 20 | Стремянка универсальная | А3814-0000-0-9, АО «МКПК «Универсал», г. Москва, РФ | 6,20 | 2 | 12,40 | 25.11.23.120 |
| 21 | 21 | Съёмный трап для стремянки | А3804-0000, АО «МКПК «Универсал», г. Москва, РФ | 1,43 | 1 | 1,43 | 25.11.23.120 |
| 22 | 22 | Помост для стремянки | А38-0907-0, АО «МКПК «Универсал», г. Москва, РФ | 1,57 | 1 | 1,57 | 25.11.23.120 |
| 23 | 23 | Устройство для заправки кислородом | А0525-0000 (УЗК-70), АО «МКПК «Универсал», г. Москва, РФ | 58,74 | 2 | 117,48 | 29.32.30.110 |
| 24 | 24 | Приспособление для зарядки бортовой сети, гидроаккумуляторов и амортстоек | 154.00.9956.000, ООО «Элементавиа», г. Москва, РФ | 0,57 | 2 | 1,14 | 28.12.14.190 |
| 25 | 25 | Приставка заправочная (для ГП) | А2112-0000, АО «МКПК «Универсал», г. Москва, РФ | 5,77 | 1 | 5,77 | 29.32.30.110 |
| 26 | 26 | Пульт зарядки пневматиков | А0505-0000, АО «МКПК «Универсал», г. Москва, РФ | 6,51 | 1 | 6,51 | 28.12.14.190 |
| 27 | 27 | Система электролебёдок | СЭЛ-530-1, АО «ВМП «Авиатек»», г. Киров, РФ | 6,30 | 2 | 12,60 | 28.22.12.120 |
| 28 | 28 | Система электролебёдок | СЛГ1500, АО «ВМП «Авиатек», г. Киров, РФ | 9,95 | 2 | 19,89 | 28.22.12.120 |
| Итого: |  |  |  |  | 34 | 265,95 |  |
| КПА |  |  |  |  |  |  |  |
| 29 | 29 | Модернизированная КПА РСБН автоматизированная и ТКПА-Л | КПА РСБН, АО «БЕТА ИР», г. Таганрог, РФ | 21,64 | 1 | 21,64 | 26.51.20.120 |
| 30 | 30 | Векторный анализатор цепей | «Обзор-103», ООО «Планар», г. Челябинск, РФ | 0,36 | 1 | 0,36 | 26.51.43.117 |
| 31 | 31 | КПА для проверки радиовысотомерной системы | КПА-РВС-80, АО «УПКБ «Деталь», г. Каменск-Уральский, РФ | 7,46 | 1 | 7,46 | 26.51.20.129 |
| 32 | 32 | Аппаратура беспроводной связи | АБС-1, ООО НПП «Прима», г. Нижний Новгород, РФ | 1,40 | 3 | 4,21 | 26.30.11.190 |
| 33 | 33 | Блок для ввода ключевой информации | изд. 41М1.3, АО «ППО ЭВТ», г. Пермь, РФ | 3,24 | 1 | 3,24 | 26.51.20.129 |
| 34 | 34 | Тестирующая станция | ADTS405F Mk2, ООО «КТМ», РФ | 5,64 | 1 | 5,64 | 26.51.20.129 |
| Итого: |  |  |  |  | 8 | 42,55 |  |
| Итого: |  |  |  |  | 52 | 708,97 |  |

Приложение №1.2

к Техническому заданию №1

Расчёт показателя эффективности использования предоставленных бюджетных инвестиций, характеризующего импортозамещение, при реализации проекта

Критерий не применим. В перечне приобретаемого технологического оборудования отсутствует оборудование с кодами 28.41, 26.51.6 и 25.73.40.