|  |  | УТВЕРЖДАЮ: |
| --- | --- | --- |
|  |  | ______________ |
|  |  | «___»_______________2025 г. |

Техническое задание

на подготовку проектной документации и выполнение инженерных изысканий

по объекту: «Региональный центр развития баскетбола РФБ в городе Ижевск»

| № п/п | Перечень основных требований | Содержание требований |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Информация об объекте | Спортивный комплекс Адрес расположения объекта: Удмуртская Республика, г. Ижевск, Октябрьский район, в 70 метрах на восток от здания по улице Береговая, 3. Категория земель – земли населенных пунктов Кадастровый номер: 18:26:010067:921 Площадь участка – 8 113 м². |
| 2 | Вид строительства | Новое строительство. Проектная документация, Рабочая документация. |
| 3 | Источники финансирования | Концессионное соглашение |
| 4 | Вид и стадия проектирования | 1. Эскизный проект (архитектурная концепция) 2.1 Проектная документация 2.2. Сметная документация 3. Рабочая документация. |
| 5 | Идентификационные признаки | 1. Назначение: - общественное здание (спортивное), Согласно приказу министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации №928/пр от 2.11.2022г, код 03.04.002.001- Здание спортивного комплекса. 2. Принадлежность к объектам транспортной инфраструктуры и к другим объектам, функционально-технологические особенности которых влияют на их безопасность: - не принадлежит. 3. Возможность опасных природных процессов и явлений и техногенных воздействий на территории, на которой будут осуществляться строительство, реконструкция и эксплуатация здания или сооружения: – опасные природные процессы не свойственны: Категория сложности природных условий (СНиП 22-01-95 «Геофизика опасных природных воздействий») – простая. 4. Принадлежность к опасным производственным объектам: - не принадлежит. 5.Пожарная и взрывопожарная опасность: - степень огнестойкости –I (от 2000 мест – 1 степень) - класс конструктивной пожарной опасности – С0. 6.Наличие помещений с постоянным пребыванием людей: имеются (административные помещения, зал разминки, спортивный зал). 7. Уровень ответственности: II (нормальный). |
| 6 | Основные технико-экономические показатели | Этажность (количество этажей) – не более 5 (пяти) этажей. Общая площадь здания – не более 17 000 кв.м. Количество зрителей – 2000 чел. Основные технико-экономические показатели уточнить при проектировании. Предельная стоимость объекта в текущих ценах - не более 2,2 млрд. руб. с НДС |
| 7 | Основные требования по составу проектной документации | 1. Эскизный проект (архитектурная концепция). (выполнить на основании результатов инженерных изысканий (геологические и геодезические изыскания), и эскизной посадкой здания на земельном участке) Состав эскизного проекта (архитектурной концепции): - Архитектурно-функциональная концепция (АФК) Состав АФК: 1) поэтажные планы (схемы) с колористическим указанием функционального зонирования 2) фасады (ортогональные схемы) 3) трехмерная функциональная модель объекта 4) концептуальные изображения фасадов. Состав ЭП: 1) эскизный план организации з/у 2) эскизные планы, с указанием габаритов здания, габаритов оконных и дверных проемов, принципиальная схема раскладки фасадных панелей 3) эскизные разрезы 4) эскизные изображения фасадов 5) эскизная 3D модель объекта 6) эскизные трехмерные визуализации территории 10-15 ракурсов Эскизный проект (архитектурную концепцию) согласовать с Заказчиком, ГУАиГ. - Проектная документация: Разработать разделы в объёмах, указанных в Положении о составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию, утверждённом Постановлением Правительства РФ от 16.02.2008 г. № 87 «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию»: Раздел 1 «Пояснительная записка»; Раздел 2 «Схема планировочной организации земельного участка»; Раздел 3 «Архитектурные решения»; Раздел 4 «Конструктивные и объёмно-планировочные решения»; Раздел 5 «Сведения об инженерном оборудовании, о сетях инженерно-технического обеспечения, перечень инженерно-технических мероприятий, содержание технологических решений» должен состоять из следующих подразделов: -подраздел «Система электроснабжения»; -подраздел «Система водоснабжения»; -подраздел «Система водоотведения»; -подраздел «Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха, тепловые сети»; -подраздел «Сети связи»; - подраздел "Технологические решения". Раздел 6 «Проект организации строительства»; Раздел 8 «Перечень мероприятий по охране окружающей среды»; Раздел 9 «Перечень мероприятий по обеспечению пожарной безопасности»; Раздел 10 «Мероприятия по обеспечению доступа инвалидов»; Раздел 10(1) «Мероприятия по обеспечению соблюдения требований энергетической эффективности и требований оснащенности зданий, строений и сооружений приборами учета используемых энергетических ресурсов». Раздел 12 «Иная документация» в случаях. Предусмотренных федеральными законами: Раздел 12(1) «Требования к обеспечению безопасной эксплуатации объектов капитального строительства». Разработать вновь Раздел 11 «Смета на строительство объектов капитального строительства». - Рабочая документация: Разработать комплект рабочей документации по каждому разделу, входящему в комплект проектной документации. Состав разрабатываемой РД, необходимой для реализации проектных решений, принятых в ПД, устанавливает Подрядчик и согласовывает с Заказчиком. |
| 8 | Основные требования по вариантной разработке | В соответствии с согласованным эскизным проектом. |
| 9 | Основные требования к архитектурно-планировочному решению здания | Архитектурно-планировочные решения принять по согласованному Заказчиком эскизному проекту Спортивный комплекс предназначен для занятий баскетболом и другими видами спорта, а также проведения физкультурных и спортивных мероприятий (в т.ч. домашних матчей баскетбольной, гандбольной и волейбольной команд, играющих в российских лигах), форумов, выставок, концертов. Предусмотреть помещения: Помещения 1-й этаж - помещения свободного назначения с видом на набережную Ижевского пруда (магазины, кафе, рестораны) - подземный паркинг - лестничные марши - лифтовой холл - санузлы - технические помещения Помещения 2-й этаж - фитнес-центр - раздевалки, душевые - спа-зона - лестничные марши - лифтовой холл - санузлы - офисы РФБ Помещения 3-й этаж - спортивная арена с трибунами (2000 мест) - 3 тренировочные игровые площадки (36х18) - медицинский блок - судейский блок - тренерский блок - раздевалки, душевые - санузлы - помещение уборочного инвентаря - инвентарные для хранения спортивного инвентаря - лестничные марши - лифтовой холл - офисы РФБ Помещения 4-й этаж - входная группа (крыльцо, тамбур) - холл - ресепшен - гардероб - магазин спортивных товаров - санузлы - кабинеты - галерея – конференц-залы - офисы РФБ, комнаты СМИ. Предусмотреть проектом размещение фиджитал-центра с возможностью проведения всероссийских соревнований по игровым видам спорта. В зоне спортивного зала предусмотреть устройство секционных ворот с автоматическим приводом размером 3х5м. Разработать проектную документацию в соответствии с нормами проектирования. Проектом обеспечить выполнение требований норм пожарной безопасности, в том числе по безопасной эвакуации людей. Предусмотреть обустройство помещений необходимой мебелью, в т.ч. встраиваемой, в соответствии с действующими нормами. Спортивное оборудование и инвентарь предусмотреть согласно приказу Министерства спорта Российской Федерации от 25.08.2016 г. № 999 «Об утверждении перечня спортивного оборудования и инвентаря, подлежащего ипортозамещению». |
| 10 | Основные требования к наружной отделке здания | Наружные отделку предусмотреть согласно Эскизному проекту. |
| 11 | Основные требования к внутренней отделке здания | Примененные отделочные материалы должны быть безвредными для здоровья людей, иметь сертификаты пожарной безопасности и гигиенические сертификаты. В душевых, санузлах, раздевалках предусмотреть отделку стен керамической плиткой на всю высоту, полов - нескользящей плиткой. Покрытие полов универсальных игровых площадок предусмотреть спортивным паркетом из натурального материала (бук, клен). Покрытие полов в тренажерном зале предусмотреть специальным спортивным покрытием. Покрытие полов вспомогательных и административных помещений предусмотреть нескользкое, с разным типом покрытия в зависимости от функционального назначения помещений. Внутренние двери – алюминиевые профили, пластиковые и металлические. |
| 12 | Основные требования к конструктивным решениям и материалам несущих и ограждающих конструкций. | Решения по внешнему и внутреннему виду объекта, его пространственной, планировочной и функциональной организации, устройству и отделке помещений, полов, стен, потолков и др. выполнить в соответствии с санитарно-гигиеническими и иными нормативными требованиями по согласованию с Заказчиком. Конструктивными решениями ниже отм. 0.000 обеспечить несущую способность, надёжность и безопасную эксплуатацию объекта. Все применяемые строительные и отделочные материалы должны быть безвредными для здоровья, иметь сертификаты соответствия, сертификаты пожарной безопасности и санитарно-эпидемиологические заключения. Фундаменты – оптимальные по расчёту, исходя из инженерно-геологических условий площадки. Тип гидроизоляции фундамента и стен принять в соответствии с результатами инженерно-геологических изысканий. В случае необходимости внести изменения в конструктивные решения, связанные с привязкой к местности проекта, внести изменения в проектную документацию. Конструктивные решения выше отм.0.000 предусмотреть расчетом. Перекрытия - ж\б монолит. Лестничные марши - ж\б мололитные ступени. Наружные двери, окна, и витражи – двери из алюминиевого или ПВХ-профиля индивидуального изготовления, окна из ПВХ-профиля с тройным остеклением, витражи — из алюминиевых профилей с тройным остеклением. Внутренние двери – из алюминиевого или ПВХ-профиля индивидуального изготовления. Наружные стены здания из газобетонного блока, с негорючим утеплителем и облицовкой фасадными панелями или витражным остеклением, согласно эскизному проекту (архитектурной концепции), штукатурные фасады. Внутренние перегородки – гипсокартоновые по системе КНАУФ, кирпичные толщиной 120 мм. Кровля - кровельные системы определить проектом |
| 13 | Требования по энергетической эффективности здания | Разработать раздел перечня мероприятий по обеспечению соблюдения требований энергетической эффективности и требований оснащенности зданий, строений, сооружений приборами учета используемых энергетических ресурсов на основании Постановления правительства Российской Федерации №87 от 16.02.2008 года. Разработать «Энергетический паспорт объекта». Узел учета тепловой энергии и автоматизацию узла учета выделить в отдельный альбом. Проект выполнить с учетом класса энергетической эффективности здания – В (высокий) согласно п.8 Требований энергетической эффективности зданий, строений, сооружений, утвержденных приказом Минрегионразвития РФ от 28.05.2010г. №262. |
| 14 | Требования по обеспечению условий жизнедеятельности маломобильных групп населения | Обеспечить выполнение «СП 59.13330.2020. Свод правил. Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения. СНиП 35-01-2001» (утв. и введен приказом Минстроя России от 30.12.2020 №904/пр) |
| 15 | Требование по разработке инженерно-технических мероприятий ГО, мероприятий по предупреждению чрезвычайных ситуаций, мероприятий по обеспечению пожарной безопасности. | При разработке раздела «Перечень мероприятий по обеспечению пожарной безопасности» руководствоваться требованиями Федерального закона РФ от 22.07.08.г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» и действующих нормативных документов по пожарной безопасности. Охранно-пожарную сигнализацию предусмотреть в соответствии с требованиями действующих нормативных документов. Электроприемники систем противопожарной защиты предусмотреть по первой категории надежности электроснабжения. При проектировании следовать рекомендациям приказа МВД России от 17.11.2015 №1092 «Об утверждении требований к отдельным объектам инфраструктуры мест проведения официальных спортивных соревнований и техническому оснащению стадионов для обеспечения общественного порядка, и общественной безопасности» Обеспечить антитеррористическую защищенность объекта, согласно постановления Правительства Российской Федерации от 18.04.2014 №353 «Об утверждении Правил обеспечения безопасности при проведении официальных спортивных соревнований», постановления Правительства Российской Федерации от 06.03.2015 №202 «Об утверждении требований к антитеррористической защищенности объектов спорта и формы паспорта безопасности объектов спорта». |
| 16 | Требования к инженерным системам, обеспечивающим работу технологического оборудования | Применить современное энергосберегающее оборудование, сертифицированное на территории Российской Федерации. Внутренние инженерные системы: - Отопление, вентиляция и кондиционирование: - входы в здание оборудовать тепловыми завесами; - предусмотреть установку прибора учета тепловой энергии, установку терморегуляторов на приборах отопления; - предусмотреть систему автоматического погодного регулирования; - предусмотреть систему дымоудаления согласно требованиям действующих нормативных документов; - Система электроснабжения: - предусмотреть подключение всех потребителей в соответствие с требуемыми категориями электроснабжения; - Предусмотреть систему электроосвещение с возможностью регулировки уровней освещенности; - предусмотреть систему аварийного освещения; - предусмотреть систему бесперебойного питания; - электрические устройства запроектировать в соответствии с требованиями ПУЭ; - применять современные энергосберегающие технологии для наружного и внутреннего освещения. - Слаботочные сети - предусмотреть локально-вычислительную сеть с учетом доступа в интернет; - предусмотреть прокладку локально-вычислительной сети во всех помещениях объекта, где есть необходимость; - предусмотреть телефонизацию здания - цифровая АТС на существующие городские телефоны и внутренние телефоны, с обязательным устройством абонентских точек; - предусмотреть систему телевидения и монтаж антенны с разводкой по помещениям; - предусмотреть систему видеотрансляций соревнований с нескольких точек, с возможностью прямых эфиров в сети интернет; - предусмотреть систему видеонаблюдения позволяющей осуществлять идентификацию физических лиц во время их нахождения в местах проведения соревнований, с выводом в помещение, предназначенное для работы организатора соревнований, с выводом на пост охраны, с цифровым видеорегистратором и сохранением данных не менее 30 суток. Исключить «мертвые зоны» по периметру объекта. При проектировании системы видеонаблюдения объекта следовать рекомендациям приказа МВД России от 17.11.2015 №1092 «Об утверждении требований к отдельным объектам инфраструктуры мест проведения официальных спортивных соревнований и техническому оснащению стадионов для обеспечения общественного порядка, и общественной безопасности»; - предусмотреть автоматическую пожарную сигнализацию (НПБ 110-03); - предусмотреть оповещение и управление эвакуацией СОУЭ (НПБ 104-03); - систему оповещения при пожаре для обеспечения быстрой и безопасной эвакуации персонала и посетителей при возникновении пожара или других внештатных ситуаций в соответствие с требованиями пожарной безопасности. Кроме того, система должна обеспечить передачу информационных сообщений речевого оповещения, заранее записанных на электронный носитель, передачу сигналов привлечения внимания перед трансляцией важных сообщений, трансляцию музыкальных программ. 4. Водоснабжение и водоотведение: Для учета водопотребления предусмотреть водомерный узел со счетчиком холодной воды. Горячее водоснабжение предусмотреть от теплообменника, на летний период предусмотреть электрические водонагреватели. Предусмотреть поливочные краны для полива газонов и клумб. Предусмотреть размещение пожарных гидрантов вдоль проездов, согласно нормам. Выполнить регламент пуско-наладочных работ для инженерных систем. Предусомтреть комплекс мероприятий по снижению водопотребелния, теплопотребления и электропотребелния. |
| 17 | Требования к благоустройству и озеленению территории, к малым архитектурным формам. | Разработать проект благоустройства и озеленения территории в пределах отведённого земельного участка в объеме, необходимом для функционирования проектируемого объекта (подготовить пересчетную ведомость зеленых насаждений; выполнить расчет компенсационной стоимости вырубаемых зеленых насаждений). Проектом предусмотреть при необходимости, в рамках существующих решений: - вертикальная планировки, организация отвода поверхностных вод, благоустройства и озеленения. - устройство тротуаров и проездов с твердым покрытием; - наружное освещение; - предусмотреть обустройство пешеходных дорожек в соответствии нормативными документами. - проезды и тротуары предусмотреть с твердым покрытием (асфальт) и тротуары из брусчатки. - в случае необходимости вырубки зеленых насаждений (в том числе при прокладке инженерных коммуникаций) выполнить и согласовать в установленном порядке проект таксации существующих насаждений проект таксации. - в случае прокладки (перекладки) наружных сетей выполнить восстановление благоустройства. При разработке проекта благоустройства территории предусмотреть создание открытой с размещением баскетбольного корта 3х3. |
| 18 | Требования о необходимости выполнения экологических и санитарно-гигиенических условий к объекту | # Проектную документацию выполнить с учетом требований СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» и другой нормативной документации. В составе проекта разработать раздел «Перечень мероприятий по охране окружающей среды». Проектными решениями обеспечить физическую и экологическую безопасность посетителей и сотрудников учреждения. # Предусмотреть, по возможности, сохранение зеленых насаждений. |
| 19 | Особые условия строительства | Предусмотреть: - перевозку строительного мусора на полигон ТБО; - перевозку грунта; - временное электроснабжение объекта (строительной площадки - на период строительства) на основании информации от сетевой организации о возможных точках подключения. - временное водоснабжение объекта (строительной площадки - на период строительства) на основании информации от сетевой организации о возможных точках подключения. |
| 20 | Дополнительные условия выполнения проектных работ. | 1. Документацию выполнить согласно требованиям Федерального закона от 30.12.2009 № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений», требованиям Федерального закона РФ от 22.07.2008г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» и требованиям действующих СП, СНиП, СанПиН, ГОСТ, в том числе имеющих рекомендательный характер. 2. Оформление проектной документации выполнить в соответствии с ГОСТ Р 21.1101-2013 «Основные требования к проектной и рабочей документации». Требования к формату документов, предоставляемых в электронной форме для проведения экспертизы – одна книга документации размещается в одном документе, не допускается формирование документации по принципу «одна страница – один документ». 3. Требования к согласованию документации: 3.1. Материалы инженерных изысканий согласовать в установленном порядке; 3.2. Проектная документация: - раздел «Проект организации строительства» - согласовать с Заказчиком. - соответствующие отдельные разделы, листы и чертежи проектной документации в установленном порядке согласовать с сетевыми эксплуатирующими организациями, выдавшими технические условия, и службами Администрации города Ижевска, УКС Правительства УР, Минспортом УР в том числе согласовать: - раздел «ТХ» - согласовать с минспортом УР и УКС Правительства УР; - проектные решения по фасадам, генплан по благоустройству и озеленению согласовать с ГУАиГ. 4. Рабочую документацию – с организациями, выдавшими технические условия на подключение к инженерным сетям, оплатить, при необходимости, услуги по согласованию. В том числе согласовать: - раздел «ЭМ» (схема ВРУ, установка системы АСКУЭ. Тип и марку счетчиков), - разделы «ТС» - с ООО «УКС», ПАО «Т плюс»; - разделы «НВК», в том числе водомерный узел, с МУП г. Ижевска «Ижводоканал». 5. Количество выдаваемой документации (прошедшей государственную экспертизу и проверку достоверности): - эскизный проект – 3 экз. на бумажном носителе и 1 экз. на электронном носителе (в форматах pdf), - проектная документация – 4 экз. на бумажном носителе и 1 экз. на электронном носителе (в форматах pdf), исходные данные – 1 экз. на бумажном носителе и 1 экз. на электронном носителе (в формате PDF). в том числе сметная документация (в форматах doc, pdf, Ехсеl, сметной программе «Гранд-Смета», XML); - рабочая документация - 5 экз. на бумажном носителе и 1 экз. на электронном носителе (в форматах pdf), - сметная документация, включая сводные сметные расчеты и локальные сметы (в составе РД) – 5 экз. на бумажном носителе и 1 экз. на электронном носителе (в форматах Exсel, сметной программе «Гранд-Смета»); - ведомость материалов и оборудования, без указания на товарные знаки, наименования места происхождения товара и производителя товара, с указанием конкретных характеристик используемых материалов и оборудования – 3 экз. на бумажном носителе и 1 экз. на электронном носителе (в форматах doc, pdf); - ведомость объемов работ – 3 экз. на бумажном носителе и 1 экз. на электронном носителе (в форматах doc, pdf); - мониторинг цен в виде таблицы отдельным томом (в т.ч. прайс-листы) – 3 экз. на бумажном носителе и 1 экз. на электронном носителе (в форматах doc, pdf). Электронный носитель документации: CD–disk и USB Flash drive (с информацией о содержании). Электронные копии всех видов документации (предоставляемые на электронном носителе) должны содержать скан-копии оригиналов всех титульных листов, имеющих подписи руководителей, разработчиков и печати проектных организаций, листов документации, имеющих согласования. 6. При разработке проектно-сметной документации необходимо: - предоставить расчетную предельную стоимость объекта, рассчитанную по укрупненным сметным нормативам цены строительства, внесенным в федеральный реестр сметных нормативов. - предоставить ведомости объемов работ, учтенных в сметных расчетах со ссылкой на чертежи или спецификацию; - предоставить мониторинг цен на материалы и оборудование в виде таблицы отдельным томом. 6.1. Сводный сметный расчет рассчитать в базисном и текущем уровне цен. 6.2. Сметную документацию рассчитать в соответствии с Методикой определения сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства, работ по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации на территории Российской Федерации, утвержденной приказом Минстроя России №421/пр от 04.08.2020. Накладные расходы приняты в соответствии с приказом Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020, 636/пр от 02.09.2021, сметная прибыль в соответствии с приказом Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020. (Включены в ФРСН) по сборникам, внесенным в Федеральный реестр сметных нормативов в соответствии с Приказом Минстроя России от 30.12.2016г № 1039/пр с последующими изменениями к этому приказу с применением индексов пересчета сметной стоимости СМР, сведения о которых включены в ФРСН на момент выдачи документации для госэкспертизы и для проверки достоверности определения сметной стоимости строительства. 7. В сводном сметном расчете учесть: 7.1. Затраты на геодезические работы по выносу репера, осей здания, наружных инженерных коммуникаций (с учетом протяженности). 7.2. Затраты на устройство временных зданий и сооружений в размере 1,8% согласно Приказа от 19.06.2020 № 332/пр. 7.3. Затраты на строительство и последующую разборку временных коммуникаций для обеспечения стройки электроэнергией и водой за пределами строительной площадки. 7.4. Затраты на обеспечение 24-часового онлайн-видеонаблюдения с трансляцией в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» за объектом строительства с учетом оборудования и материалов со сроком полезного использования, определяемого согласно постановлению Правительства Российской Федерации от 01.01.2002 N 1 "О Классификации основных средств, включаемых в амортизационные группы" и с учетом сроков строительства объекта, указанного в ПОС. 7.5. Затраты при производстве работ в зимнее время в размере 2,2% согласно. Приказ от 25.05.2021 № 325/пр прил.1 п.85 7.6. Затраты на подключение к инженерным сетям в соответствии с действующим законодательством, с учетом информации от сетевых (эксплуатирующих) служб (организаций) и Администрации г. Ижевска. 7.7. Затраты на пусконаладочные работы в соответствии с письмом Минрегиона России № ВТ-386/08 от 13.04.2011г. «Об отнесении затрат на выполнение пусконаладочных работ». 7.8. Затраты на проектно-изыскательские работы. 7.9. Затраты на авторский надзор в соответствии с письмом Минрегиона России № 4882-СМ/08 от 25.02.2009г. «О затратах на проведение авторского, технического надзора». 7.10. Затраты на госэкспертизу проектной документации на основании договора в соответствии с Постановлением Правительства РФ № 145 от 05.03.2007г. «О порядке организации и проведения государственной экспертизы проектной документации и результатов, и результатов инженерных изысканий» и проведение проверки достоверности сметной стоимости в соответствии с Постановлением Правительства РФ № 427 от 18.05.2009г. (с изменениями и дополнениями). 7.11. Затраты на непредвиденные расходы в размере 2% в соответствии Приказ от 4.08.2020 № 421/пр п.179 с приказом Минрегиона России № 220 от 01.06.2012г. «О внесении изменений в методику определения стоимости строительной продукции на территории РФ». 7.12. Затраты на ввод объекта в эксплуатацию на основании запроса коммерческих предложений от специализированных организаций (кадастровые работы по обследованию, изготовлению технического паспорта и технического плана, комплексные лабораторные измерения, микробиологические исследования воды, замеры искусственного освещения, измерения параметров микроклимата, шума, радиологическое обследование, тепловизионный контроль качества наружных ограждающих конструкций, нанесение на планшет г. Ижевска зданий и благоустройства в границах отвода участка, внутриплощадочных сетей и т.п.), затраты на основании запроса на выдачу справки о наличии (отсутствии) объектов филиала ПАО «МРСК Центра и Приволжья» на земельных участках заявителей, запроса в ПАО «Ростелеком» на согласование разрешения на производство земляных работ в охранной зоне кабеля и т.п.., выполненного проектным институтом с учетом требований по Приказу Министерства экономического развития РФ от 2 октября 2013 г. N 567 "Об утверждении Методических рекомендаций по применению методов определения начальной (максимальной) цены контракта, цены контракта, заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем)" 7.13. Затраты по выполнению кадастровых работ на основании коммерческих предложений от специализированных организаций на оформление схемы границ, предполагаемых к использованию земель, необходимых для размещения инженерных сетей, дорог, расположенных за границей земельного участка с указанием координат характерных точек границ территории. 7.14. Затраты на таксацию, учесть возврат стоимости дров (при необходимости). 7.15. За итогом ССР необходимо предусмотреть (справочно) возврат материалов от разборки временных зданий и сооружений как в базисном уровне цен 2001г., так и в текущем уровне цен. 7.16. За итогом ССР необходимо показать (справочно) затраты на ПИР отдельной строкой как в базисном уровне цен 2001г., так и в текущем уровне цен. 8. При составлении локальных смет: 8.1. Стоимость основных строительных материалов определить по сборникам ФССЦ-2001г., включенных в Федеральный реестр сметных нормативов в соответствии с Методикой №421/пр от 04.08.2020. согласно Приказа 1039/пр от 30.12.2016г, в случае отсутствия стоимости материалов, изделий и конструкций в сборниках цен 2001г., использовать данные на основании мониторинга по прайс-листам, коммерческих предложений, счетов и т.п. 8.2. Стоимость материалов, учтенных в сметной документации на основании ценового мониторинга, пересчитать в базисном уровне цен с применением индексов, рекомендуемых Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации с применением индексов пересчета сметной стоимости СМР к единичным расценкам (построчно) к сметно-нормативной базе ФЕР-2001 редакции 2017 года с изм.1, разработанных АНО УРЦЦС и утвержденных Межведомственной комиссией по ценообразованию в строительстве при Правительстве УР, на момент выдачи документации для госэкспертизы и для проверки достоверности определения сметной стоимости строительства. 8.3. Стоимость оборудования, учтенного в сметной документации на основании ценового мониторинга, пересчитать в базисном уровне цен с применением индексов, рекомендуемых Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации на момент выдачи документации для госэкспертизы и для проверки достоверности определения сметной стоимости строительства. 8.4. Обосновывающие документы по стоимости материалов, изделий, конструкций и оборудования, на которые есть ссылка в сметной документации на прайс-листы, коммерческие предложения, счета и т. п., необходимо подобрать на основе конъюнктурного анализа цен (не менее 3-х поставщиков или изготовителей), в рублевом эквиваленте, и согласовать Заказчиком. Документы, подтверждающие проведение ценового мониторинга по выбору поставщиков основных строительных материалов и оборудования с учетом кратчайшего расстояния их доставки до места строительства (п.4.25 МДС 81-35.2004), должны быть приложены к сметной документации. 8.5. Затраты на транспортные расходы учесть в размере 1% при отсутствии информации об условиях поставки в прайсах коммерческих предложений. Затраты на заготовительно-складские расходы учесть в размере: - по строительным материалам, изделиям и конструкциям (за исключением металлоконструкций) – 2%, - по металлическим строительным конструкциям – 0,75%. - на оборудование -1,2%. 8.6. Затраты на сборку не монтируемого оборудования предусмотреть в размере 1%, при условии отсутствия расшифровки по прайс-листам. 8.7. Затраты на устройство подкрановых путей для башенного крана, гусеничного кранов и кранов на пневмоходу, подкрановых путей под копровое оборудование, демонтаж, монтаж, перебазировку башенных кранов и копрового оборудования (с учетом кратчайшего расстояния), необходимо обосновать ПОС и учесть при разработке сметной документации. 8.8. Сметная стоимость на стадии Рабочая документация не должна превышать сметную стоимость на стадии Проектная документация (в том числе по структуре затрат). 8.9. Отношение текущей стоимости строительства объекта, рассчитанной с применением индексов пересчета сметной стоимости СМР к единичным расценкам к сметной стоимости СМР в базисном уровне цен не должно превышать соответствующий индекс, рекомендованный Минстроем России. 8.9. Затраты на перевозку грунта (17км); 8.10. Затраты на перевозку строительного мусора на полигон ТБО (35 км); 9. Обеспечить: - получение положительного заключения по результатам государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий; - получение положительного заключения по результатам проведения государственной экспертизой проверки достоверности определения сметной стоимости объекта капитального строительства. 10. Все проектные решения должны соответствовать требованиям действующих СП, СНиП, СанПиН, ГОСТ, технических регламентов, законодательству РФ и УР, Муниципального образования «Город Ижевск». 11. Одновременно с проектной документацией Подрядчик выдает Заказчику: цветные скан-копии оригиналов всех исходно-разрешительных и согласующих документов (ТУ, ТЗ, письма, разрешения, задания, протоколы, согласованные чертежи, схемы и др.), полученных при проектировании, на электронном носителе – в 2 экз. (CD-диск и Флеш-карта). |