Типовая форма технического задания

на выполнение проектных работ (на разработку проектной документации) при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объекта

Предмет закупки: Разработка проектной документации «Выполнение работ по капитальному ремонту огнезащиты (футеровки) серосжигающей печи с газоходом и камерой котла утилизатора сернокислотного цеха ГМЗ ПАО «ППГХО»

№_____________/______        от ________________

г. Краснокаменск

2025 г.
Техническое задание

на выполнение проектных работ (разработку проектной документации)

на строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объекта

СОДЕРЖАНИЕ

РАЗДЕЛ 1. НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА.

РАЗДЕЛ 2. ОПИСАНИЕ РАБОТ, ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ

РАЗДЕЛ 3. ТРЕБОВАНИЯ К ТЕХНИЧЕСКИМ ХАРАКТЕРИСТИКАМ РАБОТ

Подраздел 3.1. Нормативная база

Подраздел 3.2. Особые условия строительства

Подраздел 3.3. Основные технико-экономические показатели объекта

Подраздел 3.4. Строительный паспорт земельного участка

Подраздел 3.5. Требования к технологии, режиму здания / сооружения

Подраздел 3.6. Требования к архитектурно-строительным, объемно-планировочным и конструктивным решениям

Подраздел 3.7. Выделение очередей и пусковых комплексов, требования по перспективному расширению здания/сооружения

Подраздел 3.8. Требования к организации строительства

Подраздел 3.9. Требования и условия к разработке природоохранных мер и мероприятий

Подраздел 3.10. Требования к режиму безопасности и гигиене труда

Подраздел 3.11. Требования по ассимиляции производства

Подраздел 3.12. Требования по разработке инженерно-технических мероприятий гражданской обороны и мероприятий по предупреждению чрезвычайных ситуаций

Подраздел 3.13. Требования к сметной документации

Подраздел 3.14. Состав демонстрационных материалов

Подраздел 3.15. Исходные данные необходимые для проектирования

Подраздел 3.16. Перечень мероприятий по обеспечению доступа инвалидов к объектам здравоохранения, образования, культуры, отдыха, спорта и иным объектам социально-культурного и коммунально-бытового назначения, объектам транспорта, торговли, общественного питания, объектам делового, административного, финансового, религиозного назначения, объектам жилищного фонда

РАЗДЕЛ 4. ТРЕБОВАНИЯ К ОБЪЕМУ ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ

Подраздел 4.1. Требования к объему работ

Подраздел 4.2. Перечень согласований, выполняемых исполнителем

РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ К СРОКУ (ИНТЕРВАЛУ) ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ

РАЗДЕЛ 6. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ.

РАЗДЕЛ 7. ТРЕБОВАНИЯ К БЕЗОПАСНОСТИ ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ

РАЗДЕЛ 8. СДАЧА / ПРИЕМКА РАБОТ, ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ РАБОТ

РАЗДЕЛ 9. СПЕЦИАЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ

РАЗДЕЛ 10. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ

РАЗДЕЛ 11. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ

РАЗДЕЛ 1. НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА

Огнезащита (футеровка) серосжигающей печи с газоходом и камерой котла утилизатора сернокислотного цеха ГМЗ ПАО «ППГХО».

РАЗДЕЛ 2. ОПИСАНИЕ РАБОТ, ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ

Разработка проектной документации «Выполнение работ по капитальному ремонту огнезащиты (футеровки) серосжигающей печи с газоходом и камерой котла утилизатора». Разработка проекта необходима в связи с подбором аналогов импортным огнеупорным смесям и материалам. Серная печь представляет собой топочную камеру, где расплавленная сера, поступающая от узла плавления и фильтрации, вступает в реакцию с воздухом для образования S02. В качестве второстепенной функции, она служит как подогреватель для предварительного нагрева сернокислотной установки дизельным топливом до начала работы на сере.

РАЗДЕЛ 3. ТРЕБОВАНИЯ К ТЕХНИЧЕСКИМ ХАРАКТЕРИСТИКАМ РАБОТ

Подраздел 3.1. Нормативная база

Рабочая документация должна соответствовать действующим нормативно – техническим документам (НТД): - состав и содержание проекта должны отвечать требованиям «Градостроительного кодекса РФ» и Приказа от 25.06.2010 г. № 218 Министерства природных ресурсов и экологии РФ (Федеральный закон от 29.12.2004 № 190 - ФЗ) и Техническим регламентом о безопасности зданий и сооружений. (Федеральный закон от 30.12.2009 № 384-ФЗ), в соответствии с п.4.2 СТО СМК-ПКФ-014.3.1-06, Постановлением Правительства Российской Федерации от 16.02.2008 №87 «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию»; - состав и содержание проекта должны отвечать требованиям постановления правительства РФ от 03.03.2010г. №118 и от 16.02.2008г. №87; - состав и содержание проекта должны соответствовать Федеральному закону от 21.07.1997г. №116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов»; - состав и содержание проекта должны соответствовать общим правилам промышленной безопасности для организаций, осуществляющих деятельность в области промышленной безопасности опасных производственных объектов, утвержденными Постановлением Госгортехнадзора России от 18.10.2002г. №61-А, зарегистрированными Минюстом России 28.11.2002г. № 3968; СНиП 2.03.04–84 Бетонные и железобетонные конструкции, предназначенные для работы в условиях воздействия повышенных и высоких температур; СНиП III‑24–75 Промышленные печи и кирпичные трубы; ВСН 315–80 Инструкция по проектированию футеровок тепловых агрегатов нефтеперерабатывающей промышленности из легкого жаростойкого бетона и теплоизоляционных материалов; ВСН 367–76 Инструкция по кладке и футеровке промышленных печей; ВСН 412–80 Инструкция по выполнению футеровок тепловых агрегатов методом торкретирования; ВСН 429–81 Инструкция по проектированию футеровок промышленных печей из огнеупорных волокнистых материалов

Подраздел 3.2. Особые условия строительства

Проектом предусмотреть поэтапный демонтаж и монтаж футеровки.

Подраздел 3.3. Основные технико-экономические показатели объекта

Не определены

Подраздел 3.4. Строительный паспорт земельного участка

Объект является действующим сооружением (находится в эксплуатации) расположен в здании отделения производства серной кислоты СКЦ, в Забайкальском крае в 13 км, восточнее от города Краснокаменска на землях ПАО «ППГХО». Климат района резко-континентальный с суровой зимой и жарким летом. Среднегодовая температура воздуха -2,6оС, самый холодный месяц январь со среднемесячной температурой -21,8оС, самый тёплый - июль со среднемесячной температурой +19,2оС. Средняя продолжительность безморозного периода – 72 дня. Среднегодовое количество осадков 297,4 мм, высота снежного покрова не превышает 0,1-0,2 м., испарение с поверхности 600 мм, среднегодовое значение относительной влажности 64%. Господствующее направление ветров – южное, западное и северо-западное. Нормативный скоростной (район II) напор ветра на высоте 10 м над поверхностью земли – 48 кг/м2. Сейсмичность района – 7 баллов. Строительно-климатический район – 1В. Почвы степные, суглинистые, местами супесчаные, сплошь покрытые негустым травяным покровом. Нормативная глубина промерзания 4 м. Многолетняя мерзлота отсутствует.

Подраздел 3.5. Требования к технологии, режиму здания / сооружения

3.5.1. Технологическая часть. Серная печь представляет собой горизонтальную стальную емкость, полностью облицована огнеупорным и теплоизоляционным кирпичом. Внутри печи имеются две внутренние кирпичные перегородки, три входных воздушных отверстия и одно выходное отверстие для газа. Печь снабжена двумя фронтальными входами для установки серных пушек с форсунками (распылителями). Для начального разогрева печи и сернокислотной установки на место серных пушек устанавливается дизельная горелка. Режим работы – непрерывный, круглосуточный. Количество рабочих дней в году -340, каждый год печь и сернокислотная установка останавливается на планово-предупредительный ремонт с полным расхолаживанием оборудования. Один, два раза в месяц кратковременные остановки с падением температуры в серосжигающей печи до 700°С. 3.5.2. Отопление и вентиляция. Не требуется - Водопровод и канализация. Не требуется - Электротехническая часть. Не требуется - Управление и автоматизация. Не требуется - Решения по обеспечению пожарной безопасности. Не требуется - Механизация ремонтных работ. Не требуется - Антикоррозионная защита и тепловая изоляция. Проработать необходимость и целесообразность нанесения термостойкой кремнийорганической эмали на металлическую поверхность серосжигающей печи, газоходом и камеры котла утилизатора в соответствии с последними достижениями в промышленности.

Подраздел 3.6. Требования к архитектурно-строительным, объемно-планировочным и конструктивным решениям

Содержание проектной документации по архитектурно-строительной части должно отвечать требованиям постановления Правительства Российской Федерации от 16.02.2008 № 87 «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию» и приказа по проектирующей организации выполняющей разработку проектной документации.

Подраздел 3.7. Выделение очередей и пусковых комплексов, требования по перспективному расширению здания/сооружения

Не требуется.

Подраздел 3.8. Требования к организации строительства

Не требуется.

Подраздел 3.9. Требования и условия к разработке природоохранных мер и мероприятий

Не требуется.

Подраздел 3.10. Требования к режиму безопасности и гигиене труда

Не требуется.

Подраздел 3.11. Требования по ассимиляции производства

Не требуется.

Подраздел 3.12. Требования по разработке инженерно-технических мероприятий гражданской обороны и мероприятий по предупреждению чрезвычайных ситуаций

Не требуется.

Подраздел 3.13. Требования к сметной документации

Сметную стоимость строительства разработать в соответствии с «ПРИКАЗОМ» от 4 августа 2020г. № 421» к «Методике определения сметной стоимости строительства». Сметная документация предоставляется Заказчику в формате отраслевого программного комплекса «Гранд Смета» и в формате MS Exсel с сохранением всех функциональных взаимосвязей.

Подраздел 3.14. Состав демонстрационных материалов

Не требуется

Подраздел 3.15. Исходные данные необходимые для проектирования

Основные эксплуатационные характеристики: -Температура рабочая 1030-1090°С (в среднем - 1085°С); -Давление рабочее 0,35 кг/см2; -Давление расчетное 0,50 кг/см2; -Расход воздуха до 63800 кг/час; -Производительность по сере - до 8000 кг/час; Состав газа на входе в печь: -О2 – 21,0% -N2 – 79,0% Состав газа на выходе из печи: -SO3 – 0,26% -SO2 – 11,25% -О2 – 9,38% -N2 – 79,0% Разрушающие факторы, действующие на футеровку: высокая температура, перепады температур во время запуска и остановки установки, химические нагрузки, механические нагрузки (печь в работе находится под избыточным давлением). Порядок разогрева серосжигающей печи и контактного аппарата из холодного состояния после проведения ППР (ежегодная остановка): а) Запуск воздуходувки, нагрев серосжигающей печи дизельным топливом. Печь нагревают постепенно до 3150С в первые 8 часов (35-400С в час) и затем постепенно до 870-900 0С в последующие 8 часов (50-750С в час), выдерживают при температуре 9000С примерно 3 часа; б) Останавливают воздуходувку и подачу дизельного топлива, переставляют заглушки, запускают воздуходувку и нагревают контактный аппарат теплом футеровки подавая воздух в печь и долее в контактный аппарат пока температура воздуха на выходе серосжигающей печи не упадет до 2500С, температура футеровки теоретически должна быть 4000С (при остановке воздуходувки температура в печи поднимается до 400-4500С); в) Останавливают воздуходувку, переставляют заглушки, запускают воздуходувку и нагрев серосжигающую печь дизельным топливом. Нагрев серосжигающей печи ведется, постепенно не превышая 950С за час до 870-9000С, выдерживают при этой температуре примерно 3 часа; г) Повтор пунктов б и в примерно 5 циклов для разогрева контактного аппарата до необходимых температур; - д) Разогрев печи дизельным топливом до температуры на выходе из серосжигающей печи 900 -10000С выдерживают при этой температуре примерно 3 часа. Останавливают воздуходувку и подачу дизельного топлива, устанавливают серные пушки и производят запуск.

Подраздел 3.16. Перечень мероприятий по обеспечению доступа инвалидов к объектам здравоохранения, образования, культуры, отдыха, спорта и иным объектам социально-культурного и коммунально-бытового назначения, объектам транспорта, торговли, общественного питания, объектам делового, административного, финансового, религиозного назначения, объектам жилищного фонда

Не требуется

РАЗДЕЛ 4. ТРЕБОВАНИЯ К ОБЪЕМУ ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ

Подраздел 4.1. Требования к объемам работ

В состав работ входит: - Разработка проектной документации «Выполнение работ по капитальному ремонту огнезащиты (футеровки) серосжигающей печи с газоходом и камерой котла утилизатора». Проектная документация разрабатывается в соответствии с Положением о составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 16.02.2008 № 87 «О составе разделов проектной документации и требований к их содержанию». Проектная документация должна содержать следующие данные: - выбор материалов для слоёв футеровки; - теплотехнический расчет футеровки; - оценка эффективной теплопроводности футеровки; - расчет раскладки изделий по слоям и рядам кладки и величины температурных швов; - чертежи раскладки изделий по слоям и рядам кладки; - информацию, подтверждающую качество и безопасность применяемых материалов; - требования охраны труда при производстве работ по замене футеровки; - расчет количества изделий футеровки (марки, типоразмеры, объем и т.д.); - расчет допустимых скоростей нагрева футеровки; - режим (график) сушки футеровки и первого обжига печи; - сметную документацию. 2. Осуществление авторского надзора за процессом производства работ по капитальному ремонту огнезащиты (футеровки) серосжигающей печи с газоходом и камерой котла утилизатора согласно разработанной проектной документации.

Подраздел 4.2. Перечень согласований, выполняемых Исполнителем

Работы должны быть выполнены в соответствии с действующими нормами и правилами строительств и другими нормативно – техническими требованиями и методическими указаниями в строительстве. При выполнении работ необходимо согласование со специалистами Заказчика объемов и порядок их выполнения на всех уровнях до окончания работ.

РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ К СРОКУ (ИНТЕРВАЛУ) ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ

Дата начала работ: с момента подписания Договора. Длительность разработки рабочей документации: до 20.12.2025 г.

РАЗДЕЛ 6. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ

Работа должна выполнятся в соответствии с действующими нормами и правилами строительства и безопасности в атомной энергетике Российской Федерации, а также стандартов, и/или иными нормативно-техническими требованиями и методическими указаниями в строительстве. - При выполнении работ Исполнитель обязан руководствоваться стандартами. - Необходимо согласование объёма и порядка выполнения работ со специалистами Заказчика на всех уровнях их выполнения до сроков окончания работ. - Подрядчик должен выполнить иные необходимые требования.

РАЗДЕЛ 7. ТРЕБОВАНИЯ К БЕЗОПАСНОСТИ ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ

Принятые технологические и конструктивные решения должны обеспечивать функционирование во всех требуемых режимах работы (нормальной эксплуатации, при нарушении нормальных условий эксплуатации), а также должны обеспечивать безопасность обслуживающего персонала при монтаже, подготовке к эксплуатации, эксплуатации при работе, техническом обслуживании и ремонте.

РАЗДЕЛ 8. СДАЧА / ПРИЕМКА РАБОТ, ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ РАБОТ

Исполнитель предоставляет Заказчику рабочую документацию в полном объёме. Документация передаётся Заказчику по накладной 2 (оригинальных) оригинальных комплекта разработанной Документации на бумажном носителе и один экземпляр в электронной версии. В случае наличия замечаний, Исполнитель обязан устранить их и направить Заказчику исправленную документацию и Акт приема-передачи выполненных работ.

РАЗДЕЛ 9. СПЕЦИАЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ

Не предъявляются.

РАЗДЕЛ 10. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ

| № п/п | Сокращение | Расшифровка сокращения |
| --- | --- | --- |
| 1. | ПАО | Публичное акционерное общество |
| 2. | ТЗ | Техническое задание |
| 3. | ФЗ | Федеральный закон |

РАЗДЕЛ 11. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ

| Номер приложения | Наименование приложения | Количество листов |
| --- | --- | --- |
| 1 | Схема покрытия серосжигающей печи | 2 |
| 2 | Технический паспорт теплоизоляционного кирпича BNZ – RI 23 | 1 |
| 3 | Технический паспорт огнеупорного кирпича STV | 1 |
| 4 | Технический паспорт изолирующего глинозёмистого огнеупорного бетона KERLITE 130 MP | 1 |
| 5 | Технический паспорт изолирующего глинозёмистого огнеупорного бетона KERLITE 130 M | 1 |
| 6 | Технический паспорт изолирующего огнеупорного бетона KERLITE F 95 | 1 |
| 7 | Технический паспорт глинозёмистого огнеупорного бетона REFRABLOC C 28 C | 1 |

ПРИЛОЖЕНИЕ №1 к Техническому заданию

ПРИЛОЖЕНИЕ №2 к Техническому заданию

ПРИЛОЖЕНИЕ №3 к Техническому заданию

ПРИЛОЖЕНИЕ №4 к Техническому заданию

ПРИЛОЖЕНИЕ №5 к Техническому заданию

ПРИЛОЖЕНИЕ №6 к Техническому заданию

ПРИЛОЖЕНИЕ №7 к Техническому заданию