Приложение №1

К Договору № __________ от ___.05.2026г.

ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ на разработку проектной документации раздела «Технологические решения по многофункциональному пространству (актовому залу) включая расчёт акустики» по объекту: «Школьное здание на 1000 мест на месте сноса здания по адресу: пр-д Елоховский, д.1, стр. 5, стр. 6, р-н Басманный»

Оглавление

I.	МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ ЗАЛ	3

Технико-экономические показатели объекта

Предусмотреть проектирование Школьного здания на 1000 мест.

Основные технико-экономические показатели уточняются при проектировании и не должны превышать предельно допустимые показатели, указанные в ГПЗУ.

Площадь земельного участка – 0,837 га. (уточняется в процессе проектирования).

Общая площадь сносимых зданий – 5045,2 кв.м. (уточняется на этапе проектирования).

Общая площадь нового здания – 15 000 кв. м. (уточняется на этапе проектирования и применяется в соответствии с ТхЗ).

- МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ ЗАЛ

- Система мультимедийного оснащения многофункционального зала:

Система мультимедийного оснащения многофункционального зала предназначена для проведения различных мероприятий: конференции, лекции, презентации, кино-показы, творческие встречи, концерты, творческие вечера и тд.

Для осуществления возможности проведения указанных мероприятий необходимо предусмотреть в составе документации следующие мультимедийные системы:

	Система звукоусиления;

	Система видео отображения;

	Система постановочного освещения;

	Технологическое телевидение и ВКС

1.	Система звукоусиления.

Система звукоусиления предназначена для реализации возможности проведения мероприятий с использованием аудио фонограмм и усиления речевого спектра.

В целях обеспечения комфортных акустических условий в многофункциональном зале разработать Архитектурно-акустический отчет и электроакустический расчет.

В составе системы звукоусиления необходимо предусмотреть следующие подсистемы:

- Акустические системы и усилители;

Проектом предусмотреть комплект акустических систем, обеспечивающих равномерное акустическое покрытие всех мест размещения слушателей в зале.

В составе комплекта предусмотреть:

- акустические системы фронтальной акустики и сабвуферов;

- акустические системы окружающего звука;

- акустические системы для озвучивания первых рядов партера;

- мониторы сцены,

- Микрофонная подсистема;

Необходимо предусмотреть в составе не менее 8 каналов радиосистем, оснащенных ручными микрофонами и передатчиками с головными микрофонами.

- Подсистема коммутации и обработки аудиосигналов

Основным устройством для маршрутизации и редактирования аудио сигнала, должна быть цифровая рабочая станция – микшерная консоль. Цифровая консоль должна использовать встроенные приборы динамической и частотной обработки.

Систему сбора-раздачи сигналов необходимо оснастить коммуникациями разных типов, сделав её максимально надёжной и удобной (DANTE, AES/EBU).

2. Система видео отображения.

Система видео отображения предназначена для предоставления визуальной информации с использованием высокохудожественных эффектов в многофункциональном зале.

В состав системы видео отображения должны входить:

-	Устройства видео отображения;

Необходимо рассмотреть возможность применения светодиодного экрана

-	Оборудования обработки видео сигналов;

Оборудования обработки видео сигналов предусмотреть с использованием медиа сервера (видео процессора) со специализированным ПО и графической рабочей станцией.

-	Оборудование коммутации аудио видео сигналов.

Необходимо рассмотреть построение передачи данных AV over IP или HDBaseT

3. Система постановочного освещения.

Система постановочного освещения предназначена для обеспечения художественного сопровождения различных мероприятий, качественной видеосъёмки и других целей, когда требуется освещение дополнительно к рабочему.

Система постановочного освещения включает:

- Основное постановочное освещение;

- Выносной комплект оборудования;

- Система управления комплексом постановочного освещения;

При выборе осветительных приборов предпочтения отдавать современным экономичным светодиодным приборам.

4. Технологическое телевидение и ВКС.

Система технологического телевидения предназначена для формирования телевизионного изображения для систем видео отображения, видеоконференцсвязи, записи и трансляции, управления постановками, а также для нужд технического персонала (операторы, и т. п.).

В состав системы технологического телевидения должны входить:

-	Видеокамеры PTZ;

-	Устройства записи и трансляции

-	Устройства управления и контроля.

Кроме вышеперечисленного необходимо выполнить требования, изложенные в Технологическом задании и Задании на проектирование. (смотреть приложения «Технологическое задание» и «Задание на проектирование» к Договору №148/26 от 26.05.2026).

Работы выполнить в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации в том числе:

- Градостроительным кодексом Российской Федерации;

- Федеральным законом от 30.12.2009 № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений»;

- Федеральным законом от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»;

- постановлением Правительства РФ от 16.02.2008г. № 87 «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию»;

- ГОСТ Р 21.101-2020 «Национальный стандарт Российской Федерации. Система проектной документации для строительства. Основные требования к проектной и рабочей документации»;

- СП 2.4.3648-20 «Санитарные правила. Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»;

- СП 251.1325800.2016 «Свод правил. Здания общеобразовательных организаций. Правила проектирования»;

Обеспечить сопровождение Заказчика в Мосгосэкспертизе.

Обеспечить устранение замечаний государственной экспертизы к Проектной документации, в случае их выявления.

Материалы, технологическое оборудование и оборудование инженерных систем принять российского производства, за исключением продукции, не имеющей отечественных аналогов. В случае необходимости применения импортной продукции, предварительно, до разработки проектной документации, предоставить Заказчику обоснование. Замена на импортный аналог возможна только после получения письменного согласования Заказчика и ГКУ ДИОМ. При проектировании принимать наиболее технически эффективные и экономически целесообразные проектные решения на основании технико-экономического сравнения.

Использовать Информационную систему управления строительными проектами для формирования, ведения, согласования и утверждения проектной документации.

При выполнении работ по проектированию в том числе руководствоваться иными применимыми нормами и правилами, техническими регламентами и нормативными актами, хоть прямо и не поименованными в настоящем Техническом задании, но необходимыми для достижения целей выполнения Работ и получения надлежащего, качественного результата Работ, соответствующего условиям Договора и приложений к нему.

| Генеральный директор ООО ПСК «Инжиниринг _____________________ Торопов С.В. М.П. | СЗ Албул Татьяна Николаевна _____________________ Т.Н. Албул М.П. |
| --- | --- |