Приложение №1

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на разработку проектно-сметной документации стадии «Р» по объекту

«Техническое перевооружение ОПО «Площадка «Объекта №6» АО «НПК «КБМ»

(рег. №А02-30570-0006) рядом с кор.123

расположенного по адресу: Московская область, Коломенский муниципальный район, сельское поселение Акатьевское, вблизи деревни Щурово, №7

г. Коломна, 2026г.

| № п.п. | Перечень основных данных и требований | Основные данные и требования |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Основание для проектирования | Градостроительный план земельного участка № РФ-50-3-78-0-00-2025-06586-0 от 06.02.2025 г. |
| 2 | Финансирование | Собственные средства |
| 3 | Требования к проектной организации | - наличие допуска СРО на проектные работы; - количество сотрудников не менее 15 чел, со средним стажем не менее 5 лет в области проектирования. |
| 4 | Вид строительства | Техническое перевооружение |
| 5 | Стадийность проектирования | Рабочая документация |
| 6 | Основные технико-экономические показатели объекта | - Вертикальный криогенный резервуар с перлитно-вакуумной изоляцией: геометрический объем 26,32 м3; рабочее давление – 1,7 МПа. - Моноблок газовый МБ 16х50-45-А-Р – 3 шт.: рабочее давление – 45 МПа. - Газификационная установка ГУ-8/40СМ: геометрический объем 8 м3. - Газонаполнительная станция для хранения и газификации азота ГУ(УГНС)-8/40 геометрический объем 8 м3. |
| 7 | Содержание разрабатываемой Рабочей документации. Состав Рабочей документации | Разработка Рабочей документации в объеме, необходимом для выполнения строительно-монтажных работ и проведения экспертизы промышленной безопасности и ее регистрации в органах Ростехнадзора: - Пояснительная записка; - Конструктивные и объемно-планировочные решения; - Электромеханические решения (заземление и молниезащита) - Газоснабжение; - Технологические решения; - Сметная документация. |
| 8 | Основные требования к оформлению и комплектации Проектной документации | При подготовке и передаче Рабочей документации руководствоваться требованиями ГОСТ Р 21.1101-2020, а также другими действующими нормами и правилами. Подрядчик передаёт Заказчику Рабочую документацию, сброшюрованную в тома формата А4, в количестве 4 (четыре) экземпляра в бумажном виде каждого тома и 1 (один) экземпляр электронной версии, полностью идентичной бумажной версии, на CD-диске, Заключение промышленной безопасности, внесённое в реестр экспертиз промышленной безопасности в Ростехнадзоре. Тома должны быть оформлены соответствующими подписями всех ответственных лиц. Электронные версии томов представить Заказчику в следующих форматах: - чертежи, планы, схемы – в форматах pdf и dwg (ACAD 2008). - изображения - в формате jpeg. - текстовые документы – в формате doc (MSWORD 2007). - расчеты и таблицы – в формате xls (MSEXCEL 2007). - сметная документация в форматах pdf, xls, ГрандСмета |
| 9 | Требования к Пояснительной записке | Выполнить в соответствии с ГОСТ Р 21.1101-2020 и объеме, необходимом для проведения экспертизы промышленной безопасности и постановки на учёт в органах Ростехнадзора сосуда, работающего под давлением. |
| 10 | Требования к Технологическим решениям | Выполнить в соответствии с ГОСТ Р 21.1101-2020 и объеме необходимом для постановки на учёт в органах Ростехнадзора сосуда, работающего под давлением. Принять в качестве исходных данных схему размещения (приложение №1). Проектом предусмотреть: - подключение резервуара криогенного к 2-м газификационным установкам с организацией системы перелива жидкого азота из резервуара в газификационные установки; - прокладку магистрали и подключение резервуара (газообразного азота) к существующему ресиверу термического участка в производственном цеху (кор.122); - установку 3х моноблоков, прокладку магистрали азота высокого давления и подключение ее к существующей сети азота высокого давления; - организацию заправки жидким азотом криогенного резервуара с прилегающей дороги с автоцистерны. |
| 11 | Требования к Конструктивным и объемно-планировочным решениям | Выполнить в соответствии с ГОСТ Р 21.1101-2020 и объеме необходимом для постановки на учёт в органах Ростехнадзора сосуда, работающего под давлением. Проектом предусмотреть: - устройство площадки (фундаментов) под монтаж криогенного резервуара, 2-х газификаторов и 3-х моноблоков; - устройство навеса для моноблоков и ограждающих конструкций. - устройство освещения площадки. |
| 12 | Требования к Электромеханическим решениям | Предусмотреть заземление и молниезащиту устанавливаемого резервуара в соответствии с действующими нормативными документами. Проработать возможность подключения к системам заземления и молниезащиты корпуса №123Б. |
| 13 | Требования к Газоснабжению | Предусмотреть снабжение газообразным азотом низкого давления ресивера термического участка, прокладку магистрали азота высокого давления и подключение ее к существующей сети азота высокого давления согласно схеме размещения. |
| 14 | Требования к Сметной документации | Сметную документацию разработать базисно-индексным методом в соответствии с новой сметной методикой, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 4 августа 2020г. №421/пр в редакции приказов №557/пр от 07.07.2022г., №55/пр от 30.01.2024г. «Методика определения сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства, работ по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации на территории Российской Федерации» с использованием программного комплекса Гранд-Смета 2025. Для расчетов использовать базу ТСНБ Московской области с дополнениями и изменениями 1-12. В локальных сметах применить обоснованные поправочные коэффициенты, учитывающие условия производства работ и/или коэффициенты, учитывающие снижение производительности труда рабочих-строителей. Для пересчета сметной стоимости в текущие цены использовать расчетные индексы для Московской области (на дату (месяц), согласованную с Заказчиком). Материалы и оборудование, отсутствующие в сборниках сметных цен на материалы, изделия и конструкции в базисном уровне цен, учитывать по данным результатов конъюнктурного анализа текущих цен. Стоимость оборудования (материалов) принять по наименьшей из 3 (трех) (при наличии) производителей и (или) поставщиков в соответствии с п.п. 87-90 «Методики … от 4 августа 2020 г. № 421/пр). При этом, коммерческие предложения и/или прайс-листы для позиции материалов и оборудования, цены на которые отсутствуют в ТССЦ должны быть из Московского региона, Московской области или близлежащих регионов с наиболее выгодной ценой, и с учетом транспортных расходов на доставку товаров до объекта. Для пересчета сметной стоимости материалов и оборудования из текущего уровня цен в базовые (обратным счетом) применить индексы Минстроя России на период (квартал) составления сметной документации. Для материалов - по объекту строительства «Прочие», для оборудования – по отрасли промышленности «Приборостроение». Местоположение объекта – Московская область, III температурная зона. Учесть при составлении локальных смет стоимость пуско-наладочных работ инженерных систем и оборудования с выделением ПНР в отдельные сметы. Предусмотреть стоимость затрат на вывоз и утилизацию отходов при производстве строительных работ. В сводном сметном расчете предусмотреть резерв средств на непредвиденные затраты в размере 3%. |
| 15 | Требования к Промышленной безопасности | Проект выполнить в соответствии с Федеральным Законом №116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов», в соответствии с Приказом Ростехнадзора от 15.12.2020 № 536 «Об утверждении Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности «Правила промышленной безопасности при использовании оборудования, работающего под избыточным давлением», в соответствии с Приказом Ростехнадзора от 07.12.2020 № 500 «Об утверждении Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности «Правила безопасности химически опасных производственных объектов» Провести экспертизу промышленной безопасности вновь разработанной документации с внесением в реестр экспертиз промышленной безопасности в органах Ростехнадзора. |
| 16 | Требования к Пожарной безопасности | В проектной документации отразить все пожарно- технические характеристики установки и определить порядок ликвидации аварийной ситуации. Установку разместить с учетом противопожарных расстояний от зданий до проектируемой наружной установки. Передать Заказчику заверенную копию сертификата (декларации) пожарной безопасности проектируемой наружной установки-при наличии. |
| 17 | Требования к оформлению документации | Проектно-сметную документацию представить: 4 экземпляра на бумажном носителе; 1 экземпляр на электронном носителе в не редактируемом формате PDF, полностью соответствующий бумажному носителю; 1 экземпляр на электронном носителе в редактируемом формате: grandsmeta.ru и хls (для смет), AutoCad 2016 (для чертежей), doc (для текстовых документов). Заключение промышленной безопасности представить: 4 экземпляра на бумажном носителе; 1 экземпляр на электронном носителе в не редактируемом формате PDF, полностью соответствующий бумажному носителю. |
| 18 | Исходные данные и условия для подготовки проектной документации | Исходные данные, предоставляемые Заказчиком: - Техническое задание на проектирование; - Схема размещения криогенного резервуара, 2-х газификаторов и 3-х моноблоков (приложение №1); - Копии паспортов на криогенный резервуар, два газификатора, три моноблока; - Копия сертификата на криогенный резервуар; - Руководство по эксплуатации и техническое описание на криогенный резервуар, два газификатора и моноблок; - ТУ на подключение; - Геодезическая подоснова. |