| СОГЛАСОВАНО: Директор м.п. 08 апреля 2026 г. | УТВЕРЖДАЮ: Директор м.п. 08 апреля 2026 г. |
| --- | --- |

Задание на проектирование

по объекту: «Молочно-товарная ферма на 2000 голов»

| №№ п/п | Перечень основных исходных данных и требований | Основные данные и требования |
| --- | --- | --- |
|  | Основание для проектирования |  |
|  | Наименование и месторасположение объекта |  |
|  | Заказчик |  |
|  | Инвестор |  |
|  | Проектировщик |  |
|  | Вид работ | Новое строительство |
|  | Требования к стадиям проектирования | - 7.1 Инженерно-геодезические изыскания (предоставляет Заказчик); - 7.2 Инженерно-геологические изыскания (предоставляет Заказчик); - 7.3 Инженерно-экологические изыскания (предоставляет Заказчик); - 7.4 Разработка проекта обоснования (сокращения) санитарной защитной зоны; - 7.5 Проектирование в одну стадию: - - стадия «Проектная документация» |
|  | Исходные данные для проектирования | 8.1 Перечень исходно-разрешительной документации определяется на стадии проектирования. 8.2 Градостроительный план земельного участка 8.3 Документы на право собственности земельного(ых) участка(ов) 8.4 Технические условия на подключение сетям инженерно-технического обеспечения 8.5 Заказчик предоставляет Справку «О взятии рисков о возможном падеже животных и холодном методе содержании коров» |
|  | Требования к разработке специальных технических условий | Не требуется |
|  | Требования к выделению этапов строительства | Строительство молочно-товарной фермы осуществляется в 1 этап. |
|  | Способ строительства | Подрядный |
|  | Назначение и производительность объекта | Направление предприятия: молочно-товарное на 2000 дойных коров. |
|  | Перечень основных зданий и сооружений | - Зона фермы для КРС: - Коровник на 2000 голов; - Доильно-молочный блок с переходной галереей; - Санпропускник. Дезбарьер закрытый с подогревом - Дезбарьер закрытый; - Зона сбора и обработки навоза. - Навозосборный канал (флэш-флюм) с навозосборником; - Станция сепарации навоза; - Навозохранилище – 2 шт. - Площадка буртования навоза с жижесборниками; - Инфраструктурные объекты - по расчету поголовья и численности работников в составе: 3.1. Станция пожаротушения с пожарными резервуарами; 3.2. Резервуар производственных и хозяйственно-бытовых стоков. 3.3. Сборник ливневых стоков лагунного типа. 3.4. Внутриплощадочные сети электроснабжения и наружного освещения. 3.5. Внутриплощадочные сети хозяйственно-бытового водопровода, объединенные с противопожарным водопроводом. 3.6. Резервуар чистой воды с насосной станцией, либо водонапорные башни; 3.7. Автомобильные дороги и пожарные проезды, тротуары. 3.8. Ограждение территории 3.9. Озеленение и объекты благоустройства. - Дополнительные объекты и помещения, разрабатываются по дополнительному соглашению сторон в соответствии с договором |
| - . | Требования к схеме планировочной организации земельного участка | Проектом предусмотреть: - Подъездные пути, дороги, проезды к каждому зданию; - Озеленение. - На территории комплекса необходимо организовать сосредоточенный сбор поверхностных стоков посредством устройства системы водоотводных лотков и/или укрепленных канав вдоль отмосток зданий и сооружений, автомобильных проездов и площадок с устройством, при необходимости, водопропускных сооружений под проездами и площадками, с дальнейшим сбросом в проектируемый резервуар ливневых стоков. |
|  | Требования к технологическим решениям | - Коровник для дойных коров на 2000 голов. - Система содержания. Коровник предназначен для содержания дойных коров. Система содержания животных круглогодовая стойловая беспривязная на резиновых матах в индивидуальных боксах для отдыха. - Кормление. Кормление коров осуществляется на кормовом столе, кормовая смесь раздаётся раздатчиком-смесителем. Перед кормовым столом шириной 0,8 м – полимерное покрытие, защищающее бетон от воздействия кормовой смеси. - Поение. Поение коров производится из групповых поилок с подогревом. Разводка трубопровода водоснабжения уточнить в процессе проектирования. - Температурный режим - ненормируемый. Вентиляция - естественная: приток через регулируемые проемы в продольных стенах, вытяжка через конструкцию в коньке здания (тип определить в процессе проектирования). Для теплотехнического расчета ограждающих конструкция в помещениях для содержания КРС принять температуру внутреннего воздуха для холодного периода года не менее +3ºС. - Освещение: естественное – через проемы в продольных стенах ; искусственное (рабочее и дежурное) – электрическими энергосберегающими светильниками. - Навозоудаление Удаление навоза с проходов осуществляется дельта-скрепером в центральный навозосборный канал, затем в проектируемый навозосборник. - Доильно-молочный блок с переходной галереей. - Доение Проектом предусмотреть доение коров 3 раза в сутки на доильной установке (тип определить в процессе проектирования), мощность доильной установки согласовать с фирмой поставщика с учетом планируемой перспективы развития. - Охлаждение молока Охлаждение молока предусмотреть при помощи танков-охладителей в помещении молочной. - Предусмотреть устройство переходной галереи между зданиями коровника и доильно-молочного блока с устройством ограждений для перегона животных. - Навозоудаление Удаление навоза с проходов в переходной галерее и накопителя предусмотреть посредством смыва с поливочных кранов в навозосборный канал, затем в проектируемый навозосборник. - Санпропускник Одноэтажное здание, металлический каркас, материал стен сэндвич панели Навозохранилище Выполнить в виде полузаглубленного котлована, с защитным слоем из геомембраны. - Навозосборник Выполнить в виде железобетонного резервуара с надстройкой. - Переходная галерея Предусмотреть устройство переходной галереи между зданиями коровника и доильно-молочного блока с устройством ограждений для перегона животных. |
|  | Требования к конструктивным и объемно-планировочным решениям. | В качестве основных строительных конструкций принять в соответствии с техническими условиями на строительные материалы и конструкции - разрабатываются Заказчиком, либо подготавливаются Исполнителем после согласования технологических планировок и разрезов. |
|  | Требование к инженерно-техническим решениям | 1 Наружные инженерные сети 1.1. Электроснабжение: - Запроектировать в соответствии с техническими условиями эксплуатирующих (энергоснабжающих организаций) - по III категории надежности; 1.2. Водоснабжение: -Предусмотреть сети водоснабжения в соответствии с выданными техническими условиями. 1.3. Канализация - Для сбора навозных стоков с последующей перекачкой в навозохранилище предусмотреть устройство навозосборного канала. - Предусмотреть производственную и хозяйственно-бытовую канализацию для зданий «Доильный-молочный блок». 1.4. Телефонизация, Интернет, Видеонаблюдение. - Проектирование сетей связи выполнить согласно справки мобильного оператора о покрытии сети. 1.5. Пожарная сигнализация. - Предусмотреть проектом, согласно действующих норм и правил. 2. Внутренние инженерные сети - Запроектировать в соответствии с действующими нормами и правилами. 2.1 Отопление и Вентиляция Расчетные параметры наружного воздуха для систем вентиляции (для зон содержания и пребывания животных) определяется проектировщиком в соответствии с п. 5.14 СП 60.13330.2016 по СП 131.13330.2012. Источник отопления и теплоснабжения вентиляции доильно-молочного блока и санпропускника - встроенная газовая котельная. Возможно использование электрической энергии (прямого нагрева) для систем отопления, вентиляции, воздушно-тепловых завес в соответствии п.6.1.13 СП 60.13330.2020 (с изм.1-3). Категория надежности теплоснабжения ДМБ - II. Категория надежности теплоснабжения новозосборника - III. В помещениях для содержания животных вентиляция принудительная: применить тоннельный тип системы вентиляции для поддержания оптимального микроклимата содержания животных. Отопление в коровнике не требуется, применяется холодный метод содержания животных. 2.2 Холодное водоснабжение. - Предусмотреть на технологические нужды для животноводческих помещений и хозяйственно- питьевые. 2.3 Освещение. - Наружное освещение - точечное. Типы светильников — светодиодные. - Внутреннее освещение во всех помещениях, согласно нормативам. Типы светильников — светодиодные. |
|  | Требования к мероприятиям по охране окружающей среды | Выполнить раздел проекта ООС согласно действующим нормам и правилам РФ. |
|  | Требования к мероприятиям по обеспечению пожарной безопасности | Выполнить раздел МПБ согласно Федеральных законов от 22 июля 2008 г. №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» и от 30 декабря 2009 г. №384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений». |
|  | Требования к мероприятиям по обеспечению соблюдения требований энергетической эффективности и по оснащенности объекта приборами учета используемых энергетических ресурсов | Требования энергоэффективности Федеральный закон от 23.11.2009 N 261-ФЗ "Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации", Приказ Минстроя России от 17.11.2017 N 1550/пр "Об утверждении Требований энергетической эффективности зданий, строений, сооружений". Класс энергоэффективности не ниже класса "С" |
|  | Требования к проекту организации строительства | Продолжительность строительства – согласно разделу проектной документации «Проект организации строительства». |
|  | Требования по составу проекта | Проектную документацию выполнить, согласно Постановления Правительства РФ N 87 от 16 февраля 2008 г. 1. Пояснительная записка; 2. Схема планировочной организации земельного участка; 3. Архитектурные и объемно-планировочные решения; 4. Конструктивные решения; 5. Сведения об инженерном оборудовании, о сетях инженерно-технического обеспечения, перечень инженерно-технических мероприятий, содержание технологических решений" должен состоять из следующих подразделов: а) подраздел "Система электроснабжения"; б) подраздел "Система водоснабжения" в том числе: в) подраздел "Система водоотведения"; г) подраздел "Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха, тепловые сети"; д) подраздел "Сети связи"; 6. Технологические решения; 7. Проект организации строительства; 8. Перечень мероприятий по охране окружающей среды; 9. Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности; 10. Требования к обеспечению безопасной эксплуатации объектов капитального строительства; 11. Мероприятия по обеспечению доступа инвалидов – на предприятии не предусмотрено трудоустройство инвалидов – раздел не разрабатывается; 12. Смета на строительство объектов капитального строительства; Проектную документацию, получившую положительное заключение государственной экспертизы, предоставить: - на бумажном носителе - 4 подлинных экземпляра оригинала проектной документации; |
|  | Продолжительность разработки проекта |  |
|  | Требования к подготовке сметной документации | Сметная документация разрабатывается на основании проектной документации ресурсно-индексным методом: - Сметную стоимость строительства определить с применением сметных нормативов, внесенных в Федеральный реестр сметных нормативов в соответствии с Приказом Минстроя от 30.12.2021 г. №1046/пр и руководствуясь приказом Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр в редакции 557/пр от 07.07.2022 г. и 55/пр от 30.01.2024 г., 30/пр от 23.01.2025г., 42/пр от 30.01.2026г (далее Методика 421/пр), Локальные сметы выполнить на основе сметно-нормативной базы ценообразования 2022 г. (ФСНБ 2022 с изм. на дату предоставления сметной документации застройщику (техническому заказчику) в программном комплексе «Гранд смета»). - Сметная прибыль в локальных сметах приняты в процентах от фонда оплаты труда согласно Методики по разработке и применению нормативов сметной прибыли при определении сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства утвержденная приказом Минстроя РФ № 774/пр от 11.12.2020г с изменениями, утверждёнными приказом Минстроя РФ от 22.04.2022г. №317/пр. - Накладные расходы в локальных сметах приняты в процентах от фонда оплаты труда согласно Методики по разработке и применению нормативов накладных расходов при определении сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства утвержденная приказом Минстроя РФ № 812/пр от 21.12.2020г. с изменениями, утверждёнными приказом Минстроя РФ от 02.09.2021г. №636/пр и от 26.07.2022г. №611/пр; - Сводный сметный расчет по проектной документации выполнить в текущем уровне цен на дату предоставления сметной документации застройщику (техническому заказчику). - Стоимость материалов и конструкций, не учтённых в ФСБЦ, определить по прайс-листам и коммерческим предложениям от поставщиков на основании конъюнктурного анализа цен (не менее 3-х поставщиков), согласно п.13 Методики 421/пр. При отсутствии информации о доставке, транспортные затраты учесть в соответствии с пунктом 91 Методики 421/пр, - Стоимость оборудования, не учтённых в ФСБЦ, определить по прайс-листам и коммерческим предложениям от поставщиков на основании конъюнктурного анализа цен (не менее 3-х поставщиков), согласно п.13 Методики 421/пр. В случае невозможности определения транспортных затрат по доставке оборудования на основании расчета или по результатам конъюнктурного анализа по решению заказчика такие транспортные расходы принимаются в размере до 3 (трех) процентов от отпускной цены на такое оборудование (п. 91 Методики 421/пр) - Расстояние отвозки грунта, строительного мусора определить на основании транспортной схемы. - В локальных сметах учесть дополнительную транспортировку материалов и конструкций сверх 30 км, согласно транспортной схеме, утвержденной с Заказчиком - Особые условия выполнения работ определить на основании данных раздела ПОС; - Плата за выбросы вредных веществ в атмосферу и ущерб, причиняемый загрязнением земельных ресурсов определить на основании данных раздела ООС. - Плата за оказание услуг по размещению отходов определить на основании данных раздела ООС и тарифов на захоронение отходов. - Затраты на устройство временных зданий и сооружений согласно приказу Минстроя от 19.06.202 № 332/пр; нормативным методом с применением нормативов затрат на строительство - Затраты при производстве работ в зимнее время согласно приказу Минстроя РФ от 25.05.2021 № 325/пр - Затраты на технологическое присоединение к электрическим сетям, водоснабжения, теплоснабжения и т.п на основании заключенных или предоставленных договоров; - Затраты на строительный контроль определить согласно приложению к постановлению Правительства №468 от 21.06.10 г.; - Затраты на проектно-изыскательские работы принять на основании заключенных договоров и сводной сметы на ПИР; - Затраты на авторский надзор определить согласно п.173 Методики 421/пр (0,2%); - Затраты на экспертизу проектной документации определить на основании договоров по фактически произведенным затратам в соответствии с Постановлением правительства РФ № 145 от 5.03.2007 года; - Резерв средств на непредвиденные работы и затраты для сводного сметного расчета определить в размере 3% согласно п.179б Методики 421/пр; - Затраты, связанные с уплатой налога на добавленную стоимость принимать в размере, установленном законодательством Российской Федерации 22% (№ 303-ФЗ от 03.08.2018 г.) в редакции №425 ФЗ от 28.11.2025г.; 21. Стоимость лицензионного договора для заключения с лицензиатом программного обеспечения EXON на основании Постановления №1751 от 29.12.2023 г. Кабинета Министров Республики Татарстан |
|  | Требования к согласованию, экспертизе документации. | Согласования проектной документации в административных и надзорных органах, прохождение экспертизы проводятся Заказчиком при участии Проектировщика. |
|  | Требования к электронной форме проектной документации, предоставляемой на государственную экспертизу | Электронную версию проектной документации с учетом требований Приказа Минстроя России от 12.05.2017 № 783/пр «Об утверждении требований к формату электронных документов, представляемых для проведения государственной экспертизы проектной документации и (или) результатов инженерных изысканий и проверки достоверности определения сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства», Письма Минстроя России от 19 августа 2021 г. N 35078-ИФ/09 и в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 05.03.2007 N 145 "О порядке организации и проведения государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий» |