|  |  | ПОДРЯДЧИК: Директор ООО «Технология» _____________ С.А. Поздеев «____»_______________2026г. |
| --- | --- | --- |

ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ

НА СТРОИТЕЛЬНОЕ ПРОЕКТИРОВАНИЕ

Объект:

«Склад готовой продукции и сырья»,

Расположенный по адресу: г. Рязань, п/р район Восточный промузел, 21

г. Ижевск

2026 г.

| № п.п. | Наименование конструкций и видов работ | Типы и марки конструкций, изделий и материалов | Серия, ГОСТ, ТУ | Заключение генподрядной организации | Заключение заказчика |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Фундаменты | 1.1. Фундаменты под колонны (вариант 1) - монолитные железобетонные столбчатые и плитные фундаменты на естественном основании, с армированием индивидуальными сетками, каркасами из отдельных арматурных стержней на вязке, отдельными стержнями | Бетон В25, W6/W8, F150/F200 по ГОСТ 26633-2015, Арматура класса А500С и А240 по ГОСТ 34028-2016 |  |  |
|  |  | 1.2. Фундаменты под колонны (вариант 2) - монолитные железобетонные столбчатые и плитные ростверки на свайном основании (марка свай уточняется по результатам расчётов), с армированием индивидуальными сетками, каркасами из отдельных арматурных стержней на вязке Погружение свай принято: а) забивкой; б) забивкой в предварительно пробуренные скважины; в) вдавливанием | Бетон В25, W6/W8, F150/F200 по ГОСТ 26633-2015, Арматура класса А500С и А240 по ГОСТ 34028-2016 Сборные ж.б. сваи по серии 1.011.1-10 вып.1 |  |  |
|  |  | 1.3. Фундаменты под наружные стены - монолитные железобетонные балки с опиранием на фундаменты Цоколь – монолитные железобетонные стены с последующим утеплением и отделкой с опиранием на фундаментные балки | Бетон В25, W6/W8, F150/F200 по ГОСТ 26633-2015, Арматура класса А500С и А240 по ГОСТ 34028-2016 |  |  |
|  |  | 1.4. Фундаменты под входные группы, крыльца, рампы, пандусы, приямки, каналы - монолитные железобетонные на естественном (вариант 1) или свайном основании (вариант 2) - марка свай уточняется по результатам расчётов), с армированием индивидуальными сетками, каркасами из отдельных арматурных стержней на вязке Погружение свай принято: а) забивкой; б) забивкой в предварительно пробуренные скважины; в) вдавливанием | Бетон В25, W6/W8, F150/F200 по ГОСТ 26633-2015, Арматура класса А500С и А240 по ГОСТ 34028-2016 Сборные ж.б. сваи по серии 1.011.1-10 вып.1 |  |  |
|  |  | Окончательный вариант фундаментов будет принят на основании «Отчёта об инженерно-геологических изысканиях площадки» и результатов расчётов и экономического обоснования |  |  |  |
| 2 | Фундаменты под оборудование | 2.1. Вариант 1: фундаменты монолитные железобетонные плитные фундаменты на естественном основании, с армированием индивидуальными сетками, каркасами из отдельных арматурных стержней на вязке, отдельными стержнями | Бетон В25, W6/W8, F150/F200 по ГОСТ 26633-2015, Арматура класса А500С и А240 по ГОСТ 34028-2016 |  |  |
|  |  | 2.2. Вариант 2: фундаменты монолитные железобетонные ростверки на свайном основании (марка свай уточняется по результатам расчётов), с армированием индивидуальными сетками, каркасами из отдельных арматурных стержней на вязке Погружение свай принято: а) забивкой; б) забивкой в предварительно пробуренные скважины; в) вдавливанием | Бетон В25, W6/W8, F150/F200 по ГОСТ 26633-2015, Арматура класса А500С и А240 по ГОСТ 34028-2016 Сборные ж.б. сваи по серии 1.011.1-10 вып.1 |  |  |
|  |  | Окончательный вариант фундаментов будет принят на основании «Отчёта об инженерно-геологических изысканиях площадки» и результатов расчётов и экономического обоснования |  |  |  |
| 3 | Каркас здания в осях 1-12 | 3.1. Вариант 1: стальной индивидуальный каркас (колонны, распорки, вертикальные и горизонтальные связи, прогоны покрытия) из прокатных стальных двутавров, швеллеров, труб (предпочтительный) (сечение несущих металлических элементов уточняется по расчету и согласовывается с Заказчиком) | ГОСТ Р 57837-2017 ГОСТ 8240-97 ГОСТ 30245-2003 |  |  |
|  |  | 3.2. Вариант 2: сборный железобетонный каркас с применением серийных колонн | По типу серии 1.423 |  |  |
|  |  | 3.3. Вариант 3: монолитный железобетонный каркас (колонны, стены, балки/капители и плиты перекрытия/покрытия) с армированием индивидуальными сетками из отдельных арматурных стержней на вязке | Бетон В25, W4/W6, F75/F150 по ГОСТ 26633-2015, Арматура класса А500С и А240 по ГОСТ 34028-2016 |  |  |
|  |  | 3.4. Несущие конструкции покрытия - стальные индивидуальные подстропильные и стропильные фермы из прокатных стальных прямоугольных, квадратных гнутых замкнутых профилей или двутавров (все варианты каркаса - для перекрытия больших пролётов) (сечение несущих металлических элементов уточняется по расчету и согласовывается с Заказчиком) | ГОСТ 30245-2003 ГОСТ Р 57837-2017 |  |  |
|  |  | 3.5. Покрытие: - Вариант 1: монолитное ж.б. по несъёмной опалубке из профилированного настила (профнастил уточняется по расчету); - Вариант 2: сборные ж.б. ребристые или круглопустотные плиты перекрытия; - Вариант 3: из профилированного настила с последующим устройством кровельного покрытия с утеплением (профнастил уточняется по расчету) (предпочтительный) | Бетон В25, W4/W6, F75/F150. Арматура класса А500С и А240 по ГОСТ 34028-2016. Профлист по ГОСТ 24045-2016. Круглопустотные по серии 1.141.1. Ребристые по серии 1.465.1 Профлист по ГОСТ 24045-2016 |  |  |
|  |  | Окончательный вариант конструктивных решений по устройству каркаса будет принят на основании результатов расчётов и экономического обоснования |  |  |  |
| 4 | Каркас здания в осях 13-16 | 4.1. Вариант 1: стальной индивидуальный каркас (колонны, распорки, вертикальные и горизонтальные связи, прогоны покрытия) из прокатных стальных двутавров, швеллеров, труб | ГОСТ Р 57837-2017 ГОСТ 8240-97 ГОСТ 30245-2003 |  |  |
|  |  | 4.2. Вариант 2: сборный железобетонный каркас с применением серийных колонн | По типу серии 1.423 |  |  |
|  |  | 4.3. Вариант 3: монолитный железобетонный каркас (колонны, стены, главные и второстепенные балки, плиты перекрытия/покрытия) с армированием индивидуальными сетками из отдельных арматурных стержней на вязке (предпочтительный) | Бетон В25, W4/W6, F75/F150 по ГОСТ 26633-2015, Арматура класса А500С и А240 по ГОСТ 34028-2016 |  |  |
|  |  | 4.4. Вариант 4: монолитный железобетонный каркас (колонны, стены, главные и второстепенные балки, плиты перекрытия) с армированием индивидуальными сетками из отдельных арматурных стержней на вязке. Покрытие металлические двутавровые балки или стропильные фермы из прокатных стальных прямоугольных и квадратных гнутых замкнутых профилей. Прогоны покрытия двутавры, швеллеры, прямоугольные или квадратные гнутые замкнутые профиля. (сечение несущих металлических элементов уточняется по расчету и согласовывается с Заказчиком) | Бетон В25, W4/W6, F75/F150 по ГОСТ 26633-2015, Арматура класса А500С и А240 по ГОСТ 34028-2016, ГОСТ Р 57837-2017 ГОСТ 8240-97 ГОСТ 30245-2003 |  |  |
|  |  | Окончательный вариант конструктивных решений по устройству каркаса будет принят на основании результатов расчётов и экономического обоснования |  |  |  |
| 5 | Кровля (плоская с внутренним водостоком) | 5.1. Административно-бытовая часть: 5.1.1. СИСТЕМА ТН-КРОВЛЯ Солид – вариант №1: - Железобетонное основание - Праймер полимерный ТЕХНОНИКОЛЬ №08 - Пароизоляция - Технобарьер - Плиты уклонообразующие LOGICPIR SLOPE СХМ/СХМ (для формирования уклонов и контруклонов) - Клеевой слой БН 90/30 - Плиты теплоизоляционные LOGICPIR PROF СХМ/СХМ - Праймер полимерный ТЕХНОНИКОЛЬ №08 - Унифлекс С - Техноэласт ПЛАМЯ СТОП | https://nav.tn.ru/systems/ploskaya-krysha/tn-krovlya-solid/ |  |  |
|  |  | 5.1.2. СИСТЕМА ТН-КРОВЛЯ Фикс Бетон – вариант №2: - Железобетонное основание - Пароизоляция - Технобарьер - Плиты уклонообразующие ТЕХНОРУФ Н ПРОФ КЛИН (для формирования уклонов и контруклонов) - Плиты теплоизоляционные ТЕХНОРУФ В ЭКСТРА - Техноэласт ФИКС - Система механического крепления телескопическими крепежами ТехноНИКОЛЬ - Техноэласт ПЛАМЯ СТОП | https://nav.tn.ru/systems/ploskaya-krysha/tn-krovlya-fiks-beton/ |  |  |
|  |  | 5.1.3. СИСТЕМА ТН-КРОВЛЯ Фикс Бетон PIR – вариант №3: - Железобетонное основание - Пароизоляция – Технобарьер - Плиты уклонообразующие LOGICPIR SLOPE СХ/СХ (для формирования уклонов и контруклонов) - Плиты теплоизоляционные LOGICPIR PROF Ф/Ф - Техноэласт ФИКС - Система механического крепления телескопическими крепежами ТехноНИКОЛЬ - Техноэласт ПЛАМЯ СТОП | https://nav.tn.ru/systems/ploskaya-krysha/tn-krovlya-fiks-beton-pir/ |  |  |
|  |  | 5.1.4. СИСТЕМА ТН-КРОВЛЯ Универсал PIR – вариант №4: - Железобетонное основание - Пароизоляция – Технобарьер - Плиты теплоизоляционные LOGICPIR PROF СХМ/СХМ - Плиты уклонообразующие LOGICPIR SLOPE СХ/СХ (для формирования уклонов и контруклонов) - Сборная стяжка из двух слоев хризотилцементных прессованных плоских листов - Праймер битумный ТЕХНОНИКОЛЬ № 01 - Унифлекс ВЕНТ П - Техноэласт ПЛАМЯ СТОП | https://nav.tn.ru/systems/ploskaya-krysha/tn-krovlya-universal-pir1/ |  |  |
|  |  | 5.2. Складская часть: 5.2.1. СИСТЕМА ТН-КРОВЛЯ Фикс Комби (ТН-КРОВЛЯ Мастер) (вариант №1): - Профилированный лист - Рулонный битумный материал – Паробарьер С - Плиты из минеральной ваты – ТЕХНОРУФ Н ПРОФ - Плиты теплоизоляционные LOGICPIR Ф/Ф CX/CX SLOPE - Плиты теплоизоляционные LOGICPIR PROF Ф/Ф - Техноэласт ФИКС - Телескопический крепеж ТЕХНОНИКОЛЬ - Техноэласт Пламя Стоп | «Технониколь» https://nav.tn.ru/systems/ploskaya-krysha/tn-krovlya-master/ |  |  |
|  |  | 5.2.2. СИСТЕМА ТН-КРОВЛЯ Титан (вариант №2): - Профилированный лист - Паробарьер С - ТЕХНОРУФ Н ПРОФ - Плиты уклонообразующие ТЕХНОРУФ Н ПРОФ - Сборная стяжка из двух слоев хризотилцементных прессованных плоских листов - Праймер битумный ТЕХНОНИКОЛЬ №01 - Унифлекс ВЕНТ П - Техноэласт Пламя Стоп | https://nav.tn.ru/systems/ploskaya-krysha/tn-krovlya-titan/ |  |  |
|  |  | 5.2.3. СИСТЕМА ТН-КРОВЛЯ ФИКС PIR (вариант №3): - Профилированный лист - Хризотилцементные листы - Рулонный битумный материал – Паробарьер С - Плиты теплоизоляционные LOGICPIR PROF Ф/Ф - Плиты теплоизоляционные LOGICPIR Ф/Ф CX/CX SLOPE - Плиты теплоизоляционные LOGICPIR PROF СХМ/СХМ - Телескопический крепеж ТЕХНОНИКОЛЬ - Техноэласт ФИКС - Техноэласт Пламя Стоп | https://nav.tn.ru/systems/ploskaya-krysha/tn-krovlya-fiks-pir/ |  |  |
|  |  | Окончательный вариант кровли будет принят на основании обсуждений с Заказчиком и поставщиками (исходя из наличия материалов на рынке) |  |  |  |
| 6 | Наружные стены | 6.1. Трехслойные стеновые сэндвич-панели с негорючим минераловатным утеплением (толщина принимается по расчету) | «Металлпрофиль», «Frontside» Для навесных декоративных элементов внешний профлист 0,7 мм |  |  |
|  |  | 6.2. Стена трехслойная: 1) Внутренний слой: - монолитная железобетонная стена (стены лестничных клеток) толщиной 250 мм (уточняется по расчету) для несущих участков каркаса; 2) утепление негорючими минераловатными плитами «Технониколь» (толщина принимается по расчёту), с перехлестом швов; 3) наружный слой - система вентилируемых фасадов с применением алюминиевых несущих профилей, с облицовочным материалом: - металлические фасадные кассеты; - фиброцементные панели; - керамогранитные панели; - объемные фасадные кассеты; - композитные панели; - линеарные панели | Бетон В25, W4/W6, F75/F150 «ТехноНиколь» «Металлпрофиль», «Краспан», «Технониколь (система ТН-ФАСАД Вент)» |  | Не понятно куда? |
| 7 | Внутренние стены и перегородки | 7.1. Керамический полнотелый кирпич пластического прессования на цементно-песчаном растворе М100, с оштукатуриванием | ГОСТ 530-2012 |  |  |
|  |  | 7.1.1. Перемычки для кирпичных стен или перегородок: - вариант 1: сборные железобетонные для кирпичных стен и перегородок; - вариант 2: из стальных уголков | Серия 1.038.1-1 ГОСТ 8509-93 |  |  |
|  |  | 7.1.2. Армирование стен и перегородок: - вариант 1: стальными сетками из арматуры Ø4 Вр-I, В500С (шаг и диаметр стержней по расчёту); - вариант 2: композитными сетками (шаг и диаметр стержней по расчёту). | ГОСТ 23279-2012 ГОСТ 58964-2020 |  |  |
|  |  | 7.3. Трехслойные стеновые сэндвич-панели с негорючим минераловатным утеплением | «Металлпрофиль», «Frontside» |  |  |
|  |  | 7.4. Перегородки по системе KNAUF с облицовкой гипсокартоном/Аквапанелью | «KNAUF» |  |  |
|  |  | 7.5. Стены из монолитного железобетона | Бетон В25, W4/W6, F75/F150 по ГОСТ 26633-2015, Арматура класса А500С и А240 по ГОСТ 34028-2016 |  |  |
| 8 | Внутренние лестницы | 8.1. Ступени из уголков с заполнением бетоном и отделкой керамической плиткой по металлическим косоурам из швеллеров (вариант 1) | Швеллеры по ГОСТ 8240-97 Ступени сборные по ГОСТ 8717-2016 |  |  |
|  |  | 8.2. Наборные ж.б. ступени по металлическим косоурам из швеллеров (вариант 2) | Бетон В20, W4, F75 по ГОСТ 266633-2015 Швеллеры по ГОСТ 8240-97 |  |  |
|  |  | 8.3. Монолитные железобетонные лестницы (площадки, марши) в составе каркаса здания, с армированием индивидуальными сетками из отдельных арматурных стержней на вязке (вариант 3 - предпочтительный) | Бетон В25, W4/W6, F75/F150 по ГОСТ 26633-2015, Арматура класса А500С и А240 по ГОСТ 34028-2016 |  |  |
| 9 | Антикоррозионная защита | 9.1. Окраска эмалью ПФ-115 по грунтовке ГФ-021; 9.2. Специальные лакокрасочные покрытия; 9.3. Иные сертифицированные составы принимаются в зависимости от условий эксплуатации. | ГОСТ 6465-2023 ГОСТ 25129-2020 |  |  |
| 10 | Огнезащита стальных конструкций | 10.1. Оштукатуривание цементно-песчаным раствором несущих металлоконструкций по стальной сетке | ГОСТ 28013-98 ГОСТ 5336-80 |  | Это где??? |
|  |  | 10.2. Облицовка негорючим материалом (кирпичом, гипсовыми пазогребневыми панелями, панелями КНАУФ-Файерборд) | ГОСТ 6428-18 «KNAUF» |  |  |
|  |  | 10.3. Покрытие сертифицированными огнезащитными составами (конструктивная или окрасочная огнезащита) | Производитель уточняется по согласованию с Заказчиком. |  |  |
| 11 | Гидроизоляция конструкций | Принимается на основе инженерно-геологических изысканий: - Система гидроизоляционных материалов ТехноНиколь |  |  |  |
| 12 | Основание под полы | Полы по грунту: ж.б. плита с армированием по бетонной подготовке, выполненной по песчаной подушке из песка средней крупности с уплотнением до Ку=0,95, с гидроизоляцией (в соответствии с п.10) по верху бетонной подготовки | Бетон В25, W6/W8, F150/F200 по ГОСТ 26633-2015, Арматура класса А500С и А240 по ГОСТ 34028-2016 Материалы ТехноНиколь |  |  |
| 13 | Входные группы, крыльца, рампы, пандусы | 13.1. Плиты, ступени: монолитные железобетонные с армированием индивидуальными сетками из отдельных арматурных стержней на вязке | Бетон В25, W6/W8, F150/F200 по ГОСТ 26633-2015, Арматура класса А500С и А240 по ГОСТ 34028-2016 |  |  |
|  |  | 13.2. Облицовка поверхностей крылец, пандусов: - Керамогранит шероховатый на клеевом составе; - Базальт шероховатый толщиной 20 мм на клеевом составе. |  |  |  |
| 14 | Грунты засыпки пазух фундаментов, подсыпка под полы | Песок средней крупности, местный непучинистый грунт с уплотнением до Ку=0,95 (ЧТО это???) | ГОСТ 8736-2014 ГОСТ 25100-2011 |  |  |
| 15 | Окна, витражи | 15.1. Блоки оконные с однокамерным стеклопакетом в ПВХ переплете с ламинацией с наружной стороны (толщина стеклопакета исходя из теплотехнического расчета) | ГОСТ 30674-2023 |  |  |
|  |  | 15.2. Окна, витражи из утепленного алюминиевого профиля (толщина стеклопакета исходя из теплотехнического расчета) | «INICIAL», «Алютех» |  |  |
|  |  | 15.3. Подоконные доски - подоконные доски из ПВХ; - подоконные доски из ЛДСП |  |  |  |
|  |  | 15.4. Оконные отливы - оцинкованный лист с полимерным покрытием |  |  |  |
|  |  | 15.5. Оконные откосы: - из сэндвич-панелей; - гипсокартонный лист с последующей окраской |  |  |  |
| 16 | Двери и ворота наружные | 16.1. Двери наружные алюминиевые утепленные остекленные | ГОСТ 23747-2015 |  |  |
|  |  | 16.2. Двери наружные стальные утепленные | ГОСТ 31173-2016 |  |  |
|  |  | 16.3. Ворота наружные утепленные подъемно-секционные | «ALUTECH», «DoorНan» |  |  |
|  |  | 16.4. Докшелтеры, доклевеллеры | «ALUTECH», «DoorНan» |  |  |
| 17 | Двери внутренние | 17.1. Металлические глухие и остекленные | ГОСТ 31173-2016 |  |  |
|  |  | 17.2. Алюминиевые глухие и остекленные | ГОСТ 23747-2015 |  |  |
|  |  | 17.3. Двери деревянные (ламинированные) | ГОСТ 475-2016 |  |  |
|  |  | 17.4. Противопожарные двери | ГОСТ Р 57327-2016 |  |  |
| 18 | Отделка внутренняя, стены | 18.1. Подготовительные слои: - штукатурка гипсовая и ЦПР/затирка бетонной поверхности ЦПР; - шпатлевка гипсовая |  |  | Согласно дизайн-проекта В зоне комплектации, экспедиции, покраска колонн |
|  |  | 18.2. Облицовка глазурованной керамической плиткой на клеевом составе |  |  |  |
|  |  | 18.3. Облицовка керамогранитом на клеевом составе |  |  |  |
|  |  | 18.4. Покраска водно-дисперсионной/силикатной краской |  |  |  |
|  |  | 18.5. Декоративные стеновые панели - стеновые панели под дерево; - акустические стеновые панели в переговорных; - реечные стеновые панели |  |  |  |
| 19 | Полы | 19.1. Административные помещения, коридоры, санитарно-бытовые помещения: - керамогранит на клеевом составе |  |  | Согласно дизайн-проекта |
|  |  | 19.2. Производственные помещения: - наливные промышленные полы; - топпинговые покрытия | «BASF» Аналог в России |  |  |
|  |  | 19.3. Технические помещения: - керамогранит; - топинг - эмаль ПФ-115 |  |  |  |
|  |  | 19.4. Кабинеты руководства/переговорные: - линолеум коммерческий; - Ламинат - ковролин | «Таркетт» |  |  |
| 20 | Потолки | 20.1. Технические помещения в зоне АБК: - покраска по подготовительному слою водно-дисперсионной краской; - без отделки |  |  | Согласно дизайн-проекта |
|  |  | 20.2. Санитарно-бытовые помещения: - подвесной металлический реечный потолок; - подвесной потолок с заполнением металлическими кассетами | «Албес» «Армстронг» |  |  |
|  |  | 20.3. Административные помещения, коридоры: - подвесной потолок с заполнением кассетами из минерального волокна; - подвесной растровый потолок; - подвесной металлический реечный потолок | «Армстронг», «Рокфон» «Грильято» «Албес» |  |  |
|  |  | 20.4. Складские помещения: - без отделки |  |  | В зоне комплектации, экспедиции, покраска, |
| 21 | Наружная отделка цоколя | - Декоративная штукатурка; - Цементная штукатурка с последующей покраской фасадными красками; - Керамогранит на клеевом составе - Навесной вентилируемый фасад Облицовочный материал: - металлические фасадные кассеты; - керамогранит | «Ceresit», «Технониколь (Система ТН-ЦОКОЛЬ Штукатурный)», «Металлпрофиль», «Краспан» |  |  |
| 22 | Отмостка | Вариант 1: - бетона В20, F150, W6 с арм. сеткой Ø5Вр-I с яч. 100х100; - подготовка из бетона B7,5; - полиэтиленовая пленка; - щебень фр. 40-80мм, расклиненный фр.5-10мм - уплотненный грунт. Вариант 2: - тротуарные плиты по ГОСТ 32018-2012; - сухая цементно-песчаная смесь (10%), ГОСТ 31357-2007; - щебень фр.20-40мм М800 по ГОСТ 8267-93 с заклинкой мелким щебнем фр.5-10 мм; - нетканый геотекстиль: Дорнит 350 г/м2 - песок среднезернистый, ГОСТ 8736-2014; - уплотненный грунт. Вариант 3: - горячий плотный мелкозернистый асфальтобетон тип В марка I; - щебень фр. 40-80мм, расклиненный фр.5-10мм; - уплотненный грунт. Примечание: В вариантах №1..№3 - утепление отмостки уточняется при разработке проектной документации | ГОСТ 26633-2015, ГОСТ 23279-2012, ГОСТ 32730-2014 ГОСТ 32018-2012, ГОСТ 31357-2007, ГОСТ 8267-93; ГОСТ 33068-2014; ГОСТ 8736-2014 ГОСТ 9128-2013, ГОСТ 8267-93 |  |  |

Главный инженер проекта ________________________________________ /Холмогоров Д.Ю.