Приложение №1 к части II Документации об электронном аукционе «Описание объекта закупки: Техническое задание»

Техническое задание

на подготовку проектной документации и выполнение инженерных изысканий по объекту: ''Реконструкция стадиона МБОУ ''Юкаменская средняя общеобразовательная школа'' в с.Юкаменское Удмуртской Республики''

| № п/п | Перечень основных требований | Содержание требований |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Информация об объекте | Земельный участок расположен по адресу: Удмуртская Республика, с. Юкаменское, ул. Вежеевская, д. 37. Категория – земли населенных пунктов Объект: 1.1. Футбольное поле размером 90х50 м открытого типа с травяным покрытием, круговые беговые дорожки. 1.2. Площадки для игры в баскетбол, площадка для прыжков в длину, площадка для игры в городки. Реконструкции подлежат: - футбольное поле; - круговые беговые дорожки; - прямые беговые дорожки; - стационарные трибуны. |
| 2 | Вид и стадийность проектирования | Реконструкция. Подготовка проектной документации в объеме, достаточном для осуществления реконструкции. |
| 3 | Источники финансирования | средства бюджета муниципального образования. |
| 4 | Идентификационные сведения | 4.1. Назначение объекта – спортивные сооружения; 4.2. Принадлежность к объектам транспортной инфраструктуры и к другим объектам, функционально-технологические особенности которых влияют на их безопасность – нет. 4.3. Принадлежность к опасным производственным объектам – нет. 4.4. Пожарная и взрывопожарная опасность – нет. 4.5. Наличие помещений с постоянным пребыванием людей – нет. 4.6. Уровень ответственности – нормальный (III). |
| 5 | В цену включены следующие работы | 5.1 Выполнение инженерных изысканий: - инженерно-геодезические изыскания на площадке строительства и под сети инженерных коммуникаций; - инженерно-геологические изыскания на площадке строительства и под сети инженерных коммуникаций. Подготовка проектной документации в том числе: 5.2 Устройство инженерных сетей и сооружений: - электроснабжения - внутриплощадочные сети электроснабжения 0,4 кВ; - оповещения зрителей; - устройство осветительных мачт футбольного поля; - наружного освещения; - видеонаблюдения; - озвучивания мероприятий; - молниезащиты. - водоснабжения – от существующих сетей расстояние ориентировочно 50 м; - водоотведение ливневых стоков; - канализация – предусмотреть биотуалеты на период проведения мероприятий; - дренажная канализация. 5.3 Реконструкция футбольного поля размером 60х90 м: - устройство основания для укладки искусственного покрытия стадиона; - замена существующего травяного покрытия футбольного поля на искусственное покрытие; - нанесение разметки на стадионе; - установка стационарных футбольных ворот размерами 7,3 х 2,5 м. 5.4 Реконструкция беговых дорожек: - демонтаж существующего асфальтового покрытия беговых дорожек; - устройство 4-х круговых беговых дорожек длиной 330 м и 4-х прямых беговых дорожек длиной 100 м: - устройство основания для укладки покрытия; - устройство бесшовного спортивного покрытия с напылением; - нанесение разметки. 5.5 Ремонт стационарных трибун: - ремонт существующих стационарных трибун с устройством площадки для сборно-разборных трибун вместимостью 500 мест. 5.6 Требования к размещению дополнительных спортивных площадок: - площадка для прыжков в длину (яма для прыжков, песчаная насыпь, дорожка для разбега с искусственным покрытием длиной 50 м, яма 6х9 м); - площадка 26 х 15м с асфальтобетонным и искусственным покрытием для игры в городки с теневыми навесами для участников и зрителей, со стойками для бит; - площадка для установки флагштока и факела (флагшток металлический – 4 шт, опора для установки факела – 1 шт); - площадка для игры в волейбол и баскетбол с искусственным покрытием; - площадка с полосой препятствий для реализации комплекса военно-патриотического воспитания. 5.7 Проектным решением предусмотреть технологическое оборудование в соответствии с приказом Минспорта России от 25.08.2016 года № 999 «Об утверждении перечня спортивного оборудования и инвентаря, подлежащего импортозамещению». 5.8 Требование к благоустройству и озеленению территории, к малым архитектурным формам: Разработать проект благоустройства и озеленения территории в пределах отведённого участка в минимально необходимых для функционирования проектируемого объекта объёмов. Генпланом решить вопросы: - функционального зонирования; - ограждения территории, в т.ч. вдоль здания интерната; - размещения парковки для автомобилей, в т.ч. для МГН; - озеленения и размещения МАФ; - безбарьерной среды для ивалидов. Проезды и тротуары предусмотреть с твёрдым покрытием. Предусмотреть по возможности максимальную сохранность существующих зеленых насаждений. В случае необходимости вырубки зеленых насаждений выполнить проект таксации. 5.9 Требования по обеспечению условия жизнедеятельности маломобильных групп населения: Предусмотреть доступность сооружений для маломобильных групп населения. К футбольному полю размером 90х60 м предусмотреть возможность устройства пандуса или иных мероприятий (при необходимости). Движение маломобильных групп населения предусмотреть по асфальтобетонному покрытию. Выполнить требования СП 59.13330.2012 «Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения. Актуализированная редакция СНиП 35-01-2001». 5.10 Согласование - результатов инженерно-геодезических изысканий со службами-владельцами сетей, с Администрацией муниципального образования «Юкаменский район»; - проектной документации с Администрацией МО «Юкаменский район», Министерством по физической культуре, спорту и молодежной политике Удмуртской Республики. 5.11 Передача от имени Заказчика по Доверенности проектной документации и документа, содержащего результаты инженерных изысканий в электронном виде в АУ УР «Управление государственной экспертизы проектов при Министерстве строительства, жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Удмуртской Республики» для проведения государственной экспертизы проектной документации в части проверки достоверности определения сметной стоимости реконструкции объекта капитального строительства и результатов инженерных изысканий, снятие замечаний экспертизы (оплату услуг АУ УР «Управление государственной экспертизы проектов при Министерстве строительства, жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Удмуртской Республики» осуществляет Подрядчик), работа по устранению замечаний экспертизы (совместно с Заказчиком). 5.12 Разработка ведомости объемов конструктивных решений (элементов) и комплексов (видов) работ по форме, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального строительства Российской Федерации от 23.12.19 № 841/пр.). |
| 6 | Требования к сметной документации | 1. При разработке проектно-сметной документации по стадии «Проектная документация» в объеме достаточном для осуществления реконструкции, сводный сметный расчет составить двух уровнях цен: в базовом (в ценах 2001 года) и в текущем. 2. Стоимость реконструкции объекта определить по локальным сметным расчетам. 3. Расчет (предельной) стоимости реконструкции объекта произвести по укрупненным нормативам цены строительства (УНЦС-2020) и приложить к сметной документации. 4. При пересчете в текущий уровень к ценам 2001 года применить на строительно-монтажные работы, оборудование и прочие затраты индексы, учтенные в федеральном реестре сметных нормативов, утвержденные письмом Минстроя России на момент предоставления документации в экспертизу; 5. В сводном сметном расчете стоимости реконструкции объекта учесть: 5.1. Затраты на разбивку основных осей здания и коммуникаций на основании Справочника базовых цен на инженерно-геологические и инженерно-экологические изыскания для реконструкции (Госстрой России № 9-4/84 от 22.06.1998 года) и индексов изменения стоимости, или на основании фактически заключенных договоров; 5.2. Затраты на устройство временных зданий и сооружений в размере 3,1% согласно ГСН 81-05-01-2001 (приложение 1 п. 5.4); 5.3 Затраты на монтаж временных систем видеонаблюдения за реконструкцией объекта на основании данных проекта организации строительства (ПОС) по необходимому набору видеокамер по письмам Минстроя УР от 19.03.2018г. №04-01/21/2480, от 21.12.2018г. №11-01/21/13640; 5.4. Затраты при производстве работ в зимнее время в размере 2,2 % согласно ГСН 81-05-02-2007 (таблица 4 п.11.4); 5.5. Затраты на технологическое присоединение к электрическим сетям, сетям водоснабжения и т.п., на основании заключенных контрактов или информационных писем ресурсоснабжающих организаций; 5.6. Затраты, связанные с вводом объекта в эксплуатацию, в т.ч. замеры искусственного освещения, измерения параметров микроклимата, шума, радиологическое обследование, тепловизионный контроль качества наружных ограждающих конструкций, оформление технических паспортов и т.п., рассчитанные на основе конъюнктурного анализа рыночных цен (не менее 3-х предложений) - исходные данные предоставляет Подрядчик; 5.7. Затраты на пусконаладочные работы на основании локальных сметных расчетов, в соответствии с письмом Минрегиона РФ от 13.04.2011 № ВТ-386/08; 5.8. Затраты на строительный контроль в соответствии с постановлением Правительства РФ от 21.06.2010 года № 468, письмо Минстроя УР от 07.02.2020 года №11-01/21/1141; 5.8. Затраты на проектно-изыскательские работы на основании заключенных контрактов; 5.9. Затраты на непредвиденные расходы в размере 2%, в соответствии с приказом Минрегиона РФ от 01.06.2012 года № 220 и письмом Минстроя УР от 27.12.2019 года № 11-02/18/14191; 5.10. За итогом сводного сметного расчета стоимости реконструкции объекта необходимо предусмотреть (справочно) возврат материалов от разборки временных зданий и сооружений в размере 15 % и затраты на проектно-изыскательские работы отдельной строкой в двух уровнях цен: в базовом (в ценах 2001 года) и в текущем; в текущем уровне цен начислить НДС (п.4.99 МДС 81-35.2004). 6. Локальные сметные расчеты рассчитать с применением сборников федеральных единичных расценок, утвержденных приказом Минстроя России от 08.04.2020. № 195/пр и изменений к ним внесенных в федеральный реестр сметных нормативов. 7. Заготовительно-складские расходы учесть от стоимости оборудования в размере 1,2% (МДС81-35.2004), для всех материалов и конструкций в размере 2%, для металлоконструкций в размере 0,75% (МДС 81-2.99). 8. Стоимость основных строительных материалов определить по сборникам ФССЦ-2001, включенным в Федеральный реестр сметных нормативов. Стоимость инженерного, технологического оборудования, мебели, инвентаря, а также материалов, изделий и конструкций, отсутствующих в сборниках цен 2001 года, формирует проектная организация в табличной форме на основании конъюнктурного анализа рыночных цен (не менее 3-х коммерческих предложений по прайс-листам, счетам и т.п.) на текущий момент разработки проектно-сметной документации по среднерыночной стоимости в рублевом эквиваленте. Сформированную стоимость (мониторинг цен) согласовать с Заказчиком на бумажном носителе, приложив к проектно-сметной документации. 9. Документы, подтверждающие проведение ценового мониторинга по выбору поставщиков основных строительных материалов и оборудования, представить с учетом кратчайшего расстояния их доставки до места реконструкции (п.п.4.25, 4.59 МДС 81-35.2004) и приложить к сметной документации (с указанием информации о наличии транспортной услуги, номера и позиции локальной сметы). 10. Локальные сметные расчеты составить с учетом сформированных цен, согласованных Заказчиком согласно п.8 Требований к разработке сметной документации. 11. При разработке проектно-сметной документации учесть перевозку строительных материалов сверх 30 км, учтенных в стоимости материала по ФССЦ-2001. Расчет необходимо выполнить на основании проектных данных о массе материалов, изделий и конструкций, классов грузов, с указанием кратчайшего расстояния от выбранных поставщиков до места реконструкции объекта. 12. Затраты на перевозку рабочих учесть на основании проекта организации строительства (ПОС) по расчету. 13. Затраты на транспортные расходы учесть в размере 1% для материалов и строительных конструкций при отсутствии в прайс-листах информации об условиях доставки до места реконструкции. 14. Затраты на приобретение технологического оборудования, мебели, инвентаря согласовать с Заказчиком. 15. Затраты на установку технологического оборудования, поставляемого в собранном виде предусмотреть в размере 1 % от его стоимости, при отсутствии информации в прайс-листах, затраты на установку оборудования поставляемого в разобранном виде, либо требующего разборки и последующей сборки предусмотреть в размере 4% от стоимости оборудования (МДС 81-37.2004). 16. Затраты на устройство подкрановых путей для гусеничных кранов и кранов на пневмоходу необходимо обосновать проектом организации строительства (ПОС) и учесть при разработке сметной документации. |
| 7 | Техническую документацию выдать заказчику: | 7.1. Отчёт об инженерно-геологических изысканиях – 4 экз. на бумажном носителе и 2 экз. на электронном носителе. 7.2. Отчёт об инженерно-геодезических изысканиях – 4 экз. на бумажном носителе и 2 экз. на электронном носителе. - 7.3. Проектная документация – 6 экз. на бумажном носителе и 2 экз. на электронном носителе (в любом из форматов pdf, doc, docx, xls, xlsx, xml, sig). - Раздел проектной документации ПЗУ - выдать в цвете. - 7.4. Сметная документация, включая сводные сметные расчёты – 6 экз. на бумажном носителе и 2 экз. на электронном носителе (в любом из форматов xls, xlsx, xml). 7.5. Ведомость объемов конструктивных решений (элементов) и комплексов (видов) работ – 6 экз. на бумажном носителе и 2 экз. на электронном носителе (в любом из форматов pdf, doc, docx, xls, xlsx, xml, sig). 7.6. Акт технического осмотра – 2 экз. на бумажном носителе и 2 экз. на электронном носителе (в любом из форматов pdf, doc, docx, xls, xlsx, xml, sig). 7.7. Ведомость объемов работ – 2 экз. на бумажном носителе и 2 экз. на электронном носителе (в любом из форматов pdf, doc, docx, xls, xlsx, xml, sig). 7.8. Мониторинг цен на материалы и оборудование для включения в сметную документацию на строительство – 2 экз. на бумажном носителе и 2 экз. на электронном носителе (в любом из форматов pdf, doc, docx, xls, xlsx, xml, sig). 7.9. Прайс-листы – 2 экз. на бумажном носителе и 2 экз. на электронном носителе (в любом из форматов pdf, doc, docx, xls, xlsx, xml, sig). 7.10. Дефектная ведомость – 2 экз. на бумажном носителе и 2 экз. на электронном носителе (в любом из форматов pdf, doc, docx, xls, xlsx, xml, sig). 7.11. Положительное заключение государственной экспертизы проектной документации в части проверки достоверности определения сметной стоимости реконструкции объекта капитального строительства и результатов инженерных изысканий в 3 экз. на бумажном носителе, на электронном носителе (в формате pdf). |