# Приложение 18 к Функциональным требованиям

Технические требования для элемента остановочного комплекса «Интерактивная стойка»

| № п/п | Перечень основных требований |  | Содержание требований |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Общие сведения |  |  |  |
|  | Информационная стойка с встроенным табло прибытия транспорта, сенсорным экраном, возможностью использования голосового помощника и картой местности. |  |  |
| 2. Назначение и цели установки пилона |  |  |  |
| 2.1 | Интерактивная стойка является частью остановочного павильона, устанавливается на внутренней стенке павильона |  |  |
| 2.2 | Интерактивная стойка является частью навигационной системы остановочного пункта, предоставляя: - Информацию о маршрутах НГПТ, останавливающихся на остановочном пункте - Наглядное отображение информации об ожидаемом времени прибытия ближайшего НГПТ на остановочный пункт по каждому маршруту, следующему через данный остановочный пункт в режиме реального времени; - Возможность последующей реализации функций вызова такси и/или автобуса внутренних маршрутов, реализации функции голосового помощника. |  |  |
| 3. Требования соответствия нормативным документам (лицензии, допуски, разрешения, согласования) |  |  |  |
| 3.1 | Общие требования и нормы |  | Все технические решения, связанные с изготовлением и монтажом Товара, должны соответствовать требованиям безопасности, установленными действующим законодательством, а также требованиям экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных и других норм, действующих на территории Российской Федерации, и обеспечивать безопасную для жизни и здоровья людей эксплуатацию объекта, в том числе требованиям следующих законодательных и нормативных документов: - Федеральный закон № 384-ФЗ от 30.12.2009, статьи 7 и 11; - СП 112.13330.2011 «Пожарная безопасность зданий и сооружений» - СНиП II-23-81*«Стальные конструкции. Нормы проектирования»; - СНиП 2.01.07-85*«Нагрузки и воздействия» - СП 28.13330.2017 Защита строительных конструкций от коррозии. Актуализированная редакция СНиП 2.03.11-85 (с Изменениями N 1, 2) - ГОСТ 23118-2012 «Конструкции стальные строительные»; - СНиП 22233-2001 «Профили, прессованные из алюминиевых сплавов для светопрозрачных ограждающих конструкций». - ГОСТ 9.005-2012 Единая система защиты от коррозии и старения (ЕСЗКС). Металлы, сплавы, металлические и неметаллические неорганические покрытия. Допустимые и недопустимые контакты с металлами и неметаллами - СП 59.13330.2012 Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения. - ГОСТ EN 410-2014 Стекло и изделия из него. Методы определения оптических характеристик. Определение световых и солнечных характеристик - ГОСТ Р 52490-2005 (ИСО 7724-3:1984) Материалы лакокрасочные. Колориметрия. Часть 3. Расчет цветовых различий. |
| 3.2 | Металлические элементы, изделия крепежа |  | DIN 933 A2 / DIN 934 A2 / DIN 125 A2 / DIN 912 Z A2 / DIN 97S A2 / DIN 7337, либо их аналогам по техническим и эксплуатационным характеристикам в соответствии с действующими ГОСТ и СНиП. |
| 3.3 | Профиль и профильные трубы |  | ГОСТ 30245-03 / ГОСТ 8639-82 / ГОСТ 8645-68 / DIN 14555 / ГОСТ 11068-81, либо его аналог по техническим и эксплуатационным характеристикам в соответствии с действующими ГОСТ и СНиП. |
| 3.4 | Стальной лист |  | Технические характеристики ГОСТ 19903-2015/ ГОСТ 19904-9 / ГОСТ 14918-80 / ГОСТ 5949-75. |
| 3.5 | Алюминиевый профиль |  | ГОСТ 22233-01 / EN 12020-2, либо его аналог по техническим и эксплуатационным характеристикам в соответствии с действующими ГОСТ и СНиП. |
| 3.6 | Алюминиевый анодированный профиль |  | ГОСТ 4784-97 / DIN 573-3 / DIN 17611, либо их аналоги по техническим и эксплуатационным характеристикам в соответствии с действующими ГОСТ и СНиП. |
| 3.7 | Порошковое окрашивание |  | ГОСТ 9.410-88, в соответствии с палитрой RAL |
| 3.8 | Стеклянные поверхности |  | # ГОСТ 30698-2014 # ГОСТ 30826-2014 / EN – 12150:2000 / EN 14179:2001 / DIN 1249 / DIN EN 356, либо их аналоги по техническим и эксплуатационным характеристикам в соответствии с действующими ГОСТ и СНиП. |
| 3.9 | Светодиодное освещение |  | ГОСТ Р 54814-2011 / IEC 61347-1 / IEC 61347-2-13 / IEC 62384 / CISPR 15 / IEC 61000-3-2 / IEC 61000-3-3 / IEC 61547 / VDE, либо их аналоги по техническим и эксплуатационным характеристикам в соответствии с действующими ГОСТ и СНиП. |
| 4. Качественные и количественные характеристики поставляемых товаров, выполняемых работ, оказываемых услуг, установление которых обязательно и которые обеспечивают однозначное понимание потребности заказчика |  |  |  |
| 4.1 | Габариты |  | Определить при проектировании |
| 4.2 | Конструкция |  | Детали стойки производятся с использованием полимерных покрытий и анодированных поверхностей. Для обеспечения требуемой жесткости узловых соединений используется несущая металлоконструкция, которая состоит из профильных труб, либо из листовых материалов расчётного сечения с антикоррозийным покрытием. Конструкция стойки должна быть рассчитана минимум для II ветрового района, скоростной напор ветра до 30 кг/кВ.м., тип местности В. Нормативное значение пульсационной составляющей ветровой нагрузки в пределах от 20 до 30 кг/кв.м. Расчетная снеговая нагрузка должна находится в пределах от 170 до 250 кг./кв.м. (не ниже III снегового района). Степень агрессивности воздействия среды должна соответствовать СНиП 2.03.11-85. Коэффициент надежности по ответственности (при расчете) должен быть не менее 1,3 и не более 1,8, уровень ответственности не менее III. Момент удержания фундаментной плиты при опрокидывании не менее 2 и не более 3 т/м. Ледовая нагрузка 5 кг/м². Боковая сосредоточенная нагрузка (пассажиры и ударные нагрузки) 80 кг/м на высоте 0,9 метров. Общий внешний вид согласовать с ООО «ОДПС Сколково» и Фондом «Сколково» Для обеспечения требуемой жесткости узловых соединений и для соединения системы и элемента используется стальная несущая конструкция. Данные металлические элементы в сборе имеют общую толщину от 4 до 15 мм. Конструкции и детали крепления элементов стойки должны обеспечивать восприятие динамических нагрузок, возникающих при транспортировке стойки, либо её отдельных элементов, к месту установки/хранения. Во избежание травм пассажиров не допускаются выступающие острые кромки и края. Чтобы избежать травм, крепление выполняется безопасным способом. |
| 4.3 | Крепления |  | Фундамент остановочного павильона должен предусматривать монтаж стойки и соответствовать конструкторской документации. # Все элементы крепежа стойки должны соответствовать требованиям Единой Системы Защиты от Коррозии и Старения (ГОСТ 9). Элементы видимого крепежа следует производить из нержавеющей стали, если это не противоречит требованиям ЕСЗКС. Необходимо использовать сталь AISI316. Точки крепления стойки к основанию подвергаются дополнительной антикоррозионной обработке. |
| 4.5 | Болтовые соединения |  | Класс прочности болтовых соединений должен определяться расчетом на прочность с учетом требований п.4.2 данного приложения к ТЗ |
| 4.6 | Боковая поверхность |  | Представляет собой фигурный алюминиевый профиль с синусоидальным гофром, скруглённым по углам. Профиль имеет устойчивую к атмосферным воздействиям анодированную поверхность. Цвет: бронза RAL 1035, образец цвета согласовать с ООО «ОДПС Сколково». Радиус скругления углов: 100 мм Ширина профиля: 115 мм (уточнить при проектировании). Конфигурации профиля, все соединительные узлы, а также конструкция в сборе, должны быть рассчитана на все нагрузки, действующие на пилон. Крепежные отверстия профиля закрыть заглушками в цвет профиля без покраски. Обеспечить плотное прилегание. Не должен быть использован профиль двойного назначения (например, от: оконной, дверной, фасадной системы остекления и др.). Используемый в конструкции профиль и его покрытие должны быть разработаны, изготовлены и использованы по целевому назначению. Для обеспечения оперативного доступа к табло прибытия транспорта навигационного пилона рекомендуется предусмотреть замок на боковой поверхности (допустима реализация открывания лицевой панели пилона за счет монтажа скрытых петель и установки спецзамков). Предусмотреть наличие вентиляционных отверстий для обеспечения оптимальных климатических условий работы установленного оборудования. Тип и расположение вентиляционных отверстий согласовать с ООО «ОДПС Сколково». Перед запуском профиля в производство, его образец должен быть согласован с ООО «ОДПС Сколково» для подтверждения соответствия требуемым качественным и эстетическим характеристикам. |
| 4.7 | Лицевые панели |  | Выполнены из оптически прозрачного (осветленного) закалённого стекла Стекло должно иметь антибликовое. Конструктивные решения согласовать с ООО «ОДПС Сколково». Секции должны быть герметичны (класс защиты не ниже IP54). Рекомендуется предусмотреть двойную степень защиты (закрывать замком со спецключом и фиксировать винтами в боковой поверхности навигационного пилона). Высоту панелей определить при проектировании и согласовать с ООО «ОДПС Сколково». Зазор по высоте между панелями - не менее 2 мм и не более 5 мм Ширина панелей: не менее 610 мм и не более 620 мм. Все продольные кромки - со снятой фаской и заполированы. Со стороны стекла предусмотрена возможность ревизии (замены информационного материала). Должна быть предусмотрена возможность ревизии/замены информационного материала путем размещения в специальных направляющих. Для удобства обслуживания и оперативного доступа к оборудованию лицевые панели допускается выполнять распашными, состоящими из одной секции |
| 4.8 | Засветка |  | Светодиодная. Количество светодиодов должно обеспечивать яркую и равномерную засветку лицевой поверхности. Требуется установка диммера для регулирования яркости засветки. Блоки питания - герметичный 12V, степень пылевлагозащиты не менее IP 67. Параметры светодиодной подсветки: - Выходное напряжение: 12 В - Цветовая температура: 6500 К - Индекс цветопередачи: Ra>90 - Отсутствие видимых точек светодиодов - Коэффициент пульсации: Кп< 5% - Энергоэффективность: не менее 90 лм/Вт - Коэффициент мощности источников питания: не ниже 0,85 - Класс защиты: IP67 - Температурный диапазон: от -35 до + 55°C Яркость элементов не превышает фотометрические свойства дорожных знаков. Засветка осуществляется по площади всей стойки, кроме табло и модуля с сенсорным дисплеем. |
| 4.9 | Изображение |  | Сменное. Плёнка, наносимая на твердое светопропускаемое основание, с полноцветной печатью не менее 1440dpi по утверждённой ООО «ОДПС Сколково» цветопробе. Изображение должно вставляться в направляющие на лицевых панелях и четко фиксироваться на местах. Требования к поставке графических макетов информационных полей элементов транспортной навигации, подлежащих установке на остановочных павильонах наземного городского пассажирского транспорта, включая разработку содержания информационных полей элементов описаны в приложении (см. Приложение 17) и Дизайн-проекте элементов городской среды ИЦ «Сколково». Не допускается использование гигроскопичных материалов для информационного носителя. |
| 4.10 | Электропитание |  | Электрическая схема обеспечивает возможность быстрого включения и отключения электрических устройств. Класс защиты изделия соответствует IP67. Компоненты автоматического управления электрооборудования обеспечивают протоколирование. Элементы коммутации четко обозначаются соответствующей индикацией. Предоставляются соответствующие документы. Предусмотрена схема автоматической защиты цепей от утечек, короткого замыкания и перегрузок. Требование к электропитанию: - Входное напряжение: 220-240 В - Частота: 50-60 Гц - Выходное напряжение : 24 В - Макс. мощность: 1000 Вт - Класс защиты: IP67 - Температурный диапазон: от-35 до + 55°C - Нормативные документы: согласно IEC 61347-1/согласно IEC 61347-2-13/согласно IEC 62384/согласно CISPR 15/ согласно IEC 61000-3-2/согласно IEC61000-3-3/согласно IEC 61547, либо их аналогам в соответствии с действующими ГОСТ и СНиП. - Знак тех. контроля: допуск к эксплуатации CE / CB / C-Tick |
| 4.11 | Гидрофобные покрытия |  | Предусмотреть применение гидрофобных покрытий для стеклянных и металлических поверхностей павильона, обеспечивающих отрицательные углы смачивания жидкостей (осадки, брызги). Покрытие должно быть прозрачным и не менять цвет обрабатываемых поверхностей. |
| 4.12 | Установка |  | Предусмотреть уклон дорожного полотна. |
| 4.13 | Встроенное табло прибытия транспорта |  | Конструктивные решения корпуса согласовать с ООО «ОДПС Сколково» и Фондом «Сколково». Допустимо исполнение единого корпуса для табло прибытия транспорта и модуля с сенсорным дисплеем. Корпус должен обеспечивать возможность встраивания в корпус интерактивной стойки и возможность облегченного доступа. Состав табло: - ЖК экран; - источник питания; - блок управления с возможностью подключения к информационной системе ИЦ «Сколково» напрямую без дополнительных (промежуточных) серверов; - графический контроллер; - датчик освещенности; - Активная или пассивная система вентиляции (при необходимости); - Возможность оперативного блочного ремонта без демонтажа информационного табло; - Климатическое исполнение по ГОСТ 15150-69 – УХЛ 1; - Защитный экран выполнен из оптически прозрачного (осветленного) закалённого стекла Триплекс с толщиной не менее 10 мм и не более 14 мм (допускается применение ударопрочного поликарбоната) - Степень защиты корпуса табло IP 55 в составе стойки. |
| 4.14 | Встроенной модуль с сенсорным дисплеем |  | Конструктивные решения корпуса согласовать с ООО «ОДПС Сколково» и Фондом «Сколково». Допустимо исполнение единого корпуса для табло прибытия транспорта и модуля с сенсорным дисплеем. Корпус должен обеспечивать возможность встраивания в корпус интерактивной стойки и возможность облегченного доступа. Состав модуля: - Сенсорный ЖК экран; - источник питания; - блок управления с возможностью подключения к информационной системе ИЦ «Сколково» напрямую без дополнительных (промежуточных) серверов; - графический контроллер; - датчик освещенности; - Активная или пассивная система вентиляции (при необходимости); - Возможность оперативного блочного ремонта без демонтажа информационного табло; - Климатическое исполнение по ГОСТ 15150-69 – УХЛ 1; - Защитный экран выполнен из оптически прозрачного (осветленного) закалённого стекла толщиной 6 мм. Триплекс с толщиной не менее 10 мм и не более 14 мм (допускается применение ударопрочного поликарбоната) - Степень защиты корпуса табло IP 55 в составе стойки. Оборудование должно быть определено в ходе проектирования для обеспечения возможности реализации функций вызова такси, вызова автобуса внутренних маршрутов, голосового помощника («Яндекс. Алиса»). Состав оборудования согласовать с ООО «ОДПС Сколково» и Фондом «Сколково». В модуле необходимо предусмотреть микрофон и динамик для реализации функции голосового помощника. |
| 4.15 | Громкоговорители |  | Предусмотреть установку громкоговорителей с возможностью централизованной трансляции аудиосигнала из Центра диспетчеризации и мониторинга «Сколково». Характеристики уточнить при проектировании и согласовать с ООО «ОДПС Сколково». |
| 5. Требования к встроенному табло прибытия транспорта |  |  |  |
| 5.1 | Размещение информационного табло |  | Информационное табло размещаются внутри интерактивной стойки. Должна быть обеспечена возможность извлечения информационного табло без демонтажа силовых элементов интерактивной стойки. |
| 5.2 | Надёжность конструкции информационного табло |  | Конструкция информационного табло должна обеспечивать надежное крепление к каркасу интерактивной стойки. |
| 5.3 | Габаритные размеры |  | Размер экрана – 32”. |
| 5.4 | Масса |  | Не более 30 кг |
| 5.5 | Напряжение питание |  | 2х200-240V 2,5А 50/60 Гц. Подключение производить через клеммную колодку. |
| 5.6 | Потребляемая мощность |  | 800 Вт (при яркости 2000 кд/м2). Потребляемая мощность стойки (табло прибытия, сенсорный дисплей, лайтбокс) – до 900 Вт (уточнить при проектировании). |
| 5.7 | Размеры информационного поля |  | Для ЖК экрана: не менее 800х500 мм |
| 5.8 | Разрешение |  | Не менее 1920х1080 для ЖК экрана |
| 5.9 | Угол обзора |  | Для Жк экрана: Не менее 178 градусов по горизонтали Не менее 178 градусов по вертикали |
| 5.10 | Вид отображаемой информации |  | Русский и английский текст - заранее записанная в память устройства Графическая информации (фотоизображения отображаемое по команде информационной системы ООО «ОДПС Сколково», действующей на дату сдачи объекта) - заранее записанное в память устройства Видеоизображение (короткометражное видео, отображаемое по команде информационной системы ООО «ОДПС Сколково», действующей на дату сдачи объекта) |
| 5.11 | Цвет свечения |  | Полноцвет (RGB) |
| 5.12 | Яркость отображаемой информации |  | Для ЖК экрана: не менее 1500 Кд/м2. |
| 5.13 | Частота регенерации |  | Для ЖК экрана: Горизонтальная развертка 30 - 81 кГц Вертикальная развертка 48 - 75 Гц |
| 5.14 | Канал связи |  | Внешнее управление и передача контента обеспечиваются по ВОЛС. Коммутатор встраивается в стойку остановочного павильона. |
| 5.15 | Протокол передачи данных |  | Блок управления должен поддерживать протокол передачи данных, предоставляемый Департаментом информационных систем и сервисов Фонда «Сколково». При этом связь с информационной системой ИЦ «Сколково», действующей на дату сдачи объекта, должна осуществляться напрямую блоком управления через коммутатор и ВОЛС исключая промежуточные сервера управления. |
| 5.16 | Описание компонентов информационного табло |  | Блок управления информационного табло: - Микроконтроллер - Подключаемый датчик освещенности (при этом должно быть обеспечено подключение выносного датчика освещенности через клеммную колодку на корпусе для облегчения подключения при проведении монтажных или демонтажных работ) - Исключить мобильный модем из стандартной комплектации информационного табло. Графический контроллер информационного табло: - Наличие встроенной памяти объемом не менее 6 Гб - Наличие возможности аппаратного декодирования фото и видеоинформации - Наличие не менее 2х USB разъемов для Оперативного обновления информации через USB разъем Корпус информационного табло: - Наличие запорного устройства со специализированным ключом для доступа внутрь устройства с одной стороны (напротив управляющих элементов); - Размещение управляющих элементов с одной стороны информационного табло для облегчения обслуживания. |
| 5.17 | Система обогрева и вентиляции |  | Система приточно-вытяжных вентиляторов встроенных в информационное табло и климатическая система должны обеспечивать оптимальные условия для работы установленного оборудования. |
| 5.18 | Наработка на отказ |  | Не менее 50 000 ч. |
| 5.19 | Условия эксплуатации |  | Температура от -30С до +40С, относительная влажность 95%. |
| 5.20 | Режимы отображения |  | Информационное табло должно иметь возможность поддержки отображения нескольких режимов отображения информации, в том числе: - Сервисный режим (обеспечивает отображение внутренних процессов информационного табло в процессе включения/загрузки/перезагрузки), а именно: - Попеременно логотипы «Sk» - Текущую дату/время - Статус информации - Ход подключения табло к серверу информационной системы Сколково; - Версия встроенного программного обеспечения - Информационный режим (обеспечивает отображение информации, получаемой в автоматическом режиме из информационной системы ИЦ «Сколково»: для ЖК экрана: - Цвет отображения: полноцвет; - Отображение актуальной даты и времени; - Информация о времени прибытия транспортных средств на остановочный пункт. 3. Должна быть обеспечена возможность оперативного вывода информации в случае отмены или изменения маршрутов НГПТ, срочных объявлений, а также вывод информации об иных внештатных ситуациях. |
| 5.21 | Система мониторинга |  | Табло должно обеспечивать возможность осуществления мониторинга собственной работоспособности в соответствии со статусами, согласованными ИЦ «Сколково». |
| 5.22 | Технический доступ внутрь информационного табло |  | Для проведения технического обслуживания предусмотреть возможность доступа к внутренним компонентам табло с двух сторон. Для этого обеспечить с одной из сторон крепление светодиодной панели на распашных петлях, с противоположной стороны допускается выполнять крепление не более чем 4 болтами. |
| 5.23 | Загрузка и наличие ПО |  | Информационное табло должно содержать все необходимое системное ПО для обеспечения поддержки требований настоящего технического задания. Загрузка обновлений должна производится с помощью системы удаленного доступа. Допускается загрузка обновлений через специализированный разъем. При этом программирование устройства должно производится в соответствии с техническим паспортом на устройство. |
| 6. Требования к встроенному модулю с сенсорным дисплеем |  |  |  |
| 6.1 | Размещение модуля с сенсорным дисплеем |  | Модуль с сенсорным дисплеем должен размещается внутри интерактивной стойки. Должна быть обеспечена возможность извлечения информационного табло без демонтажа силовых элементов интерактивной стойки. |
| 6.2 | Надёжность конструкции модуля с сенсорным дисплеем |  | Конструкция модуля с сенсорным дисплеем должна обеспечивать надежное крепление к каркасу интерактивной стойки |
| 6.3 | Габаритные размеры |  | Габаритные размеры ЖК модуля с сенсорным дисплеем без элементов крепежа: размер панели – 32” Видимое поле: 700,4х392,85 мм. |
| 6.4 | Масса |  | Не более 30 кг |
| 6.5 | Напряжение питание |  | 2х200-240V 2,5А 50/60 Гц. Подключение производить через клеммную колодку. |
| 6.6 | Потребляемая мощность |  | Определить в ходе проектирования |
| 6.7 | Размеры информационного поля |  | Для ЖК экрана: видимое поле 700,4х392,85 мм. |
| 6.8 | Разрешение |  | Не менее 1920х1080 |
| 6.9 | Угол обзора |  | Для Жк экрана: Не менее 178 градусов по горизонтали Не менее 178 градусов по вертикали |
| 6.10 | Вид отображаемой информации |  | Русский и английский текст - видео и изображения; - карты с возможностью зумирования; - приложения (вызов такси, голосовой помощник); - заранее записанная в память устройства Графическая информации (фотоизображения отображаемое по команде информационной системы ООО «ОДПС Сколково», действующей на дату сдачи объекта) |
| 6.11 | Цвет свечения |  | Полноцвет (RGB) |
| 6.12 | Яркость отображаемой информации |  | Не менее 1500 Кд/м2. |
| 6.13 | Частота регенерации |  | Горизонтальная развертка 30 - 81 кГц Вертикальная развертка 48 - 75 Гц |
| 6.14 | Канал связи |  | Внешнее управление и передача контента обеспечиваются по ВОЛС. Коммутатор встраивается в стойку остановочного павильона. |
| 6.15 | Протокол передачи данных |  | Блок управления должен поддерживать протокол передачи данных, предоставляемый Департаментом информационных систем и сервисов Фонда «Сколково». При этом связь с информационной системой ИЦ «Сколково», действующей на дату сдачи объекта, должна осуществляться напрямую блоком управления через коммутатор и ВОЛС исключая промежуточные сервера управления. |
| 6.16 | Описание компонентов модуля с сенсорным дисплеем |  | Блок управления модуля с сенсорным дисплеем: - Микроконтроллер; - Подключаемый датчик освещенности (при этом должно быть обеспечено подключение выносного датчика освещенности через клеммную колодку на корпусе для облегчения подключения при проведении монтажных или демонтажных работ); Графический контроллер модуля с сенсорным дисплеем: - Наличие встроенной памяти объемом не менее 6 Гб; - Наличие возможности аппаратного декодирования фото и видеоинформации; - Наличие не менее 2х USB разъемов для Оперативного обновления информации через USB разъем. Оборудование для работы голосового помощника: - динамик; - микрофон. Корпус модуля с сенсорным дисплеем: - Наличие запорного устройства со специализированным ключом для доступа внутрь устройства с одной стороны (напротив управляющих элементов); Размещение управляющих элементов с одной стороны модуля с сенсорным дисплеем для облегчения обслуживания. Оборудование должно быть определено проектом для обеспечения надежной работы приложений (вызов такси, голосовой помощник), воспроизведения видео высокого разрешения. Подобранное оборудование должно быть согласовано с ООО «ОДПС Сколково» и Фондом «Сколково». |
| 6.17 | Сенсорный экран |  | Выбор сенсорного экрана осуществить в ходе проектирования и согласовать с ООО «ОДПС Сколково» и Фондом «Сколково». Экран должен обеспечивать возможность эксплуатации при минусовой температуре и предусматривать необходимый класс защиты. |
| 6.18 | Система обогрева и вентиляции |  | Система приточно-вытяжных вентиляторов встроенных в модуль с сенсорным экраном и климатическая система должны обеспечивать оптимальные условия для работы установленного оборудования. |
| 6.19 | Наработка на отказ |  | Не менее 50 000 ч. |
| 6.20 | Условия эксплуатации |  | Температура от -30С до +40С, относительная влажность 95%. |
| 6.21 | Режимы отображения |  | Модуль с сенсорным экраном должен иметь возможность поддержки отображения нескольких режимов отображения информации, в том числе: - Сервисный режим (обеспечивает отображение внутренних процессов информационного табло в процессе включения/загрузки/перезагрузки), а именно: - Попеременно логотипы «Sk» - Текущую дату/время - Статус информации - Ход подключения табло к серверу информационной системы Сколково; - Версия встроенного программного обеспечения - Информационный режим (обеспечивает отображение информации, получаемой в автоматическом режиме из информационной системы ИЦ «Сколково». 3. Должна быть обеспечена возможность оперативного вывода срочных объявлений, а также вывод информации об иных внештатных ситуациях. 4. Должна быть обеспечена интеграция модуля с сенсорным экраном с медиацентром ООО «ОДПС Сколково» для возможности вывода видеоконтента высокого разрешения, как потокового видео, так и статичного изображения, и текстовой информации. Разрешение видео должно быть не ниже 1920х540 пикселей, частота кадров - 25 fps, изображение полноцветное (RGB). Статичное изображение выводимое на табло должно иметь разрешение не ниже 1920х540, изображение полноцветное (RGB), должна поддерживаться функция анимации при смене изображений. |
| 6.22 | Система мониторинга |  | Модуль должен обеспечивать возможность осуществления мониторинга собственной работоспособности в соответствии со статусами, согласованными ИЦ «Сколково». |
| 6.23 | Технический доступ внутрь модуля с сенсорным экраном |  | Для проведения технического обслуживания предусмотреть возможность доступа к внутренним компонентам модуля. |
| 6.24 | Загрузка и наличие ПО |  | Модуль с сенсорным экраном должен содержать все необходимое системное ПО для обеспечения поддержки требований настоящего технического задания. Загрузка обновлений должна производится с помощью системы удаленного доступа. Допускается загрузка обновлений через специализированный разъем. При этом программирование устройства должно производится в соответствии с техническим паспортом на устройство. |
| 6. Требования к документированию |  |  |  |
| 6.1 |  | Комплект эксплуатационной документации на интерактивную стойку разрабатывается в соответствии с требованиями комплекса стандартов и руководящих документов в печатном виде и на электронном носителе. |  |
| 6.2 |  | В комплект эксплуатационной документации должны входить следующие виды документов на каждое информационное табло: - Технический паспорт на изделие, включающий: - руководство по эксплуатации; - схема структурная; - чертеж общего вида; - габаритный чертеж; - монтажный чертеж; - спецификация и перечень электронных и механических элементов; - гарантийный талон - копия сертификата соответствия - Руководство по эксплуатации системы защиты от несанкционированного доступа и паспорта на оборудование - Дистрибутив программного обеспечения, драйверов и т.д. |  |