# Приложение 6 к Функциональным требованиям

Технические требования для отдельно стоящего остановочного флага

(Тип 1.3)

| № п/п | Перечень основных требований | Содержание требований |
| --- | --- | --- |
| 1. Общие сведения |  |  |
|  | Отдельно стоящий остановочный флаг с указанием маршрутов НГПТ |  |
| 2. Назначение и цели установки остановочного флага |  |  |
| 2.1 | Отдельно стоящий остановочный флаг предназначен для использования на объектах транспортной инфраструктуры города Москва открытого типа. |  |
| 2.2 | Отдельно стоящий остановочный флаг устанавливается на остановочных пунктах маршрутов НГПТ, на которых невозможно установить павильон ожидания, из-за отсутствия необходимых для этого габаритов остановочной площадки. |  |
| 3. Требования соответствия нормативным документам (лицензии, допуски, разрешения, согласования) |  |  |
| 3.1 | Общие требования и нормы | Все технические решения, связанные с изготовлением и монтажом Товара, должны соответствовать требованиям безопасности, установленными действующим законодательством, а также требованиям экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных и других норм, действующих на территории Российской Федерации, и обеспечивать безопасную для жизни и здоровья людей эксплуатацию объекта, в том числе требованиям следующих законодательных и нормативных документов: - Федеральный закон № 384-ФЗ от 30.12.2009, статьи 7 и 11; - СП 112.13330.2011 «Пожарная безопасность зданий и сооружений» - СНиП II-23-81*«Стальные конструкции. Нормы проектирования»; - СНиП 2.01.07-85*«Нагрузки и воздействия» - СП 28.13330.2017 Защита строительных конструкций от коррозии. Актуализированная редакция СНиП 2.03.11-85 (с Изменениями N 1, 2) - ГОСТ 23118-2012 «Конструкции стальные строительные»; - СНиП 22233-2001 «Профили, прессованные из алюминиевых сплавов для светопрозрачных ограждающих конструкций». - СП 128.13330.2012 Алюминиевые конструкции - ГОСТ 9.005-2012 Единая система защиты от коррозии и старения (ЕСЗКС). Металлы, сплавы, металлические и неметаллические неорганические покрытия. Допустимые и недопустимые контакты с металлами и неметаллами - СП 59.13330.2012 Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения. - ГОСТ EN 410-2014 Стекло и изделия из него. Методы определения оптических характеристик. Определение световых и солнечных характеристик - ГОСТ Р 52490-2005 (ИСО 7724-3:1984) Материалы лакокрасочные. Колориметрия. Часть 3. Расчет цветовых различий. |
| 3.2 | Металлические элементы, изделия крепежа | DIN EN-1992 / 1993 / 1995 / 1997, либо их аналогам по техническим и эксплуатационным характеристикам в соответствии с действующими ГОСТ и СНиП. |
| 3.3 | Профиль и трубы | EN 10210 S235JRH и DIN EN 10297-2, либо их аналоги по техническим и эксплуатационным характеристикам в соответствии с действующими ГОСТ и СНиП. |
| 3.5 | Алюминиевый профиль | EN 12020-2, либо его аналог по техническим и эксплуатационным характеристикам в соответствии с действующими ГОСТ и СНиП. |
| 3.6 | Алюминиевый анодированный профиль | DIN 17611, либо его аналог по техническим и эксплуатационным характеристикам в соответствии с действующими ГОСТ и СНиП. |
| 3.7 | Порошковое окрашивание | В соответствии с RAL 804-HR |
| 4. Качественные и количественные характеристики поставляемых товаров, выполняемых работ, оказываемых услуг, установление которых обязательно и которые обеспечивают однозначное понимание потребности заказчика |  |  |
| 4.1 | Габариты | Высота опоры от уровня дорожного покрытия: не менее 2900 мм и не более 3100 мм. - габариты информационной панели – 930х470 мм - формат информационного поля – 920х460 мм Радиус скругления углов профиля: 60 мм. |
| 4.2 | Конструкция | Остановочный флаг должен представлять собой сборную металлоконструкцию, при необходимости обеспечивающую удобную замену в ходе эксплуатации (без демонтажа опоры) информационной панели. Все элементы конструкции должны соответствовать требованиям Единой Системы Защиты от Коррозии и Старения (ГОСТ 9). Крепление флага к опоре выполнено скрытым способом. Требуется предусмотреть возможность установки на площадке с естественным уклоном не менее 0,5%. Конструкция флага должна быть рассчитана для II ветрового района, скоростной напор ветра до 30 кг/кВ.м, тип местности А. Снеговая нагрузка должна быть определена для III снегового района. Степень агрессивности воздействия среды должна соответствовать СНиП 2.03.11-85. Коэффициент надежности по ответственности (при расчете) должен быть равен 1.0, уровень ответственности не менее III. При расчете учесть гололедную нагрузку. Боковая сосредоточенная нагрузка (пассажиры и ударные нагрузки) 80 кг/м на высоте 0,9 метров. |
| 4.2.1 | Опора | Конструкция опоры выполнена из бесшовной анодированной алюминиевой конической трубы круглого сечения, с защитой нижней части опоры эластомером черного цвета, нижний диаметр опоры равен 114 мм, верхний диаметр 60 мм. Верхняя часть опоры срезана под 45 градусов и заглушена без видимых сварных швов и/или крепления. Толщину стенок опоры следует выбрать исходя из нормативных ветровых и снеговых нагрузок. Конструкция опоры должна выполнена с учетом требований по предотвращению электрохимической коррозии. Установка флага выполняется на расчетное железобетонное основание (плиту). Железобетонное основание должно отвечать требованиям: - максимальная глубина котлована не более 350 мм; - произведено в соответствии с конструкторской документацией поставщика в заводских условиях; - установлено на площадке в соответствии с проектной документацией. Флаг устанавливается не ближе 500 мм от края проезжей части, флаг должен быть отвернут в сторону от проезжей части. При монтаже флага все крепежные элементы опор такие как фланцы, косынки, шпильки анкеров и т.д. должны быть скрыты под дорожным покрытием. Эскиз опоры флага прилагается: |
| 4.2.1.1 | Опорная конструкция | Для монтажа флага в условиях стесненной УДС предусмотреть вариации исполнения опорной плиты со смещением анкерной группы к краю опорной плиты. Также допускается исполнение опорной конструкции со смещением базы к краю опорной плиты. Решение должно быть рассчитано на соответствие нормативным ветровым и снеговым нагрузкам |
| 4.2.2 | Информационная панель | Обрамление выполнено из экструдированного алюминиевого профиля. Профиль имеет стойкую к атмосферным воздействиям анодированную поверхность. Цвет: бронза RAL 1035, образец цвета согласовать с ООО «ОДПС Сколково». Ширина профиля 100 мм. Ширина: 460 мм. Высота: 920 мм. Радиус скругления углов профиля: 60 мм. Лицевая поверхность изготовлена из акрилового стекла с толщиной не менее 3 мм и не более 5 мм. Материал рассеивателя должен быть устойчив к воздействию УФ-излучения и иных климатических воздействий, пожелтения рассеивателя при эксплуатации не допускается. Материал рассеивателя не должен искажать видимую цветовую температуру светодиодной подсветки. Изображение сменное. Плёнка с полноцветной печатью не менее 1440dpi по утверждённой ООО «ОДПС Сколково» цветопробе. Крепление лицевой поверхности должно быть скрытым способом. Не допускается использование несветовой полосы по контуру флага. Требования к поставке графических макетов информационных полей элементов транспортной навигации, подлежащих установке на остановочных павильонах наземного городского пассажирского транспорта, включая разработку содержания информационных полей элементов описаны в приложении (см. Приложение 17). Засветка светодиодная – количество светодиодов должно обеспечивать яркую и равномерную засветку лицевой поверхности. Для регулировки яркости засветки устанавливается диммер. Параметры светодиодной подсветки: - Выходное напряжение: 12 В - Цветовая температура: 6500 К - Индекс цветопередачи: Ra>90 - Отсутствие видимых точек светодиодов - Коэффициент пульсации: Кп< 5% - Энергоэффективность: не менее 90 лм/Вт - Коэффициент мощности источников питания: не ниже 0,85 - Класс защиты: IP67 - Температурный диапазон: от -35 до + 55°C Требуется предусмотреть подачу электропитания скрытом методом. Необходимая мощность для освещения остановочного флага составляет 0,05 кВт. Поверхности не имеют сходства с техническими транспортными средствами и специальными сигналами (дорожными знаками) и не ослепляют участников дорожного движения и пассажиров. Яркость не превышает фотометрические свойства дорожных знаков. Крепление к опоре осуществить скрытым способом. |
| 4.2.3 | Крепление информационной панели к опорам освещения | Предусмотреть возможность крепления информационной панели к опорам освещения. Применённый способ крепления и используемые при этом материалы должны обеспечивать: - надежное и безопасное для пассажиров крепление конструкции к опоре освещения, без повреждения конструкции опоры; - возможность замены информационного носителя без снятия всей конструкции с опоры; - соответствие эстетических характеристик настоящему ТЗ и брэнд бук ИЦ «Сколково». |