# Приложение 7 к Функциональным требованиям

Технические требования для элемента остановочного комплекса «Навигационный пилон с табло прибытия транспорта»

| № п/п | Перечень основных требований |  | Содержание требований |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Общие сведения |  |  |  |
|  | Навигационный пилон с опознавательным флагом остановочного пункта, с указанием маршрутов НГПТ, встроенным табло прибытия транспорта и картой местности. |  |  |
| 2. Назначение и цели установки пилона |  |  |  |
| 2.1 | Пилон предназначен для использования на объектах транспортной инфраструктуры города Москва открытого типа. |  |  |
| 2.2 | Пилон является частью навигационной системы остановочного пункта, предоставляя: - Информацию о маршрутах НГПТ, останавливающихся на остановочном пункте - Наглядное отображение информации об ожидаемом времени прибытия ближайшего НГПТ на остановочный пункт по каждому маршруту, следующему через данный остановочный пункт в режиме реального времени |  |  |
| 3. Требования соответствия нормативным документам (лицензии, допуски, разрешения, согласования) |  |  |  |
| 3.1 | Общие требования и нормы |  | Все технические решения, связанные с изготовлением и монтажом Товара, должны соответствовать требованиям безопасности, установленными действующим законодательством, а также требованиям экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных и других норм, действующих на территории Российской Федерации, и обеспечивать безопасную для жизни и здоровья людей эксплуатацию объекта, в том числе требованиям следующих законодательных и нормативных документов: - Федеральный закон № 384-ФЗ от 30.12.2009, статьи 7 и 11; - СП 112.13330.2011 «Пожарная безопасность зданий и сооружений» - СНиП II-23-81*«Стальные конструкции. Нормы проектирования»; - СНиП 2.01.07-85*«Нагрузки и воздействия» - СП 28.13330.2017 Защита строительных конструкций от коррозии. Актуализированная редакция СНиП 2.03.11-85 (с Изменениями N 1, 2) - ГОСТ 23118-2012 «Конструкции стальные строительные»; - СНиП 22233-2001 «Профили, прессованные из алюминиевых сплавов для светопрозрачных ограждающих конструкций». - ГОСТ 9.005-2012 Единая система защиты от коррозии и старения (ЕСЗКС). Металлы, сплавы, металлические и неметаллические неорганические покрытия. Допустимые и недопустимые контакты с металлами и неметаллами - СП 59.13330.2012 Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения. - ГОСТ EN 410-2014 Стекло и изделия из него. Методы определения оптических характеристик. Определение световых и солнечных характеристик - ГОСТ Р 52490-2005 (ИСО 7724-3:1984) Материалы лакокрасочные. Колориметрия. Часть 3. Расчет цветовых различий. |
| 3.2 | Металлические элементы, изделия крепежа |  | DIN 933 A2 / DIN 934 A2 / DIN 125 A2 / DIN 912 Z A2 / DIN 97S A2 / DIN 7337, либо их аналогам по техническим и эксплуатационным характеристикам в соответствии с действующими ГОСТ и СНиП. |
| 3.3 | Профиль и профильные трубы |  | ГОСТ 30245-03 / ГОСТ 8639-82 / ГОСТ 8645-68 / DIN 14555 / ГОСТ 11068-81, либо его аналог по техническим и эксплуатационным характеристикам в соответствии с действующими ГОСТ и СНиП. |
| 3.4 | Стальной лист |  | Технические характеристики ГОСТ 19903-2015/ ГОСТ 19904-9 / ГОСТ 14918-80 / ГОСТ 5949-75. |
| 3.5 | Алюминиевый профиль |  | ГОСТ 22233-01 / EN 12020-2, либо его аналог по техническим и эксплуатационным характеристикам в соответствии с действующими ГОСТ и СНиП. |
| 3.6 | Алюминиевый анодированный профиль |  | ГОСТ 4784-97 / DIN 573-3 / DIN 17611, либо их аналоги по техническим и эксплуатационным характеристикам в соответствии с действующими ГОСТ и СНиП. |
| 3.7 | Порошковое окрашивание |  | ГОСТ 9.410-88, в соответствии с палитрой RAL |
| 3.8 | Стеклянные поверхности |  | # ГОСТ 30698-2014 # ГОСТ 30826-2014 / EN – 12150:2000 / EN 14179:2001 / DIN 1249 / DIN EN 356, либо их аналоги по техническим и эксплуатационным характеристикам в соответствии с действующими ГОСТ и СНиП. |
| 3.9 | Светодиодное освещение |  | ГОСТ Р 54814-2011 / IEC 61347-1 / IEC 61347-2-13 / IEC 62384 / CISPR 15 / IEC 61000-3-2 / IEC 61000-3-3 / IEC 61547 / VDE, либо их аналоги по техническим и эксплуатационным характеристикам в соответствии с действующими ГОСТ и СНиП. |
| 4. Качественные и количественные характеристики поставляемых товаров, выполняемых работ, оказываемых услуг, установление которых обязательно и которые обеспечивают однозначное понимание потребности заказчика |  |  |  |
| 4.1 | Габариты |  | Ширина: не менее 500мм и не более 700мм Высота: не менее 2900мм и не более 3450мм Глубина: не менее 170мм и не более 190мм |
| 4.2 | Конструкция |  | Детали пилона производятся с использованием полимерных покрытий и анодированных поверхностей. Для обеспечения требуемой жесткости узловых соединений используется несущая металлоконструкция, которая состоит из профильных труб, либо из листовых материалов расчётного сечения с антикоррозийным покрытием. Конструкция пилона должна быть рассчитана минимум для II ветрового района, скоростной напор ветра до 30 кг/кВ.м., тип местности В. Нормативное значение пульсационной составляющей ветровой нагрузки в пределах от 20 до 30 кг/кв.м. Расчетная снеговая нагрузка должна находится в пределах от 170 до 250 кг./кв.м. (не ниже III снегового района). Степень агрессивности воздействия среды должна соответствовать СНиП 2.03.11-85. Коэффициент надежности по ответственности (при расчете) должен быть не менее 1,3 и не более 1,8, уровень ответственности не менее III. Момент удержания фундаментной плиты при опрокидывании не менее 2 и не более 3 т/м. Ледовая нагрузка 5 кг/м². Боковая сосредоточенная нагрузка (пассажиры и ударные нагрузки) 80 кг/м на высоте 0,9 метров. Общий внешний вид предлагаемого к поставке Товара должен соответствовать прилагаемому изображению. Для обеспечения требуемой жесткости узловых соединений и для соединения системы и элемента используется стальная несущая конструкция. Данные металлические элементы в сборе имеют общую толщину от 4 до 15 мм. Конструкции и детали крепления элементов пилона должны обеспечивать восприятие динамических нагрузок, возникающих при транспортировке пилона, либо его отдельных элементов, к месту установки/хранения. Во избежание травм пассажиров не допускаются выступающие острые кромки и края. Чтобы избежать травм, крепление выполняется безопасным способом. |
| 4.3 | Фундамент |  | Установку производить в строгом соответствии с проектной документацией. Фундамент пилона представляет собой армированную бетонную плиту габаритами не менее 2000х800х150 мм, применяемая арматура должна соответствовать требованиям ГОСТ 5781-82, марка и состав бетона должна соответствовать требованиям ГОСТ 25192-2012. В плиту фундамента установлены закладные крепежные элементы (анкерная группа) расчетного сечения в количестве не менее 8 штук, диаметр применяемых шпилек должен быть не менее 16 мм. |
| 4.4 | Крепления |  | Монтаж должен производиться к специально подготовленному фундаменту в строгом соответствии с конструкторской документацией. # Все элементы крепежа пилона должны соответствовать требованиям Единой Системы Защиты от Коррозии и Старения (ГОСТ 9). Элементы видимого крепежа следует производить из нержавеющей стали, если это не противоречит требованиям ЕСЗКС. Необходимо использовать сталь AISI316. Точки крепления пилона к основанию подвергаются дополнительной антикоррозионной обработке. |
| 4.5 | Анкерная плита |  | Анкерная плита изготовлена из стали толщиной 15 мм. с антикоррозийным покрытием. На плиту приварена труба расчетного сечения с раскосами. В данную трубу вставляется труба меньшего сечения, которая с помощью специального соединения должна быть закреплена в алюминиевом корпусе. |
| 4.6 | Болтовые соединения |  | Класс прочности болтовых соединений должен определяться расчетом на прочность с учетом требований п.4.2 данного приложения к ТЗ |
| 4.7 | Основание |  | Производится из стеклопластика с гладкой чистовой обработкой, окрашенного в массе. Цвет RAL 9005. Высота основания: не менее 540 мм и не более 560 мм. Ширина основания пилона должна быть равна ширине пилона. Толщина основания по контуру: не менее 325 мм и не более 345 мм. Основание имеет поверхность, устойчивую к атмосферным воздействиям, Дизайн выполнен специально с закругленными краями и реализуется путем использования в ходе производства соответствующей пресс-формы. Для установки несущей конструкции и для снижения веса внутри корпуса предусмотрена полость. |
| 4.8 | Боковая поверхность |  | Представляет собой фигурный алюминиевый профиль с синусоидальным гофром, скруглённым по углам. Профиль имеет устойчивую к атмосферным воздействиям анодированную поверхность. Цвет: бронза RAL 1035, образец цвета согласовать с ООО «ОДПС Сколково». Радиус скругления углов: 100 мм Ширина профиля: 175 мм Конфигурации профиля, все соединительные узлы, а также конструкция в сборе, должны быть рассчитана на все нагрузки, действующие на пилон. Крепежные отверстия профиля закрыть заглушками в цвет профиля без покраски. Обеспечить плотное прилегание. Не должен быть использован профиль двойного назначения (например, от: оконной, дверной, фасадной системы остекления и др.). Используемый в конструкции профиль и его покрытие должны быть разработаны, изготовлены и использованы по целевому назначению. Для обеспечения оперативного доступа к табло прибытия транспорта навигационного пилона рекомендуется предусмотреть замок на боковой поверхности (допустима реализация открывания лицевой панели пилона за счет монтажа скрытых петель и установки спецзамков). Предусмотреть наличие вентиляционных отверстий для обеспечения оптимальных климатических условий работы установленного оборудования. Тип и расположение вентиляционных отверстий согласовать с ООО «ОДПС Сколково». Перед запуском профиля в производство, его образец должен быть согласован с ООО «ОДПС Сколково» для подтверждения соответствия требуемым качественным и эстетическим характеристикам. |
| 4.9 | Лицевые панели |  | Выполнены из оптически прозрачного (осветленного) закалённого стекла Триплекс с толщиной не менее 10 мм и не более 14 мм. Стекло должно иметь антибликовое. Фрита должна быть неотъемлемой частью поверхности стекла, не допускается изготавливать фриту из бумаги, пластика, пленки и иных материалов и наклеивать на стеклянную поверхность. Допускается печать фриты специальными керамическими красками. Перед запуском в производство, образец стекла с применяемыми решениями по полосе, необходимо согласовать с ООО «ОДПС Сколково». Исполнение лицевых панелей пилона со съёмными нераспашными створками. Для удобства сервисного обслуживания навигационный пилон на каждой из сторон должен быть выполнен из 2х независимых секций: - нижняя, для доступа к нижней статической информации и элементам основания - верхняя, охватывающая информационное табло и площадь верхней статической информации Секции должны быть герметичны (класс защиты не ниже IP54). Секции фиксируются винтами в боковой поверхности навигационного пилона. Высота панелей: - верхняя 1339 мм - нижняя 1086 мм - Зазор по высоте между панелями - не менее 2 мм и не более 5 мм - Ширина панелей: не менее 490 мм. - Все продольные кромки - со снятой фаской и заполированы. Со стороны стекла предусмотрена возможность ревизии (замены информационного материала). - С внутренней стороны панели должна быть предусмотрена возможность ревизии/замены информационного материала путем размещения в специальных направляющих. - Для удобства обслуживания и оперативного доступа к оборудованию лицевые панели допускается выполнять распашными, состоящими из одной секции |
| 4.10 | Засветка |  | Светодиодная. Количество светодиодов должно обеспечивать яркую и равномерную засветку лицевой поверхности. Требуется установка диммера для регулирования яркости засветки. Блоки питания - герметичный 12V, степень пылевлагозащиты не менее IP 67. Параметры светодиодной подсветки: - Выходное напряжение: 12 В - Цветовая температура: 6500 К - Индекс цветопередачи: Ra>90 - Отсутствие видимых точек светодиодов - Коэффициент пульсации: Кп< 5% - Энергоэффективность: не менее 90 лм/Вт - Коэффициент мощности источников питания: не ниже 0,85 - Класс защиты: IP67 - Температурный диапазон: от -35 до + 55°C Яркость элементов не превышает фотометрические свойства дорожных знаков. Засветка осуществляется по площади всего навигационного пилона, кроме табло. |
| 4.11 | Изображение |  | Сменное. Транслюцентная ткань, наносимая на твердое светопропускаемое основание, с полноцветной печатью не менее 1440dpi по утверждённой ООО «ОДПС Сколково» цветопробе. Изображение должно вставляться в направляющие на лицевых панелях и четко фиксироваться на местах. Требования к поставке графических макетов информационных полей элементов транспортной навигации, подлежащих установке на остановочных павильонах наземного городского пассажирского транспорта, включая разработку содержания информационных полей элементов описаны в приложении (см. Приложение 17). Не допускается использование гигроскопичных материалов для информационного носителя. |
| 4.12 | Электропитание |  | Электрическая схема обеспечивает возможность быстрого включения и отключения электрических устройств. Класс защиты изделия соответствует IP67. Компоненты автоматического управления электрооборудования обеспечивают протоколирование. Элементы коммутации четко обозначаются соответствующей индикацией. Предоставляются соответствующие документы. Предусмотрена схема автоматической защиты цепей от утечек, короткого замыкания и перегрузок. Требование к электропитанию: - Входное напряжение: 220-240 В - Частота: 50-60 Гц - Выходное напряжение : 24 В - Макс. мощность: 1000 Вт - Класс защиты: IP67 - Температурный диапазон: от-35 до + 55°C - Нормативные документы: согласно IEC 61347-1/согласно IEC 61347-2-13/согласно IEC 62384/согласно CISPR 15/ согласно IEC 61000-3-2/согласно IEC61000-3-3/согласно IEC 61547, либо их аналогам в соответствии с действующими ГОСТ и СНиП. - Знак тех. контроля: допуск к эксплуатации CE / CB / C-Tick |
| 4.13 | Гидрофобные покрытия |  | Предусмотреть применение гидрофобных покрытий для стеклянных и металлических поверхностей павильона, обеспечивающих отрицательные углы смачивания жидкостей (осадки, брызги). Покрытие должно быть прозрачным и не менять цвет обрабатываемых поверхностей. |
| 4.14 | Установка |  | Предусмотреть уклон дорожного полотна. |
| 4.15 | Встроенное табло прибытия транспорта |  | Единый двухсторонний металлический корпус, обеспечивающий возможность встраивания в корпус навигационного пилона и возможностью облегченного доступа (с одной стороны с помощью петель с другой стороны механическое крепление), состоящий из: - ЖК экрана; - источников питания, - блока управления с возможностью подключения к серверу ИЦ «Сколково» для получения данных телематики напрямую без дополнительных (промежуточных) серверов, - графического контроллера, - датчика освещенности; - Активная или пассивная система вентиляции (при необходимости) - Возможность оперативного блочного ремонта без демонтажа информационного табло - Климатическое исполнение по ГОСТ 15150-69 – УХЛ 1; - Защитные экраны с обеих сторон выполнены из оптически прозрачного (осветленного) закалённого стекла Триплекс с толщиной не менее 10 мм и не более 14 мм (допускается применение ударопрочного поликарбоната) - Степень защиты корпуса табло IP 55 в составе пилона |
| 5. Требования к встроенному табло прибытия транспорта |  |  |  |
| 5.1 | Размещение информационного табло |  | Информационное табло должно обеспечивать размещение внутри навигационного пилона. Должна быть обеспечена возможность извлечения информационного табло без демонтажа силовых элементов пилона. |
| 5.2 | Надёжность конструкции информационного табло |  | Конструкция информационного табло должна обеспечивать надежное крепление к каркасу пилона. |
| 5.3 | Габаритные размеры |  | Габаритные размеры ЖК информационного табло без элементов крепежа: не более 755х442х139 мм. Соотношение сторон ЖК экрана 16:9. |
| 5.4 | Масса |  | Не более 30 кг |
| 5.5 | Напряжение питание |  | 2х200-240V 2,5А 50/60 Гц. Подключение производить через клеммную колодку. |
| 5.6 | Потребляемая мощность |  | 800 Вт (при яркости 1500 кд/м2 и работе климатики). |
| 5.7 | Размеры информационного поля |  | Для ЖК экрана: не менее 700,4х392,85 мм |
| 5.8 | Разрешение |  | Не менее 1920х1080 для ЖК экрана |
| 5.9 | Угол обзора |  | Для Жк экрана: Не менее 178 градусов по горизонтали Не менее 178 градусов по вертикали |
| 5.10 | Вид отображаемой информации |  | Русский и английский текст - заранее записанная в память устройства Графическая информации (фотоизображения отображаемое по команде информационной системы ООО «ОДПС Сколково», действующей на дату сдачи объекта) - заранее записанное в память устройства Видеоизображение (короткометражное видео, отображаемое по команде информационной системы ООО «ОДПС Сколково», действующей на дату сдачи объекта) |
| 5.11 | Цвет свечения |  | Полноцвет (RGB) |
| 5.12 | Яркость отображаемой информации |  | Для ЖК экрана: не менее 1500 Кд/м2. |
| 5.13 | Частота регенерации |  | Для ЖК экрана: Горизонтальная развертка 30 - 81 кГц Вертикальная развертка 48 - 75 Гц |
| 5.14 | Канал связи |  | Внешнее управление и передача контента по ВОЛС через коммутатор, встроенный в остановочный павильон. |
| 5.15 | Протокол передачи данных |  | Блок управления должен поддерживать протокол передачи данных, предоставляемый МГТ. При этом связь с информационной системой ДТиРДТИ, действующей на дату сдачи объекта, должна осуществляться напрямую блоком управления через встроенный модем исключая промежуточные сервера управления |
| 5.16 | Описание компонентов информационного табло |  | Блок управления информационного табло: - Микроконтроллер - Встроенный 3G/4G модем - Подключаемый датчик освещенности (при этом должно быть обеспечено подключение выносного датчика освещенности через клеммную колодку на корпусе для облегчения подключения при проведении монтажных или демонтажных работ) Графический контроллер информационного табло: - Наличие встроенной памяти объемом не менее 6 Гб - Наличие возможности аппаратного декодирования фото и видеоинформации - Наличие не менее 2х USB разъемов для Оперативного обновления информации через USB разъем Корпус информационного табло: - Наличие запорного устройства со специализированным ключем для доступа внутрь устройства с одной стороны (напротив управляющих элементов) - Размещение управляющих элементов с одной стороны информационного табло для облегчения обслуживания |
| 5.17 | Система обогрева и вентиляции |  | Система приточно-вытяжных вентиляторов встроенных в информационное табло и климатическая система должны обеспечивать оптимальные условия для работы установленного оборудования. |
| 5.18 | Наработка на отказ |  | Не менее 50 000 ч. |
| 5.19 | Условия эксплуатации |  | Температура от -30С до +40С, относительная влажность 95%. |
| 5.20 | Режимы отображения |  | Информационное табло должно иметь возможность поддержки отображения нескольких режимов отображения информации, в том числе: - Сервисный режим (обеспечивает отображение внутренних процессов информационного табло в процессе включения/загрузки/перезагрузки), а именно: - Попеременно логотипы «Московский транспорт» - Текущую дату/время - Статус информации - Ход подключения табло к серверу информационной системой ДТиРДТИ, действующей на дату сдачи объекта - IMEI Модема - Уровень сигнала сотовой связи - Версия встроенного программного обеспечения - Информационный режим (обеспечивает отображение информации, получаемой в автоматическом режиме из информационной системы ДТиРДТИ, действующей на дату сдачи объекта, а именно: Для светодиодного экрана: - Цвет отображения: полноцветный - 8 информационных строк - на первой строке: Дата – Время - на 2,3,4,5,6,7,8 строках: Информация о времени прибытия транспортных средств на остановочный пункт Для ЖК экрана: - Цвет отображения: полноцвет - Отображение актуальной даты и времени - Информация о времени прибытия транспортных средств на остановочный пункт 3. Должна быть обеспечена возможность оперативного вывода информации в случае отмены или изменения маршрутов НГПТ, срочных объявлений, а также вывод информации об иных внештатных ситуациях. 4. Должна быть обеспечена интеграция табло с медиацентром ООО «ОДПС Сколково» для возможности вывода видеоконтента высокого разрешения, как потокового видео, так и статичного изображения, и текстовой информации. Разрешение видео должно быть не ниже 1920х540 пикселей, частота кадров - 25 fps, изображение полноцветное (RGB). Статичное изображение выводимое на табло должно иметь разрешение не ниже 1920х540, изображение полноцветное (RGB), должна поддерживаться функция анимации при смене изображений. |
| 5.21 | Система мониторинга |  | Табло должно обеспечивать возможность осуществления мониторинга собственной работоспособности в соответствии со статусами, согласованными ГУП «Мосгортранс». |
| 5.22 | Технический доступ внутрь информационного табло |  | Для проведения технического обслуживания предусмотреть возможность доступа к внутренним компонентам табло. Для этого обеспечить с одной из сторон крепление светодиодной панели на распашных петлях, с противоположной стороны допускается выполнять крепление не более чем 4 болтами. |
| 5.23 | Загрузка и наличие ПО |  | Информационное табло должно содержать все необходимое системное ПО для обеспечения поддержки требований настоящего технического задания. Загрузка обновлений должна производится с помощью системы удаленного доступа. Допускается загрузка обновлений через специализированный разъем. При этом программирование устройства должно производится в соответствии с техническим паспортом на устройство. |
| 6. Требования к документированию |  |  |  |
| 6.1 |  | Комплект эксплуатационной документации на информационное табло разрабатывается в соответствии с требованиями комплекса стандартов и руководящих документов в печатном виде и на электронном носителе. |  |
| 6.2 |  | В комплект эксплуатационной документации должны входить следующие виды документов на каждое информационное табло: - Технический паспорт на изделие, включающий: - руководство по эксплуатации; - схема структурная; - чертеж общего вида; - габаритный чертеж; - монтажный чертеж; - спецификация и перечень электронных и механических элементов; - гарантийный талон - копия сертификата соответствия - Руководство по эксплуатации системы защиты от несанкционированного доступа и паспорта на оборудование - Дистрибутив программного обеспечения, драйверов и т.д. |  |