# Приложение 8 к Функциональным требованиям

Технические требования для элемента остановочного комплекса «Урна»

| № п/п | Перечень основных требований | Содержание требований |
| --- | --- | --- |
| 1. Общие сведения |  |  |
|  | Общественная ёмкость для селективного сбора мусора |  |
| 2. Назначение и цели установки урны |  |  |
| 2.1 | Урна предназначена для использования на объектах транспортной инфраструктуры инновационного центра «Сколково» |  |
| 2.2 | Урна является неотъемлемой частью остановочного пункта и осуществляет поддержание чистоты рядом с остановочным павильоном |  |
| 3.1 | Допускается приобретение готовых урн по согласованию с ООО «ОДПС Сколково» и Фондом «Сколково». |  |
| 3. Габариты урны |  |  |
| 3.1 | Уточнить проектом. Высота: не менее 820 мм и не более 830 мм Ширина: не более 1740 мм Толщина: не менее 240 мм и не более 260 мм |  |
| 4. Требования к составу урны |  |  |
| № | Название | Требования |
| 4.1 | Корпус | Предусмотреть три секции для селективного сбора мусора. На каждой из секций предусмотреть надписи на двух языках: - Пластик / Plastic - Бумага / Paper - Прочее / General waste |