Задание на проектирование объекта капитального строительства

«Многопрофильный медицинский центр в г. Ижевск»

| № пп | Перечень основных данных и требований | Содержание основных данных и требований |
| --- | --- | --- |
| 1. | Наименование объекта | «Многопрофильный медицинский центр в г. Ижевск» (далее – Объект) |
| 2. | Вид строительства | Новое строительство |
| 3. | Стадийность проектирования | Проектная документация; Рабочая документация. К выполнению работ по стадии «Рабочая документация» Подрядчик приступает только после получения положительного заключения экспертизы проектной документации, включая результаты инженерных изысканий. |
| 4. | Основные технико-экономические показатели, архитектурно-планировочные решения, состав объекта, особые условия строительства | Пятно застройки – здание с ориентировочной площадью 6000 кв.м.+ цокольный этаж, этажность 8 (уточнить проектом). Территория объекта должна быть благоустроена с учетом необходимости обеспечения лечебно-охранительного режима, озеленена, ограждена и освещена. На участке медицинской клиники не должны располагаться здания организаций, функционально не связанных с ней. Необходимо предусмотреть круговой объезд здания. Должно быть предусмотрено не менее 6 входов (три в цокольный этаж (персонал, расходные материалы, скорая помощь) с улицы и 3 на первый этаж – один для взрослых, второй для здоровых детей, третий для больных детей). Все этажи д.б. связаны между собой лестничными маршами + 1 грузовой лифт и 2 пассажирских лифта. Во всех лечебно-диагностических помещениях с окнами, должна быть предусмотрена возможность естественного проветривания. Высота помещений не менее 2,8 метров до подвесного потолка, два этажа должны иметь высоту 3,4 метра до перекрытия (этаж с коммуникациям (цокольный) и операционный блок). Параметры уточнить проектом. |
| 5. | Этапы и состав проектно-изыскательских работ | Подрядчик выполняет работы поэтапно в следующем составе: 1. «Разработка проектной документации» Подрядчик разрабатывает проектную документацию на основании утвержденного Заказчиком эскизного проекта. Подрядчик выполняет расчет потребляемых нагрузок на инженерные сети по утвержденному эскизному проекту (ЭП), определяет предполагаемые точки вводов/выпусков инженерных коммуникаций, на основании предварительных данных (месторасположении точек подключений) от сетевых организаций . Проектную документацию выполнить в соответствии: - с настоящим заданием на проектирование; - с утвержденным эскизным проектом. - Проектная документация передается Заказчику в количестве и формате, в соответствии с договором. 2. «Прохождение негосударственной экспертизы проектной документации» Электронный формат документации оформляется Подрядчиком в соответствии с требованиями действующей редакции приказа Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 12 мая 2017 года № 783/пр «Об утверждении требований к формату электронных документов, представляемых для проведения государственной экспертизы проектной документации и (или) результатов инженерных изысканий, реконструкции, капитального ремонта объектов». Проведение негосударственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий объекта капитального строительства проводится на основании заявления Заказчика. В течении 2 (двух) рабочих дней с момента получения уведомления о согласовании проектной документации и (или) сметной документации Подрядчик направляет в адрес Заказчика или иного уполномоченного им лица, соответствующий экземпляр документации в объеме и форме, установленных требованиями к формату электронных документов, представляемых для проведения негосударственной экспертизы проектной документации, включая результаты инженерных изысканий. Заказчик направляет заявление о проведении негосударственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий в негосударственную экспертизу не позднее 2 рабочих дней с момента предоставления Подрядчиком документации. В случае выдачи органом негосударственной экспертизы замечаний по проектной документации и результатам инженерных изысканий – Подрядчик передает Заказчику исправленную по замечаниям негосударственной экспертизы документацию в электронном формате. 3. «Разработка рабочей документации» Разработать полный комплект рабочей документации: - согласно стандартам СПДС (Система проектной документации для строительства), в объеме необходимом для реализации в процессе строительства архитектурных, технических и технологических решений, содержащихся в проектной документации; - в соответствии с ГОСТ Р 21.1101-2013 «Основные требования к проектной и рабочей документации». Выполнение стадии проектирования "Рабочая документация" без протокола технического совета по согласованию и утверждению основных технических решений, объемно-планировочных решений, типов, марок и производителей оборудования, материалов и их производителей не допускается. |
| 6. | Общие требования к выполнению работ | Проектная документация должна быть выполнена в соответствии с требованиями, установленными Постановлением Правительства Российской Федерации от 16 февраля 2008 г. № 87 «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию» и Приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 21 ноября 2014 г. № 728/пр «Об утверждении требований к формату электронных документов, представляемых для проведения государственной экспертизы проектной документации и (или) результатов инженерных изысканий». Проектная документация должна соответствовать требованиям ГОСТ Р 21.1101-2013, действующих СаНПиН и СП. Электронные файлы должны быть заверены электронно-цифровой подписью. Должны быть приложены информационно-удостоверяющие листы с оригинальными подписями разработчиков раздела (при необходимости). При разработке проектной документации учесть требования нормативных актов и документов Российской Федерации. Все работы должны выполняться согласно действующим строительным нормам и правилам, с учетом местных климатических условий, мерзлотно-грунтовых условий, гидрологического режима водоемов, сейсмической опасности и требований противопожарных, санитарно-гигиенических, экологических и других норм, действующих на территории Российской Федерации, а также в установленные контрактом сроки. |
| 7. | Общие требования к выполнению сметной документации | Не требуется |
| 8. | Требования к благоустройству | Разработать проект благоустройства прилегающей территории, предусмотреть: озеленение, малые архитектурные формы, наружное освещение, парковку (стоянку) автотранспорта, предусмотреть устройство мест для временного хранения транспорта работников учреждения, пациентов и посетителей, с учетом маломобильных групп населения, хранения ТБО и медицинских отходов, медицинские газы (кислородная станция). Схему выполнить в соответствии с градостроительным планом земельного участка с обозначением места размещения Объекта с обозначением подъездов и подходов к нему, границ действия публичных сервитутов. Предусмотреть мероприятия по антитеррористической деятельности: ограждение территории, видеонаблюдение, систему доступа. Требования к разделу могут уточняться Заказчиком на этапе проектирования по предложениям проектной организации. Граница проектирования благоустройства – в границах отведенного земельного участка с примыканием к существующим улицам, зданиям (проездам). |
| 9. | Требования к архитектурно - планировочным решениям и отделке зданий | Наружную и внутреннюю отделку предусмотреть улучшенного качества и согласовать с Заказчиком. Материалы внутренней отделки должны быть сертифицированы. Требования к разделу могут уточняться Заказчиком на этапе проектирования по предложениям проектной организации. |
| 10. | Требования к конструктивным решениям, к материалам несущих и ограждающих конструкций | Конструктивную схему Объекта, материал несущих и ограждающих конструкций разработать в соответствии с результатами инженерных изысканий. Требования к разделу могут уточняться Заказчиком на этапе проектирования по предложениям проектной организации. |
| 11. | Требования к инженерному обеспечению, инженерному оборудованию | Разрабатываются по техническим условиям соответствующих энергоснабжающих организаций, с применением энергосберегающих технологий, материалов, оборудования и требованиям отраслевого задания. Требования к разделу могут уточняться Заказчиком на этапе проектирования по предложениям проектной организации. Проектирование инженерных сетей выполнить – в границах отведенных земельных участков. Проектирование внеплощадочных сетей, сооружений (трансформаторных подстанций, котельных, центральных тепловых пунктов, очистных сооружений, водозаборных сооружений) не выполняется. При необходимости выполнить вынос тепловых сетей, попадающих под пятно застройки. Выбор типов, марок и производителей оборудования, материалов и их производителей производится заказчиком. |
| 12. | Требования к разработке мероприятий гражданской обороны и мероприятий по предупреждению чрезвычайных ситуаций | Не требуется |
| 13. | Исходные данные для проектирования, предоставляемые Заказчиком: | - градостроительный план земельного участка (ГПЗУ); - правоустанавливающие документы на земельный участок; - технические условия на подключения к инженерным сетям; - перечень технологического (медицинского) оборудования, с указанием технических характеристик, габаритов и точек подключения к инженерным коммуникациям. Все иные исходные данные, необходимые для выполнения работ по договору и получения положительного заключения государственной экспертизы. |
| 14. | Порядок оформления и предоставления результатов работ Заказчику | - Проектная документация передается Заказчику в количестве и формате, в соответствии с договором. |