| СОГЛАСОВАНО: Начальник ПКО __________ _ Р.А. Френдак _ личная подпись инициалы, фамилия «_____» ________________ 2020 г. м.п. | УТВЕРЖДАЮ: Главный инженер филиала __________ А.В. Северюхин личная подпись инициалы, фамилия «_____» ________________ 2020 г. м.п. |
| --- | --- |

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

| от | 20.04.2020 | № | 12/0437/37-20 |
| --- | --- | --- | --- |

Монтаж ограждений, лестниц и площадок в корпусе 660.

- Наименование объекта:

Корпуса 660.

- Назначение объекта:

Производство азотно-кислотной вытяжки.

- Географическое положение объекта:

Промплощадка филиал «КЧХК» АО «ОХК «УРАЛХИМ»» в городе Кирово-Чепецке, цех № 71, корпуса 660.

- Основание для проектирования:

- План мероприятий по снижению/исключению рисков в цехе 71;

- п.786, 787, 788, 790 Реестра идентифицированных опасностей и оценки рисков по Филиалу «КЧХК».

- п.5, 6, 7, 9 Реестра идентифицированных опасностей и оценки рисков по цеху 71.

- Заказчик:

Цех 71.

- Разработчик проектной документации:

Проектно-конструкторский отдел филиала «КЧХК» АО «ОХК «УРАЛХИМ» в г. Кирово-Чепецке.

- Требования к организации - разработчику проектной документации:

Членство в саморегулируемой организации проектировщиков, наличие допусков к выполняемым работам по разработке проектной, рабочей и конструкторской документации (определяются нормативной базой). Опыт работы по разработке проектной, рабочей и конструкторской документации для аналогичных объектов.

- Вид строительства:

-

- Срок окончания проектирования:

31.07.2020

- Стадийность проектирования:

Разработка рабочей документации.

- Этапы выполнения работ:

-

- Условия сдачи проектно-сметной документации Заказчику:

Выдаётся экземпляр в электронном виде.

- Основные технико-экономические показатели объекта проектирования и строительства:

Без изменений.

- Требования к техническим решениям:

Для обеспечения безопасности при эксплуатации оборудования в корпусе 660 необходимо выполнить проект на:

- подъем теплообменника поз.Т-115/1 ориентировочно на 1,5 метра для перетрассировки трубопроводов, входящих в реактор поз.Р-100/1 – с учетом обеспечения свободного обслуживания крышки реактора, свободного доступа к пультам управления клапанов поз.HSVA-827/1, HSVA-842/1, HSVA-828/1;

- монтаж площадки обслуживания верхней крышки теплообменника поз.Т-115/1;

- Особые условия строительства:

В условиях действующего производства.

- Требования к режиму безопасности, гигиене труда и экологии:

В соответствии с требованиями нормативно-технической документации, правил ОТ, противопожарной и экологической безопасности, действующих на заводе. При проектировании учесть требования по эргономике рабочего места, обеспечить удобство обслуживания при эксплуатации и ремонте оборудования.

- Основные источники обеспечения:

От существующих источников.

- Требования к составу и оформлению проекта.

Согласно СПДС.

- Перечень документации, передаваемой заказчиком (предприятием) проектирующей организации, в т.ч. при подписании договора.

Проектная организация оставляет за собой право запрашивать от заказчика дополнительную информацию, не оговоренную в вышеуказанных пунктах, нужную для разработки проекта.

- Необходимость проведения экспертиз (промышленной безопасности, государственной или негосударственной) проектной (рабочей) документации.

Нет.

| Разработчик |  |  | М.Г. Азизов |
| --- | --- | --- | --- |
|  | личная подпись |  | инициалы, фамилия |
| Начальник участка №1 |  |  | А.В. Зубов |
|  | личная подпись |  | инициалы, фамилия |
| Технолог цеха - заместитель начальника цеха 71 |  |  | Е.В. Титова |
|  | личная подпись |  | инициалы, фамилия |
| Начальник цеха |  |  | А.В. Бородин |
|  | личная подпись |  | инициалы, фамилия |
| ГИП проектной организации |  |  | А.В. Крупин |
|  | личная подпись |  | инициалы, фамилия |
| Главный механик |  |  | А.В. Одинцов |
|  | личная подпись |  | инициалы, фамилия |
| Главный энергетик |  |  | Р.Р. Сабреков |
|  | личная подпись |  | инициалы, фамилия |
| Главный архитектор |  |  | В.Л. Шамриков |
|  | личная подпись |  | инициалы, фамилия |
| Руководитель службы по ОТ и ПБ |  |  | С.В. Завьялов |
|  | личная подпись |  | инициалы, фамилия |
| Заместитель директора филиала по развитию |  |  | А.А. Гусев |
|  | личная подпись |  | инициалы, фамилия |