ОГЛАВЛЕНИЕ

1 Введение	2

Термины и определения	3

2 Обмен BIM-информацией	5

3 Структура модели	7

4 Настройка файла проекта	8

5 Руководство по моделированию	9

6 Перечень обязательных параметров элементов	17

7 Требования по отсутствию коллизий	18

- 1 Введение

1.1  В настоящем документе обозначены основные направления BIM моделирования, с учетом всех преимуществ, которые дает использование BIM и которые позволяют более высокую степень осознанного принятия решений с помощью визуальных и технических средств проектирования.

1.2  Задачи настоящего документа:

a. Обеспечение единообразного BIM-моделирования.

b. Повышение эффективности проектирования за счет внедрения скоординированного и последовательного подхода к работе в BIM.

c. Обеспечение разработки моделей пригодных для использования на последующих стадиях реализации проекта.

1.3 Достижение технического совершенства и успешного завершения проекта, при этом важнейшим является тщательное планирование разработки исходящих чертежей, рабочей и последующей информации BIM.

1.4 Непосредственное внимание обращается на управление, демонстрацию и качество проектирования данных.

1.5 Перед стартом проектных работ Проектировщик должен письменно по электронной почте согласовать с Заказчиком используемое программное обеспечение, шаблоны, скрипты и иные вспомогательные инструменты, которыми Проектировщик планирует пользоваться в процессе проектирования.

1.6 Дисциплины, подлежащие моделированию: АР, КР, ВК, ОВ, ЭОМ. На стадии П допускается частичное моделирование по дисциплинам ВК, ОВ, ЭОМ, СС. Моделирование данных разделов осуществляется только в подземных и стилобатных частях здания, а также вертикальные стояки и шахты. Моделирование коммуникаций в подземных и стилобатных частях здания необходимо для контроля высоты и помещений подвала, а также точек ввода коммуникаций. Моделирование вертикальных стояков и шахт необходимо для выдачи заданий смежным разделам на расстановку отверстий (АР, КР).

1.7 Письма, замечания, рекомендации и иные данные в отношении BIM модели, направленные с адресов электронной почты aleksandra.vasilieva@tizh.ru, iurii.skobkarev@tizh.ru и drog.aleck@mail.ru имеют юридическую силу и подлежат исполнению.

- Термины и определения

2D - отображение геометрии объектов и их местоположения на плоскости.

3D - отображение геометрии объектов и их местоположения в пространстве (в координатах X, Y и Z).

IFC (Industry Foundation Classes, Отраслевые базовые классы) - открытый формат и схема данных, представляющие собой международный стандарт обмена данными в информационном моделировании в области гражданского строительства и эксплуатации зданий и сооружений.

Атрибуты (атрибутивные данные / параметры) - необходимые, существенные, неотъемлемые свойства элемента ЦИМ, определяющие его геометрию и характеристики, имеющие определенный тип данных и представленные с помощью алфавитно-цифровых символов.

П р и м е ч а н и е – атрибут состоит из двух полей: имени атрибута и значения атрибута.

Геометрические данные - атрибуты, определяющие размеры, форму и пространственное расположение элемента ЦИМ.

Графическое представление элемента (компонента) - свойства, обеспечивающие узнаваемость элемента ЦИМ в трехмерном пространстве, а также в различных проекциях и масштабах с отображением характерных двумерных символов, линий, штриховок, текста.

Информационное моделирование объектов строительства - процесс создания и использования информации по проектируемым, строящимся, а также завершенным объектам строительства в целях координации входных данных, организации совместного производства и хранения данных, а также их использования для различных целей на всех стадиях жизненного цикла.

Класс IFC - категория объектов, объединенных общностью главных признаков согласно принятой классификации.

Коллизии - противоречия или пересечения между двумя и более элементами ЦИМ или проектными решениями в составе проекта.

Компонент - цифровое представление отдельного элемента ЦИМ, предназначенное для многократного использования. (например, семейство в Revit и (или) библиотечный элемент в ArchiCAD)

П р и м е ч а н и е – Компонент, примененный в модели, становится элементом модели.

Открытый формат обмена данными - формат данных с открытой спецификацией, не имеющий лицензионных ограничений, препятствующих его свободному применению.

П р и м е ч а н и е – Формат IFC (Отраслевые базовые классы) – формат и схема данных с открытой спецификацией. Представляет собой международный стандарт обмена данными в информационном моделировании в области гражданского строительства и эксплуатации зданий и сооружений.

Параметризация компонента - возможность конфигурировать элемент ЦИМ путём изменения значений его атрибутов в интерфейсе программного обеспечения (без необходимости непосредственного редактирования компонента).

Сборка - именованный набор компонентов, предназначенный для многократного использования.

Сводная цифровая модель - цифровая информационная модель объекта, состоящая из отдельных цифровых информационных моделей, в том числе инженерных ЦИМ и ЦИМ местности (например, по различным дисциплинам или частям объекта строительства), соединенных между собой таким образом, что внесение изменений в одну из моделей не приводит к изменению других.

П р и м е ч а н и е – Основное назначение сводной модели – поддержка процессов согласования технических решений, а также выявления и устранения коллизий.

Уровень проработки - набор требований, определяющий полноту проработки элемента цифровой информационной модели.

LOD - уровень проработки графического представления элемента, который задает минимальный объем геометрических, пространственных и количественных данных, необходимых для решения задач информационного моделирования на конкретной стадии жизненного цикла объекта.

LOI - уровень проработки информации, который задает минимальный объем атрибутивных данных, необходимых для решения задач информационного моделирования на конкретной стадии жизненного цикла объекта.

Функциональное поведение компонента - способ размещения компонента в ЦИМ и возможности дальнейшего его изменения, в соответствии с заложенным в него уровнем параметризации и правилами взаимодействия с окружающими условиями.

Цифровая Информационная Модель (ЦИМ) - объектно-ориентированная параметрическая трехмерная модель, представляющая в цифровом виде физические, функциональные и прочие характеристики объекта (или его отдельных частей) в виде совокупности информационно насыщенных элементов.

Элемент ЦИМ - часть цифровой информационной модели, представляющая собой конечный объект с заданными геометрическими и атрибутивными данными.

- 2 Обмен BIM-информацией

2.1  Для промежуточных и итоговых проверок Подрядчик в соответствии с графиком проектирования передает Заказчику следующее:

a. BIM модели соответствующих разделов в исходном формате со всеми ссылками и связанными файлами. Файлы исходных форматов передаются на поздних стадиях проектирования, а также при завершении проектирования для проверки наличия необходимых параметров для дальнейшего использования моделей

b. Комплекты чертежей в формате dwf или dwg. Чертежи одного раздела объединяются в единый файл.

c. BIM-модели в формате ifc, полученные путем экспорта из специально настроенного вида соответствующей ЦИМ.

d. BIM модели в формате nwc, полученные путем экспорта из специально настроенного вида соответствующего раздела, если это не противоречит техническим возможностям среды проектирования.

e. При передаче Заказчику моделей в исходном формате, вместе с моделью передается файл общих параметров (ФОП), использованные скрипты и иные вспомогательные инструменты, необходимые для полной дешифрации содержимого файла.

f. На поздних стадиях проектирования, при передаче ЦИМ, необходимо прикладывать отчет об автоматическом поиске коллизий (Clash Detective) в формате HTML (табличное представление), а также приложить пояснительную записку о сравниваемых наборах элементов, заданных правилах и исключениях для каждой проверки.

2.2  Перед отправкой модели Заказчику требуется провести внутреннюю процедуру контроля качества модели и корректно очистить файл от лишних вспомогательных файлов, ссылок и иных неактуальных данных. При наличии актуальных ссылок и вложений, необходимо сформировать комплект в соответствии с техническими возможностями среды проектирования. В случае совместной работы нескольких специалистов, необходимо корректно отсоединить общий файл, сохранив настройки совместной работы, если это не противоречит техническим возможностям среды проектирования.

2.3  Требования к именованию файлов информационной модели.

a. Не допускается изменять имена файлов BIM-модели в процессе разработки проекта.

b. Наименование файлов BIM-модели состоит из двух обязательных полей и одного дополнительного: <Поле1> _ <Поле2> _ <Поле3>

Поле 1: Шифр проекта/договора

Поле 2: Код дисциплины (раздела) проекта

Поле 3: Дополнительные данные (при необходимости)

Примеры:

533-18-1_АР_Пристрой.rvt

533-18-1_АР_Пристрой.ifc

533-18-1_АР_Пристрой.nwc

c. В качестве знака разделителя между полями следует использовать знак «нижнее подчеркивание» («_»).

d. Содержимое каждого поля начинается с заглавной буквы.

e. Не рекомендуется использовать в названиях следующие знаки и символы: , ! £ $ % ( ) ^ & { }[ ] + = @ ’ ~ ¬ ` ‘

f. В наименовании элементов и компонентов ЦИМ запрещается использовать пробелы.

g. При именовании следует учесть принцип «от общего к частному».

h. Аббревиатуры и коды следует писать заглавными буквами.

i. Запрещается использование символов \ | / ? : * ” < >

j. В названиях использовать кириллицу, если «местным» правилом не предусмотрено иначе.

k. В названии параметров нельзя использовать математические символы.

l. Допускается использование знака «точка» в номере классификации и в качестве знака-разделителя в полях, где это необходимо.

m. При вводе знака «х», где это требуется, следует использовать кириллицу.

- 3 Структура модели

3.1 В настоящем разделе представлены принципы разделения модели с целью обеспечения:

a. многопользовательского доступа,

b. оперативной эффективности,

c. взаимодействия.

3.2 Не допускается объединение двух или более дисциплин в одной ЦИМ.

3.3 В случае наличия на площадке нескольких проектируемых зданий и (или) сооружений, каждая дисциплина по каждому зданию и(или) сооружению должна быть замоделирована в отдельном файле. Не допускается объединение одинаковых дисциплин, принадлежащих разным зданиям, в одной ЦИМ.

3.4 При разработке многосекционного жилого дома каждую секцию здания необходимо моделировать в отдельном файле.

3.5 В случае более мелкого разделения раздела (например в разделе АР - в отдельном файле замоделированы фасады, отдельным файлом кладочные работы, отдельным файлом отделочные работы) требуется создать сводную модель в исходном формате. Чертежи оформляются в сводной модели.

3.6 Дублирование элементов в различных разделах документации не допускается, кроме следующих случаев:

- Допускается дублирование конструктивных(монолитных) стен и перекрытий в архитектурном и конструктивном разделах.

- Допускается, на начальных этапах проектирования, дублирование конечного инженерного оборудования в разделах АР, АИ. Дублирующиеся элементы модели должны быть обозначены определённым образом для обеспечения возможности быстрой фильтрации их из вида (например, разделение по соответствующим рабочим наборам).

- 4 Настройка файла проекта

4.1 Информационное моделирование осуществляется в ПО, которое поддерживает формат IFC. Допускаемые версии ПО: актуальная и 3 предыдущих.

4.2 Все элементы модели разрабатываются в масштабе 1:1, с использованием метрических единиц измерения.

4.3 Для обеспечения достаточного уровня точности, за единицу измерения площади применяется квадратный метр с двумя десятичными знаками.

4.4 Для обеспечения достаточного уровня точности, за единицу измерения длины применяется миллиметр.

4.5 Данные CAD масштабируются в соответствующих единицах перед загрузкой в ЦИМ.

4.6 Уровень детализации геометрии и информации элементов (LOD/LOI) - см. Глава 8.

4.7 ЦИМ, перед отправкой Заказчику, должна быть очищена от неиспользуемых глобальных параметров, элементов и компонентов.

- 5 Руководство по моделированию

5.1 За начало относительной системы координат ЦИМ каждого здания рекомендуется принимать пересечение первых разбивочных осей (1 и А) и этажа/уровня с отметкой 0,000.

5.2 В каждой ЦИМ должна быть принята единая система координат.

5.3 В ЦИМ каждого проекта должна быть принята единая поэтажная разбивка, не имеющая лишних этажей.

5.4 Каждый элемент ЦИМ должен быть привязан к соответствующему уровню и (или) функциональной части объекта (уровень, этаж, элемент и т. п.).

5.5 Все элементы должны содержать информацию о размерах, которые должны соответствовать решениям, принятым в проекте.

5.6 Каждый элемент модели должен относиться к соответствующей категории/слою, либо иметь параметр, который логически объединяет функционально-схожие элементы.

5.7 Правила по полному наименованию элементов, компонентов, видов, листов и пр. будут определены Проектировщиком при условии согласования с Заказчиком.

При именовании компонентов и элементов модели необходимо придерживаться общих правил, представленных ниже, согласно схеме:

<Поле1>_<Поле2>_<Поле3>_<Поле4>_<Поле5>

где:

Поле1 – функциональный тип

Поле2 – функциональный подтип

Поле3 – описание, отличительный признак объекта

Поле4 – производитель

Поле5 – ГОСТ/ОСТ/Серия

Поле6 – категория семейства (для Autodesk Revit)

Поле1 и Поле2 — обязательные, поля 3-6 – опциональные.

Если элемент или компонент ЦИМ не содержит трехмерной геометрии, в конце Поле1, содержащего функциональный тип, следует добавить «-2D».

Все поля в имени элемента начинаются с заглавной буквы, за которой следуют строчные. Если поле состоит из двух и более слов, то каждое слово начинается с заглавной буквы и все слова пишутся слитно или через знак-разделитель.

Примеры:

Дверь_Алюминиевая_Внутренняя_Двупольная_Глухая_ГОСТ_23747-2017

Дверь_Противопожарная_Внутренняя_Двупольная_с_Выпадающим_Порогом

Профлист_Н75_ГОСТ_24045-2016

Плита_Пустотная_Серия_1.041.1-3.вып1

Унитаз-2D_Консольный_Grohe_Sensia

Установка_Насосная_Пожарная_Автоматизированная_АНПУ_АЦМС_ЛИНАС

Насос_Циркуляционный_Grundfoss_NK

Водонагреватель_ID_30-V_THERMEX

ADSK_Марка_Окно_ГОСТ_21-501-200

5.8 При создании отделки особое внимание необходимо уделить моделированию зон вокруг опор, стен и т.д. Для корректного подсчета объемов материалов элементы отделки не должны пересекать остальные конструкции.

5.9 Элементы модели, относящиеся к отделке помещений, рекомендуется выполнять отдельными слоями. В случае использования Autodesk Revit не допускается использовать многослойные конструкции.

5.10 Не допускается дублирование материалов, аналогичных по своим техническим и иным характеристикам. При моделировании несущих монолитных конструкций применяется единый тип материала для различных типов конструкций (стены, перекрытия и пр.).

5.11 Колонны и стены моделируются от верхней отметки плиты перекрытия текущего этажа до нижней отметки плиты следующего этажа.

5.12 Капители моделируется как плиты, отдельно от колонн.

5.13 В случае использования Autodesk Revit при создании проемов вместо инструментов ‘’shaft opening’’ и ‘’wall opening’’ рекомендуется применять полые компоненты (семейства) в категории «окна». Исключением могут служить проемы, которые необходимо повернуть в вертикальной плоскости, в таком случае категорией компонента (семейства) может служить «обобщенная модель».

5.14 Монолитные элементы ЦИМ не должны иметь пересечений и дублирования объемов (например, в Autodesk Revit требуется использовать инструмент объединения "Join").

5.15 Спецификации элементов модели должны быть сформированы автоматически и оформлены в исходной среде проектирования. Количество и характеристики элементов должны соответствовать аналогичным параметрам во вложенных спецификациях. Для оформления листов спецификаций допускается использование плагинов или скриптов, при условии, что полученные спецификации будут удовлетворять требованиям настоящего пункта, а также требованиям ГОСТ (исключением являются спецификации инженерных разделов, ввиду особенности программы).

5.16 Лестничные марши моделируют с использованием инструмента «лестницы», либо загружаемыми компонентами с набором параметров, описанных в п. 6.8.

5.17 На этапе ПД допускается моделировать вертикальные стояки труб и воздуховодов, как единый элемент, проходящий через все этажи.

5.18 Элементы инженерных систем, принадлежащих к одной системе, например, В1, Т1 и др. обязаны иметь аналогичный параметр, соответствующий применяемой системе.

5.19 Чертежи разработанные в других программах вносятся в соответствующий лист в программу, которую использует Подрядчик для разработки проекта.

5.20 Генеральный подрядчик должен выполнять проверки разрабатываемых ЦИМ на соответствие настоящему техническому заданию в соответствии с внутренним графиком.

5.21 В случае использования Autodesk Revit все загружаемые компоненты (семейства) должны быть созданы на основе ФОП ADSK (или его производных) и (или) содержать ключевые (специфицируемые) параметры, экспортированные из ФОП ADSK.

5.22 Требования к именованию этажей ЦИМ.

Этаж имеет следующую структуру наименования: BB_MM_NN

ВВ – код этажа (если необходимо) в формате BB. Код этажа приводится в цифровом формате (… -02, -01, 01, 02, 03, 04 …). Знак «-» приводится для этажей ниже отметки нуля, принятой для здания.

MM – проектная отметка этажа, высотное значение этажа (+3.200; -1.500)

NN - Более точная информация об изображенном объекте, наименование (План 1-го этажа, Разрез 1-12, если необходимо).

Пример наименования: 01_-0.150_План 1-го этажа

5.23    Требования к именованию типоразмеров компонентов.

Этаж имеет следующую структуру наименования: AA_BB_MM

AA – Функциональный тип (например: пол, окно, лестница(ЛМ), кран шаровый).

Для элементов «стены» функциональный подтип отражает применение стены (наружная, внутренняя, отделка)

ВВ – Подтип (например: железобетонное, глухое, монолитная, муфтовый)

Для стен и полов необходимо указывать из чего выполнен данный элемент и его толщину (например: Стяжка 80_Паркет 40, Кирпич 380, Поротерм 410, Утеплитель 100_Кортен 100)

MM – Свободное поле для некоторых не описанных выше характеристик

Пример наименования: ЛМ_сборная_серия 1.050.1-2, Кран шаровый_муфтовый_Ду15, Окно_глухое_1500х2100_двустворчатое, Пол_Стяжка 80_Ламинат 18_МОП, Внутренняя_Кирпич 250

Наименование типа должно отражать главные особенности компонента модели и быть читаемым и понятным.

Цель данного пункта: работоспособность ПО для обработки компонентов модели, а также использования различных скриптов, применяемых на последующих этапах разработки проектной документации.

При наличии у Проектировщика собственного стандарта разработки и наименования типов элементов, данный стандарт может быть согласован с Заказчиком и принят в работу, взамен данного пункта.

5.24 В ЦИМ требуется отсутствие критических пересечений между объектами. Требования по отсутствию коллизий описаны в разделе 7 настоящего документа.

5.25 Каждый уникальный этаж здания должен иметь отдельный вид, с марками помещений и квартир, а также очищенный от посторонних элементов и аннотационных обозначений.

5.26 Каждый уникальный этаж жилого дома в разделе АР должен иметь отдельный вид, с марками помещений и квартир, а также очищенный от посторонних элементов и аннотационных обозначений.

5.27 У каждого помещения в модели должен быть создан параметр «Округленная площадь» с точностью до 0,01м. Данный параметр следует отображать на марках помещений и выводить в спецификациях. Данный пункт необходим для единообразия конкретных площадей помещений, а также сумм площадей помещений.

5.28 Требования к наименованию параметра материал несущих конструкций.

Уровень имеет следующую структуру наименования: AA_BB_MM

AA –Тип и «обезличенный»* материал (например: Плитка Клинкерная, Кирпич Окрашенный в массе, Аллюминий).

* - не требуется указывать производителя данного материала

ВВ – Марка материала (например: RAL, марка бетона, Цвет (при отсутствии RAL))

MM – Уточняющий фактор. Свободное поле для некоторых не описанных выше характеристик (Серия, Комплект поставки, Страна производства (если это имеет значение) и.т.д.).

Пример наименования: Бетон_B25_F100, Плитка клинкерная_Темно-серая, Импост_Темно-коричневый.

Примеры содержания ключевой характеристики в наименовании материала:

·  Кирпичная стена. Название материала должно содержать слово «Кирпич»

·  Стена из блоков Phorotherm. Название материала должно содержать слово “Phorotherm”

·  Минераловатный утеплитель. Название материала должно содержать слово «Минвата»

·  Плитный утеплитель из пенополистирола. Название материала должно содержать слово «Пенополистирол»

·  Фасадные системы из композитных панелей. Название материала должно содержать слово «Композит»

·  Фасадные системы из алюминиевых композитных панелей. Название материала должно содержать слово «Алюкобонд»

·  Фасадные системы из фиброцементных панелей панелей. Название материала должно содержать слово «Фиброцемент»

·  Фасадные системы по типу «мокрый фасад». Название материала должно содержать слово «Штукатурка»

·  Фасадные системы из панелей типа «Кортен». Название материала должно содержать слово «Кортен»

· Стена из керамзитобетонных блоков. Название материала содержит слово “Керамзитобетон”

Наименование материала должно отражать главные особенности материала элемента модели и быть читаемым и понятным.

Цель данного пункта: работоспособность ПО для обработки компонентов модели, а также использования различных скриптов, применяемых на последующих этапах разработки проектной документации.

При наличии у генерального Проектировщика собственного стандарта разработки и наименования типоразмеров компонентов, данный стандарт может быть согласован с Заказчиком и принят в работу, взамен данного пункта.

5.29  «Окна» и «двери» должны содержать расчетный параметр "площадь". В модели необходимо отображение подоконников и отливов у окон. В случае использования Autodesk Revit рекомендуется выполнять подоконники и отливы вложенным общим семейством в семейство окна. Подоконник и отлив должны иметь свойство материала, из которого они выполнены.

5.30 Параметр «Состав пола» должен быть заполнен каждым слоем пола, либо необходимо применить аналогичный параметр с заполнением каждого слоя пола в нем.

5.31 В случае использования Autodesk Revit параметр «Функция» необходимо присваивать компонентам в категории «стены» в соответствии со следующими правилами:

a. Функция – «Наружные» для всего пирога наружной отделки (фасадов и наружной кладки).

b. Функция – «Внутренние» для внутренних перегородок, внутренней кладки и внутренней отделки.

c. Функция – «Сердцевина-шахта» для монолитных железобетонных конструкций.

5.31 Параметр «Описание» в типоразмере витражной стены должен содержать слово «Витраж», а так же материал профиля (Алюминий, ПВХ).

5.32 Параметр «Комментарий к типоразмеру» в типоразмере витражной стены должен содержать информацию о теплопропускаемости профиля («Теплый» или «Холодный»).

5.33 В случае использования Autodesk Revit стяжка пола должна иметь функцию «Substrate».

5.34 Наименование стяжки пола должно содержать слово «Стяжка» и основной материал этой стяжки: «Полусухая» или «Цементно-песчаная»

5.35 Все названия материалов и структурных характеристик должны начинаться с заглавной буквы и разделяться знаком «_» - нижнее подчеркивание.

5.36 Параметр «Описание» у вентканалов должен одержать слово «Вентканал». У вентканалов из сборных блоков параметр «маркировка типоразмера» должен быть заполнен информацией «Вентблок_размер» (например: «Вентблок_430х430»)

5.37 Параметр «Комментарий к типоразмеру» для элементов отделки должен отражать информацию об основе, на который наносится слой отделки (пример: отделка по кирпичной стене – комментарий к типоразмеру должен содержать слово «кирпич»).

5.38 У лифтов параметр «описание» должен содержать слово «Лифт».

- 6 Перечень обязательных параметров элементов

6.1 Целью присвоения обязательных параметров элементам модели является дальнейшее использование ЦИМ, описанных в п. 2.3.

6.2 Присвоение обязательных параметров не исключает наличие параметров у элементов модели, описанных в таблицах пункта 8.

6.3 Наименование параметров определяются Проектировщиком и согласуются с Заказчиком в письменном виде по электронной почте.

6.4 Каждому элементу модели должен быть назначен корректный класс IFC, кроме тех случаев, когда это технически невозможно из-за особенностей программного обеспечения.

6.5 Вся информация, приведённая в проектной и рабочей документации должна быть отражена в характеристиках элементов модели (то есть вся информация, приведённая в спецификациях, ведомостях, экспликациях, иных таблицах, примечаниях и др.).

- 7 Требования по отсутствию коллизий

7.1 Сводная ЦИМ должна быть очищена от критических пересечений.

7.2 Под критическими пересечениями в общем смысле понимается такое положение элементов в модели, которое невозможно воспроизвести в процессе строительства. В том числе, необходимо учитывать такой монтажный зазор, который позволит установить заданные элементы в проектное положение. Попарный список проверяемых элементов представлен в таблице 7.4.1.

7.3 Исключением из п.7.2 является отсутствие в модели мелких отверстий, монтаж которых «по месту» является экономически более выгодным, чем их учёт на стадии проекта. Примерами некритичных пересечений также являются:

- прокладка электрокабелей и иных тонких изгибаемых элементов (например, труб ПВХ);

- монтаж отверстий, которые «по месту» обходятся не дороже, чем до установки элемента в проектное положение; например, вырезание отверстий для прохода коммуникаций через стеновые панели Металлпрофиль;

- пересечения с отделкой, которая выполняется после монтажа элемента, с которым она пересекается - при условии, что технология работ по отделке не будет нарушена из-за этого пересечения;

- «необходимые пересечения» в местах, где трубы/воздуховоды подходят и подключают оборудование (если используется Autodesk Revit, то в этом месте у оборудования должен быть размещён соединитель);

- светильники, розетки и иные плоские элементы, размещаемые на поверхности, могут иметь с ней пересечение при условии, что они не полностью погружены в указанную поверхность;

- и иные пересечения, которые можно назвать экономически целесообразными (в данном случае денежный эквивалент времени на их устранение Проектировщиком противопоставляется расчётному удорожанию строительства по причине монтажа «по месту») - дополнительный список подобных ситуаций с описанием необходимо в письменном виде согласовать с заказчиком.

7.4 Автоматизированная проверка

Включает в себя инструменты процедурной проверки на основе заранее настроенных правил (анализ пересечений, коллизий, анализ соответствия свойств и параметров) с автоматизированной генерацией отчета о проверке). Используется для анализа информационной модели на соответствие требованиям ТЗ на структуру и параметры ИМ, для поиска технических ошибок.

Поиск пересечений рекомендуется выполнять в среде ПО Autodesk Navisworks или ином, которое не уступает в функционале. Результатом проверки является автоматизированный отчет, передаваемый всем заинтересованным сторонам в электронном виде.

BIM-координатор со стороны Проектировщика, при помощи Navisworks выполняет проверку «Clash Detective» 20мм (Стадия ПД): в Navisworks создаются «наборы», которые в последствии проверяются на пересечения. Более подробное описание наборов см. в матрице коллизий проекта.

Проверка выполняется по пересечению между наборами, а также на дублирование (проверка на дублирование элементов), после чего формируется отчет с назначением ответственного за устранение коллизий.

Таблица 7.4.1 Матрица коллизий

| МАТРИЦА КОЛЛИЗИЙ | АР |  |  |  |  | КР |  |  |  | Отоп |  | Вент |  |  | ВК |  | ЭО, ЭС, ЭМ |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Стены | Фасады, витражи | Пол/Кровля | Потолок | Дверь/окно | Стены | Перекрытие | Колонна | Несущий каркас | Оборудование | Трубы | Воздухораспределит. | Воздуховоды | Оборудование | Оборудование | Трубы | Светильники | Щиты/Шкафы | Оборудование | Кабельканалы,Лотки |
| Стены | + |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Фасады, витражи | + | + |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Пол/Кровля | + | + | + |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Потолок | + | + | + | + |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Дверь/окно | + | + | + | + | + |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Стена |  | + | + | + | + | + |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Перекрытие | + | + | + | + | + | + | + |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Колонна | + | + | + | + | + | + | + | + |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Несущий каркас | + | + | + | + | + | + | + | + | + |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Оборудование | + | + |  |  | + | + | + | + | + | + |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Трубы |  |  |  |  |  | + | + | + | + | + | + |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Воздухораспредели | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |  | + |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Воздуховоды | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |  |  |  |  |  |  |  |
| Оборудование | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |  |  |  |  |  |  |
| Оборудование | + |  |  |  | + | + | + | + | + | + | + |  | + | + | + |  |  |  |  |  |
| Трубы |  |  | + |  | + | + | + | + | + | + | + |  | + | + | + | + |  |  |  |  |
| Светильник | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |  |  |  |
| Щиты/Шкаф | + |  |  |  | + | + |  | + | + | + | + | + | + | + | + | + |  | + |  |  |
| Оборудование | + |  |  |  | + | + |  | + | + | + | + | + | + | + | + | + |  | + | + |  |
| Кабельканалы, Лотки |  |  | + | + | + | + | + | + | + |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | + |

| + | - проверка на критические пересечения |
| --- | --- |
| + | - проверка на дублирование |
| + | - проверка на пересечения и возможность доступа к элементу |
| + | - проверка на критические пересечения и обеспечение доступа для монтажа и обслуживания системы |

7.5 Ручная проверка

Включает в себя ручную (визуальную) проверку ИМ с применением средств визуального представления данных для выполнения проверки (формирование таблиц определенной структуры. Аудиту подлежат правильность соблюдения единиц проекта, начала координат и принятой системы координат, наличие необходимых служебных видов и рабочих наборов, правильности их заполнения.

Результатом проверки является сформированный вручную отчет, в текстовом редакторе со скриншотами и описанием локализации и содержания ошибок, передаваемый всем заинтересованным сторонам в электронном виде.

Проверка выполняется BIM-координаторами Проектировщика.

- 8 Требования по детализации и информатизации ЦИМ

8.1 Степень проработки LOD и LOI для различных типов элементов указан в таблицах 8.1.1-

Таблица 8.1.1. Раздел: Архитектурные решения(АР)

| Категории элементов модели | Уровень детализации модели (LOD) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Уровень информатизации модели (LOI) |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Типоразмеры | Условный габарит | Точный габарит | Внешний образ\вид | Сечение\ Профиль | Конструкция/состав/структура | Положение | Фурнитура\ Оснастка | Материал | Уклоны | Граница помещения | Зона доступа | Разбивка на части | Маркировка | Производитель* | Наименование по каталогу | Артикул по каталогу | Огнестойкость | Масса | Материал | Базовая единица измерения элемента |
| Стена (внутренняя) | + |  | + | + | + | + | + |  | + |  | + |  | + | + |  | + |  | + |  | + | + |
| Стена (внутренняя отделка) | + |  | + | + | + | + | + |  | + |  | + |  | + | + |  | + | + |  |  | + | + |
| Стена (наружная) | + |  | + | + | + | + | + |  | + |  | + |  | + | + |  |  |  | + |  | + | + |
| Пол | + |  | + | + | + | + | + |  | + | + | + |  | + | + |  |  |  |  |  | + | + |
| Потолок | + |  | + | + |  | + | + |  | + | + | + |  |  | + |  |  |  |  |  | + | + |
| Окно | + |  | + | + |  | + | + | + | + |  | + | + |  | + | + | + |  | + |  | + | + |
| Дверь | + |  | + | + |  | + | + | + | + |  | + | + |  | + | + | + |  | + |  | + | + |
| Ограждение | + |  | + | + |  | + | + | + | + |  | + |  |  | + |  |  |  |  |  | + | + |
| Элементы фасадов | + |  | + | + | + | + | + |  | + |  |  |  | + | + | + | + |  |  |  | + | + |
| Панель | + |  | + | + |  |  | + |  | + | + | + |  |  | + |  |  |  | + |  | + | + |
| Импосты | + |  | + | + |  | + | + |  | + |  |  |  |  |  |  |  |  | + |  | + | + |
| Кровля | + |  | + |  | + | + | + | + | + | + | + |  |  | + |  |  |  |  |  | + | + |
| Сантехническое оборудование | + |  | + | + |  |  | + | + | + |  |  |  |  |  | + | + | + |  |  |  |  |
| Доковое оборудование | + |  | + | + |  |  | + |  |  |  |  |  |  | + | + |  |  |  |  | + | + |
| Оборудование для инвалидов | + |  | + | + |  |  | + | + | + |  |  | + |  | + | + | + | + |  |  | + | + |
| Помещения | + |  | + |  |  |  | + |  |  |  | + |  |  | + |  |  |  |  |  |  | + |
| Оборудование паркинга (колесоотбойники, защита колонн, защита стен и пр.) | + |  | + | + |  |  | + |  | + |  |  |  |  | + |  |  |  |  |  | + | + |
| Вертикальный транспорт (лифты, эскалаторы) | + |  | + | + |  |  | + | + | + |  |  |  |  | + | + | + | + | + | + | + | + |

Примечание: «производитель» и «наименование по каталогу» назначаются при наличии конкретного производителя или согласованного заказчиком. Только для серийно выпускаемого изделия/материала.

Сложные фасадные системы - вентилируемый фасады, стоечно-ригельные фасады и т.п. рекомендуется моделировать без элементов крепления. В модели необходимо указать точную сетку на фасаде. Отдельные панели должны содержать информацию о материале (прозрачный стеклопакет, стемалит и т.п.) и информацию о цветах (если на фасаде используется один тип материала 2-х или более цветов).

Фасадные решетки моделируются как отдельные элементы (если в составе системы стены) или отдельной панелью (в составе навесной стены).

Для элементов кладки, стяжки, гидроизоляции, штукатурки, шпаклевки, краски, не указывается производитель. Для элементов напольной и настенной плитки, высококачественной внутренней отделки (декоративные техники для стен и потолков) указывается производитель и артикул по каталогу.

Таблица 8.1.2. Раздел: Архитектура интерьера (АИ)

|  | Уровень детализации модели (LOD) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Уровень информатизации модели (LOI) |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Категории элементов модели | Типоразмеры | Условный габарит | Точный габарит | Внешний образ\вид | Сечение\ Профиль | Конструкция/состав/структура | Положение | Фурнитура\ Оснастка | Материал | Уклоны | Граница помещения | Зона доступа | Маркировка | Производитель | Наименование по каталогу | Артикул по каталогу | Огнестойкость | Масса | Материал | Базовая единица измерения элемента |
| Стена (внутренняя отделка) | + |  | + | + |  | + | + |  | + | + | + |  | + | + | + | + |  |  | + | + |
| Пол (Перекрытие) | + |  | + | + | + | + | + |  | + | + | + |  | + | + | + | + |  |  | + | + |
| Потолок | + |  | + | + |  | + | + |  | + | + | + |  | + | + |  |  |  |  | + | + |
| Дверь | + |  | + | + |  | + | + | + | + |  | + | + | + | + | + | + | + |  | + | + |
| Панель - облицовка стен | + |  | + | + | + |  | + |  | + | + | + |  | + | + | + | + |  |  | + | + |
| Импосты, подконструкция - облицовка стен | + |  | + | + | + |  | + |  | + |  |  |  |  | + |  |  |  |  | + | + |
| Ограждение | + |  | + | + | + | + | + |  | + | + |  |  | + | + | + | + |  |  | + | + |
| Оконечные приборы инженерных сетей * | Элементы копируются (либо подключаются ссылкой) из инженерных разделов. Уровень детализации (LOD) и информатизации (LOI) см. в соответствующем разделе оборудования. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мебель ** | + |  | + | + | + | + | + | + | + |  |  |  | + | + | + | + |  |  | + | + |

Примечания

* Допускается на начальных этапах проектирования дублировать оконечные приборы инженерных сетей, видимые на поверхности стен и потолков (решетки, диффузоры, спринклеры, светильники, рефлекторы, датчики, пожарные оповещатели, громкоговорители, камеры, знаки пожарной безопасности) в модели АИ,  из соответствующих инженерных разделов.

** Семейство разрабатывается только при необходимости, по запросу Заказчика, для зон/помещений по требованию Заказчика.

«Производитель» и «наименование по каталогу» назначаются при наличии конкретного производителя или согласованного заказчиком. Только для серийно выпускаемого изделия/материала.

Таблица 8.1.3. Раздел: Конструктивные решения (КР)

|  | Уровень детализации модели (LOD) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Уровень информатизации модели (LOI) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Категории элементов модели | Типоразмеры | Условный габарит | Точный габарит | Внешний образ\вид | Сечение\ Профиль | Условное положение | Точное положение | Фурнитура\ Оснастка | Арматурные элементы | Уклоны | Маркировка | Метка основы | Наименование по каталогу | Категория основы | Масса | Объем | Мощность | Комментарии (расшифровка маркировки) | Комментарий к типоразмеру | Наименование профиля ГОСТ, ТУ (Профиль / Двутавр / Труба / Пластина) | Тип арматурного элемента (Колонна / Перекрытие / Стена / Фундамент) | Материал несущих конструкций | Базовая единица измерения элемента |
| Стена | + |  | + | + | + |  | + |  | + |  | + |  |  |  | + | + |  | + |  |  | + | + | + |
| Перекрытие КЖ | + |  | + | + | + |  | + |  | + | + | + |  |  |  | + | + |  | + |  |  | + | + | + |
| Перекрытие / Покрытие КМ | + |  | + | + | + |  | + |  |  | + | + |  |  |  | + | + |  | + |  | + |  | + | + |
| Колонна / Стойка / Фахверк КМ | + |  | + | + | + |  | + |  |  |  | + |  |  |  | + |  |  | + |  | + |  | + | + |
| Колонна КЖ | + |  | + | + | + |  | + |  | + |  | + |  |  |  | + | + |  | + |  |  | + | + | + |
| Проем / Отверстие | + |  | + | + |  |  | + |  |  |  | + |  |  |  |  |  |  | + |  |  |  |  |  |
| Балка КЖ | + |  | + | + | + |  | + |  | + | + | + |  |  |  | + | + |  | + |  |  | + | + | + |
| Балка / Прогон КМ | + |  | + | + | + |  | + |  |  | + | + |  |  |  | + |  |  | + |  | + |  | + | + |
| Фундамент | + |  | + | + | + |  | + |  | + |  | + |  |  |  | + | + |  | + |  |  | + | + | + |
| Свая | + |  | + | + | + |  | + |  |  |  | + |  | + |  | + | + | +* | + |  |  | + | + | + |
| Связь | + |  | + | + | + |  | + |  |  |  | + |  |  |  | + |  |  | + |  | + |  | + | + |
| Ферма | + |  | + | + | + |  | + |  |  | + | + |  |  |  | + |  |  | + |  | + | + | + | + |
| Лестница КЖ | + |  | + | + | + |  | + |  | + |  | + |  | +** |  | + | + |  | + |  |  | + | + | + |
| Лестница КМ | + |  | + | + | + |  | + |  |  |  | + |  |  |  | + |  |  | + |  | + |  | + | + |
| Элементы узлов*** |  |  | + |  |  | + |  |  |  |  | + |  |  |  |  |  |  |  |  | + |  |  |  |
| Несущая арматура | + | + | + |  |  |  | + |  |  |  | + | + |  | + | + | + |  |  | + |  |  | + | + |
| IFC несущая арматура | + | + | + |  |  |  | + |  |  |  | + | + |  | + | + | + |  |  | + |  |  | + | + |

Примечания

* - Несущая способность сваи

** - При использовании сборных ж/б конструкций

«Производитель» и «наименование по каталогу» назначаются при наличии конкретного производителя или согласованного заказчиком. Только для серийно выпускаемого изделия/материала.

*** - Узлы и арматуру, по согласованию с Заказчиком, допускается детально разрабатывать в стороннем ПО, считать расход на узел/элемент и укрупнённо рассчитывать общий расход

Таблица 8.1.4. Раздел: Внутренний водопровод и канализация (ВК)

| Категории элементов модели | Уровень детализации модели (LOD) |  |  |  |  |  |  | Уровень информатизации модели (LOI) |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Типоразмеры | Точный габарит | Внешний образ\вид | Точное положение | Условное положение | Уклоны | Зона доступа | Маркировка | Производитель | Наименование по каталогу | Масса | Давление | Мощность | Материал | Базовая единица измерения элемента |
| Оборудование | + | + | + | + |  |  | + | + | + | + | + | + | + |  | + |
| Трубопроводы | + | + | + | + |  | + |  | + | + | + |  |  |  | + | + |
| Арматура | + | + | + | + |  |  | + | + | + | + |  |  |  | + | + |
| Изоляция | + | + | + | + |  |  |  | + | + | + |  |  |  | + | + |
| Сантехническое оборудование | + | + | + | + |  |  | + | + | + | + |  |  |  |  | + |
| Фасонные изделия | + | + | + | + |  |  |  | + | + | + |  |  |  | + | + |

Примечания

- Указывать параметры (давление, мощность) только для насосного оборудования.										- ----  «Производитель» и «наименование по каталогу» назначаются при наличии конкретного производителя или согласованного заказчиком. Только для серийно выпускаемого изделия/материала.

Таблица 8.1.5. Раздел: Вентиляция, Кондиционирование, Отопление, Теплоснабжение (ОВиК)

| Категории элементов модели | Уровень детализации модели (LOD) |  |  |  |  |  |  | Уровень информатизации модели (LOI) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Типоразмеры | Точный габарит | Внешний образ\вид | Точное положение | Условное положение | Уклоны | Зона доступа | Маркировка | Производитель | Наименование по каталогу | Масса | Расход | Давление | Мощность | Материал | Базовая единица измерения элемента |
| Оборудование | + | + | + | + |  |  | + | + | + | + | + | + | + | + |  | + |
| Трубопроводы | + | + | + | + |  | + |  | + | + | + |  |  |  |  | + | + |
| Воздуховоды жесткие | + | + | + | + |  |  |  | + |  |  |  | + |  |  | + | + |
| Воздуховоды гибкие | + |  | + |  | + |  |  | + |  |  |  | + |  |  | + | + |
| Воздухораспределители, решетки, приборы отопления | + | + | + | + |  |  |  | + | + | + |  | + |  | + | + | + |
| Арматура | + | + | + | + |  |  | + | + | + | + |  | + |  |  | + | + |
| Фасонные изделия | + | + | + | + |  |  |  |  | + | + |  |  |  |  | + | + |
| Изоляция | + |  | + | + |  |  |  | + | + | + |  |  |  |  | + | + |
| Неподвижные опоры | + |  |  | + |  |  |  | + |  |  |  |  |  |  | + | + |

Примечания

- Для оборудования указывать только электрическую мощность.

- Для насосного оборудования необходимо указывать мощность.

- «Производитель» и «наименование по каталогу» назначаются при наличии конкретного производителя или согласованного заказчиком. Только для серийно выпускаемого изделия/материала.

Таблица 8.1.6. Раздел: Внутреннее водяное пожаротушение (АУВПТ и ВПВ)

| Категории элементов модели | Уровень детализации модели (LOD) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Уровень информатизации модели (LOI) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Типоразмеры | Условный габарит | Точный габарит | Внешний образ\вид | Сечение\ Профиль | Условное положение | Точное положение | Фурнитура\ Оснастка | Материал | Уклоны | Зона доступа | Маркировка | Производитель | Наименование по каталогу | Артикул по каталогу | Масса | Давление | Мощность | Материал | Базовая единица измерения элемента |
| Оборудование (насосы, узлы управления и пр.) | + |  | + | + |  |  | + |  | + |  | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
| Щиты управления | + |  | + | + |  |  |  |  | + |  | + | + | + | + | + | + |  | + | + | + |
| Магистральные трубопроводы | + |  | + | + |  |  | + | + | + | + |  | + |  |  |  | + |  |  | + | + |
| Распределительные трубопроводы | + |  | + | + |  |  | + | + | + | + |  | + |  |  |  | + |  |  | + | + |
| Пожарные краны | + |  | + | + |  |  | + | + | + |  | + | + | + | + | + | + |  |  | + | + |
| Фитинги | + |  | + | + |  |  | + | + | + |  |  | + | + |  |  | + |  |  | + | + |
| Арматура | + |  | + | + |  |  | + | + | + |  |  | + | + | + | + | + |  |  | + | + |

- «Производитель» и «наименование по каталогу» назначаются при наличии конкретного производителя или согласованного заказчиком. Только для серийно выпускаемого изделия/материала.

Таблица 8.1.7. Раздел: Сети связи (СС+АК) в подземных и стилобатных частях здания, а также вертикальные стояки и шахты

| Категории элементов модели | Уровень детализации модели (LOD) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Уровень информатизации модели (LOI) |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Типоразмеры | Условный габарит | Точный габарит | Внешний образ\вид | Сечение\ Профиль | Условное положение | Точное положение | Фурнитура\ Оснастка | Материал | Уклоны | Зона доступа | Маркировка | Производитель | Наименование по каталогу | Артикул по каталогу | Масса | Мощность | Материал | Базовая единица измерения элемента |
| Центральное оборудование, АРМ | + |  | + |  |  |  | + |  |  |  | + | + | + | + | + | + | + |  | + |
| Периферийное и оконечное оборудование | + |  | + |  |  |  | + |  |  |  | + | + | + | + | + | + | + |  | + |
| Приборы и пульты управления, щиты, стойки, панели | + |  | + |  |  |  | + |  |  |  | + | + | + | + | + | + | + |  | + |
| Датчики и исполнительные устройства | + |  | + |  |  |  | + |  |  |  | + | + | + | + | + | + | + |  | + |
| Шкафы | + |  | + |  |  |  | + |  |  |  | + | + | + | + | + | + | + |  | + |
| Блоки питания, ИБП | + |  | + |  |  |  | + |  |  |  | + | + | + | + | + | + | + |  | + |
| Кабель-каналы, лотки, короба, закладные трубы и каналы | + |  | + | + |  |  | + |  | + |  | + | + | + | + | + | + |  | + | + |
| Соединительные детали лотков, коробов, кабельных каналов | + |  | + |  |  |  | + |  | + |  |  | + | + | + | + | + |  | + | + |
| Закладные коробки, лючки | + |  | + |  |  |  | + |  | + |  | + | + | + | + | + |  |  | + | + |
| Монтажные конструкции и элементы крепления оконечного оборудования | + |  | + |  |  |  | + |  | + |  |  | + | + | + | + | + |  | + | + |

- «Производитель» и «наименование по каталогу» назначаются при наличии конкретного производителя или согласованного заказчиком. Только для серийно выпускаемого изделия/материала.

Таблица 8.1.8. Раздел: Противодымная защита при пожаре (ПДЗ)

| Категории элементов модели | Уровень детализации модели (LOD) |  |  |  |  |  |  | Уровень информатизации модели (LOI) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Типоразмеры | Точный габарит | Внешний образ\вид | Точное положение | Условное положение | Уклоны | Зона доступа | Маркировка | Производитель | Наименование по каталогу | Масса | Расход | Давление | Мощность | Материал | Базовая единица измерения элемента |
| Оборудование | + | + | + | + |  |  | + | + | + | + | + | + | +* | + |  | + |
| Воздуховоды жесткие | + | + | + | + |  |  |  | + |  |  |  | + |  |  | + | + |
| Воздухораспределители, решетки | + | + | + | + |  |  | + | + | + |  |  | + |  |  | + | + |
| Арматура | + | + | + | + |  |  | + | + | + | + |  |  |  |  | + | + |
| Фитинги | + | + | + | + |  |  |  | + |  |  |  |  |  |  | + | + |
| Изоляция | + | + | + | + |  |  |  | + | + | + |  |  |  |  | + | + |

- «Производитель» и «наименование по каталогу» назначаются при наличии конкретного производителя или согласованного заказчиком. Только для серийно выпускаемого изделия/материала.

Таблица 8.1.9. Раздел: Автоматические установки порошкового и газового пожаротушения (АУППТ и АУГПТ)

| Категории элементов модели | Уровень детализации модели (LOD) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Уровень информатизации модели (LOI) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Типоразмеры | Условный габарит | Точный габарит | Внешний образ\вид | Сечение\ Профиль | Условное положение | Точное положение | Фурнитура\ Оснастка | Материал | Уклоны | Зона доступа | Маркировка | Производитель | Наименование по каталогу | Артикул по каталогу | Масса | Давление | Мощность | Материал | Базовая единица измерения элемента |
| Модули | + |  | + | + | + |  | + |  | + |  |  | + | + | + | + | + |  |  | + | + |
| Щиты управления | + |  | + | + | + |  | + |  | + |  | + | + | + | + | + | + |  | + | + | + |
| Распределительные трубопроводы | + |  | + | + | + |  | + | + | + | + |  | + |  | + |  |  |  |  | + | + |
| Насадки распылители | + |  | + | + | + |  | + | + | + |  | + | + | + | + |  |  |  |  | + | + |
| Фитинги | + |  | + | + | + | + |  | + | + |  |  | + |  | + |  |  |  |  | + | + |

- «Производитель» и «наименование по каталогу» назначаются при наличии конкретного производителя или согласованного заказчиком. Только для серийно выпускаемого изделия/материала.

Таблица 8.1.10. Раздел: Слаботочные системы противопожарной защиты: автоматическая установка пожарной сигнализации (АУПС), автоматизация систем противопожарной защиты (АСПЗ) и система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре (СОУЭ)

| Категории элементов модели | Уровень детализации модели (LOD) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Уровень информатизации модели (LOI) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Типоразмеры | Условный габарит | Точный габарит | Внешний образ\вид | Сечение\ Профиль | Условное положение | Точное положение | Фурнитура\ Оснастка | Материал | Уклоны | Зона доступа | Маркировка | Производитель | Наименование по каталогу | Артикул по каталогу | Масса | Давление | Мощность | Материал | Базовая единица измерения элемента |
| Модули и оконечное оборудование | + | + | + |  |  |  | + |  |  |  | + | + | + | + | + |  |  |  |  | + |
| Извещатели, оповещатели | + |  | + |  |  |  | + |  |  |  | + | + | + | + | + | + |  |  |  | + |
| Приборы и пульты управления, щиты, стойки, панели сигнализации, блоки индикации | + |  | + | + |  |  | + |  |  |  | + | + | + | + | + | + |  | + |  | + |
| Блоки питания, ИБП | + |  | + | + |  |  | + |  |  |  | + | + | + | + | + | + |  | + |  | + |
| Кабельные каналы | + |  | + | + |  |  | + |  | + |  |  | + | + | + | + | + |  |  | + | + |
| Соединительные детали кабельных каналов и коробов | + |  | + | + |  | + |  |  | + |  |  | + | + | + | + | + |  |  | + | + |
| Кабельные лотки и короба | + |  | + | + |  |  | + |  | + |  | + | + | + | + | + | + |  |  | + | + |
| Соединительные детали лотков | + |  | + | + |  | + |  |  | + |  |  | + | + | + | + | + |  |  | + | + |

Примечание

* - номинальное давление агрегата

- «Производитель» и «наименование по каталогу» назначаются при наличии конкретного производителя или согласованного заказчиком. Только для серийно выпускаемого изделия/материала.

Таблица 8.1.11. Раздел: Электроснабжение, Электрооборудование, Электроосвещение (ЭС)

| Категории элементов модели | Уровень детализации модели (LOD) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Уровень информатизации модели (LOI) |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Типоразмеры | Условный габарит | Точный габарит | Внешний образ\вид | Сечение\ Профиль | Положение | Фурнитура\ Оснастка | Материал | Уклоны | Зона доступа | Маркировка | Производитель | Наименование по каталогу | Артикул по каталогу | Масса | Мощность, напряжение, ток | Материал | Базовая единица измерения элемента |
| Силовые трансформаторы | + |  | + | + |  | + |  |  |  | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
| РУ 6, 10, 20 кВ | + |  | + | + |  | + |  |  |  | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
| ГРЩ/ВРУ, УКРМ | + |  | + | + |  | + |  |  |  | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
| Узлы учета электроэнергии (если они расположены в отдельных щитах) | + |  | + | + |  | + |  |  |  | + | + | + | + | + | + |  | + | + |
| Распределительные электрощиты | + |  | + | + |  | + |  |  |  | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
| Электрощиты управления, пульты управления | + |  | + | + |  | + |  |  |  | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
| Групповые электрощиты | + |  | + | + |  | + |  |  |  | + | + | + | + |  | + | + | + | + |
| Шинопроводы, блоки отбора мощности | + |  | + | + |  | + |  |  |  | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
| Кабельные лотки и короба распределительных сетей | + |  | + | + |  | + |  |  |  | + | + | + | + | + | + |  | + | + |
| Кабельные лотки и короба групповых сетей | + |  | + | + |  | + |  |  |  | + | + | + | + | + | + |  | + | + |
| Соединительные лотков и коробов | + |  | + | + |  | + |  |  |  |  | + | + | + | + | + |  | + | + |
| Светильники и источники света | + |  | + | + |  | + |  |  |  | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
| Розетки, выключатели, напольные лючки, закладные коробки | + |  | + | + |  | + |  |  |  | + | + | + | + | + |  | + | + | + |
| Молниеприемники, проводники системы молниезащиты и заземления, ГЗШ | + |  | + | + |  | + |  |  |  |  | + | + | + | + | + |  | + | + |
| Элементы конструкций и систем, оборудованные кабелями электрообогрева и снеготаяния | + |  | + | + |  | + |  |  |  |  | + | + | + | + |  | + | + | + |
| Точки вывода с запасом свободной длины кабелей | + |  | + | + |  | + |  |  |  |  | + | + | + | + |  | + | + | + |

- «Производитель» и «наименование по каталогу» назначаются при наличии конкретного производителя или согласованного заказчиком. Только для серийно выпускаемого изделия/материала.

Таблица 8.1.12. Раздел: Технологические решения (TX)

| Категории элементов модели | Уровень детализации модели (LOD) |  |  |  |  | Уровень информатизации модели (LOI) |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Типоразмеры | Габариты | Внешний образ\вид | Положение | Зона доступа | Маркировка | Производитель/ Поставщик | Наименование по каталогу | Артикул по каталогу | Масса | Мощность | Материал | Базовая единица измерения элемента |
| Мебель |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мягкая мебель | + | + | + |  |  | + | + |  |  |  |  | + | + |
| Столы деревянные | + | + | + |  |  | + | + |  |  |  |  | + | + |
| Стулья барные | + | + | + |  |  | + | + |  |  |  |  | + | + |
| Стулья деревянные | + | + | + |  |  | + | + |  |  |  |  | + | + |
| Стулья металлические | + | + | + |  |  | + | + |  |  |  |  | + | + |
| Столы металлические | + | + | + |  |  | + | + |  |  |  |  | + | + |
| Сборно-разборные камеры | + | + | + | + |  | + | + |  |  |  |  | + | + |
| Стеллажи грузовые | + | + | + | + |  | + | + |  |  |  |  | + | + |
| Стенды для тепловых линий | + | + | + | + |  |  | + |  |  |  |  | + | + |
| Нейтральные элементы | + | + | + | + |  | + | + |  |  |  |  | + | + |
| Столы для посудомоечных машин | + | + | + | + |  | + | + |  |  |  |  | + | + |
| Витрины нейтральные | + | + | + | + |  | + | + |  |  |  |  | + | + |
| Зонты вытяжные | + | + | + | + |  | + | + |  |  |  |  | + | + |
| Листы, противни | + |  |  |  |  | + | + |  |  |  |  | + | + |
| Полки настенные, шкафы | + | + | + | + | + | + | + |  |  |  |  | + | + |
| Стеллажи и шпильки | + | + | + |  | + | + | + |  |  |  |  | + | + |
| Стенды, подставки | + |  | + |  | + | + | + |  |  |  |  | + | + |
| Столы производственные | + | + | + | + | + | + | + |  |  |  |  | + | + |
| Ванны моечные, столы с ваннами | + | + | + | + | + | + | + |  |  |  |  | + | + |
| Оборудование |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подъемно-транспортная техника | + | + | + |  | + |  | + | + |  | + | + | + | + |
| Сервировочные и грузовые тележки | + | + | + |  | + | + | + | + |  |  |  | + | + |
| Оборудование поставляемое Заказчиком | + | + |  | + | + | + | + | + |  |  |  | + | + |
| Барное оборудование |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Кофемашины эспрессо | + | + | + | + | + | + | + | + |  |  | + | + | + |
| Кофемолки | + | + | + | + | + | + | + | + |  |  | + | + | + |
| Грили | + | + | + | + | + |  | + | + |  |  | + | + | + |
| Витрины для пиццы | + | + | + | + | + | + | + | + |  |  | + | + | + |
| Холодильники для бара | + | + |  | + | + | + | + |  |  |  | + | + | + |
| Вендорные аппараты | + |  |  | + | + |  | + | + |  |  | + | + | + |
| Тепловое оборудование |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Жарочные поверхности | + | + | + | + | + | + | + | + |  | + | + | + | + |
| Котлы | + | + | + | + | + | + | + | + |  | + | + | + | + |
| Макароноварки | + | + | + | + | + | + | + | + |  | + | + | + | + |
| Мармиты, подогреватели | + | + | + | + | + | + | + | + |  | + | + | + | + |
| Плиты | + | + | + | + | + | + | + | + |  | + | + | + | + |
| Сковороды | + | + | + | + | + | + | + | + |  | + | + | + | + |
| Фритюрницы | + | + | + | + | + | + | + | + |  | + | + | + | + |
| Шкафы духовые, жарочные | + | + | + | + | + | + | + | + |  | + | + | + | + |
| Пароконвектоматы | + | + | + | + | + | + | + | + |  | + | + | + | + |
| Весы товарные | + |  | + | + | + | + | + | + |  |  | + | + | + |
| Водонагреватели | + | + | + | + | + | + | + | + |  |  | + | + | + |
| Конвекционные печи | + | + | + | + | + | + | + | + |  | + | + | + | + |
| Линии раздачи | + |  | + | + | + |  | + | + |  | + | + | + | + |
| Печи для пиццы | + | + | + | + | + | + | + | + |  | + | + | + | + |
| Расстоечные шкафы | + |  | + | + | + |  | + | + |  | + | + | + | + |
| Тепловые столы | + | + | + | + | + | + | + | + |  | + | + | + | + |
| Мангалы | + | + | + | + | + | + | + | + |  | + | + | + | + |
| Салат-бары, шведские столы | + |  | + |  | + | + | + | + |  | + | + | + | + |
| Механическое оборудование для кухни |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Картофелечистки | + | + | + | + | + |  | + | + |  |  | + | + | + |
| Куттеры, измельчители | + | + | + |  | + |  | + | + |  |  | + | + | + |
| Кухонные комбайны | + | + | + |  | + |  | + | + |  |  | + | + | + |
| Мясорубки | + | + | + |  | + |  | + | + |  |  | + | + | + |
| Овощерезки | + | + | + |  | + |  | + | + |  |  | + | + | + |
| Пилы для мяса, столы для рубки | + | + | + | + | + |  | + | + |  | + | + | + | + |
| Планетарные миксеры | + | + | + |  | + |  | + | + |  | + | + | + | + |
| Слайсеры | + | + | + |  | + |  | + | + |  |  | + | + | + |
| Тестомесильное оборудование | + | + | + | + | + |  | + | + |  | + | + | + | + |
| Тестораскатки | + | + | + |  | + |  | + | + |  |  | + | + | + |
| Машины купольного типа | + | + | + | + | + | + | + | + |  | + | + | + | + |
| Машины фронтальной загрузки | + | + | + | + | + | + | + | + |  | + | + | + | + |
| Машины туннельного/конвейерного типа | + | + | + | + | + | + | + | + |  | + | + | + | + |
| Машины стиральные | + | + | + | + | + | + | + | + |  | + | + | + | + |
| Барабаны сушильные | + | + | + | + | + | + | + | + |  | + | + | + | + |
| Катки гладильные | + | + | + | + | + | + | + | + |  |  | + | + | + |
| Столы гладильные | + |  |  |  | + | + | + | + |  | + | + | + | + |
| Весы торговые | + | + | + |  | + | + | + | + |  | + | + | + | + |
| Витрины тепловые | + | + | + | + | + | + | + | + |  | + | + | + | + |
| Линии раздачи | + | + | + | + | + | + | + | + |  | + | + | + | + |
| Холодильное оборудование |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Лари морозильные | + | + | + |  | + |  | + | + |  | + | + | + | + |
| Моноблоки | + | + | + | + | + | + | + | + |  | + | + | + | + |
| Столы морозильные | + | + | + | + | + | + | + | + |  | + | + | + | + |
| Столы холодильные | + | + | + | + | + | + | + | + |  | + | + | + | + |
| Столы холодильные для пиццы | + | + | + | + | + | + | + | + |  | + | + | + | + |
| Холодильные витрины | + | + | + | + | + | + | + | + |  | + | + | + | + |
| Шкафы комбинированные для кухни | + | + | + | + | + | + | + | + |  | + | + | + | + |
| Шкафы морозильные для кухни | + | + | + | + | + | + | + | + |  | + | + | + | + |
| Шкафы холодильные для кухни | + | + | + | + | + | + | + | + |  | + | + | + | + |
| Шкафы шокового охлаждения, заморозки | + | + | + | + | + | + | + | + |  | + | + | + | + |
| Салат-бары | + | + | + |  | + |  | + | + |  | + | + | + | + |

Примечания

"- Модель разрабатывается только при необходимости, по запросу Заказчика, для зон/помещений по требованию Заказчика.

- Наполнение детализации и информатизации модели зависит от договоренностей между Заказчиком и поставщиками устанавливаемого технологического оборудования. Расстановка и характеристики технологического оборудования предлагаются в качестве варианта  и могут быть изменены со стороны заказчика при  покупке и установке оборудования.

- Арендатор предоставляет семейства технологического оборудования с соответствующими уровнями детализации и информатизации устанавливаемого оборудования для арендуемых им зон/помещений."

- «Производитель» и «наименование по каталогу» назначаются при наличии конкретного производителя или согласованного заказчиком. Только для серийно выпускаемого изделия/материала.