ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на разработку рабочей документации для целей выполнения капитального ремонта открытых резервуаров речной воды в г. Менделеевск

| Перечень задаваемых показателей | Показатели для проектирования |
| --- | --- |
| 1 | 2 |
| 1. Расположение объекта | г. Менделеевск, Промзона |
| 2. Наименование объекта | Открытые резервуары речной воды |
| 3. Вид строительства | Капитальный ремонт |
| 4. Стадийность проектирования | «Рабочая документация (РД)» |
| 5. Состав работ | Разработать рабочую документацию в соответствии с настоящим техническим заданием и действующими нормативами |
| 6. Сроки выполнения работ | Начало работ – «18» мая 2020 года Окончание работ – «18» июня 2020 года |
| 7. Гарантийный срок на результат работ | 24 месяца. |
| 8. Перечень исходных данных для проектирования, предоставляемых Заказчиком | 1.Первоначальный проект на строительство резервуаров 2270-2-6-ГР от 09.06.1986г. 2. Геодезические, геологические и гидрологические изыскания, выполненные ранее на участке работ 3. Обследование резервуаров (акты оценки состояний, ремонтов, обслуживания) 4. ТУ на сети НВК с точками врезки, указанием напора. 5. ТУ на выполнение благоустройства в границах проектирования (ширина, типы и составы дорог, требования к озеленению и зеленым насаждениям). |
| 9. Физические показатели объекта и объем работ, подлежащий капитальному ремонту | Объем резервуаров: 1. 12 000 м3, размеры 70м х 60м х 5м 2. 8 000 м3, размеры 76м х 43м х 5м Покрытие резервуаров, подлежащее ремонту: 1. Сборные Ж/Б плиты 2. Защитный слой из песка 3. Полиэтиленовая пленка 4. Подстилающий слой из песка |
| 9. Объем проектных работ | 1. Инженерно-геологические изыскания 2. Инженерно-геодезические изыскания 3. Обмерно-обследовательские работы 4. Рабочую документацию выполнить в объеме, необходимом для качественного выполнения строительно-монтажных работ, согласно ГОСТ Р 21.1101-2013 «Основные требования к проектной и рабочей документации». Разделы рабочей документации: 1. КЖ 2. НВК 3. ПОС 4. ГП 5. СМ |
| 10. Требования к сметной документации | Сметную документацию разработать ресурсным методом по ГЭСН в текущих ценах. Предоставить в формате ГРАНД Смета и на бумажном носителе. Объектная и локальные сметы разрабатываются в текущих ценах. Постановление Кабинета Министров РТ РФ №1081 от 31.12.2016г. |
| Дополнительные требования |  |
| 11. Основные нормативные документы | Постановление Правительства РФ от 26.12.2014 N 1521 «Об утверждении перечня национальных стандартов и сводов правил (частей таких стандартов и сводов правил), в результате применения которых на обязательной основе обеспечивается соблюдение требований Федерального закона «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений», Федеральный закон от 30.12.2009 N 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений», «Градостроительный кодекс Российской Федерации» от 29.12.2004 N 190-ФЗ, Федеральный закон от 22.07.2008 N 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» |
| 12. Количество экземпляров проектно-сметной документации, предоставляемой Заказчику | Документация предоставляется Заказчику в 4 экземплярах на бумажном носителе и в электронном виде на магнитном носителе CD в формате «pdf». |