Техническое задание на выполнение инженерных изысканий.

1. Общая часть

| 1.1 Наименование объекта: | «Строительство котельной по адресу: Московская область, Городской округ Подольск, город Подольск, улица Почтовая, земельный участок 12» |
| --- | --- |
| 1.2 Идентификационные сведения об объекте: 1) назначение; 2) принадлежность к объектам транспортной инфраструктуры и к другим объектам, функционально-технологические особенности, которых влияют на их безопасность; 3) возможность опасных природных процессов и явлений и техногенных воздействий на территории, на которой будут осуществляться строительство, реконструкция и эксплуатация здания или сооружения; 4) принадлежность к опасным производственным объектам; 5) пожарная и взрывопожарная опасность; 6) наличие помещений с постоянным пребыванием людей; 7) уровень ответственности | 1) Котельная 2) Не принадлежит 3) Уточнить в процессе проведения инженерных изысканий 4) принадлежит 5) Класс функциональной пожарной опасности Ф5.1, Категория зданий, сооружений, помещений по пожарной и взрывопожарной опасности- Г Степень огнестойкости здания –III Класс конструктивной пожарной опасности здания – С0 6) Да 7) нормальный |
| 1.3 Вид строительства: | Новое строительство |
| 1.4 Cведения об этапе работ, сроках проектирования, строительства и эксплуатации объекта: | Изыскания III квартал 2021 |
| 1.5 Данные с местоположения и границах площадки (площадок) и/или трассы (трасс) строительства: | Г.о. Подольск, ул. Почтовая, земельный участок 12 |
| 1.6 Сведения и данные о проектируемых объектах, габариты зданий и сооружений | Котельная блочно-модульная, габаритные размеры и размещение принять в соответствии с графическими приложением (Приложение 1) |
| 1.7 Необходимость выполнения отдельных видов инженерных изысканий | Комплексные инженерные изыскания в составе: - инженерно-геодезические изыскания; - инженерно-геологические изыскания; - инженерно-экологические изыскания; - инженерно-гидрометеорологические. |
| 1.8 Перечень нормативных документов, в соответствии с требованиями которых необходимо выполнить инженерные изыскания | Выполнить комплексные инженерные изыскания в соответствии (но не ограничиваясь) с СП 22.13330.2016, СП 11-102-97, СП 11-103-97, СП 11-104-97, СП 11-105-97, а также с учетом обязательных для исполнения пунктов СП 47.13330.2016, национальных стандартов и сводов правил, включенных в Перечень, утвержденный Постановлением Правительства Российской Федерации от 4 июля 2020 года N 985. Оформление технических отчетов выполнить в соответствии с требованиями ГОСТ Р 21.1101-2013 СПДС, (для передачи на государственную экспертизу – в т. ч. в соответствии с приказом Минстроя РФ №783/пр от 12.05.2017 г.) |
| 1.9 Требования к точности, надежности, достоверности и обеспеченности данных и характеристик, получаемых при инженерных изыскания | В соответствии с требованиями действующих нормативных документов. |
| 1.10 Дополнительные требования к производству отдельных видов инженерных изысканий, включая отраслевую специфику проектируемого сооружения | См. п.2,3,4 данного технического задания |
| 1.11 Требования оценки и прогноза возможных изменений природных и техногенных условий территории изысканий; | В соответствии с требованиями ст. 15 Федерального закона № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений». |
| 1.12 Требования к материалам и результатам инженерных изысканий (состав, сроки, порядок представления изыскательской продукции и форматы материалов в электронном виде) | Технический отчет в цифровом виде представить в следующих форматах: - графическая часть - в формате *.dwg; - топографические планы - в формате *.dwg; - текстовая часть отчетов по инженерным изысканиям предоставляется в форматах *.doc. Весь технический отчет представить в виде единого файла формата *.pdf. Использование других форматов файлов согласовать с Заказчиком дополнительно. Технический отчет направить Заказчику на проверку в 1 экземпляре на электронном носителе, либо передать по электронной почте в виде архива или направить ссылку на папку, хранящуюся в сетевом хранилище (облачном хранилище). После устранения всех замечаний и получения соответствующего уведомления от Заказчика окончательную передачу технического отчета выполнить в 4 экземплярах на бумажных носителях и 1 экземпляре в электронном виде. |
| 1.13 Требования к согласованиям | Определить границы территории с привязкой на местности. Результаты оформить Актом, согласовать с Заказчиком. Отчеты об инженерных изысканиях зарегистрировать в установленном порядке. Правильность нанесения коммуникаций и автомобильных дорог, пересекаемых или идущих в одном техническом коридоре, согласовать с их владельцами или их балансодержателями (эксплуатирующими организациями). Выполнить план согласований по существующим коммуникациям с эксплуатирующими организациями. Результаты согласований представить непосредственно на топографических планах и в ведомости согласования пересечений (при наличии). Предоставить Заказчику оригиналы документов о согласовании. Все согласования результатов инженерных изысканий с сетевыми организациями и иными заинтересованными службами и организациями Исполнитель производит самостоятельно. Объемы всех выполненных полевых работ подтвердить Актом, согласованным с Заказчиком. Изыскательские работы следует проводить с учетом требований норм, технических регламентов и положений нормативно-правовых актов, касающихся соблюдения водного законодательства, охраны водных объектов и окружающей среды. |
| 1.14 Сейсмичность площадки | Расчетную сейсмичность строительной площадки принять по карте А общие сейсмические районирования (ОСР-2015), в соответствии с СП 14.13330.2018 |
| 1.15 Наименование и генпроектировщика, фамилия, инициалы и номер телефона (факса), электронный адрес ответственного представителя. | ГИП Калимуллин А.И. (8912-749-72-75), Tgs.gip@mail.ru |

2. Инженерно-геодезические изыскания

2.1 Система координат МСК-50, система высот Балтийская 1977г.

2.2 Инженерно-геодезические изыскания по площадке строительства

2.2.1 Задание на полевую съёмку:

2.2.1.1 Выполнить инженерно-геодезические изыскания по площадке строительства следующих объёмах:

| № п/п | Наименование работ | Ед. измерения | Кол-во | примечания |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Топографическая съёмка в М 1:500, с сечением рельефа через 0,50 м | га | 1 |  |
| 2 | Съемка и обследование надземных и подземных коммуникаций, в т.ч. эстакад под трубопроводы | Опора колодец | В границах съемки |  |
| 3 | Детальное обследование подземных/надземных коммуникаций с составлением эскизов | Опора колодец | В границах съемки | В местах подключения к инженерным сетям (Г, В, К, ТС, ЭС (2 точки) |

2.3 Дополнительные (особые) требования к производству инженерно- геодезических изысканий и отчетным материалам.

| Дополнительные требования | 1. До начала оформления топографических планов определить границы территории с привязкой на местности. Результаты оформить Актом и согласовать с Заказчиком 2. Пункты планово-высотного обоснования и съемочного обоснования, позволяющие вынести запроектированные объекты, и репера долговременной сохранности передать Заказчику с составлением соответствующих актов, каталогов, оформлением абрисов и схем. В предоставляемые документы включить каталоги координат пунктов. Оформленные акты, абрисы и схемы являются неотъемлемой частью технического отчета. |
| --- | --- |

3. Инженерно-геологические изыскания

3.1 Инженерно-геологические изыскания по площадке строительства

3.1.1 Выполнить инженерно-геологические изыскания под строительство зданий и сооружений, со следующими строительно-эксплуатационными характеристиками:

| № п/п | Наименование здания или сооружения. Серия здания или сооружения (по типовому или индивидуальному проекту). | Уровень ответственности здания (сооружения) по ФЗ №384 | Этажность/ высота сооружения, м | Габариты в плане, не более м | Наличие подвала, техподполья. Заглубление от естественной поверхности земли, м | Расчётная мощность сжимаемой толщи при плитном фундаменте, м Расчетная мощшость сжимаемой толщи при плинтом фундаменте, м | Фундаменты |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | Предполагаемый тип фундаментов | Предполагаемая глубина заложения подошвы фундамента (свайного ростверка), м | Нагрузки (на погонный метр ленточного фундамента на отдельную опору, на 1 кв. м плиты) |
| 1 | Котельная | Нормальный | 2/7 | 15,0х12,0 | нет |  | Монолитная плита | -0,5 | 15 т/м2 |
| 2 | Дымовая труба | Нормальный | 1/30 | 5,0х5,0 | нет |  | Столбчатый (монолитный) | -3,0 | 7 т/м2 |
| 3 | Резервуар (для ДТ) | Нормальный | 1/3,5 | 12,0х3,0 | нет |  | Монолитная (сборная ж/б) плита | -4,0 | 7 т/м2 |

3.2 Инженерно-геологические изыскания по линейным сооружениям и внутриплощадочным трассам коммуникаций.

3.2.1 Выполнить инженерно-геологические изыскания:

| № п/п | Наименование проектируемых трасс инженерных коммуникаций | Протяженность трассы, км (ориентировочно) | Материал трубопровода и диаметр, материал оболочки кабеля | Глубина заложения | Категория |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Канализация | Согласно принципиальным направлениям инженерных сетей. | ПЭ | - 2,5 |  |
| 2 | Тепловые сети |  | Сталь | -1,6 |  |
| 3 | Сети водоснабжения |  | Сталь/ПЭ | - 2,5 |  |
| 4 | Сети электроснабжения, связи |  | - | - |  |
| 5 | Сети газоснабжения |  | Сталь/ПЭ | - 1,6 |  |

3.3 Дополнительные (особые) требования к производству инженерно-геологических изысканий и

отчётным материалам.

| Отбор грунтовых вод | Да |
| --- | --- |
| Выполнить исследования по определению коррозионной активности грунтов и подземных вод: - к бетону и железобетону; - стальным конструкциям. | Да |
| Статическое зондирование грунтов | Нет |
| Установить наличие блуждающих токов | Да |
| Полнота инженерно-геологических изысканий; | Полнота инженерно-геологических изысканий должна быть достаточна для прогнозирования изменений геологических условий при строительстве и эксплуатации проектируемых зданий и линейных сооружений. |
| Требования к прогнозу изменения инженерно-геологических и гидрогеологических условий в процессе строительства и эксплуатации объектов | Представить прогноз изменений инженерно-геологических условий и гидрогеологических условий в процессе строительства |
| Построить геологический профиль по трассам инженерных сетей (в соответствии с их (сетей) принципиальными направлениями) | Да |
| Выполнить видеосъемку всего процесса бурения с GPS привязкой каждой точки бурения | Да |

4. Инженерно-экологические изыскания

4.1 Выполнить инженерно-экологические изыскания:

| Радиационно-экологические исследования | Выполнить гамма-съемку территории |
| --- | --- |
| Геоэкологическое опробование компонентов природной среды | Почвы и грунты на химические, микробиологические и радиологические показатели; Грунтовые и поверхностные воды (при наличии и возможности отбора) на химические показатели. |
| Фоновые концентрации атмосферного воздуха | Представить справку от уполномоченных органов Росгидромета. |
| Исследование физических факторов | Выполнить измерение шума (в дневное и ночное время), электромагнитных полей (при наличии источников). |
| Провести обработку и анализ фондовых и опубликованных материалов | Объемы исследований и перечень определяемых показателей установить в программе на производство инженерно-экологических изысканий. |
| Выполнить измерение плотности радона | Нет |

Примечание: объем инженерных изысканий должен быть достаточен для разработки раздела «ООС» Охрана окружающей среды, а также прохождения государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий.

5. Графическое приложение: