| # Позиция | Наименование и техническая характеристика | Тип, марка, обозначение документа, опросного листа | Код оборудования, изделия, материала | Завод- изготовитель | Еди- ница измерения | Коли- чество | Масса, единицы, кг. | Примечания |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|  | Приточная система П1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Приточная установка канального типа в составе: | WRH 80-50/40.4D [Подвесная] |  | КОРФ | шт | 1 |  |  |
|  | Шумоглушитель SG 80-50 |  |  | КОРФ | шт | 2 |  |  |
|  | Заслонка регулирующая ZR 80-50 |  |  | КОРФ | шт | 1 |  |  |
|  | Фильтр карманный укороченный FKU 80-50 |  |  | КОРФ | шт | 1 |  |  |
|  | Вставка карманная фильтрующая укороченная WFU 80-50 G4 |  |  | КОРФ | шт | 1 |  |  |
|  | Воздухонагреватель водяной трехрядный WWN 80-50/3 |  |  | КОРФ | шт | 1 |  |  |
|  | Вентилятор UTR 80-50 WRH 40.4D |  |  | КОРФ | шт | 1 |  |  |
|  | Вставка гибкая WG 80-50 |  |  | КОРФ | шт | 2 |  |  |
|  | Блок управления CHU CR1-W-3R0 |  |  | КОРФ | шт | 1 |  |  |
|  | Термостат KP 61 (060L126466) 6 м (для 1-го водяного нагревателя) |  |  | КОРФ | шт | 1 |  |  |
|  | Комплект циркуляционного насоса DAB A 50/180 M (230В) (для 1-го водяного нагревателя) |  |  | КОРФ | шт | 1 |  |  |
|  | Трехходовой клапан ESBE VRG131 25-10 (11601128) (для 1-го водяного нагревателя) |  |  | КОРФ | шт | 1 |  |  |
|  | Привод HD05Y, 24В, аналоговый (для 1-го водяного нагревателя) |  |  | КОРФ | шт | 1 |  |  |
|  | Комплект частотного преобразователя VL-A-4/400 (4 кВт, 9 А, 400 В) |  |  | КОРФ | шт | 1 |  |  |
|  | Датчик температуры канальный ARK-3 (дтк на приток.) |  |  | КОРФ | шт | 1 |  |  |
|  | Датчик температуры наружного воздуха ARN-3 |  |  | КОРФ | шт | 1 |  |  |
|  | Датчик температуры воды погружной WTP-3 |  |  | КОРФ | шт | 1 |  |  |
|  | Датчик перепада давления 500 Pa DPD-5/DVL-500 (дпд на прит. фильтр) |  |  | КОРФ | шт | 1 |  |  |
|  | Привод воздушной заслонки GPC321.1A (для засл. прит. канала) |  |  | КОРФ | шт | 1 |  |  |
|  | Решётка вентиляционная однорядная | АМН 200х100 |  | Арктос | шт | 2 |  |  |
|  |  | АМН 300х100 |  | Арктос | шт | 2 |  |  |
|  | Решётка вентиляционная двухрядная | АМР 150х150 |  | Арктос | шт | 2 |  |  |
|  |  | АМР 200х150 |  | Арктос | шт | 6 |  |  |
|  |  | АМР 300х100 |  | Арктос | шт | 2 |  |  |
|  |  | АМР 300х150 |  | Арктос | шт | 8 |  |  |
|  | Решётка вентиляционная наружная | АМР 800х800 |  | Арктос | шт | 1 |  |  |
|  | Дроссель-клапан | ДК-150х150 |  |  | шт | 2 |  |  |
|  |  | ДК-200х150 |  |  | шт | 1 |  |  |
|  |  | ДК-300х250 |  |  | шт | 1 |  |  |
|  | Воздуховод из тонколистовой оцинкованной стали | ГОСТ 14918-80* |  |  |  |  |  |  |
|  | 150х150, δ=0,5 мм |  |  |  | м.п. | 28 |  |  |
|  | 200х150, δ=0,5 мм |  |  |  | м.п. | 4 |  |  |
|  | 250х200, δ=0,5 мм |  |  |  | м.п. | 4 |  |  |
|  | 300х250, δ=0,7 мм |  |  |  | м.п. | 5 |  |  |
|  | 300х300, δ=0,7 мм |  |  |  | м.п. | 7 |  |  |
|  | 450х300, δ=0,7 мм |  |  |  | м.п. | 6 |  |  |
|  | 500х500, δ=0,7 мм |  |  |  | м.п. | 7 |  |  |
|  | 550х500, δ=0,7 мм |  |  |  | м.п. | 4 |  |  |
|  | 650х500, δ=0,7 мм |  |  |  | м.п. | 17 |  |  |
|  | 800х500, δ=0,7 мм |  |  |  | м.п. | 8 |  |  |
|  | 800х800, δ=0,7 мм |  |  |  | м.п. | 0,3 |  |  |
|  | Фасонные изделия из тонколистовой оцинкованной стали |  |  |  | м2 | 34 |  |  |
|  | Теплоогнезащитное покрытие воздуховодов, с обкладкой | PRO-VENT-60НФ | 1НФ-МС | БОС | м2 | 52 |  |  |
|  | неармированной фольгой и металлической сеткой с одной стороны |  |  |  |  |  |  |  |
|  | плотность 100. Толщина 60 мм. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Лента cтальная со спец. покрытием H=16 |  |  |  | м.п. | 104 |  |  |
|  | Приточная система П2 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Приточная установка канального типа в составе: | WRH 80-50/40.4D [Подвесная] |  | КОРФ | шт | 1 |  |  |
|  | Шумоглушитель SG 80-50 |  |  | КОРФ | шт | 2 |  |  |
|  | Заслонка регулирующая ZR 80-50 |  |  | КОРФ | шт | 1 |  |  |
|  | Фильтр карманный укороченный FKU 80-50 |  |  | КОРФ | шт | 1 |  |  |
|  | Вставка карманная фильтрующая укороченная WFU 80-50 G4 |  |  | КОРФ | шт | 1 |  |  |
|  | Воздухонагреватель водяной трехрядный WWN 80-50/3 |  |  | КОРФ | шт | 1 |  |  |
|  | Вентилятор UTR 80-50 WRH 40.4D |  |  | КОРФ | шт | 1 |  |  |
|  | Вставка гибкая WG 80-50 |  |  | КОРФ | шт | 2 |  |  |
|  | Блок управления CHU CR1-W-3R0 |  |  | КОРФ | шт | 1 |  |  |
|  | Термостат KP 61 (060L126466) 6 м (для 1-го водяного нагревателя) |  |  | КОРФ | шт | 1 |  |  |
|  | Комплект циркуляционного насоса DAB A 56/180 M (230В) (для 1-го водяного нагревателя) |  |  | КОРФ | шт | 1 |  |  |
|  | Трехходовой клапан ESBE VRG131 25-10 (11601128) (для 1-го водяного нагревателя) |  |  | КОРФ | шт | 1 |  |  |
|  | Привод HD05Y, 24В, аналоговый (для 1-го водяного нагревателя) |  |  | КОРФ | шт | 1 |  |  |
|  | Комплект частотного преобразователя VL-A-4/400 (4 кВт, 9 А, 400 В) |  |  | КОРФ | шт | 1 |  |  |
|  | Датчик температуры канальный ARK-3 (дтк на приток.) |  |  | КОРФ | шт | 1 |  |  |
|  | Датчик температуры наружного воздуха ARN-3 |  |  | КОРФ | шт | 1 |  |  |
|  | Датчик температуры воды погружной WTP-3 |  |  | КОРФ | шт | 1 |  |  |
|  | Датчик перепада давления 500 Pa DPD-5/DVL-500 (дпд на прит. фильтр) |  |  | КОРФ | шт | 1 |  |  |
|  | Привод воздушной заслонки GPC321.1A (для засл. прит. канала) |  |  | КОРФ | шт | 1 |  |  |
|  | Решётка вентиляционная двухрядная | АМР 300х200 |  | Арктос | шт | 12 |  |  |
|  | Решётка вентиляционная наружная | АМР 800х800 |  | Арктос | шт | 1 |  |  |
|  | Воздуховод из тонколистовой оцинкованной стали | ГОСТ 14918-80* |  |  |  |  |  |  |
|  | 300х300, δ=0,7 мм |  |  |  | м.п. | 9 |  |  |
|  | 400х400, δ=0,7 мм |  |  |  | м.п. | 9 |  |  |
|  | 450х450, δ=0,7 мм |  |  |  | м.п. | 9 |  |  |
|  | 800х500, δ=0,7 мм |  |  |  | м.п. | 8 |  |  |
|  | 800х800, δ=0,7 мм |  |  |  | м.п. | 0,3 |  |  |
|  | Фасонные изделия из тонколистовой оцинкованной стали |  |  |  | м2 | 30 |  |  |
|  | Теплоогнезащитное покрытие воздуховодов, с обкладкой | PRO-VENT-60НФ | 1НФ-МС | БОС | м2 | 36 |  |  |
|  | неармированной фольгой и металлической сеткой с одной стороны |  |  |  |  |  |  |  |
|  | плотность 100. Толщина 60 мм. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Лента cтальная со спец. покрытием H=16 |  |  |  | м.п. | 72 |  |  |
|  | Приточная система П3 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Приточная установка канального типа в составе: | WNK 315/1 [Подвесная] |  | КОРФ | шт | 1 |  |  |
|  | Шумоглушитель SGK 315/6 |  |  | КОРФ | шт | 2 |  |  |
|  | Заслонка регулирующая ZRK 315 |  |  | КОРФ | шт | 1 |  |  |
|  | Подставка под привод PS |  |  | КОРФ | шт | 1 |  |  |
|  | Фильтр кассетный FKS 315 |  |  | КОРФ | шт | 1 |  |  |
|  | Вставка кассетная фильтрующая FVS 315 |  |  | КОРФ | шт | 1 |  |  |
|  | Воздухонагреватель водяной WWK 315/2 |  |  | КОРФ | шт | 2 |  |  |
|  | Вентилятор WNK 315/1 |  |  | КОРФ | шт | 1 |  |  |
|  | Хомут соединительный SKL 315 |  |  | КОРФ | шт | 2 |  |  |
|  | Блок управления CHU CR1-W-10 1/N |  |  | КОРФ | шт | 1 |  |  |
|  | Термостат KP 61 (060L126666) 1 м (для 1-го водяного нагревателя) |  |  | КОРФ | шт | 1 |  |  |
|  | Смесительный узел SURP 40-1.6 (для 1-го водяного нагревателя) |  |  | КОРФ | шт | 1 |  |  |
|  | Комплект циркуляционного насоса DAB VA 35/130 (230В) (для 2-го водяного нагревателя) |  |  | КОРФ | шт | 1 |  |  |
|  | Клапан трёхходовой VXP 45.10-0,25(для 2-го водяного нагревателя) |  |  | КОРФ | шт | 1 |  |  |
|  | Привод клапана SSB 61 (для 2-го водяного нагревателя) |  |  | КОРФ | шт | 1 |  |  |
|  | Присоединительный комплект ALG 133 (для 2-го водяного нагревателя) |  |  | КОРФ | шт | 1 |  |  |
|  | Регулятор скорости RTY-1,5 |  |  | КОРФ | шт | 1 |  |  |
|  | Датчик температуры канальный ARK-3S (дтк на приток.) |  |  | КОРФ | шт | 1 |  |  |
|  | Датчик температуры наружного воздуха ARN-3 |  |  | КОРФ | шт | 1 |  |  |
|  | Датчик температуры воды накладной WTN-3 |  |  | КОРФ | шт | 1 |  |  |
|  | Датчик перепада давления 20-200 Pa DVL-200 (дпд на прит. фильтр) |  |  | КОРФ | шт | 1 |  |  |
|  | Привод воздушной заслонки GQD 321.1A (для засл. прит. канала) |  |  | КОРФ | шт | 1 |  |  |
|  | Решётка вентиляционная однорядная | АМН 200х100 |  | Арктос | шт | 9 |  |  |
|  | Решётка вентиляционная двухрядная | АМР 200х150 |  | Арктос | шт | 2 |  |  |
|  | Решётка вентиляционная наружная | АМР 400х400 |  | Арктос | шт | 1 |  |  |
|  | Дроссель-клапан | ДК-150х150 |  |  | шт | 3 |  |  |
|  | Воздуховод из тонколистовой оцинкованной стали | ГОСТ 14918-80* |  |  |  |  |  |  |
|  | 150х150, δ=0,5 мм |  |  |  | м.п. | 41 |  |  |
|  | 200х150, δ=0,5 мм |  |  |  | м.п. | 3 |  |  |
|  | 250х200, δ=0,5 мм |  |  |  | м.п. | 2 |  |  |
|  | 400х400, δ=0,7 мм |  |  |  | м.п. | 0,3 |  |  |
|  | Фасонные изделия из тонколистовой оцинкованной стали |  |  |  | м2 | 9 |  |  |
|  | Теплоогнезащитное покрытие воздуховодов, с обкладкой | PRO-VENT-60НФ | 1НФ-МС | БОС | м2 | 3 |  |  |
|  | неармированной фольгой и металлической сеткой с одной стороны |  |  |  |  |  |  |  |
|  | плотность 100. Толщина 60 мм. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Лента cтальная со спец. покрытием H=16 |  |  |  | м.п. | 6 |  |  |
|  | Приточная система П4 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Приточная установка канального типа в составе: | WNK 315/1 [Подвесная] |  | КОРФ | шт | 1 |  |  |
|  | Шумоглушитель SGK 315/6 |  |  | КОРФ | шт | 2 |  |  |
|  | Заслонка регулирующая ZRK 315 |  |  | КОРФ | шт | 1 |  |  |
|  | Подставка под привод PS |  |  | КОРФ | шт | 1 |  |  |
|  | Фильтр кассетный FKS 315 |  |  | КОРФ | шт | 1 |  |  |
|  | Вставка кассетная фильтрующая FVS 315 |  |  | КОРФ | шт | 1 |  |  |
|  | Воздухонагреватель водяной WWK 315/2 |  |  | КОРФ | шт | 1 |  |  |
|  | Вентилятор WNK 315/1 |  |  | КОРФ | шт | 1 |  |  |
|  | Хомут соединительный SKL 315 |  |  | КОРФ | шт | 2 |  |  |
|  | Блок управления CHU CR1-W-10 |  |  | КОРФ | шт | 1 |  |  |
|  | Термостат KP 61 (060L126666) 1 м (для 1-го водяного нагревателя) |  |  | КОРФ | шт | 1 |  |  |
|  | Смесительный узел SURP 40-1.6 (для 1-го водяного нагревателя) |  |  | КОРФ | шт | 1 |  |  |
|  | Регулятор скорости RTY-1,5 |  |  | КОРФ | шт | 1 |  |  |
|  | Датчик температуры канальный ARK-3S (дтк на приток.) |  |  | КОРФ | шт | 1 |  |  |
|  | Датчик температуры наружного воздуха ARN-3 |  |  | КОРФ | шт | 1 |  |  |
|  | Датчик температуры воды накладной WTN-3 |  |  | КОРФ | шт | 1 |  |  |
|  | Датчик перепада давления 20-200 Pa DVL-200 (дпд на прит.фильтр) |  |  | КОРФ | шт | 1 |  |  |
|  | Привод воздушной заслонки GQD 321.1A (для засл. прит. канала) |  |  | КОРФ | шт | 1 |  |  |
|  | Решётка вентиляционная однорядная | АМН 300х250 |  | Арктос | шт | 2 |  |  |
|  | Решётка вентиляционная наружная | АМР 350х350 |  | Арктос | шт | 1 |  |  |
|  | Воздуховод из тонколистовой оцинкованной стали | ГОСТ 14918-80* |  |  |  |  |  |  |
|  | Ø250, δ=0,5 мм |  |  |  | м.п. | 2 |  |  |
|  | 400х400, δ=0,7 мм |  |  |  | м.п. |  |  |  |
|  | Фасонные изделия из тонколистовой оцинкованной стали |  |  |  | м2 | 6 |  |  |
|  | Теплоогнезащитное покрытие воздуховодов, с обкладкой | PRO-VENT-60НФ | 1НФ-МС | БОС | м2 | 2 |  |  |
|  | неармированной фольгой и металлической сеткой с одной стороны |  |  |  |  |  |  |  |
|  | плотность 100. Толщина 60 мм. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Лента cтальная со спец. покрытием H=16 |  |  |  | м.п. | 4 |  |  |
|  | Вытяжная система В1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Вентилятор канальный шумоизолированный | UTR WRH 60-35/31.4D |  | КОРФ | шт | 1 |  |  |
|  | Шумоглушитель прямоугольный пластинчатый | SG 60-35 |  | КОРФ | шт | 2 |  |  |
|  | Вставка гибкая | WG 60-35 |  | КОРФ | шт | 2 |  |  |
|  | Клапан обратный прямоугольный | КОп-600х350 |  | Сигма-Вент | шт | 1 |  |  |
|  | Решётка вентиляционная однорядная | АМН 150х100 |  | Арктос | шт | 1 |  |  |
|  |  | АМН 100х200 |  |  | шт | 16 |  |  |
|  |  | АМН 200х100 |  |  | шт | 8 |  |  |
|  | Зонт вентиляционный | 600х300, серия 5.904-51 |  |  | шт | 1 |  |  |
|  | Дроссель-клапан | ДК-150х150 |  |  | шт | 11 |  |  |
|  | Воздуховод из тонколистовой оцинкованной стали | ГОСТ 14918-80* |  |  |  |  |  |  |
|  | 150х150, δ=0,5 мм |  |  |  | м.п. | 52 |  |  |
|  | 200х150, δ=0,5 мм |  |  |  | м.п. | 6 |  |  |
|  | 200х200, δ=0,5 мм |  |  |  | м.п. | 6 |  |  |
|  | 250х200, δ=0,5 мм |  |  |  | м.п. | 5 |  |  |
|  | 250х250, δ=0,5 мм |  |  |  | м.п. | 12 |  |  |
|  | 300х250, δ=0,5 мм |  |  |  | м.п. | 7 |  |  |
|  | 400х400, δ=0,5 мм |  |  |  | м.п. | 1 |  |  |
|  | 600х350, δ=0,7 мм |  |  |  | м.п. | 12 |  |  |
|  | Фасонные изделия из тонколистовой оцинкованной стали |  |  |  | м2 | 22 |  |  |
|  | Вытяжная система В2 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Вентилятор канальный шумоизолированный | UTR WRH 90-50/45.6D |  | КОРФ | шт | 1 |  |  |
|  | Шумоглушитель прямоугольный пластинчатый | SG 90-50 |  | КОРФ | шт | 2 |  |  |
|  | Вставка гибкая | WG 90-50 |  | КОРФ | шт | 2 |  |  |
|  | Клапан обратный прямоугольный | КОп-900х500 |  | Сигма-Вент | шт | 1 |  |  |
|  | Решётка вентиляционная двухрядная | АМР 100х500 |  | Арктос | шт | 12 |  |  |
|  | Зонт вентиляционный | 900х500, серия 5.904-51 |  |  | шт | 1 |  |  |
|  | Дроссель-клапан | ДК-350х350 |  |  | шт | 2 |  |  |
|  | Воздуховод из тонколистовой оцинкованной стали | ГОСТ 14918-80* |  |  |  |  |  |  |
|  | 150х150, δ=0,5 мм |  |  |  | м.п. | 25 |  |  |
|  | 200х200, δ=0,5 мм |  |  |  | м.п. | 28 |  |  |
|  | 250х250, δ=0,5 мм |  |  |  | м.п. | 5 |  |  |
|  | 300х250, δ=0,7 мм |  |  |  | м.п. | 6 |  |  |
|  | 300х300, δ=0,7 мм |  |  |  | м.п. | 9 |  |  |
|  | 350х300, δ=0,7 мм |  |  |  | м.п. | 6 |  |  |
|  | 350х350, δ=0,7 мм |  |  |  | м.п. | 4 |  |  |
|  | 400х350, δ=0,7 мм |  |  |  | м.п. | 15 |  |  |
|  | 650х500, δ=0,7 мм |  |  |  | м.п. | 12 |  |  |
|  | 900х500, δ=0,7 мм |  |  |  | м.п. | 4 |  |  |
|  | Фасонные изделия из тонколистовой оцинкованной стали |  |  |  | м2 | 33 |  |  |
|  | Вытяжная система В3 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Вентилятор канальный круглый | WNK 315/1 |  | КОРФ | шт. | 1 |  |  |
|  | Шумоглушитель круглый канальный | SGK 315/9 |  | КОРФ | шт. | 2 |  |  |
|  | Клапан обратный | КОК 315 |  | КОРФ | шт. | 1 |  |  |
|  | Кронштейн крепления вентилятора | КRК 315 |  | КОРФ | шт. | 1 |  |  |
|  | Хомут | SKL 315 |  | КОРФ | шт. | 2 |  |  |
|  | Клапан противопожарный | OKL-2-60-200х150-Z-S-220-T |  | КОРФ | шт. | 1 |  |  |
|  | Решётка вентиляционная однорядная | АМН 200х100 |  | Арктос | шт | 6 |  |  |
|  | Зонт вентиляционный | 200х200, серия 5.904-51 |  |  | шт | 1 |  |  |
|  | Дроссель-клапан | ДК-200х150 |  |  | шт | 1 |  |  |
|  | Воздуховод из тонколистовой оцинкованной стали | ГОСТ 14918-80* |  |  |  |  |  |  |
|  | 150х150, δ=0,5 мм |  |  |  | м.п. | 29 |  |  |
|  | 200х150, δ=0,5 мм |  |  |  | м.п. | 9 |  |  |
|  | 200х200, δ=0,5 мм |  |  |  | м.п. | 8 |  |  |
|  | Фасонные изделия из тонколистовой оцинкованной стали |  |  |  | м2 | 7 |  |  |
|  | Вытяжная система В4 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Вентилятор канальный круглый взрывозащищённый | RVK-EX 315D4 |  | Systemair | шт. | 1 |  |  |
|  | Клапан обратный взрывозащищённый | Ø315, АЗЕ 101.000-01 |  |  | шт. | 1 |  |  |
|  | Кронштейн крепления вентилятора | КRК 315 |  | КОРФ | шт. | 1 |  |  |
|  | Хомут | SKL 315 |  | КОРФ | шт. | 2 |  |  |
|  | Клапан противопожарный | UVAE 600M-315-K |  | Вентар-С | шт. | 1 |  |  |
|  | Решётка вентиляционная однорядная | АМН 200х200 |  | Арктос | шт | 1 |  |  |
|  | Зонт вентиляционный | Ø315, серия 5.904-51 |  |  | шт | 1 |  |  |
|  | Воздуховод из тонколистовой оцинкованной стали | ГОСТ 14918-80* |  |  |  |  |  |  |
|  | Ø315, δ=0,6 мм |  |  |  | м.п. | 3 |  |  |
|  | Фасонные изделия из тонколистовой оцинкованной стали |  |  |  | м2 | 2,4 |  |  |
|  | Воздуховод из тонколистовой оцинкованной стали на сварном шве | ГОСТ 14918-80* |  |  |  |  |  |  |
|  | Ø315, δ=0,8 мм |  |  |  | м.п. | 10 |  |  |
|  | Теплоогнезащитное покрытие воздуховодов, с обкладкой | PRO-VENT-60НФ | 1НФ-МС | БОС | м2 | 19 |  |  |
|  | неармированной фольгой и металлической сеткой с одной стороны |  |  |  |  |  |  |  |
|  | плотность 100. Толщина 60 мм. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Лента cтальная со спец. покрытием H=16 |  |  |  | м.п. | 38 |  |  |
|  | Вытяжная система В5 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Вентилятор канальный круглый | WNK 315/1 |  | КОРФ | шт. | 1 |  |  |
|  | Клапан обратный | КОК 315 |  | КОРФ | шт. | 1 |  |  |
|  | Кронштейн крепления вентилятора | КRК 315 |  | КОРФ | шт. | 1 |  |  |
|  | Хомут | SKL 315 |  | КОРФ | шт. | 2 |  |  |
|  | Решётка вентиляционная однорядная | АМН 200х100 |  | Арктос | шт | 6 |  |  |
|  | Зонт вентиляционный | Ø315, серия 5.904-51 |  |  | шт | 1 |  |  |
|  | Дроссель-клапан | ДК-150х150 |  |  | шт | 1 |  |  |
|  | Воздуховод из тонколистовой оцинкованной стали | ГОСТ 14918-80* |  |  |  |  |  |  |
|  | 150х150, δ=0,5 мм |  |  |  | м.п. | 14 |  |  |
|  | Ø315, δ=0,6 мм |  |  |  | м.п. | 2 |  |  |
|  | Фасонные изделия из тонколистовой оцинкованной стали |  |  |  | м2 | 4 |  |  |
|  | Вытяжная система В6 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Вентилятор канальный круглый | WNK 250/1 |  | КОРФ | шт. | 1 |  |  |
|  | Шумоглушитель круглый канальный | SGK 250/9 |  | КОРФ | шт. | 2 |  |  |
|  | Клапан обратный | КОК 160 |  | КОРФ | шт. | 1 |  |  |
|  | Кронштейн крепления вентилятора | КRК 250 |  | КОРФ | шт. | 1 |  |  |
|  | Хомут | SKL 250 |  | КОРФ | шт. | 2 |  |  |
|  | Решётка вентиляционная однорядная | АМН 200х100 |  | Арктос | шт | 3 |  |  |
|  | Зонт вентиляционный | Ø160, серия 5.904-51 |  |  | шт | 1 |  |  |
|  | Воздуховод из тонколистовой оцинкованной стали | ГОСТ 14918-80* |  |  |  |  |  |  |
|  | 150х150, δ=0,5 мм |  |  |  | м.п. | 16 |  |  |
|  | Ø160, δ=0,6 мм |  |  |  | м.п. | 3 |  |  |
|  | Фасонные изделия из тонколистовой оцинкованной стали |  |  |  | м2 | 3 |  |  |
|  | Вытяжная система В7 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Вентилятор канальный шумоизолированный | UTR WRH 50-30/25.4D |  | КОРФ | шт | 1 |  |  |
|  | Шумоглушитель прямоугольный пластинчатый | SG 50-30 |  | КОРФ | шт | 2 |  |  |
|  | Вставка гибкая | WG 50-30 |  | КОРФ | шт | 2 |  |  |
|  | Клапан обратный прямоугольный | КОп-300х300 |  | Сигма-Вент | шт | 1 |  |  |
|  | Решётка вентиляционная двухрядная | АМР 200х100 |  | Арктос | шт | 2 |  |  |
|  |  | АМР 100х200 |  | Арктос | шт | 10 |  |  |
|  | Зонт вентиляционный | 300х300, серия 5.904-51 |  |  | шт | 1 |  |  |
|  | Воздуховод из тонколистовой оцинкованной стали | ГОСТ 14918-80* |  |  |  |  |  |  |
|  | 150х150, δ=0,5 мм |  |  |  | м.п. | 30 |  |  |
|  | 200х150, δ=0,5 мм |  |  |  | м.п. | 2 |  |  |
|  | 200х200, δ=0,5 мм |  |  |  | м.п. | 7 |  |  |
|  | 250х200, δ=0,5 мм |  |  |  | м.п. | 2 |  |  |
|  | 300х300, δ=0,7 мм |  |  |  | м.п. | 7 |  |  |
|  | Фасонные изделия из тонколистовой оцинкованной стали |  |  |  | м2 | 8 |  |  |
|  | Вытяжная система В8 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Вентилятор радиальный в комплекте | FTEV-385nr |  | СовПлим | шт. | 1 |  |  |
|  | с виброизоляторами |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Пускатель с тепловым реле NQ3-5.5P(4-6) 6A |  |  | СовПлим | шт. | 1 |  |  |
|  | Катушка вытяжная с электроприводом для удаления | MERF-P-150-10 |  | СовПлим | шт. | 3 |  |  |
|  | выхлопных газов в комплекте с термостойким вытяжным шлангом, |  |  |  |  |  |  |  |
|  | газоприёмной насадкой |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Зонт вентиляционный | 350х350, серия 5.904-51 |  |  | шт | 1 |  |  |
|  | Воздуховод из тонколистовой оцинкованной стали | ГОСТ 14918-80* |  |  |  |  |  |  |
|  | Ø200, δ=0,5 мм |  |  |  | м.п. | 23 |  |  |
|  | Ø315, δ=0,6 мм |  |  |  | м.п. | 3 |  |  |
|  | 350х350, δ=0,7 мм |  |  |  | м.п. | 4 |  |  |
|  | Фасонные изделия из тонколистовой оцинкованной стали |  |  |  | м2 | 5 |  |  |