# ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение работ по разработке рабочей документации на устройство системы водоотведения и ливневой канализации на парковке

|  | Наименование объекта | - Торгово-выставочный комплекс «Центр Дизайна и Интерьера Экспострой на Нахимовском». |
| --- | --- | --- |
|  | Место расположения площадки строительства | - г. Москва, ул. Нахимовский пр-т 24 , стр.1. |
|  | Основание для проектирования | Отсутствие водоотведения на парковке |
|  | Сроки начала и окончания выполнения работ | 10 календарных дней |
|  | Исходные данные, предоставляемые заказчиком | - Топографический план, выполненный ГУП «Мосгоргеотрест» в 2015 г. |
|  | Цель работ | Устройство системы водоотведения и ливневой канализации на территории парковки |
|  | Требования к составу рабочей документации | Рабочая документация должна содержать: - Описательная часть, включаяющая порядок и технологию выполнения работ с подробным указанием используемых материалов - Расчеты для обоснования выбранных решений (при необходимости) - Планы и разрезы системы водоотведения - Основные сечения и узлы кострукций и элементов (врезка канализацонных труб в колодцы, врезка в лотки) - Ведомость выполняемых работ и - Спецификация применяемых материалов Требования к выбранным решениям: - принятые решения по устройству должны обеспечивать возможность наезда техники на новые лотки и скрытые трубопроводы канализации - сброс воды из проектируемой ливневой канализации осуществляется в существующие колодцы ливневой канализации. |
|  | Нормативно-техническая документация. | Результат проектных работ должен соответствовать требованиям действующих экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных норм, ГОСТ, СП, СанПиН, ТУ, иных документов, действующих на территории РФ, включая, но не ограничиваясь: - ФЗ № 87 от 16.02.2008 "О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию" - ГОСТ 32955-2014 Лотки дорожные водоотводные - СП 82.13330.2016 Благоустройство территорий - СП 32.13330.2018 Канализация. Наружные сети и сооружения - СП 113.13330.2016 Стоянки автомобилей - ГОСТ Р 21.101-2020. Национальный стандарт Российской Федерации. Система проектной документации для строительства. Основные требования к проектной и рабочей документации. - СП 78.13330.2012 Автомобильные дороги |
|  | Примечания. Особые требования. | Необходимые обследования для выполнения проектных работ проводятся заказчиком. Результат работы передается в бумажной форме в 3 (трех) экземплярах, а также в электронном виде в форматах DWG и PDF. |
|  | Схема участка |  |