Приложение №1 к договору  №047/21-ИНЖ от 21.07.2021г.

| "СОГЛАСОВАНО" Директор ООО ПСК «Инжиниринг» __________________ С.В. Торопов «___» ____________ 2021г. м.п. | "УТВЕРЖДАЮ" Генеральный директор управляющей организации ООО «Деловой Дом на Архиерейской» ________________Э. А. Черепанова «___» ____________ 2021г. м.п. |
| --- | --- |

Задание на проектирование № 21.047-ИНЖ-ЗнП по объекту:

«Молочно-товарная ферма "Агро-Клевер", предназначенная для содержания и доения коров на 400 скотомест, расположенная по адресу: Курганская область, Шадринский район с. Мальцево»

| №№ п/п | Перечень основных исходных данных и требований | Основные данные и требования |
| --- | --- | --- |
|  | Заказчик | ООО «Агро-Клевер» Юр. Адрес: 641854, Курганская область, Шадринский район, село Мальцево, улица Ленина, дом 42 ИНН: 4502019764 КПП: 450201001 Эл. Почта: agro-klever@mail.ru |
|  | Инвестор | - |
|  | Проектировщик | ООО ПСК «Инжиниринг» Юр. адрес: 420095, респ. Татарстан, город Казань, улица Восстания, дом 100, ЗДАНИЕ 266Д,К ПОМЕЩЕНИЕ 408 (5) ИНН 1840022379 КПП: 165801001 Эл. почта: psk-eng@yandex.ru |
|  | Основание для проектирования | Договор №047/21-ИНЖ от 21.07.2021г. |
|  | Наименование и месторасположение объекта | «Молочно-товарная ферма "Агро-Клевер", предназначенная для содержания и доения коров на 400 скотомест, расположенная по адресу: Курганская область, Шадринский район с. Мальцево» |
|  | Вид строительства | Новое строительство |
|  | Объем проектирования | - Разработка проекта обоснования (сокращения) санитарной защитной зоны - Проектная документация, согласно Постановления Правительства РФ N 87 от 16 февраля 2008 г. - Проектирование двухстадийное: - стадия «Проектная документация» - стадия «Рабочая документация» |
|  | Требования к выделению градостроительных, пусковых комплексов и их составу. | Строительство молочно-товарной фермы осуществляется в 1 этап |
|  | Исходные данные для проектирования | 9.1 Сбор исходных данных осуществляется Заказчиком, и предоставляется Проектировщику. 9.2 Перечень исходно-разрешительной документации определяется на стадии проектирования. 9.3 Основными исходно-разрешительными документами являются: Градостроительный план земельного участка, документы на право собственности земельного(ых) участка(ов), технические условия на подключение сетям; 9.4 Инженерные изыскания предоставляются Заказчиком Проектировщику. |
|  | Назначение и производительность объекта | 10.1 Направление предприятия: молочно-товарное на 400 фуражных коров 10.2 Ферма по производству 3000 тонн молока в год |
|  | Характеристика проекта (индивидуальный проект, серия типовых проектов для привязки и т.д) | Индивидуальный проект. |
|  | Перечень основных зданий и сооружения | - Зона фермы для КРС: - Коровник (количество голов по расчету) – 1 шт ; - Молочный блок; - Здание раздоя и сухостойных коров (количество голов по расчету); - Санпропускник с закрытый дезбарьером и КПП - согласно принятому штатному расписанию; - Дезбарьер открытый – 2 шт; - Внутрихозяйственные проезды с твердым покрытием шириной не менее 3,5 м; 2. Кормовая зона - по расчету на поголовье в составе: 2.1 Склад комбикормов с трёхдневным запасом; 2.2 Силосно-сенажные траншеи монолитные – 6 шт (объем определить по расчету); 2.3 Навес или площадка для сена; 3. Зона навозохранилища – по расчету поголовья в составе: - Навозохранилище в железобетонном исполнении (количество и объем определить по расчету); - Инфраструктурные объекты - по расчету поголовья и численности работников в составе: - Система пожаротушения (пожарный резервуар с насосной - Накопитель ливневых стоков – объем определить по расчету; - Накопители, жироуловители, выгреба для обслуживания зданий и сооружений — кол-во и объем уточнить расчетом. - Трансформаторная подстанция, дизель-генераторная установка, ГРПШ. - Наружный газопровод – 800 м. - Трассировка водопровода (до 500 м) от скважины до фермы с обвязкой скважин и электроснабжение. - Подъездная дорога к ферме 5. Дополнительные объекты и помещения, разрабатываются по дополнительному соглашению сторон в соответствии с договором №047/21-ИНЖ от 21.07.2021г. |
|  | Требования к техническим решениям | -В соответствии с заданием на технологические решения, определяется на стадии проектирования. -Для теплотехнического расчета ограждающих конструкция в помещениях для содержания КРС принять температуру внутреннего воздуха для холодного периода года не менее +5 С -Температурно-влажностный режим содержания животных – ненормируемый. 13.1 Коровник . 13.1.1. Система содержания Коровник предназначен для содержания дойного стада. Коровы содержатся привязно в стойлах. Стойла располагаются в четыре ряда, образуя два кормовых проезда (кормовой стол), два пристеночных навозных прохода и один навозный проход, расположенный по центру. 13.1.2. Кормление Кормление коров осуществляется на кормовом столе, кормовая смесь раздаётся раздатчиком-смесителем. Перед кормовым столом шириной 0,8 м – полимерное покрытие, защищающее бетон от воздействия кормовой смеси. 13.1.3. Поение Поение коров производится из индивидуальных поилок, устанавливаемых по 1 штуке на 2 головы. Разводка трубопровода водоснабжения верхняя. 13.1.4. Доение Проектом предусматривается доение коров 2 раза в сутки в молокопровод, оснащенный компьютерным управлением стада. Доильная установка основана на принципе отсоса молока доильным аппаратом из соска коровы под действием вакуумметрического давления, создаваемого в системе вакуумного трубопровода вакуумным насосом. Молоко из доильного аппарата поступает непосредственно в молочный трубопровод. По молочному трубопроводу молоко транспортируется в молокоприемник и из молокоприемника молочным насосом через фильтр попадает в танк-охладитель из нержавеющей стали, охлаждается холодильными компрессорно-конденсаторными агрегатами до +4°С. 13.1.5. Навозоудаление Удаление навоза с навозных проходов транспортерами в поперечный канал. В поперечном канале горизонтальным транспортером навоз собирается в приямок, откуда далее выгружается наклонным транспортером в прицеп трактора, и вывозится навозохранилище. Марку транспортеров определить на стадии проектирования. 13.2 Молочный блок. Между коровником и зданием раздоя и сухостойных коров предусмотреть пристройку молочного блока. В составе молочного блока предусмотреть: молочную, моечную для мойки ведер для выпойки профилакторных телят, вакуум-насосную для размещения вакуумных насосов, помещение хранения моющих средств, кабинет ветврача с помещением для ветпрепаратов, бытовые помещения для персонала, помещения инженерного обеспечения. Для сбора, охлаждения и временного хранения товарного молока предусмотреть два танка-охладителя молока объемом по 4500 л. каждый. Для сбора, охлаждения и временного хранения некондиционного молока предусмотреть ванну для охлаждения молока объемом 500 л. Для сбора, охлаждения и временного хранения молозива предусмотреть ванну для охлаждения молока объемом 300 л. Для подготовки молозива на выпойку телятам профилакторного периода предусмотреть передвижное термостатическое устройство (молочное такси) с пастеризатором.. Для перегонки животных и транспортировки из молочного блока молозива для выпойки профилакторным телятам вдоль торцевой стены молочного блока предусмотреть галерею с выходом на две стороны от молочного блока. При выходе из галереи предусмотреть устройство пандусов. 13.3 Здание раздоя и сухостойных коров. 13.3.1. Система содержания Корпус предназначен для содержания раздойных коров, сухостойных коров 1-го, 2-го периода, нетелей, группы коров молозивного периода, групп отёла и телят профилакторного периода (количество скотомест определить на стадии проектирования). Раздойные, сухостойные коровы, коровы групп молозивного периода и нетели содержатся привязно в стойлах. Стойла располагаются в два ряда, образуя один кормовой проезд (кормовой стол) и два пристеночных навозных прохода. Для коров группы отела предусмотреть денники для отелов согласно расчету. Для телят профилакторного предусмотреть помещение с устройством индивидуальных боксов («клеток») на подстилке. В местах размещения «клеток» предусмотреть утепление пола. 13.3.2. Кормление Кормление коров осуществляется на кормовом столе, кормовая смесь раздаётся раздатчиком-смесителем. Перед кормовым столом шириной 0,8 м – полимерное покрытие, защищающее бетон от воздействия кормовой смеси. Выпойка молозива (молока) профилакторным телятам – из сосковых поилок, входящих в комплект «домиков». 13.3.3. Поение Поение коров производится из индивидуальных поилок, устанавливаемых по 1 штуке на 2 головы и по одной в каждом деннике для отелов. Разводка трубопровода водоснабжения верхняя. 13.3.4. Доение коров молозивного периода Проектом предусматривается доение коров 2 раза в сутки в молокопровод, оснащенный компьютерным управлением стада и с подвесной транспортной системой. Доильная установка основана на принципе отсоса молока доильным аппаратом из соска коровы под действием вакуумметрического давления, создаваемого в системе вакуумного трубопровода вакуумным насосом. Молоко из доильного аппарата поступает непосредственно в молочный трубопровод. По молочному трубопроводу молоко транспортируется в молокоприемник и из молокоприемника молочным насосом через фильтр попадает в ванну-охладитель из нержавеющей стали, охлаждается холодильными компрессорно-конденсаторными агрегатами до +4°С. 13.3.5. Навозоудаление Удаление навоза с навозных проходов транспортерами в поперечный канал. В поперечном канале горизонтальным транспортером навоз собирается в приямок, откуда далее выгружается наклонным транспортером в прицеп трактора, и вывозится навозохранилище. Марку транспортеров определить на стадии проектирования. Уборка подстилочного навоза из «домиков» и денников для отела – вручную, после смены поголовья. Перемещение навоза в навозохранилище – при помощи малогабаритной техники или средств малой механизации. 13.2 Навозохранилище. Предусмотреть навозохранилища выполненного из железобетона, количество определить по расчету. |
|  | Основные требования к конструктивным решениям и материалам несущих и ограждающих конструкции | В качестве основных строительных конструкций принять в соответствии с техническими условиями на строительные материалы и конструкции - разрабатываются Заказчиком, либо подготавливаются Исполнителем после согласования технологических планировок и разрезов. |
|  | Инженерное обеспечение | 1 Наружные инженерные сети 1.1. Электроснабжение: - Запроектировать согласно полученным техническим условиям на присоединение к сетям электроснабжения - по II категории надежности, либо по III с установкой дизель генератора – уточнить после получения ТУ от энергоснабжающей организации; -проект на КТП и внутриплощадочные сети (в границах земельного участка) разрабатывает проектировщик. -проект на внеплощадочные сети (за границей земельного участка) разрабатывает энергоснабжающая организация 1.2. Водоснабжение: - Согласно ТУ, подготовленных Застройщиком от проектируемых скважин. - Предусмотреть трассировку водопровода от скважины до фермы, с обвязкой скважины и электроснабжение. 1.3. Канализация - Хозбытовая, производственная – в индивидуальные резервуары с вывозом мобильным транспортом на очистные сооружения, по договору. - Навозоудаление по ТУ предприятия «Органические удобрения на основе коровьего навоза» 1.4. Телефонизация, Интернет, Видеонаблюдение. - Проектирование сетей связи выполнить согласно ТУ от ПАО «Ростелеком». - Предусмотреть видеонаблюдение 1.5. Пожарная сигнализация. - Предусмотреть проектом, согласно действующих норм и правил. 1.6 Наружные сети газоснабжения. - Газоснабжение согласно технических условий. 2. Внутренние инженерные сети - Запроектировать в соответствии с техническими условиями на инженерно-техническое оборудование Зданий и сооружений, согласно действующих норм и правил. 2.1 Отопление и Вентиляция Расчетные параметры наружного воздуха для систем вентиляции (для зон содержания и пребывания животных) определяется проектировщиком в соответствии с п. 5.14 СП 60.13330.2016 по СП 131.13330.2012. В помещениях для содержания животных вентиляция естественная: приток через приточные клапаны над ПВХ окнами, вытяжка – через вентиляционные шахты. 2.1.1 Молочный блок Температуру внутреннего воздуха принять согласно действующих норм. 2.1.1.1. Бытовые помещения - Отопление и теплоснабжение, вентиляция – в качестве источника теплоснабжения принять встроенную газовую котельную. - Вентиляция — организация приточно-вытяжной вентиляции с естественным и механическим побуждением для обеспечения требуемых санитарно-гигиенических требований. 2.1.1.2. Производственные помещения - Отопление и теплоснабжение вентиляция ––в качестве источника теплоснабжения принять встроенную газовую котельную. - Вентиляция — организация приточно-вытяжной вентиляции с естественным и механическим побуждением для обеспечения санитарно-гигиенических требований. 2.2 Холодное водоснабжение. - Предусмотреть на технологические нужды для животноводческих помещений и хозяйственно- питьевые. - Систему водопровода предусмотреть с подземной разводкой магистралей с отдельным вводом в молочный блок. -Предусмотреть отдельный ввод воды проектируемых зданий (Молочный блок, Санпропускник) 2.3 Горячее водоснабжение. - Для бытовых и производственного оборудования предусмотреть от встроенной газовой котельной 2.4 Освещение. - Наружное освещение - точечное. Типы светильников — светодиодные. - Внутреннее освещение во всех помещениях, согласно нормативам. Типы светильников — светодиодные. |
|  | Требования к благоустройству территории | Проектом предусмотреть: - Подъездные пути, дороги, проезды к каждому зданию с твердым покрытием; - Ограждение территории; - Озеленение. - На территории комплекса необходимо организовать сосредоточенный сбор поверхностных стоков посредством устройства системы водоотводных лотков и/или укрепленных канав вдоль отмосток зданий и сооружений, автомобильных проездов и площадок с устройством, при необходимости, водопропускных сооружений под проездами и площадками, с дальнейшим сбросом в проектируемый резервуар ливневых стоков. |
|  | Требования по составу проекта | Проектную документацию выполнить, согласно Постановления Правительства РФ N 87 от 16 февраля 2008 г. 1. Пояснительная записка; 2. Схема планировочной организации земельного участка; 3. Архитектурные решения; 4. Конструктивные и объемно-планировочные решения; 5. Сведения об инженерном оборудовании, о сетях инженерно-технического обеспечения, перечень инженерно-технических мероприятий, содержание технологических решений" должен состоять из следующих подразделов: а) подраздел "Система электроснабжения"; б) подраздел "Система водоснабжения" в том числе: - трассировка водопровода до скважин; - обвязка скважин; - электроснабжение; в) подраздел "Система водоотведения"; г) подраздел "Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха, тепловые сети"; д) подраздел "Сети связи"; в том числе: е) подраздел "Система газоснабжения" ж) подраздел "Технологические решения". 7. Проект организации строительства; 8. Проект организации работ по сносу или демонтажу объектов капитального строительства" – снос объектов не выполняется - раздел не разрабатывается; 9. Перечень мероприятий по охране окружающей среды; 10. Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности; 11. Мероприятия по обеспечению доступа инвалидов – на предприятии не предусмотрено трудоустройство инвалидов – раздел не разрабатывается; 11.1 Мероприятия по обеспечению соблюдения требований энергетической эффективности и требований оснащенности зданий, строений и сооружений приборами учета используемых энергетических ресурсов; 12. Смета на строительство объектов капитального строительства; 13. Требования к обеспечению безопасной эксплуатации объектов капитального строительства. Проектную документацию, получившую положительное заключение в Управление государственной экспертизы, предоставить: - на бумажном носителе - 3 подлинных экземпляра оригинала проектной документации c подписями разработчика; - на бумажном носителе - 4 подлинных экземпляра оригинала рабочей документации c подписями разработчика; - в электронной версии – по 1 экз. в формате PDF с подписями разработчика и AutoCAD. |
|  | Способ строительства | Подрядный |
|  | Требования и условия разработки природоохранных мероприятий | Выполнить раздел проекта ООС согласно действующим нормам и правилам РФ. |
|  | Требования по режиму безопасности и гигиены труда | Согласно действующим нормам и правилам РФ |
|  | Требования по разработке МТМП ГО и ЧС | Согласно полученному ТУ на разработку раздела ГО и ЧС или письма об отсутствии необходимости разработки данного раздела. |
|  | Продолжительность разработки проекта | Срок: 90 рабочих дней стадия «Проектная документация» 40 рабочих дней стадия «Рабочая документация» |
|  | Продолжительность строительства | Продолжительность строительства определить проектом – согласно разделу «Проект организации строительства», но не более одного года. |
|  | Особые условия строительства | Заказчиком предоставляется проектировщику: -Согласование холодного метода содержания коров, путем оформления справки «О взятии рисков о возможном падеже животных». При необходимости (отступлении от нормативов) Заказчиком разрабатываются и предоставляются проектировщику специальные технические условия по обеспечению пожарной защиты объекта, согласование расположения и количества стояночных мест при их нехватке или отступления от нормативов и градостроительных регламентов, и другие отступления от нормативов. |
|  | Сметная документация | Локальные сметные расчеты выполнить в соответствии с ФСНБ-2001 редакция 2020г. с изм.1-7 в программном комплексе «Гранд смета» базисно-индексным методом. 2. Сводный сметный расчет по проектной документации выполнить в базовом и текущем уровне цен. При пересчете в текущий уровень цен использовать индексы согласно писем Минстроя России на момент предоставления сметной документации Заказчику. При определении сметной стоимости материалов, изделий, конструкций и оборудования, наименование которых отсутствует в сборнике ФССЦ-2001, необходимо руководствоваться положениями методических документов, внесенных в ФРСН, а именно Методикой определения сметной стоимости строительства, реконструкции и капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства, работ по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации на территории Российской Федерации, утвержденной приказом Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр. Накладные расходы и сметная прибыль в локальных сметных расчетах определять в соответствии с Приказами Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020г. «Об утверждении Методики по разработке и применению нормативов накладных расходов при определении сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства» и № 774/пр от 11.12.2020г. «Об утверждении Методики по разработке и применению нормативов сметной прибыли при определении сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства». В сводном сметном расчете учесть: - затраты на устройство временных зданий и сооружений согласно Методики определения затрат на строительство временных зданий и сооружений, включаемых в сводный сметный расчет стоимости строительства объектов капитального строительства утвержденной Приказом Минстроя России от 19.06.2020 N 332/пр; - затраты при производстве работ в зимнее время согласно ГСН 81-05-02-2007 «Сборник сметных норм дополнительных затрат при производстве строительно-монтажных работ в зимнее время. Издание 2-е, измененное и дополненное" (рекомендованы к применению Письмом Росстроя от 28.03.2007 N СК-1221/02); - затраты на технологическое присоединение к электрическим сетям, водоснабжения, теплоснабжения и т.п на основании заключенных договоров; - затраты содержание службы строительного контроля согласно постановления Правительства РФ № 468 от 21.06.2010 г. - затраты на пусконаладочные работы в соответствии с письмом Минрегиона РФ № ВТ-386/08 от 13.04.2011 года (на основании локальных сметных расчетов). - затраты на проектно-изыскательские работы принять на основании заключенных договоров и сводной сметы на ПИР; - затраты на авторский надзор в соответствии с письмом Минрегиона РФ № 4882-СМ/08 от 25.02.2009 года; - затраты на экспертизу проектной документации на основании договоров по фактически произведенным затратам в соответствии с Постановлением Правительства РФ № 145 от 5.03.2007 года; - затраты на непредвиденные расходы в размере 3% в соответствии с Методикой определения сметной стоимости строительства, реконструкции и капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства, работ по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации на территории Российской Федерации, утвержденной приказом Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр. - Сумма налога на добавленную стоимость (НДС) в размере 20% в текущем уровне цен за итогом сводного сметного расчета согласно пп.180,181 Методики определения сметной стоимости строительства, реконструкции и капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства, работ по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации на территории Российской Федерации, утвержденной приказом Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр. Сметную документацию, получившую положительное заключение в Управление государственной экспертизы, предоставить: - на бумажном носителе - 3 подлинных экземпляра оригинала документации c подписями разработчика; - в электронном виде – по 1 экз. в формате pdf и Excel; - в электронном виде – для использования в программном комплексе «Гранд-Смета». Структура и название документов в составе сметной документации в электронном виде должны соответствовать аналогичным документам на бумажных носителях. |
|  | Требования к согласованию, экспертизе документации. | Согласования проектной документации в соответствующих службах проводятся Заказчиком при участии Проектировщика |

Подготовили:

ГИП ООО  ПСК «Инжиниринг» 		_________________________	Каргашин О.Н.