- Приложение №1

- к договору на выполнение проектных работ

- №006/21-АКАД от 02.06.2021 г.

| «УТВЕРЖДАЮ» Заказчик Директор ООО «Чура» __________________ Е. М. Егорова «02» июня 2021 г. м.п. | «СОГЛАСОВАНО» Подрядчик Директор ООО «Академия строительства» ________________ А.С. Широбоков «02» июня 2021 г. м.п. |
| --- | --- |

Задание на проектирование

по объекту: «Роботизированный коровник на 524 скотомест с молочным блоком в д. Чура, расположенного по адресу: Удмуртская республика, Глазовский район, Чуринская сельская администрация».

| №№ п/п | Перечень основных исходных данных и требований | Основные данные и требования |
| --- | --- | --- |
|  | Заказчик и Застройщик | ООО «Чура» Юр адрес: 427631, Удмуртская Республика, Глазовский район, д. Чура, ул.Центральная, д. 2 «а» ИНН 1837002157 КПП 183701001 Тел./факс(34141) 97-822, тел. (341-41) 97-810 |
|  | Контактное лицо Заказчика | Заместитель директора по строительству - Корепанова Файруза Фартовна, тел. 89124468621, E-mail: FayruzaF@yandex.ru |
|  | Инвестор |  |
|  | Проектировщик | ООО «Академия строительства» Юр. адрес: 426028, г. Ижевск, Удмуртская Республика, ул. Ижовая, 25, Литер А , офис 6 ИНН 1841061437 КПП 183201001 |
|  | Контактное лицо Проектировщика | Должность: Главный инженер проекта ФИО: Вавилов Егор Львович Тел: 8-912-451-04-33 E-mail: vel@engn.pro |
|  | Основание для проектирования | Договор на выполнение проектных работ. |
|  | Наименование и месторасположение объекта | «Роботизированный коровник на 524 скотомест с молочным блоком в д. Чура, расположенного по адресу: Удмуртская республика, Глазовский район, Чуринская сельская администрация». |
|  | Вид строительства | Новое строительство. |
|  | Объем проектирования | - Разработка проекта обоснования (сокращения) санитарной защитной зоны; Проектная документация, согласно Постановления Правительства РФ №87 от 2008 г.; - Стадия «Проектная документация», - Стадия «Рабочая документация»: Конструкции железобетонные (КЖ), Конструкции металлические (КМ). |
|  | Требования к выделению градостроительных, пусковых комплексов и их составу. | Строительство животноводческой фермы осуществляется в 1 этап: - Коровник на 524 скотоместа; - Молочный блок -Пожарные водоемы -Бункера для подачи корма животным |
|  | Исходные данные для проектирования | - Сбор исходных данных осуществляется Заказчиком и предоставляется Проектировщику. - Перечень исходно-разрешительной документации определяется на стадии проектирования и согласовывается с заказчиком: ИРД, Градостроительный план земельного участка, Документы на право собственности земельного(ых) участка (ов), Технические условия на подключение к сетям. - Источник водоснабжения (скважина) |
|  | Назначение и производительность объекта | Направление предприятия: молочно-товарное; Ферма по производству 4 716 тонн молока в год. Удой – 9000 кг молока на одну корову за лактацию Режим работы – 24 часа в сутки, 365 дней в году. |
|  | Характеристика проекта (индивидуальный проект, серия типовых проектов для привязки и т.д) | Индивидуальный проект. |
|  | Сведения об источниках финансирования строительства объекта | Собственные, кредитные средства |
|  | Перечень основных зданий и сооружения | 1. Зона фермы для КРС: 1.1. Коровник на 524 скотоместа (габаритами 34,5х150 м и с молочным блоком 17,35х7,5 м); 1.2. Внутрихозяйственные проезды с твердым покрытием шириной не менее 3,5 м. За исключением противопожарных проездов с разворотными площадками для зданий подпадающими под СП 4.13130.2013 п. 6.1.21 «Подъезды для пожарных машин не следует предусматривать к зданиям и сооружениям, материалы и конструкции которых, а также технологические процессы, исключают возможность возгорания». 2. Инфраструктурные объекты: 2.1. Накопители, жироуловители, выгреба для обслуживания зданий и сооружений - кол-во и объем уточнить расчетом; 2.2. Инженерные сети и коммуникации; 2.3. Внутриплощадочные сети водопровода, канализации, электроснабжения, газоснабжения 2.3. Подъездные дороги и разворотные площадки; 2.4. Благоустройство; 3. Дополнительные объекты и помещения, разрабатываются по дополнительному соглашению сторон |
|  | Требования к техническим и технологическим решениям | 16.1. Коровник на 524 скотоместа. 16.1.1. Коровник беспривязного содержания, предусмотреть размещение поголовье коров дойного стада. Поголовье животных разделить на четыре изолированные группы. Для каждой группы предусмотреть по 1 «активной» щетке-чесалке для коров. Проектируемый каркас здания предусмотреть без обработки противопожарной краской (металлические конструкции с приведенной толщиной более 4 мм). 16.1.2. Содержание дойных коров – групповое, беспривязное, с боксами для отдыха. Система содержания - беспастбищная (круглогодичное содержание в здании). Боксы для коров должны быть глубиной не менее 2,6 м, шириной 1,2 м. Боксы располагаются в шесть рядов, образуя один кормовой проезд (кормовой стол) шириной 5,2 м, два скреперных навозных прохода шириной 2,95 м, два скреперных кормонавозных прохода шириной 3,9 м, два ряда сдвоенных стойл шириной 5,2 и два ряда пристеночных стойл шириной 2,6 м. В боксах для отдыха коров предусмотреть специальные резиновые коврики, в местах установки поилок – специальное резиновое покрытие. В навозных и кормонавозных проходах - насечка. 16.1.3. Доение коров предусмотреть на доильных роботах, установленный по 2 штуки на группу (всего 8 доильных роботов). Установку роботов выполнить в соответствии с требованиями завода-производителя оборудования. Предусмотреть ветеринарно-санитарную зону для каждой группы животных с возможностью входа в нее после доения. В ветсанзоне предусмотреть боксы для отдыха коров, станок для фиксации КРС, обеспечить доступ к кормовому столу. 16.1.4. Предусмотреть пристрой к зданию с противоположной от переходной галереи стороны коровника. Разместить в пристрое следующие помещения: молочно-моечная (для временного хранения молока), вакуум-насосная, комната уборочного инвентаря, санузел, электрощитовая, помещение персонала. 16.1.5. Кормление животных – круглогодовое однотипное с использованием полнорационных кормосмесей, с кормового стола. В коровнике предусмотреть кормовой стол, расположенный по центру. Для каждой группы коров на кормовом столе (по фронту кормления) предусмотреть шейные фиксаторы типа «Хэдлок» (количество определить в процессе проектирования). Раздача кормовой смеси на кормовой стол – прицепным кормораздатчиком. 16.1.6. Поение коров – из групповых поилок со встроенным электронагревательным элементом. Фронт поения на 1 голову не мене 5 см. 16.1.7. Уборка навоза – скреперными системами, работающими в автоматическом режиме, в центральный поперечный канал навозоудаления, далее в существующий навозосборник. Предусмотреть стыковку проектируемого поперечного канала к существующему для сбора навозных стоков в существующий навозосборник. 16.1.8. Система регулирования микроклимата: вентиляция непрерывного действия: приток воздуха через проемы в продольных стенах (подъёмно-опускные окна шторы с приводом лебедка) (высоту проема и тип конструкций, регулирующих приток, уточнить в процессе проектирования); вытяжка – через вытяжные шахты в коньке здания (кол-во и габариты по расчету). Температурно-влажностный режим содержания животных – ненормируемый. 16.1.9. Освещение: естественное – через (подъёмно-опускные окна шторы) в продольных стенах (тип определить в процессе проектирования) и светоаэрационный фонарь по коньку здания; искусственное (рабочее и дежурное) – электрическими энергосберегающими светильниками. |
|  | Основные требования к конструктивным решениям и материалам несущих и ограждающих конструкции | - В соответствии с техническими условиями на строительные материалы и конструкции, приложение определяется на стадии проектирования. |
|  | Инженерное обеспечение | 18.1. Наружные инженерные сети 18.1.1. Электроснабжение: Выполнить согласно полученным техническим условиям на присоединение к сетям электроснабжения, а также в соответствии с требованиями действующих норм и правил РФ. 3 категория электроснабжения. 18.1.2. Водоснабжение: - Согласно ТУ подготовленных Застройщиком. Предусмотреть систему смягчения воды. 18.1.3. Канализация - Хозбытовая, производственная - в существующие сети канализации согласно ТУ. - Навозоудаление в существующий навозосборник 18.1.4. Телефонизация, Интернет, Видеонаблюдение. - Раздел ИОС5 не разрабатывается - объект обеспечивается «мобильной связью» и «сетью интернет», согласно справки мобильного оператора о покрытии сети. 18.1.5. Пожарная сигнализация. - Предусмотреть проектом, согласно действующих норм и правил. 18.2. Внутренние инженерные сети - Запроектировать в соответствии с техническими Условиями на инженерно-техническое оборудование Зданий и сооружений, согласно действующих норм и правил. 18.2.1 Отопление и Вентиляция Расчетные параметры наружного воздуха для систем вентиляции (для зон содержания и пребывания животных) принять в соответствии с п. 5.14 СП 60.13330.2020 по СП 131.13330.2020. В помещениях для содержания животных вентиляция естественная: приток через подъёмно-опускные окна, вытяжка – через вентиляционные шахты; Температура внутреннего воздуха помещений содержания животных не нормируется; 18.2.1.1 Помещения доильных роботов Температуру внутреннего воздуха в помещениях доильных роботов принять равной не ниже + 5 °С. - Отопление - электрические конвекторы или инфракрасные панели - Вентиляция - выполнить в соответствии с требованиями к поставляемому оборудованию. 18.2.1.2. Бытовые помещения - Отопление – в качестве источника электрические конвекторы. - Горячая вода — электрические водонагреватели; - Вентиляция — организация вытяжной вентиляции с естественным и механическим побуждением для обеспечения требуемых санитарно-гигиенических требований. 18.2.1.3. Производственные помещения - Отопление – в качестве источника теплоснабжения применяются электрические конвекторы. - Вентиляция — организация приточно-вытяжной вентиляции с естественным и механическим побуждением для обеспечения санитарно-гигиенических требований. 18.2.2 Холодное водоснабжение. - Предусмотреть на технологические нужды для животноводческих помещений и хозяйственно- питьевые. Прокладку труб с греющим кабелем в зонах содержания животных надземная, предусмотреть ввод воды в здание. 18.2.3 Горячее водоснабжение. - Для животноводческих помещений предусмотреть подогреваемые поилки. - Для бытовых и производственного оборудования от электрических водонагревателей; 18.2.4 Освещение. В проекте предусмотреть следующие виды освещения: -рабочее освещение; -дежурное освещение; -наружное освещение зданий; -наружное внутриплощадочное освещение; -аварийное освещение эвакуационное;? -аварийное освещение безопасности. Освещение на объекте запроектировать светодиодными светильниками. - Наружное освещение - точечное на фасадах здания над въездными воротами, а также по основным проездам с наибольшей интенсивностью, схему расположения фонарей согласовать в процессе проектирования. Типы светильников — светодиодные. - Внутреннее освещение во всех помещениях, согласно нормативам. Типы светильников — светодиодные. |
|  | Требования к благоустройству территории | Проектом предусмотреть: - Подъездные пути, дороги, проезды к каждому зданию с твердым покрытием; # - Ограждение территории выполнить высотой 2 м; - Озеленение. |
|  | Требования по составу проекта | Проектную документацию выполнить, согласно Постановления Правительства РФ N 87 от 16 февраля 2008 г. 1. Пояснительная записка; 2. Схема планировочной организации земельного участка; 3. Архитектурные решения; 4. Конструктивные и объемно-планировочные решения; 5. Сведения об инженерном оборудовании, о сетях инженерно-технического обеспечения, перечень инженерно-технических мероприятий, содержание технологических решений" должен состоять из следующих подразделов: а) подраздел «Система электроснабжения»; б) подраздел «Система водоснабжения»; в) подраздел «Система водоотведения»; г) подраздел «Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха, тепловые сети»; д) подраздел «Сети связи»- раздел не разрабатывается; е) подраздел «Технологические решения»; ж) Подраздел «Система газоснабжения»; 6. Проект организации строительства; 7. Проект организации работ по сносу или демонтажу объектов капитального строительства" – снос объектов не выполняется - раздел не разрабатывается; (Предусмотреть перенос электролинии 10 кВ) 8. Перечень мероприятий по охране окружающей среды; 9. Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности; 10. Мероприятия по обеспечению доступа инвалидов – на предприятии не предусмотрено трудоустройство инвалидов — раздел не разрабатывается; 10.1. Мероприятия по обеспечению соблюдения требований энергетической эффективности и требований оснащенности зданий, строений и сооружений приборами учета используемых энергетических ресурсов; 11. Смета на строительство объектов капитального строительства; 12. Требования к обеспечению безопасной эксплуатации объектов капитального строительства; |
|  | Способ строительства | Подрядный |
|  | Требования и условия разработки природоохранных мероприятий | - Выполнить раздел проекта ООС согласно действующим нормам и правилам РФ. - Провести инвентаризацию выбросов вредных веществ. - Подготовить на СЭЭ проект обоснования СЗЗ проектируемого предприятия - Результатом работы проекта обоснования СЗЗ является постановка на кадастровый учет - Результатом работы раздела ООС является включение объекта соответствующий реестр РФ по сан. зоне. |
|  | Требования по режиму безопасности и гигиены труда | Согласно действующим нормам и правилам РФ |
|  | Требования по разработке ГО и ЧС | Определяется после получения ТУ на разработку раздела ГО и ЧС или письма об отсутствии необходимости разработки данного раздела. При получении ТУ раздел разрабатывается по дополнительному соглашению. |
|  | Продолжительность разработки проекта | Срок 120 календарных дней без учета времени на прохождение экспертизы проектной документации |
|  | Продолжительность строительства | Срок строительства - 2022-2023 гг. Продолжительность строительства определить проектом – согласно разделу «Проект организации строительства». |
|  | Особые условия строительства | Заказчиком предоставляются проектировщику: 1. Согласование холодного метода содержания коров, путем оформления справки «о взятии рисков о возможном падеже животных» |
|  | Сметная документация | 1. Локальные сметы выполнить на основе сметно- нормативной базы ценообразования 2001 г. (ФЕР в редакции 2020 г.) в программном комплексе «Гранд смета» базисно-индексным методом. 2. Сводный сметный расчет по проектной документации выполнить в двух уровнях цен: в базовом и текущем. Текущий уровень цен рассчитывать с применением индекса на СМР и ПНР, на оборудование, прочие и проектно-изыскательские работы - согласно приложений к постановлению Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ на момент подачи заявления в негосударственную экспертизу. Стоимость строительных материалов и конструкций (не учтенных в сборниках сметных цен ФССЦ 1-5) определять в базовом уровне цен путем деления их текущей цены, принятой по прайс-листам на индекс СМР. Стоимость основных строительных материалов определить по сборникам сметных цен на материалы, включенных в Федеральный реестр сметных нормативов, в случае отсутствия стоимости материалов, изделий и конструкций в сборниках цен 2001 г., использовать данные прайс-листов, коммерческих предложений, счетов и т.п. (приложение к сметам). Затраты на транспортные расходы материалов и оборудования, стоимость которых принята по прайс-листам, учесть в размере 1% , заготовительно-складские расходы – 1,2% на оборудование, 2%- на материал. В сводном сметном расчете учесть: - затраты на устройство временных зданий и сооружений согласно ГСН 81-05-01; - затраты при производстве работ в зимнее время ГСН 81-05-02-2007; - затраты на технологическое присоединение к электрическим сетям, водоснабжения, теплоснабжения и т.п на основании заключенных договоров; - затраты содержание службы заказчика согласно постановления Правительства РФ №402 от 31.10.12 г. - затраты на пусконаладочные работы в соответствии с письмом Минрегиона РФ № ВТ-386/08 от 13.04.2011 года (на основании локальных сметных расчетов). - затраты на проектно-изыскательские работы принять на основании заключенных договоров и сводной сметы на ПИР; - затраты на авторский надзор в соответствии с письмом Минрегиона РФ № 4882-СМ/08 от 25.02.2009 года; - затраты на экспертизу проектной документации на основании договоров по фактически произведенным затратам в соответствии с Постановлением Правительства РФ № 145 от 5.03.2007 года; - затраты на непредвиденные расходы в размере 3% в соответствии с приказом Минрегиона РФ № 220 от 1.06.2012 года - за итогом ССР необходимо предусмотреть (справочно) возврат материалов от разборки временных зданий и сооружений в размере 15 % как в базисном уровне цен 2001 г., так и в текущем уровне цен; в текущем уровне цен вышеуказанные возвратные суммы соответственно проиндексировать и начислить НДС (п.4.99 МДС 81-35.2004); - за итогом ССР необходимо показать (справочно) затраты на ПИР отдельной строкой как в базисном уровне цен 2001 г., так и в текущем уровне цен с учетом непредвиденных затрат и НДС. |
|  | Требования к согласованию, экспертизе документации. | Проведение экспертизы: Проектировщик обеспечивает сопровождение проектной документации в органах не государственной строительной экспертизы. Согласования проектной документации в соответствующих службах проводятся Заказчиком при участии Проектировщика по доверенности. Проектировщик может выступать при подаче ПД на госэкспертизу заявителем – по дополнительному соглашению к договору. |