ООО ПСК «Инжиниринг»

№ СРО-И-037-18122012 от 27 февраля 2015 г.

Заказчик – Управление жилищно-коммунального хозяйства Администрации города Воткинска «Строительство автомобильной дороги по ул.Халтурина от ул.Григоровича до объездной дороги в г.Воткинске»

ПРОЕКТНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

Раздел 3. Технологические и конструктивные решения линейного объекта. Искусственные сооружения Часть 1. Автомобильная дорога

20.038-ИНЖ-ТКР1 Том 3.1. Основные технические решения и организация безопасности дорожного движения

ПРОЕКТНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

Раздел 3. Технологические и конструктивные решения линейного объекта. Искусственные сооружения Часть 1. Автомобильная дорога

20.038-ИНЖ-ТКР1 Том 3.1. Основные технические решения и организация безопасности дорожного движения

| 20.038-ИНЖ-ТКР1-С | Содержание тома | 2 |
| --- | --- | --- |
| 20.038-ИНЖ-ТКР1-СП | Состав проектной документации | 6 |
|  | Текстовая часть |  |
| 20.038-ИНЖ-ТКР1.ПЗ | Пояснительная записка | 7 |
| а) | Сведения о топографических, инженерно-геологических, гидрогеологических, метеорологических и климатических условиях участка, на котором будет осуществляться строительство линейного объекта | 7 |
| б) | Сведения об особых природно-климатических условиях земельного участка, предоставляемого для размещения линейного объекта (сейсмичность, мерзлые грунты, опасные геологические процессы и др.) | 11 |
| в) | Сведения о прочностных и деформационных характеристиках грунта в основании линейного объекта | 12 |
| г) | Сведения об уровне грунтовых вод, их химическом составе, агрессивности по отношению к материалам изделий и конструкций подземной части линейного объекта | 12 |
| д) | Сведения о категории и классе линейного объекта | 13 |
| е) | Сведения о проектной мощности (пропускной способности, грузообороте, интенсивности движения и др.) линейного объекта | 13 |
| ж) | Показатели и характеристики технологического оборудования и устройств линейного объекта (в том числе надежность, устойчивость, экономичность, возможность автоматического регулирования, минимальность выбросов (сбросов) загрязняющих веществ, компактность, использование новейших технологий) | 14 |
| з) | Перечень мероприятий по энергосбережению | 14 |
| и) | Обоснование количества и типов оборудования, в том числе грузоподъемного, транспортных средств и механизмов, используемых в процессе строительства линейного объекта | 14 |
| к) | Сведения о численности и профессионально-квалификационном составе персонала с распределением по группам производственных процессов, число и оснащенность рабочих мест | 15 |
| л) | Перечень мероприятий, обеспечивающих соблюдение требований по охране труда в процессе эксплуатации линейного объекта | 16 |
| м) | обоснование принятых в проектной документации автоматизированных систем управления технологическими процессами, автоматических систем по предотвращению нарушения устойчивости и качества работы линейного объекта | 17 |
| м(1)) | описание и обоснование проектных решений при реализации требований, предусмотренных статьей 8 Федерального закона "О транспортной безопасности" | 17 |
| н) | описание решений по организации ремонтного хозяйства, его оснащенность | 18 |
| о) | обоснование технических решений по строительству в сложных инженерно-геологических условиях (при необходимости) | 18 |
| п) | для автомобильных дорог: Сведения об основных параметрах и характеристиках земляного полотна, в том числе принятые профили земляного полотна, ширина основной площадки, протяженность земляного полотна в насыпях и выемках, минимальная высота насыпи, глубина выемок | 18 |
| Чертежи |  |  |
| 20.038-ИНЖ-ТКР1, лист 1 | План М 1:500. Лист 1. | 23 |
| 20.038-ИНЖ-ТКР1, лист 2 | План М 1:500. Лист 2. | 24 |
| 20.038-ИНЖ-ТКР1, лист 3 | Продольный профиль | 25 |
| 20.038-ИНЖ-ТКР1, лист 4 | Типовые поперечные профили земляного полотна | 26 |
| 20.038-ИНЖ-ТКР1, лист 5 | Конструкция дорожной одежды | 27 |
| 20.038-ИНЖ-ТКР1, лист 6 | Конструкция тротуара | 28 |
| 20.038-ИНЖ-ТКР1, лист 7 | Конструкция укрепления кюветов | 29 |
| 20.038-ИНЖ-ТКР1, лист 8 | Водоотводные устройства и сброс воды с проезжей части | 30 |
| 20.038-ИНЖ-ТКР1, лист 9 | Схема организации дорожного движения | 31 |
| 20.038-ИНЖ-ТКР1, лист 10 | Схемы размещения дорожных знаков и их условные обозначения | 32 |
| Прилагаемые документы |  |  |
| 20.038-ИНЖ-ТКР1.В1 | Ведомость углов поворота, прямых и кривых | 33 |
| 20.038-ИНЖ-ТКР1.В2 | Ведомость оплачиваемых земляных работ | 34 |
| 20.038-ИНЖ-ТКР1.В3 | Ведомость планировки и укрепления земляного полотна | 35 |
| 20.038-ИНЖ-ТКР1.В4 | Ведомость объемов работ на устройство дорожной одежды | 36 |
| 20.038-ИНЖ-ТКР1.В5 | Ведомость проектируемых пересечений и примыканий | 37 |
| 20.038-ИНЖ-ТКР1.В6 | Ведомость объемов работ на устройство пересечений и примыканий | 38 |
| 20.038-ИНЖ-ТКР1.В7 | Ведомость объемов работ на устройство укрепления кюветов | 39 |
| 20.038-ИНЖ-ТКР1.В8 | Ведомость объемов работ на устройство тротуаров | 40 |
| 20.038-ИНЖ-ТКР1.В9 | Ведомость проектируемых дорожных знаков | 41 |
| 20.038-ИНЖ-ТКР1.В10 | Ведомость объемов работ на установку дорожных знаков | 42 |
| 20.038-ИНЖ-ТКР1.В11 | Ведомость объемов работ на устройство дорожной разметки | 43 |
| 20.038-ИНЖ-ТКР1.В12 | Сводная ведомость объемов работ | 44 |

Состав проектной документации

по объекту: «Реконструкция автомобильной дороги по ул.Халтурина от ул.Григоровича

до объездной дороги в г.Воткинске»

а) сведения о топографических, инженерно-геологических, гидрогеологических, метеорологических и климатических условиях участка, на котором будет осуществляться строительство линейного объекта

Климат

Район работ, согласно СП 131.13330.2018, относится к IB строительно-климатическому району. Климат изыскиваемой территории относится к умеренному климатическому региону.

Климатические сведения приведены по метеостанции г. Ижевск по данным ГУ «Удмуртский республиканский ЦГМС» с актуализацией данных в соответствии с СП 131.13330.2018.

Климат рассматриваемой территории умеренно континентальный, с теплым летом и умеренно холодной зимой. Зимой на рассматриваемой территории часто наблюдается антициклон с сильно охлажденным воздухом. Охлаждение воздуха в антициклонах происходит, главным образом, в нижних слоях, одновременно уменьшается влагосодержание этих слоев, с высотой температура воздуха в зимнее время обычно возрастает.

Особое значение, как фактор климата, имеет циклоническая деятельность, которая усиливает меридиональный обмен воздушных масс. Таким образом, увеличивается климатическое значение адвекции. Непосредственным результатом этого является большая временная и пространственная изменчивость всех метеорологических характеристик и погоды в целом.

Зима начинается с конца октября – начала ноября. Переход среднесуточной температуры через 0 °C происходит в третьей декаде октября, холодный период продолжается до конца марта. В это время район изысканий находится под воздействием европейско-азиатского антициклона с его безветренной морозной погодой, когда температура падает ниже нуля до -25…-30 °C, достигая абсолютного минимума -48°C. Зимой нередки вторжения атлантических циклонов, сопровождающихся снегопадами и повышением температуры до 0…5 °C.

Весна приходит в конце марта, но заморозки до -5…-10 °C иногда бывают еще в мае и даже в июне. Весна наступает быстро, что вызывает бурное таяние снегов и развитие широких весенних половодий. К концу апреля снеговой покров сходит. Средняя суточная температура достигает 5°C, т.е. начало вегетационного периода наступает со второй половины мая, к этому времени оттаивает почва.

Лето отличается довольно устойчивой погодой с температурой от 10 12 °C до 18-20 °C. Днем нередко температура повышается до 28-30 °C, в отдельные дни достигает 35-37 °C. Абсолютный зарегистрированный максимум 37 °C.

Переход к осени происходит сравнительно медленно. В первой половине октября заканчивается вегетационный период, суточные температуры воздуха не поднимаются выше 5 °C. Отдельные теплые дни с температурой днем до 20°C отмечаются в октябре, но в тоже время возможны и морозы.

Самым холодным месяцем в году является январь со средней месячной температурой воздуха -13,5 °C, самым теплым – июль со средней месячной температурой 18,7 °C.

Продолжительность периода с температурой воздуха 0°C составляет, в среднем, 162 дня, его средняя температура -9,2 °C. Продолжительность периода с температурой воздуха 8 °C составляет, в среднем, 160 дней, его средняя температура -9,1°C. Продолжительность периода с температурой воздуха 10 °C составляет, в среднем, 236 дней, его средняя температура -4,6 °C.

В таблице 1 приведены данные средних месячных и среднегодовой температуры воздуха, осадков, средней скорости ветра и парциального давления водяного пара по метеостанции г. Ижевск и таблицам СП 131.13330.2018.

Количество осадков за ноябрь-март равно 152 мм. Среднегодовая относительная влажность воздуха составляет 76 %. Средняя месячная относительная влажность воздуха наиболее холодного месяца составляет 86%, теплого месяца – 68%.

Таблица 1 – Климатическая характеристика по мс Ижевск (с учетом таблиц СП 131.13330.2012)

| Параметры | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | Год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Температура воздуха, °C | -13,5 | -12,1 | -5,4 | 3,7 | 11,6 | 17,0 | 18,7 | 15,6 | 9,8 | 2,5 | -5,6 | -10,4 | 2,7 |
| Количество осадков, мм | 31 | 22 | 18 | 30 | 39 | 60 | 59 | 64 | 57 | 50 | 40 | 31 | 501 |
| Средняя скорость ветра, м/с | 4,2 | 4,3 | 4,8 | 3,9 | 4,3 | 3,8 | 3,2 | 3,3 | 3,7 | 4,5 | 4,4 | 4,2 | 4,0 |
| Парциальное давление водяного пара, гПа | 2,1 | 2,1 | 3,2 | 5,7 | 8,2 | 11,6 | 14,5 | 13,0 | 9,5 | 6,0 | 4,0 | 2,6 | 6,9 |

В таблице 2 приведена повторяемость направлений ветров и штилей за год. Преобладающее направление ветра в холодный период за декабрь-февраль – южное, в теплый период за апрель-октябрь – западное. Средняя годовая скорость ветра составляет 4,0 м/с. Максимальная из средних скоростей ветра по румбам за январь – 5,5 м/с. Минимальная из средних скоростей ветра по румбам за июль – 0 м/с (штиль).

Таблица 2 – Основные климатические параметры холодного периода года

| Температура воздуха наиболее холодных суток, °С, обеспеченностью |  | Температура воздуха наиболее холодной пятидневки, °С, обеспеченностью |  | Температура воздуха, °С, обеспеченностью 0,94 | Абсолютная минимальная температура воздуха, °С | Средняя суточная амплитуда температуры воздуха наиболее холодного месяца, °С | Средняя месячная относительная влажность воздуха наиболее холодного месяца, % | Средняя месячная относительная влажность воздуха в 15 ч наиболее холодного месяца, % | Количество осадков за ноябрь-март, мм | Преобладающее направление ветра за декабрь-февраль | Максимальная из средних скоростей ветра по румбам за январь, м/с | Средняя скорость ветра, м/с, за период со средней суточной температурой воздуха менее 8°C |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0,98 | 0,92 | 0,98 | 0,92 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| -41 | -36 | -35 | -33 | -18 | -48 | 7,2 | 83 | 82 | 152 | Ю | 5,5 | 4,1 |

В таблицах 2 и 3 приведены сводные данные по климатическим параметрам холодного и теплого периодов года из СП 131.13330.2018.

Наибольшая высота снежного покрова достигала 103 см. За период с октября по март обычно наблюдается 22 дня с гололедом, наибольшее число дней (40) отмечено в зиму 1960-61 гг. Среднее число дней с изморозью – 23, наибольшее – 49 (в зиму 1941-42 гг.). Гололед чаще всего образуется при юго-западном направлении ветра, но большая вероятность (26%) его появления также при северо-восточных направлениях ветра при его скорости 2-5 м/с и 6-10 м/с. В таблице 4 приведена повторяемость различных размеров максимального за зиму отложения льда на проводах. Характеристика атмосферных явлений приведена в таблице 5.

Таблица 3 –Основные климатические параметры теплого периода года

| Барометрическое давление, гПа | Температура воздуха, °С, обеспеченностью |  | Средняя максимальная температура воздуха наиболее теплого месяца, °С | Абсолютная максимальная температура воздуха, °С | Средняя суточная амплитуда температуры воздуха наиболее теплого месяца, °С | Средняя месячная относительная влажность воздуха наиболее теплого месяца, % | Средняя месячная относительная влажность воздуха в 15 ч наиболее теплого месяца, % | Количество осадков за апрель-октябрь, мм | Суточный максимум осадков, мм | Преобладающее направление ветра за июнь-август | Минимальная из средних скоростей ветра по румбам за июль, м/с |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 0,95 | 0,98 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 997 | 23,0 | 27,0 | 24,7 | 37 | 11,3 | 71 | 56 | 360 | 80 | З | 0 |

Таблица 4 – Повторяемость отложений льда на проводах по мс Ижевск

| Вид отложения | Величина большого диаметра, мм |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1-3 | 4-6 | 7-10 | 11-15 | 16-20 | 21-25 | 26-30 | 31-35 | Наибольшая |
| Гололед | 82 | 18 |  |  |  |  |  |  | 6 |
| Кристаллическая изморозь |  | 5 | 27 | 27 | 9 | 27 |  | 5 | 34 |
| Зернистая изморозь | 45 | 22 | 11 | 22 |  |  |  |  | 14 |
| Сложное отложение | 8 | 43 | 7 | 14 | 7 | 7 | 7 | 7 | 33 |

Таблица 5 – Характеристика атмосферных явлений по мс Ижевск

| Атмосферные явления | Число дней в году |  | Продолжительность явлений в часах |
| --- | --- | --- | --- |
|  | среднее | наибольшее |  |
| Туман | 42 | 66 | 196 |
| Метель | 35 | 62 | 262 |
| Гололед | 13 | 22 | - |
| Гроза | 27 | 39 | 57 |

Геоморфология и рельеф

В геоморфологическом отношении исследуемый участок находится на правом склоне р. Березовки, в удалении 700 м юго-восточнее ее русла. Река Березовка впадает в Воткинский пруд, расположенный в северо-западной части города. Абсолютные отметки уровня р. Березовки и Воткинского пруда составляют около 95 м и 90 м, соответственно.

Т.н.1 расположена у пересечения улиц Халтурина и Григоровича. На этом участке дорога заасфальтирована. По обе стороны от дороги расположены частные жилые дома, также проложено большое количество водоводов, газопровод, кабель связи и столбы линий электропередач. С западной стороны дороги имеется кювет глубиной 0,5 метра. Растительность травянистая с редкими отдельными деревьями. Абсолютные отметки 144-145м.

Т.н.2 расположена на выезде из жилой застройки г.Воткинск. Это левый склон долины р.Березовки. Дорога на этом участке грунтовая. С западной стороны примыкает грунтовая дорога, идущая между жилыми домами и сосновым лесом. С восточной стороны проектируемой дороги расположен гаражный кооператив. Абсолютные отметки 138-140м.

Т.н.3 расположена с западной стороны дороги за 300 метров до ее примыкания к трассе. На этом участке дорога грунтовая, с обеих сторон произрастает кустарниковая и хвойная растительность. Уклон рельефа направлен на северо-восток. Абсолютные отметки 125-126м.

Т.н.4 находится на месте пересечения проектируемой дороги с перекрестком на трассе Шаркан-Ижевск. Вдоль дороги растут кустарники и хвойные деревья. Проложены кабели связи и газопровод. Абсолютные отметки 130-131м.

Подъезд к участку изысканий круглогодичный, осуществляемый по федеральным трассам и городским дорогам.

Рельеф на изыскиваемом объекте относительно ровный, спланирован насыпными грунтами. Абсолютные отметки на изыскиваемом участке изменяются от 124,0 до 147 м. Основной уклон потока ориентирован в западном  направлении. Условия поверхностного водостока на участке удовлетворительные.

Принимая во внимание проведенное обследование, категория сложности техногенных условий оценивается как низкая.

В соответствии с п.5 ГОСТ 33063-2014 участок изысканий относится ко II дорожно-климатической зоне, с 1-м типом местности по степени увлажнения (сухие места).

Геологическое строение

На исследуемой территории в приповерхностной части развиты породы пермской и четвертичной систем.

Особенностью геологического строения исследуемой территории является относительно неглубокое залегание коренных пермских (P2) отложений, представленных в кровле аргиллитами, песчаниками, алевролитами и глинами, часто находящимися в нарушенном состоянии. Коренные породы здесь обычно разрушены до песчано-глинистого состояния. Так, аргиллиты в приповерхностной части, как правило, выветрелые до состояния красных глин, алевролиты и песчаники – до суглинисто-супесчаного состояния. При инженерно-геологической характеристике таким грунтам часто присваивается возраст материнских пород. Однако наличие частых тонких прослоев песка, нередких включений дресвяно-щебенистого материала свидетельствует о том, что данные грунты целесообразнее рассматривать как четвертичные образования элювиального или элювиально-делювиального генезиса.

Четвертичные отложения в изыскиваемом районе представлены аллювиальными, делювиальными отложениями, сложены обычно суглинками, глинами, супесью, песками. Общая мощность четвертичных отложений может достигать 15-20 м.

В геологическом строении исследуемого участка до глубины 5 м по данным изысканий участвуют четвертичные делювиальные (dQ) пески, с поверхности перекрытые почвенно-растительным  слоем (pQ) и насыпными грунтами (tQ). Подстилают их элювиально-делювиальные (edQ) отложения, представленные суглинками (приложение Д, Е, колонки и разрезы в графической части отчета).

Карта фактического материала изученности исследуемой площадки буровыми работами приведена в графической части отчета.

По данным инженерно-геологического бурения составлен сводный геологический разрез изыскиваемой территории (сверху вниз):

Почвенно-растительный слой (pQ). Развит с поверхности, вскрыт скважинами с-1,3,4,6,7,9,10,12,13,15,16,18. Мощность составляет от 0,2 до 0,3 м.

Техногенный насыпной грунт (tQ). Состоит из песка,  строительного мусора, щебня и гравия. Слежавшийся более 5 лет. Залегает непосредственно на действующей дороге. Вскрыт скважинами с-2,5,8,11,14,17. Мощность от 0,5 до 0,9 м.

Песок (dQ) коричневый  делювиальный мелкий средней плотности от малой до средней степени водонасыщенности местами с включениями гравия до 5%. Вскрыт всеми скважинами. Мощность составляет от 1,4 до 4,2 м.

Суглинок (edQ) красно-коричневый твердый, полутвердый тяжелый пылеватый с прослоями алеврита, супеси и включениями дресвы и щебня известковистых пород. Вскрыт всеми скважинами. Вскрытая мощность от 0,5 до 3,0 м.

б) сведения об особых природно-климатических условиях земельного участка, предоставляемого для размещения линейного объекта (сейсмичность, мерзлые грунты, опасные геологические процессы и др.)

Сейсмичность. Характер сейсмических проявлений типичен для всего региона Восточно-Европейской платформы. Причиной сейсмических явлений служат как очаги, располагающиеся за пределами самой платформы, так и местные сотрясения с очагами, находящимися в земной коре платформы. Удаленные очаги расположены, в основном, в пределах Альпийского складчатого пояса.

Согласно картам ОСР-2016 для массового строительства, приведенным в СП 14.13330.2018, на исследуемой территории расчетная интенсивность сейсмических сотрясений по шкале MSK-64 составляет: 1) 5 и менее баллов, ожидаемой на данной площади с вероятностью 10%; 2) 5 и менее баллов, ожидаемой на данной площади с вероятностью 5%; 3) 5 и менее баллов, ожидаемой на данной площади с вероятностью 1%.

Согласно таблице 5.1 СП 14.13330.2018 грунты, развитые на изыскиваемой территории характеризуются II и III категориями по сейсмическим свойствам.

Подтопление. По критериям типизации по подтопляемости в соответствии с приложением И СП 11-105-97, ч. II изыскиваемый участок характеризуется категорией II-А2 – потенциально подтопляемые в результате экстремальных природных ситуаций (в многоводные годы, при катастрофических паводках).

При проектировании необходимо предусмотреть комплекс мероприятий инженерной защиты от подтопления: устройство ливневой канализации на участке строительства и прилегающей к ней территории. При проходке траншей не оставлять на длительный срок открытыми стенки, что может привести в верхнем слое к увеличению дисперсности грунтов и его разрушению.

Нормативная глубина сезонного промерзания

Нормативная глубина промерзания суглинков ИГЭ 2 согласно теплотехническим расчетам составляет 1,57 м, песков ИГЭ 1 составляет 1,91 м (п. 5.5.3 СП 22.13330.2016.

в) сведения о прочностных и деформационных характеристиках грунта в основании линейного объекта

Представлены в таблице «Нормативные и расчетные значения свойств грунтов».

| Инженерно-геологический элемент | Нормативные значения |  |  |  |  | Расчетные значения |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Плотность грунта | Удельный вес грунта | Удельное сцепление | Угол внутреннего трения | Модуль деформации | Плотность грунта |  | Удельный вес грунта |  | Удельное сцепление |  | Угол внутреннего трения |
|  | г/см3 | кН/м3 | кПа | ° | МПа | г/см3 | г/см3 | кН/м3 | кН/м3 | кПа | кПа | ° |
|  | ρ | γ | с | φ | E | ρII | ρI | γII | γI | cII | cI | φII |
|  |  |  |  |  |  | 0,85 | 0,95 | 0,85 | 0,95 | 0,85 | 0,95 | 0,85 |
| ИГЭ 1 | 1,75 | 17,17 | 2,6 | 30,3 | 21,9 | 1,74 | 1,73 | 17,07 | 17,00 | 2,4 | 2,2 | 30,3 |
| ИГЭ 2 | 2,01 | 19,68 | 40,8 | 21,4 | 17,1 | 2,00 | 1,99 | 19,59 | 19,53 | 40,8 | 27,2 | 21,4 |

г) сведения об уровне грунтовых вод, их химическом составе, агрессивности по отношению к материалам изделий и конструкций подземной части линейного объекта

В гидрогеологическом отношении изыскиваемый участок по данным инженерно-геологического бурения (сентябрь 2020 г.) на глубину исследования 5,0 м характеризуется наличием подземных вод в скважинах с-13,14,15, встреченной на глубинах 3,0-3,4 м. По характеру питания и типу залегания подземные воды являются «верховодкой», приуроченных к ИГЭ 1. Питание подземных вод осуществляется за счет инфильтрации атмосферных осадков. Основной уклон рельефа направлен в северо-западном направлении.

По химическому составу подземные воды гидрокарбонатно-магниево- кальциевые. Согласно химическим анализам и СП 28.13330.2012 вода неагрессивная по отношению к бетонным конструкциям нормальной проницаемости. Степень агрессивности воды к арматуре железобетонных конструкций при периодическом смачивании – неагрессивная, при постоянном погружении – неагрессивная. Степень агрессивности воды к металлическим конструкциям – среднеагрессивная. Коррозионная активность воды по отношению к свинцовой оболочке кабеля – высокая, к алюминиевой оболочке кабеля – высокая (приложение М).

Рекомендуемые коэффициенты фильтрации грунтов приведены по справочным данным (Инженерная геология СССР, 1978; Справочник техника-геолога…, 1982; Groundwater Hydrology, 1978; Рекомендации по определению гидрогеологических параметров грунтов методом откачки воды из скважин, 1986):

-Песок (ИГЭ 1 – dQ) – 2 м/сут;

-Суглинок (ИГЭ 2 – edQ) – 0,03 м/сут.

Принимая во внимание особенности региональных гидрогеологических условий района работ и площадки проектируемого строительства, в период строительства и эксплуатации дорожного покрытия также возможно повышение уровня подземных вод на 0,2-1,0 м выше замеренных, в связи с техногенным преобразованием рельефа и воздействиями на инженерно-геологическую среду.

д) сведения о категории и классе линейного объекта

В административном отношении изыскиваемая площадка расположена на территории Удмуртской Республики, в Воткинском районе. Участок строительства расположен в городе Воткинске.

Протяженность проектируемого участка автомобильной дороги составляет 1256,0м.

Проектные решения по строительству улично-дорожной сети разработаны согласно СП 42.13330.2016 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений» - запроектирован по нормам «Улица в зоне жилой застройки».

Зоны избыточного транспортного загрязнения отсутствуют.

На территории проектирования объекты культурного наследия и охранные зоны объектов культурного наследия отсутствуют.

Путепроводы, эстакады и развязки отсутствуют.

е) сведения о проектной мощности (пропускной способности, грузообороте, интенсивности движения и др.) линейного объекта

С учетом категории, по условиям местности, техническим возможностям и экономической целесообразности,  в проекте приняты следующие основные параметры для проектирования плана, продольного профиля и поперечного профиля земляного полотна:

- расчетная скорость движения – 50 км/ч;

- число полос движения – 2;

- ширина  полосы движения   - 3,0 м;

- ширина тротуара – 2,0 м;

- наибольший продольный уклон - 80‰;

- наименьший радиус кривых в продольном профиле:

выпуклых –1000 м, вогнутых – 4000 м;

- расчётные нагрузки искусственных сооружений А-14, НК – 80 (согласно ГОСТу 52748-2007);

- расчетная нагрузка для дорожной одежды  -  АК-11,5 (согласно ГОСТу 52748-2007);

- расчетная нагрузка для земляного полотна  -  НК-60 (согласно ГОСТу 52748-2007).

ж) показатели и характеристики технологического оборудования и устройств линейного объекта (в том числе надежность, устойчивость, экономичность, возможность автоматического регулирования, минимальность выбросов (сбросов) загрязняющих веществ, компактность, использование новейших технологий)

Показатели и характеристики технологического оборудования и устройств линейного объекта (в том числе надежность, устойчивость, экономичность, возможность автоматического регулирования, минимальность выбросов (сбросов) загрязняющих веществ, компактность, использование новейших технологий) развязках в данном проекте не требуются.

з) перечень мероприятий по энергосбережению

Мероприятия по энергосбережению настоящим проектом не предусмотрены.

и) обоснование количества и типов оборудования, в том числе грузоподъемного, транспортных средств и механизмов, используемых в процессе строительства линейного объекта

Исходя из принятых проектных решений (возведение земляного полотна из привозного дренирующего грунта, строительство локальных очистных сооружений , устройство покрытия из асфальтобетона) определена потребность в основных строительных машинах и механизмах.

Строительная организация определяется по результатам подрядных торгов. Строительно-монтажные работы будут выполняться строительной организацией, оснащенной необходимыми дорожно-строительными машинами, механизмами и транспортными  средствами.

Потребность в основных строительных машинах, механизмах уточняется подрядной строительной организацией на основе технологических карт, разработанных ППР.

Таблица и.1 - Ведомость потребности в транспорте, оборудовании и механизмах

| №№ п/п | Наименование машин и механизмов | Область применения | Ед. изм. | Коли- чество |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Бульдозер ДЗ-18 (мощн. 108 л.с.) | Планировочные работы, срезка грунта | Шт. | 2 |
|  | Экскаватор ЭО-4321 с ковшом емк. 0,65 м3 | Погрузка грунта | Шт. | 2 |
|  | Автопогрузчик 5 т | Погрузочные работы | Шт. | 1 |
|  | Автогрейдер 99кВт(135лс) | Планировочные работы | Шт. | 1 |
|  | Прицепной пневмоколесный каток массой 25 т | Уплотнение грунта и оснований | Шт. | 1 |
|  | Каток с гладкими вальцами 8 т | Уплотнение щебеночных оснований и а/б покрытий | Шт. | 1 |
|  | Каток с гладкими вальцами 13 т | Уплотнение щебеночных оснований и а/б покрытий | Шт. | 1 |
|  | Асфальтоукладчик ДС-1 | Устройство а/б покрытий | Шт. | 1 |
|  | Сварочный аппарат на дизельном топливе | Сварочные работы | Шт. | 1 |
|  | Автомобильный кран КС-3571 | Погроузо-разгрузочные работы, монтаж сборных конструкций | Шт. | 1 |
|  | Автосамосвалы (КамАЗ) | Перевозка грунта, мате-риалов | Шт. | 6 |
|  | Автомобили бортоые (ГАЗ, ЗИЛ) | Перевозка материалов | Шт. | 1 |
|  | Специализированный автотранспорт (МАЗ) | Перевозка материалов | Шт. | 1 |
|  | Автополивочная машина 6000 л | Снабжение водой | Шт. | 1 |
|  | Сварочный агрегат для п/э труб 6 кВ | Сварка труб | Шт. | 1 |

к) сведения о численности и профессионально-квалификационном составе персонала с распределением по группам производственных процессов, число и оснащенность рабочих мест

Наибольшее количество рабочих на строительной площадке определяется по объемам и продолжительности работ, заложенных в проекте, расчеты представлены в альбоме 22-19-ПОС.5.

В общем количестве работающих отдельные категории составляют:

Рабочие                                     -        (85%)  - 34 чел.

ИТР                                              -        ( 8%)   -   3 чел.

Служащие, МОП и охрана        -         ( 7%)  -   3 чел.

Согласно исходных данных для выполнения основных строительно-монтажных работ планируется привлечение подрядной организации, которая будет определена конкурсом. Работы подрядчиком будут производится разъездным методом. Часть инженерно-технического состава подрядчика будет появляться на строительной площадке в качестве командировочных лиц.

В районе достаточно рабочих кадров, которые возможно привлечь для осуществления строительства объекта. Привлечение местной рабочей силы позволит исключить расходы на перевозку и размещение иногородних рабочих.

л) перечень мероприятий, обеспечивающих соблюдение требований по охране труда в процессе эксплуатации линейного объекта

При производстве работ следует руководствоваться действующими нормативными документами:

СНиП 12-03-2001. Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования;

СНиП 12-04-2002. Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Строительное производство;

ГОСТ 12.3.002-75 "Процессы производственные. Общие требования безопасности";

РД 102-011-89. Охрана труда. Организационно-методические документы;

СНиП III-4-80 "Техника безопасности в строительстве";

ТОИ Р-218-13-93.Типовая инструкция по охране труда для машиниста укладчика асфальтобетона;

ТОИ Р-218-14-93. Типовая инструкция по охране труда машиниста автогудронатора;

ТОИ Р-218-07-93. Типовая инструкция по охране труда для машиниста катка.

Ответственность за выполнение мероприятий по технике безопасности, охране труда, промышленной санитарии, пожарной и экологической безопасности возлагается на руководителей работ, назначенных приказом.

Рабочие должны быть снабжены спецодеждой и защитными приспособлениями (респиратор, защитные очки) в соответствии с действующими нормами. Рабочие, обслуживающие машины, должны быть одетыми в спецодежду установленного образца, а также в специальный сигнальный жилет. Все лица, находящиеся на строительной площадке, обязаны носить защитные каски. Место ведения работ необходимо обеспечить огнетушителями, ящиком с песком, лопатами, водой, очистить от горючих материалов в радиусе не менее 5 м.

Размещение строительных машин определяется таким образом, чтобы обеспечивалось пространство, достаточное для обзора рабочей зоны и маневрирования при условии соблюдения расстояния безопасности. При работе нескольких машин, идущих друг за другом, необходимо соблюдать дистанцию между ними не менее 10 м.

Машинистам запрещается:

- работать на неисправных механизмах;

- на ходу, во время работы устранять неисправности;

- оставлять механизм с работающим двигателем;

- допускать посторонних лиц в кабину механизма;

- стоять перед диском с запорным кольцом при накачивании шин;

- производить работы в зоне действия кранов.

Лицо, ответственное за безопасное производство работ, обязано:

- ознакомить рабочих с технологической картой под роспись;

- следить за исправным состоянием инструментов, механизмов и приспособлений;

- разъяснить работникам их обязанности и последовательность выполнения работ;

- прекращать работы при силе ветра более 11,0 м/сек во время сильного снегопада,

ливневого дождя, тумана или грозы при видимости менее 50 м.

Рабочие, выполняющие строительные работы, обязаны знать:

- опасные и вредные для организма производственные факторы выполняемых работ, вредные вещества и компоненты используемых материалов и характер их воздействия на организм человека;

- правила личной гигиены;

- инструкции по технологии производства работ, содержанию рабочего места, по технике безопасности, производственной санитарии, противопожарной безопасности;

- правила оказания первой медицинской помощи.

При обнаружении пожара или признаков горения (задымление, запах гари, повышение температуры и т.п.) необходимо:

- немедленно сообщить об этом в пожарную охрану;

- принять по возможности меры по эвакуации людей, тушению пожара и обеспечению

сохранности материальных ценностей.

м) обоснование принятых в проектной документации автоматизированных систем управления технологическими процессами, автоматических систем по предотвращению нарушения устойчивости и качества работы линейного объекта

Автоматизированные системы управления технологическими процессами, автоматических систем по предотвращению нарушения устойчивости и качества работы линейного объекта в настоящей проектной документации не предусмотрены.

м(1)) описание и обоснование проектных решений при реализации требований, предусмотренных статьей 8 Федерального закона "О транспортной безопасности"

Объектом проектирования является автомобильная дорога.

Категория проектируемой дороги – «Улица в зоне жилой застройки» (согласно СП 42.13330.2016 таблица 11.2).

Протяженность проектируемого участка автомобильной дороги составляет 1256,0м.

Параметры проектируемой дороги (согласно СП 42.13330.2016 таблица 11.2):

| Число полос | 2 |
| --- | --- |
| Ширина полосы движения | 3,0 м |
| Расчетная скорость движения | 50 км/ч |
| Ширина пешеходной части тротуара | 2,0 м |
| Ширина обочины (между тротуаром и бровкой откоса) | 0,5 м |
| Наибольший продольный уклон | 80 ‰ |
| Наименьший радиус вертикальной выпуклой кривой | 1000 м |
| Наименьший радиус вертикальной вогнутой кривой | 400 м |

Продольный профиль запроектирован со следующими параметрами:

радиус вогнутой кривой – 1708,0 м;

радиус выпуклой кривой – 1014,0 м;

максимальный продольный уклон по проезжей части – 50,0 ‰.

Поперечный уклон на проезжей части составляет 20 ‰.

Поперечный уклон обочины составляет 40 ‰.

Поперечный уклон тротуара составляет 15 ‰ (согласно СП 59.13330.2012 п.4.1.7). Устройство тротуаров предусмотрено с максимальным уклоном 50‰. Проектом предусмотрена дорожная разметка, установка дорожных знаков и установки сигнальных столбиков.

н) описание решений по организации ремонтного хозяйства, его оснащенность

Описание решений по организации ремонтного хозяйства, его оснащенность в данном проекте не требуются.

о) обоснование технических решений по строительству в сложных инженерно-геологических условиях (при необходимости)

Обоснование технических решений по строительству в сложных инженерно-геологических условиях в данном проекте не требуются.

п) для автомобильных дорог:

- сведения об основных параметрах и характеристиках земляного полотна, в том числе принятые профили земляного полотна, ширина основной площадки, протяженность земляного полотна в насыпях и выемках, минимальная высота насыпи, глубина выемок

Проектирование автодороги выполнено программным продуктом СП «Кредо-Диалог» - ООО (CREDO-DIALOGUE).

Ширина земляного полотна составляет 12,0м.

Максимальная высота насыпи (по оси) 0,88м, максимальная глубина выемки (по оси) 0,22м.

Устойчивость земляного полотна обеспечена на всём протяжении. Разновидность грунтов по трассе показана в продольном профиле.  Проектные и рабочие отметки на профиле отнесены к оси проезжей части.

Для обеспечения устойчивости дорожных конструкций (земляного полотна и дорожной одежды) проектом предусматривается:

-земляное полотно в насыпи с заложением откосов 1:1,5 при высоте насыпи до 2 м;

-земляное полотно в выемке с заложением откосов 1:1,5.

Для повышения устойчивости земляного полотна и уменьшения деформации предусматривается разравнивание грунта в теле насыпи выполнять слоями требуемой толщины в зависимости от применяемых уплотняющих машин и тщательное послойное уплотнение грунта до требуемой плотности. При применении прицепных катков на пневмомашинах толщина уплотняемого слоя составляет 30 см, количество проходов по одному следу – 10.

Для защиты земляного полотна от разрушения, откосы земляного полотна планируются и укрепляются засевом трав.

- обоснование требований к грунтам отсыпки (влажность и гранулометрический состав)

Грунты для сооружения тела насыпи и рабочего слоя удовлетворяют требованиям ГОС25100-201. Возведение земляного полотна выполняется дренирующим привозным грунтом (песчано-гравийная смесь с коэффициентом фильтрации при максимальном уплотнении не менее 0,5 м/сут) в объеме 1759,0м³  и местным грунтом из выемок(грунт II группы) в объеме 2795,0м³.

- обоснование необходимой плотности грунта насыпи и величин коэффициентов уплотнения для различных видов грунта

Наименьший коэффициент уплотнения для песчаного грунта принят 0.95 коэффициент относительного уплотнения для песчаного грунта принят 1.05. Перед отсыпкой насыпи предполагается доуплотнение естественного основания земляного полотна. Коэффициент уплотнения грунта принят 0,95.

Коэффициент уплотнения грунта рабочего слоя при облегченном типе дорожной одежды для II дорожно-климатической зоны составит 0,98-0,95.

- расчет объемов земляных работ

Подсчет объемов земляных работ произведен по поперечникам программным продуктом СП «Кредо-Диалог» - ООО (CREDO-DIALOGUE).

- описание принятых способов отвода поверхностных вод, поступающих к земляному полотну

Поверхностный водоотвод решен устройством кюветов с укреплением засевом семенами многолетних трав, щебневанием и укреплением асфальтобетоном.

Отвод воды с проезжей части осуществляется по водоотводным лоткам и через сброс на рельеф.

Отвод поверхностных вод осуществляется по кюветам и далее по рельефу.

- описание типов конструкций и ведомость дорожных покрытий

Расчет дорожной одежды выполнен в программе РАДОН, разработчик СП «Кредо-Диалог» - ООО (CREDO-DIALOGUE). За расчетный принят автомобиль группы «А», имеющий удельное давление колеса на покрытие 0,6 МПа и диаметр движущего колеса 39 см. Расчет представлен в приложениях. Тип дорожной одежды – капитальный, вид покрытия – асфальтобетон.

Дорожная одежда проезжей части и примыканий:

- Асфальтобетон мелкозернистый плотный, тип Б, II марки, на вязком битуме БНД марки 60/90 ГОСТ 9128-2013 – 5 см;

- Асфальтобетон пористый крупнозернистый II марки, на вязком битуме БНД марки 60/90 ГОСТ 9128-2013 – 7 см;

- Щебень легкоуплотняемый (40-80 мм), марка по прочности не ниже 1000, уложенный методом заклинки по ГОСТ 8267-93, расклинивающий щебень фракции 5-10, по ГОСТ 8267-93 – 15 см;

- Песчано-гравийная смесь, ГОСТ 23735-2014 – 25 см;

- Грунт земляного полотна - песок мелкий.

Дорожная одежда тротуара:

- Горячий мелкозернистый плотный асфальтобетон, тип Б, II марки, на вязком битуме БНД марки 60/90 ГОСТ 9128-2013 - 5 см;

- Щебень фракции 20-40, марка по прочности 600, уложенный методом заклинки по ГОСТ 8267-93, расклинивающий щебень фракции 5-10, марка по прочности 600, по ГОСТ 8267-93 - 15 см;

- Грунт основания (карьерный непучинистый ПГС).

- описание мероприятий по обеспечению условий жизнедеятельности для маломобильных групп населения

Проектные решения в части соблюдения доступности объекта для маломобильных групп населения выполнены согласно п.5 СП 59.13330.2016.

- перечень мероприятий по защите трассы от снежных заносов и попадания на них животных

Для обеспечения нормальной эксплуатации автомобильной дороги в зимнее время необходима своевременная очистка от снега, с целью предотвращения уплотнения свежевыпавшего снега. Работа по уборке снега должна обеспечивать требования к содержанию улиц и дорог в зимнее время.

- обоснование типов и конструктивных решений искусственных сооружений (мостов, труб, путепроводов, эстакад, развязок, пешеходных мостов, подземных переходов, скотопрогонов, подпорных стенок и др.)

Описание искусственных сооружений (мостов, труб, путепроводов, эстакад, развязок, пешеходных мостов, подземных переходов, скотопрогонов, подпорных стенок и др.) в данном проекте не требуется.

- описание конструктивной схемы искусственных сооружений, используемых материалов и изделий (фундаментов, опор, пролетных строений, береговых сопряжений, крепления откосов)

Описание конструктивной схемы искусственных сооружений, используемых материалов и изделий (фундаментов, опор, пролетных строений, береговых сопряжений, крепления откосов) в данном проекте не требуется.

- обоснование размеров отверстий искусственных сооружений, обеспечивающих пропуск воды

Обоснование размеров отверстий искусственных сооружений, обеспечивающих пропуск воды в данном проекте не требуется.

- перечень искусственных сооружений с указанием их основных характеристик и параметров (количество, длина, расчетная схема, расходы сборного и монолитного железобетона, бетона, металла)

Описание искусственных сооружений с указанием их основных характеристик и параметров (количество, длина, расчетная схема, расходы сборного и монолитного железобетона, бетона, металла) в данном проекте не требуется.

- описание схем мостов, путепроводов, схем опор мостов (при необходимости), схем развязок на разных уровнях

Устройство мостов, путепроводов и развязок на разных уровнях в данном проекте не требуется.

- сведения о способах пересечения линейного объекта

Проектом предусмотрено устройство 7 пешеходных переходов через автомобильную дорогу.

- сведения о транспортно-эксплуатационном состоянии, уровне аварийности автомобильной дороги

Сведений о транспортно-эксплуатационному состоянию и уровне аварийности существующей грунтовой дороге нет.

Основная часть транспортного потока представлена легковым автотранспортом.

В целях повышения безопасности движения и лучшей ориентировки водителей на дороге предусмотрена установка дорожных знаков по ГОСТ Р 52290-2004 и устройство дорожной разметки в соответствии с ГОСТ Р 51256-2011, также установка пешеходных ограждений.

Размещение технических средств организации движения предусмотрено согласно ГОСТ Р 52289-2004 «Технические средства организации дорожного движения. Правила применения дорожных знаков, разметки, светофоров, дорожных ограждений и направляющих устройств» и СП 59.13330.2013.

.

# Таблица регистрации изменений

| Изм. | Номера листов (страниц) |  |  |  | Всего листов (страниц) в документе | Номер док. | Подпись | Дата |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Изменен-ных | Заменен-ных | Новых | Аннули-рованных |  |  |  |  |