Приложение №1

к договору №069/21-ИНЖ от 03.12.2021 г.

Задание на проектирование проектной документации №069/21-П по объекту:

«Молочно-товарная ферма на 2000 голов дойного стада КРС, вблизи с. Булай Увинского района Удмуртской Республики»

| №№ п/п | Перечень основных исходных данных и требований | Основные данные и требования |
| --- | --- | --- |
|  | Заказчик и Застройщик |  |
|  | Проектировщик | ООО «ПСК «Инжиниринг» ИНН 1840022379 Юр адрес: 420095, г. Казань, Республика Татарстан, ул. Восстания, дом 100, здание 266Д, К, помещение 408 (5) E-mail: psk-eng@yandex.ru |
|  | Контактное лицо Проектировщика | Должность: Главный инженер проекта ФИО: Вавилов Егор Львович Тел: 8-912-451-04-33 E-mail: vel@engn.pro |
|  | Основание для проектирования |  |
|  | Наименование и месторасположение объекта |  |
|  | Вид строительства | Новое строительство. |
|  | Объем проектирования | - Разработка проекта обоснования (сокращения) санитарной защитной зоны; - Инженерно-геодезические изыскания; - Инженерно-геологические изыскания; - Инженерно-экологические изыскания; - Проектная документация, согласно Постановления Правительства РФ №87 от 2008г.; |
|  | Требования к выделению градостроительных, пусковых комплексов и их составу. | Строительство молочно-товарной фермы осуществляется в 1 этап. |
|  | Исходные данные для проектирования | - Сбор исходных данных осуществляется Заказчиком и предоставляется Проектировщику. - Перечень исходно-разрешительной документации; - Основными исходно-разрешительными документами являются: Градостроительный план земельного участка; Документы на право распоряжения земельным участком; Технические условия на подключение к сетям |
|  | Назначение и производительность объекта | Направление предприятия: молочно-товарное; Ферма по производству 18 000 тонн молока в год. Удой – 9 000 кг молока на одну корову за лактацию Режим работы – 24 часа в сутки, 365 дней в году. |
|  | Характеристика проекта (индивидуальный проект, серия типовых проектов для привязки и т.д.) | Индивидуальный проект |
|  | Сведения об источниках финансирования строительства объекта | Собственные, кредитные средства. |
|  | Требования по вариантной и конкурсной разработке | Отсутствует |
|  | Перечень основных зданий и сооружения | - Санпропускник с закрытым дезбарьером; - Коровник с галереей на 1000 голов - 2 шт.; - Доильно-молочный блок - 1 шт.; - Навозосборник; - Навозохранилища - 3 шт; - Накопители ливневых стоков (кол-во по расчету); - Пожарные резервуары; - Резервуары хоз-бытовых и производственных стоков (кол-во по расчету) - Водонапорная башня, либо резервуар чистой воды, совмещенный с насосной стацией второго подъема. - Инженерные внутриплощадочные сети (водоснабжение, электроснабжение, газоснабжение, производственная и хоз. бытовая канализации); Дополнительные объекты и помещения, разрабатываются по дополнительному соглашению сторон |
|  | Требования к техническим и технологическим решениям | - Коровник на 1000 голов. Система содержания дойных коров на 1000 голов - круглогодовое стойловое, способ содержания - боксовый беспривязный на резиновых матах. Боксы в здании расположены в восемь рядов. Предусмотрено разделение животных по фазам лактации. Кормление с двух кормовых столов, расположенных по длинной оси здания коровника и заключённых между рядами боксов. Подготовка и раздача корма при помощи кормосмесителя-раздатчика. Поение - из групповых поилок с подогревом. Температурный режим - ненормируемый. Вентиляция - предусмотреть установку потолочных вентиляторов по длине коровников. Естественная вентиляция (приток через рулонные шторы в стенах, вытяжка через светоаэрационный фонарь в коньке здания). Освещение: естественное – через систему рулонных штор вдоль продольных стен и светоаэрационный фонарь в коньке здания; искусственное (рабочее и дежурное) – электрическими энергосберегающими светильниками. Доение предусмотреть на доильной установке типа «Карусель» на 60 мест, расположенной в доильно-молочном блоке. Удаление навоза скреперами установками в центральный канал. II. Санпропускник. Животноводческий комплекс относится к предприятию закрытого типа: территория ограждена, и проход обслуживающего персонала предусмотрен только через пост охраны с санпропускником. Штат персонала принять по расчёту в процессе проектирования. Все работающие и приходящие посетители должны пройти санобработку гардеробная для уличной одежды – душевая – гардеробная для спецодежды. Для посетителей предусмотреть отдельную гардеробную. Предусмотреть комнату охраны, регулирующую пропускную систему персона через турникет. Так же в здании предусмотреть, комнату приема пищи с необходимым оборудованием (холодильник, чайник электрический, микроволновая печь). Обезвреживание и стирка грязной спецодежды должна осуществляться в помещениях для дезинфекции и постирочной. Въезд транспорта на территорию фермы предусмотреть через крытый дезбарьер с подогревом дезраствора. Перед дезбарьером предусмотреть шлагбаум. III Доильно-молочный блок. Доение коров предусмотреть на доильной установке типа «Карусель» на 60 мест два-три раза в сутки. Для сбора, охлаждения и временного хранения молока предусмотреть вертикальные танки-охладители в наружном исполнении (объем танков и их количество рассчитать в процессе проектирования), один малый танк-охладитель для некондиционного молока, установленный в помещении «молочно-моечная». Предусмотреть систему охлаждения молока в потоке. В составе доильно-молочного блока дополнительно предусмотреть административно-бытовые помещения: гардеробные для работающего персонала, помещения для осеменатора и ветеринара, лабораторию молока, помещение хранения моющих и дезинфицирующих средств, кабинет начальника комплекса и смотровую площадку, совмещенную с компьютерной. IV. Навозосборник Навозосборник предусмотрен для временного накопления навозных стоков, поступающих из животноводческих зданий. Сооружение представляет собой подземный резервуар из железобетона с надземной надстройкой. Удаление навоза из коровников производится скреперными установками в поперечную трубу навозоудаления через бетонные стаканы (шахты). По трубе навоз самосплавом перемещается в навозосборник. Объем навозосборника принять не менее 2-х суточного запаса. Для перекачивания в навозохранилища и для осуществления циркуляционной промывки центрального навозного канала применить специальные насосы. Во избежание заиливания предусмотреть перемешивание навозных стоков в резервуаре. V. Навозохранилища Навозохранилища предусмотрены для последовательного накопления и карантинирования навозных стоков. Общий объем должен вмещать навоз от всего поголовья фермы, сливаемую в навозный канал техническую воду и ливневые стоки с территории фермы. После карантинирования предусмотреть внесение на поля в качестве удобрения с помощью шланговой системы либо автотранспорта два раза в год. Навозохранилища выполнить заглублёнными открытого типа. Дно и откосы изолировать плёнкой для предотвращения попадания навоза в грунт. |
|  | Требования к архитектурным, объемно-планировочным и конструктивным решениям | I. Санпропускник с закрытым дезбарьером и пристроенным Размер – Санпропускник в осях 25,0х10,5 м. Пристроенный навес дезбарьера, в осях 6,0х18,0х6,055(h) м. Этажность - 1 этаж Цоколь – железобетонный монолитный, с утепленный «Пеноплекс» и зашитый стеновым профлистом; Каркас - металлические рамы заводского изготовления с металлическими прогонами и связями с огнезащитной окраской всех несущих элементов с приведенной толщиной металла менее 4 мм; Ограждающие конструкции - сэндвич-панель с минераловатным утеплителем (толщина по расчету) для здания санпропускника. Стеновой профнастил для дезбарьера и пристраиваемого подсобного сооружения; Ворота - секционные подъёмно-опускные с дистанционным открыванием (для простираемого подсобного помещения); Двери – Внутренние двери ПВХ глухого исполнения по ГОСТ 30970-2014, кроме противопожарных. Наружные двери стальные утепленные по ГОСТ 31173-2003; Оконное заполнение – Пластиковые ПВХ Окна, с поворотно откидными створками и режимом микропроветривания. II. Доильно-молочный блок. Размер (в осях) - 25,0х72,0 м Этажность - 2 этажа Цоколь – железобетонный монолитный, с утепленный «Пеноплекс» и зашитый стеновым профлистом; Каркас - металлические рамы заводского изготовления с металлическими прогонами и связями с огнезащитной окраской всех несущих элементов с приведенной толщиной металла менее 4 мм Ограждающие конструкции - сэндвич-панель с минераловатным утеплителем (толщина по расчету) Ворота - Распашные металлические индивидуального изготовления. Двери – Внутренние двери ПВХ глухого исполнения по ГОСТ 30970-2014, кроме противопожарных. Наружные двери стальные утепленные по ГОСТ 31173-2003; Оконное заполнение – Пластиковые ПВХ Окна, с поворотно откидными створками и режимом микропроветривания. III. Коровник на 1000 голов. Размер (в осях) - 198,0х57,8х11,3(h) м Этажность - 1 этаж Цоколь – железобетонный монолитный, с утепленный «Пеноплекс» и зашитый стеновым профлистом; Каркас - металлические рамы заводского изготовления с металлическими прогонами и связями с огнезащитной окраской всех несущих элементов с приведенной толщиной металла менее 4 мм; Ограждающие конструкции - сэндвич-панель с минераловатным утеплителем (толщина по расчету) Ворота - секционные подъёмно-опускные с дистанционным открыванием (для кормового стола), остальные распашные утепленные. Оконное заполнение – Рулонные окна шторы Дополнительное естественное освещение - Световой вентиляционный конек с клапанами для вентиляции по типу «Арнтьен» IV. Навозосборник Размер (в осях) – 8,0х12,0х4,0 (h) м. Этажность – подземное сооружение с надземной надстройкой. Подземная часть: Ограждающие конструкции подземной части – железобетонный подземный резервуар соединенный с системой каналов навозоудаления. Надземная часть: Каркас - металлические рамы заводского изготовления с металлическими прогонами и связями с огнезащитной окраской всех несущих элементов с приведенной толщиной металла менее 4 мм; Ограждающие конструкции - сэндвич-панель с минераловатным утеплителем (толщина по расчету) |
|  | Инженерное обеспечение | Наружные инженерные сети Электроснабжение: Выполнить согласно полученным техническим условиям на присоединение к сетям электроснабжения, а также в соответствии с требованиями действующих норм и правил РФ. Прокладку внутриплощадочных сетей электроснабжения предусмотреть «надземным способом». Водоснабжение: - Согласно представленных ТУ подготовленных Застройщиком. Прокладку внутриплощадочных сетей водоснабжения предусмотреть «подземным способом» предусмотреть отдельные ввод ы в Санпропускник и каждый из молочных блоков, с дальнейшей разводкой в коровник через галереи. Канализация - Хозбытовая, производственная – в индивидуальные резервуары с вывозом мобильным транспортом на очистные сооружения. - Навозоудаление с помощью системы флэш-флюм и последующим карантинированием в навозохранилищах Телефонизация, Интернет, Видеонаблюдение. - Раздел ИОС5 не разрабатывается - объект обеспечивается «мобильной связью» и «сетью интернет». Пожарная сигнализация. - Предусмотреть проектом, согласно действующих норм и правил. Газоснабжение. - Выполнить согласно технических условий II. Внутренние инженерные сети Отопление и Вентиляция # В помещениях для содержания животных вентиляция естественная: приток через рулонные шторы, вытяжка – через светоаэрационную конструкцию конька; - Температура влажностный режим помещений содержания животных не нормируется; - Отопление доильно-молочного блока и санпропускника предусмотреть от газового котла - Приточную вентиляцию в бытовых и производственных помещениях (кроме содержания животных) предусмотреть от вентиляционных установок с водяным нагревом воздуха. Холодное водоснабжение. - Предусмотреть на технологические нужды для животноводческих помещений и хозяйственно- питьевые. Прокладка труб в зонах содержания животных (для поливочных кранов) «надземная кольцевая», с установкой циркуляционных насосов и прогревом «греющим кабелем». Горячее водоснабжение. - Для хозяйственно-бытовых нужд и производственного оборудования предусмотреть систему рекуперации тепла для нагрева ГВС от холодильных агрегатов, использующихся для охлаждения молока. - Для нагрева воды предусмотреть газовые водонагреватели (в доильно-молочном блоке и санпропускнике); Освещение. Освещение на объекте запроектировать светодиодными светильниками. - Наружное освещение - точечное на фасадах здания над въездными воротами, а также по основным проездам с наибольшей интенсивностью. Типы светильников — светодиодные. - Внутреннее освещение во всех помещениях, согласно нормативам. Типы светильников — светодиодные. |
|  | Требования к благоустройству территории | Проектом предусмотреть: - Подъездные пути, дороги, проезды к каждому зданию с твердым покрытием; - Ограждение территории; - Озеленение. - На территории комплекса необходимо организовать сосредоточенный сбор поверхностных стоков вдоль отмостки зданий и сооружений и при необходимости, вдоль покрытий проездов и площадок с дальнейшим сбросом в резервуар ливневых стоков. |
|  | Требования по составу проекта | Проектную документацию выполнить, согласно Постановления Правительства РФ N 87 от 16 февраля 2008 г. 1. Пояснительная записка; 2. Схема планировочной организации земельного участка; 3. Архитектурные решения; 4. Конструктивные и объемно-планировочные решения; 5. Сведения об инженерном оборудовании, о сетях инженерно-технического обеспечения, перечень инженерно-технических мероприятий, содержание технологических решений" должен состоять из следующих подразделов: а) подраздел "Система электроснабжения"; б) подраздел "Система водоснабжения"; в) подраздел "Система водоотведения"; г) подраздел "Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха, тепловые сети"; д) подраздел "Сети связи" - раздел не разрабатывается; е) подраздел "Система газоснабжения" ж) подраздел "Технологические решения"; 6. Проект организации строительства; 7. Проект организации работ по сносу или демонтажу объектов капитального строительства" – снос объектов не выполняется - раздел не разрабатывается; 8. Перечень мероприятий по охране окружающей среды; 9. Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности; 10. Мероприятия по обеспечению доступа инвалидов – на предприятии не предусмотрено трудоустройство инвалидов — раздел не разрабатывается; 10.1. Мероприятия по обеспечению соблюдения требований энергетической эффективности и требований оснащенности зданий, строений и сооружений приборами учета используемых энергетических ресурсов; 11. Смета на строительство объектов капитального строительства; 12. Требования к обеспечению безопасной эксплуатации объектов капитального строительства; |
|  | Особые условия строительства | Нагрузки воздействия принять в соответствии со сводом правил СП 20.13330.2016 «Нагрузки и воздействия» |
|  | Требования и условия разработки природоохранных мероприятий | - Выполнить раздел проекта ООС согласно действующим нормам и правилам РФ. - Провести инвентаризацию выбросов вредных веществ существующего комплекса; - Подготовить на СЭЭ проект обоснования СЗЗ проектируемого предприятия. |
|  | Сметная документация | 22.1. Выполнить сметную документацию в соответствии с Методическими рекомендациями по применению сметных норм: "Методика определения стоимости строительной продукции на территории Российской Федерации" по приказу №421/пр от 04.08.2020 г. базисно-индексным методом; 22.2. Выполнить сметную документацию в программном комплексе «Гранд-смета»; 22.3. Сборники ценообразования применить: Локальные сметные расчеты составлять по сборникам ТЕР-2001, ТЕРм-2001, ТЕРп-2001 и сборника ТССЦ на материалы, изделия, конструкции в редакции 2014 г., введенных в действие приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ от 12.11.2014 г. №703/пр с изменениями №2 к ТЕР81-2001-И2(6); 22.4. Период расчета сметной документации принять на 4 квартал 2021 года с ежеквартальными индексами, сообщаемыми Министерстом строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ; 22.5. Величина накладных расходов принять согласно, «Методики по приказу Минстроя России №812/пр от 21.12.2020 г. по видам работ»; 22.6. Величину сметной прибыли принять согласно «Методики по приказу Минстроя России №774/пр от 21.12.2020 г. по видам работ»; 22.7. Стоимость оборудования, отсутствующих в территориальных сборниках цен, принимать по прайс-листам, КП на основании проведенного конъюктурного анализа согласно Методики 421/пр (не менее 3 поставщиков) в текущем уровне цен с пересчетом в базисный уровень цен 2001 г. методом "обратного счета"; 22.8. Стоимость материалов, изделий и конструкций, отсутствующих в территориальных сборниках цен, принимать по прайс-листам, КП на основании проведенного конъюктурного анализа согласно Методики 421/пр (не менее 3 поставщиков) в текущем уровне цен с пересчетом в базисный уровень цен 2001 г. методом "обратного счета"; 22.9. Расстояние отвозки грунта, строительного мусора принять согласно данных раздела ПОС; 22.10. Затраты на строительство временных зданий и сооружений при производстве строительно-монтажных работ принять согласно приказа от 19.06.2020 № 332/пр 22.11. Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных работ в зимнее время принять согласно ГСН-81-05-02-2007; 22.12. Затраты на строительный контроль принять согласно Постановления Правительства №468 от 21.06.10 г., Методика №421/пр; 22.13. Затраты, связанные с командированием рабочих для выполнения строительных, специальных, монтажных, ремонтно-строительных и пусконаладочных работ, принять согласно раздела ПОС. 22.14. Затраты на технологическое присоединение к существующим сетям водо-, газо-, электроснабжения учитывать только при предоставлении Заказчиком фактически заключенных договоров; 22.15. Затраты на проведение пусконаладочных работ, производимых до ввода объектов в эксплуатацию Определяются локальными сметными расчетами, разработанными в соотвествии с положениеями Методики 421/пр, с применением сметных нормативов, сведения о которых включены в ФРСН 22.16. Затраты на экспертизу проектов принять согласно Постановления Правительства РФ от 05.03.2007 N 145 (ред. от 09.04.2021) 22.17. Затраты на авторский надзор, принять на основании договора, но не более 0,2% от стоимости строительства без учета командировочных расходов; 22.18. Затраты на проектные и изыскательские работы принять на основании На основании договора и сметных расчетов на ПИР. 22.19. Резерв средств на непредвиденные работы и затраты для сводного сметного расчета принять согласно Приказ от 4.08.2020 № 421/пр п.179 22.20. Затраты связанные с уплатой налога на добавленную стоимость принять согласно Федерального закона № 303-ФЗ 3 августа 2018 г. |
|  | Требования по режиму безопасности и гигиены труда | Согласно действующим нормам и правилам РФ |
|  | Требования по разработке МТМП ГО и ЧС | Определяется после получения ТУ на разработку раздела ГО и ЧС или письма об отсутствии необходимости разработки данного раздела. При получении ТУ раздел разрабатывается по дополнительному соглашению. |
|  | Продолжительность разработки проекта | Срок 90 (девяносто) рабочих дней на стадию «П» без учета времени на прохождение экспертизы проектной документации, с момента получения исходно-разрешительной документации, прописанной Градкодексе РФ, согласования технологических решений, инженерного оборудования. |
|  | Продолжительность строительства | Планируемы сроки строительства 2022-2023 Продолжительность строительства определить проектом – согласно раздела «Проект организации строительства». |
|  | Особые условия строительства | Заказчиком предоставляются проектировщику: 1. Согласование холодного метода содержания коров, путем оформления справки «о взятии рисков о возможном падеже животных», либо о согласовании «холодного метода содержания животных» в Минсельхозе УР. |
|  | Требования к согласованию, экспертизе документации. | Проведение государственно экспертизы: Проектировщик обеспечивает сопровождение проектной документации в органах государственной строительной экспертизы. Согласования проектной документации в соответствующих службах проводятся Заказчиком при участии Проектировщика по доверенности. Проектировщик может выступать при подаче ПД на государственную экспертизу заявителем – по дополнительному соглашению к договору. |

Подготовил ГИП ПСК «Инжиниринг»						Вавилов Е.Л.