Приложение №1 к договору №068/21 от 21.10.21 г.

Задание на проектирование проектной документации по объекту:

«Молочно-товарная ферма, предназначенная для доения и содержания коров на 2190 скотомест, расположенной вблизи д. Н. Бия Вавожского района Удмуртской Республики».

| №№ п/п | Перечень основных исходных данных и требований | Основные данные и требования |
| --- | --- | --- |
|  | Заказчик и Застройщик | СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЙ ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ КООПЕРАТИВ «КОЛХОЗ КОЛОС» Юр адрес: 427320, Удмуртская Республика, район Вавожский, деревня Новая Бия, улица Школьная, 33/А E-mail: kolos-vavozh@rambler.ru |
|  | Проектировщик | ООО «ПСК «Инжиниринг» Юр адрес: 420095, г. Казань, Республика Татарстан, ул. Восстания, дом 100, здание 266Д, К, помещение 408 (5) E-mail: tsv@engn.pro |
|  | Контактное лицо Проектировщика | Должность: Главный инженер проекта ФИО: Курбатов Сергей Сергеевич Тел: 8-912-859-44-03 E-mail: gip1@tizh.ru |
|  | Основание для проектирования | Договор № 068/21-ИНЖ от 21 октября 2021 г |
|  | Наименование и месторасположение объекта | «Молочно-товарная ферма, предназначенная для доения и содержания коров на 2190 скотомест, расположенной вблизи д. Н. Бия Вавожского района Удмуртской Республики» |
|  | Вид строительства | Новое строительство. |
|  | Объем проектирования | - Разработка проекта обоснования (сокращения) санитарной защитной зоны; - Инженерно-экологические изыскания; - Проектная документация, согласно Постановления Правительства РФ №87 от 2008г.; |
|  | Требования к выделению градостроительных, пусковых комплексов и их составу. | Строительство молочно-товарной фермы осуществляется в 1 этап. |
|  | Исходные данные для проектирования | - Сбор исходных данных осуществляется Заказчиком и предоставляется Проектировщику. - Перечень исходно-разрешительной документации определяется на стадии проектирования и согласовывается с заказчиком; - Основными исходно-разрешительными документами являются: Градостроительный план земельного участка, документы на право распоряжения земельным участком, Технические условия на подключение к сетям. - Ранее выполненные инженерно-геологические изыскания; - Ранее выполненные инженерно-геодезические изыскания; - Предоставить чертежи КМД на объекты строительства |
|  | Назначение и производительность объекта | Направление предприятия: молочно-товарное; Ферма по производству 19 710 тонн молока в год. Удой – 9 000 кг молока на одну корову за лактацию Режим работы – 24 часа в сутки, 365 дней в году. |
|  | Характеристика проекта (индивидуальный проект, серия типовых проектов для привязки и т.д.) | Проектные решения принять аналогичные проекту |
|  | Сведения об источниках финансирования строительства объекта | Собственные, кредитные средства |
|  | Требования по вариантной и конкурсной разработке | Отсутствует |
|  | Перечень основных зданий и сооружения | - Коровник с галереей на 428 скотомест - 4 шт.; - Родильное отделение с галереей на 478 скотомест - 1 шт.; - Доильно-молочный блок - 1 шт.; - Навозосборник; - Пруды - накопители ливневых стоков; - Сети пожаротушения (пож. резервуары); - Инженерные внутриплощадочные сети (водоснабжение, электроснабжение, ливневая канализация); Дополнительные объекты и помещения, разрабатываются по дополнительному соглашению сторон |
|  | Требования к техническим и технологическим решениям | I. Коровник на 428 скотомест. Система содержания дойных коров на 428 скотомест - круглогодовое стойловое, способ содержания - боксовый беспривязный на резиновых матах, четырехрядное размещение с разделением по фазам лактации, температурный режим - ненормируемый. Кормление на кормовом столе, расположенном вдоль длинной оси здания коровника, подготовка и раздача корма при помощи мобильного кормосмесителя. Поение - из групповых поилок с подогревом; Вентиляция - предусмотреть установку разгонных вентиляторов по длине коровников. Естественная вентиляция (приток через подъемно-опускные рулонные шторы, вытяжка через вентиляционные шахты) Освещение: естественное – через систему штор вдоль продольных и торцевых стен и светоаэрационный фонарь по коньку здания; искусственное (рабочее и дежурное) – электрическими энергосберегающими светильниками. Родильное отделение с галереей на 478 скотомест. 1. Предусмотреть размещение поголовья сухостойных коров (1 и 2 период) и нетелей, родильного отделения для коров, родильного отделения для первотелок, группы коров молозивного периода (10 дн.). Поголовье животных разделить на изолированные технологические группы. 2. Содержание сухостойных коров (1 и 2 периода), нетелей, новотельных, проблемных коров – групповое, беспривязное, боксовое, свободно-выгульное. Предусмотреть устройство групповых денников на периодически сменяемой подстилке в клетках. 3. Боксы в родильном отделении располагаются в шесть рядов, с одним кормовыми проездами (кормовой стол) шириной в 5,3 м, два скреперных навозных прохода шириной 2,8 м, два скреперных кормонавозных прохода шириной 4 м, два ряда одинарных стойл – 2,6 м и два ряда сдвоенных стойл – 5,2 м. 4. Для телят профилакторного периода (2 дней) предусмотреть зону на 40 мест в индивидуальных клетках на подстилке с УФ-лампами; 5. Доение новотельных коров – двухкратное в малом доильном зале «Параллель 2х6». Для сбора, охлаждения и временного хранения молока предусмотреть имеющийся танк-охладитель молока объемом 6000 л 6. Кормление животных – круглогодовое однотипное с использованием полнорационных кормосмесей, с кормового стола. 7. Раздача кормовой смеси на кормовой стол – самоходным кормораздатчиком. 8. Поение коров – из групповых поилок со встроенным электронагревательным элементом и термошнуром. 9. Уборка навоза – скреперными системами, работающими в автоматическом режиме, в центральный поперечный каналы навозоудаления, далее в навозосборник. Из навозосборника в существующие навозохранилища. Уборка навоза из групповых денников при помощи мологабаритной техники. Предусмотреть следующие помещения: - Молочная (зона хранения молока) - Гардеробная - Туалет - Моечная - Доильный зал «Параллель 2х6» Доильно-молочный блок 1. Доение коров предусмотреть доильной установке «Карусель» на 50 мест два-три раза в сутки. Доильный зал с подземным переходом; 2. Для сбора, охлаждения и временного хранения молока предусмотреть два вертикальных танка-охладителя объемом 25000 л каждый с системой измерения объема молока и отдельной двухконтурной системой охлаждения молока в потоке до 2-4 градусов, первый контур вода-молоко, второй молоко-пропиленгликолем; 3. В составе доильно-молочного блока дополнительно предусмотреть: - административно-бытовые помещения, обязательное наличие раздевалок (с разделением М и Ж), душевых и туалетов; - помещения для размещения пункта искусственного осеменения ; - лабораторию молока; - помещение хранения дезсредств и моющих средств с внешним доступом; - кабинет заведующего; - кабинет ветврача с помещением для ветпрепаратов; - помещение котельной с вводом водопровода; - помещение электрощитовой; - помещение для сбора и временного хранения молока (с учетом расстановки и тех.обсуживания оборудования); Навозосборник. - Предусмотреть опорожнение навозосборника в автомобильный транспорт посредством «лейки», для последующего вывоза навозных стоков на существующие навозохранилища. |
|  | Требования к архитектурным, объемно-планировочным и конструктивным решениям | Доильно-молочный блок. Размер - 72х21х6,9(h) м Этажность - 2 этажа Родильное отделение с галереей на 478 скотомест. Размер - 150х34,5х11,4(h) м Этажность - 1 этаж Коровник на 428 скотомест. Размер - 150х29х9,84(h) м Этажность - 1 этаж |
|  | Инженерное обеспечение | Наружные инженерные сети Электроснабжение: Выполнить согласно полученным техническим условиям на присоединение к сетям электроснабжения, а также в соответствии с требованиями действующих норм и правил РФ. Прокладку внутриплощадочных сетей электроснабжения предусмотреть «надземным способом». Водоснабжение: - Согласно представленных ТУ подготовленных Застройщиком. Канализация - Хозбытовая, производственная – в индивидуальные резервуары с вывозом мобильным транспортом на очистные сооружения. - Навозоудаление с вывозом на существующие навозохранилища, достаточность необходимого объема, подтверждается письмом-обоснованием от имени Заказчика. Телефонизация, Интернет, Видеонаблюдение. - Раздел ИОС5 не разрабатывается - объект обеспечивается «мобильной связью» и «сетью интернет». Пожарная сигнализация. - Предусмотреть проектом, согласно действующих норм и правил. Газоснабжение. - Согласно представленных ТУ подготовленных Застройщиком. II. Внутренние инженерные сети - Согласно представленных ТУ подготовленных Застройщиком. Отопление и Вентиляция В помещениях для содержания животных вентиляция естественная: приток через подъёмно-опускные шторы, вытяжка – через светоаэрационную конструкцию конька; Температура внутреннего воздуха помещений содержания животных не нормируется; Холодное водоснабжение. - Предусмотреть на технологические нужды для животноводческих помещений и хозяйственно- питьевые. Прокладка труб в зонах содержания животных подземная, ввод воды в каждое здание Горячее водоснабжение. - Для животноводческих помещений предусмотреть подогреваемые поилки. - Для бытовых и производственного оборудования от электронагревателей и котлов; Освещение. Освещение на объекте запроектировать светодиодными светильниками. - Наружное освещение - точечное на фасадах здания над въездными воротами, а также по основным проездам с наибольшей интенсивностью. Типы светильников — светодиодные. - Внутреннее освещение во всех помещениях, согласно нормативам. Типы светильников — светодиодные. |
|  | Требования к благоустройству территории | Проектом предусмотреть: - Подъездные пути, дороги, проезды к каждому зданию с твердым покрытием; - Ограждение территории; - Озеленение. - На территории комплекса необходимо организовать сосредоточенный сбор поверхностных стоков вдоль отмостки зданий и сооружений и при необходимости, вдоль покрытий проездов и площадок с дальнейшим сбросом в резервуар ливневых стоков. |
|  | Требования по составу проекта | Проектную документацию выполнить, согласно Постановления Правительства РФ N 87 от 16 февраля 2008 г. 1. Пояснительная записка; 2. Схема планировочной организации земельного участка; 3. Архитектурные решения; 4. Конструктивные и объемно-планировочные решения; 5. Сведения об инженерном оборудовании, о сетях инженерно-технического обеспечения, перечень инженерно-технических мероприятий, содержание технологических решений" должен состоять из следующих подразделов: а) подраздел "Система электроснабжения"; б) подраздел "Система водоснабжения"; в) подраздел "Система водоотведения"; г) подраздел "Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха, тепловые сети"; д) подраздел "Сети связи - раздел не разрабатывается; е) подраздел "Система газоснабжения"; ж) подраздел "Технологические решения"; 6. Проект организации строительства; 7. Проект организации работ по сносу или демонтажу объектов капитального строительства" – снос объектов не выполняется - раздел не разрабатывается; 8. Перечень мероприятий по охране окружающей среды; 9. Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности; 10. Мероприятия по обеспечению доступа инвалидов – на предприятии не предусмотрено трудоустройство инвалидов — раздел не разрабатывается; 10.1. Мероприятия по обеспечению соблюдения требований энергетической эффективности и требований оснащенности зданий, строений и сооружений приборами учета используемых энергетических ресурсов; 11. Смета на строительство объектов капитального строительства. – не разрабатывается; 12. Требования к обеспечению безопасной эксплуатации объектов капитального строительства; |
|  | Особые условия строительства | Отсутствуют |
|  | Требования и условия разработки природоохранных мероприятий | - Выполнить раздел проекта ООС согласно действующим нормам и правилам РФ. - Провести инвентаризацию выбросов вредных веществ существующего комплекса - Подготовить на СЭЭ проект обоснования СЗЗ проектируемого предприятия. |
|  | Требования по режиму безопасности и гигиены труда | Согласно действующим нормам и правилам РФ |
|  | Требования по разработке МТМП ГО и ЧС | Определяется после получения ТУ на разработку раздела ГО и ЧС или письма об отсутствии необходимости разработки данного раздела. При получении ТУ раздел разрабатывается по дополнительному соглашению. |
|  | Продолжительность разработки проекта | Срок 60 (шестьдесят) рабочих дней на стадию «П» без учета времени на прохождение экспертизы проектной документации, с момента получения исходно-разрешительной документации, прописанной Градкодексе РФ, согласования технологических решений, инженерного оборудования. |
|  | Продолжительность строительства | 2021-2022 Продолжительность строительства определить проектом – согласно раздела «Проект организации строительства». |
|  | Особые условия строительства | Заказчиком предоставляются проектировщику: 1. Согласование холодного метода содержания коров, путем оформления справки «о взятии рисков о возможном падеже животных» |
|  | Требования к согласованию, экспертизе документации. | Проведение не государственно экспертизы: Проектировщик обеспечивает сопровождение проектной документации в органах не государственной строительной экспертизы. Согласования проектной документации в соответствующих службах проводятся Заказчиком при участии Проектировщика по доверенности. Проектировщик может выступать при подаче ПД на не госэкспертизу заявителем – по дополнительному соглашению к договору. |

| "СОГЛАСОВАНО" Директор ООО ПСК «Инжиниринг» __________________ С.В. Торопов «__» _______ 2021 г. | "УТВЕРЖДАЮ" Председатель СПК «КОЛХОЗ КОЛОС» ________________В.А. Красильников «__» _______ 2021 г. |
| --- | --- |