Приложение № 1

к договору на разработку

проектной документации

от «____» ____________ 2021 года

№ __________________

| СОГЛАСОВАНО | УТВЕРЖДАЮ |
| --- | --- |
| Директор ООО «ПСК «Инжиниринг» | Заместитель генерального директора - управляющий ООО "Русская нива" |
| ____________________________ С.В. Торопов | _____________________________ Д.В.Дилянов |
| М.П. | М.П. |

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на разработку проектной документации по объекту

«Строительство специализированной фермы по выращиванию молодняка крупного рогатого скота молочных пород» ООО «Русская нива», расположенного по адресу: Удмуртская Республика, Сарапульский район, д. Рябиновка»

| №п/п | Перечень показателей | Основные данные и требования |
| --- | --- | --- |
|  | Наименование объекта | «Строительство специализированной фермы по выращиванию молодняка крупного рогатого скота молочных пород» ООО «Русская нива», расположенного по адресу: Удмуртская Республика, Сарапульский район, д. Рябиновка» |
|  | Идентификационные сведения о Заказчике | ООО «Русская нива» УР, Сарапульский район, с. Кигбаево, ул. Совхозная, 66 ИНН/КПП 1838001692/183801001 ОГРН 1071838000805, Ответственный представитель: Заместитель генерального директора по экономике и финансам - Осетрова Мария Сергеевна тел.89128581353 |
|  | Идентификационные сведения об исполнителе | ООО «ПСК «Инжиниринг» |
|  | Местоположение объекта | Удмуртская Республика, Сарапульский район, д. Рябиновка |
|  | Сведения об участке | Кадастровый номер участка |
|  | Цель работы | Проектирование |
|  | Назначение объекта | Доращивание ремонтного молодняка молочных пород КРС |
|  | Мощность объекта | 1920 скотомест |
|  | Источник финансирования | Собственные и/или заемные средства компании |
|  | Срок выполнения работ | 30 рабочих дней |
|  | Вид градостроительной деятельность | Новое строительство объекта капитального строительства |
|  | Стадийность проектирования | Проектная документация |
|  | Требования по вариантной проработке | Не требуется |
|  | Исходные данные для проектирования | - Инженерно - геодезические изыскания - Инженерно - геологические изыскания; - Мастер - план (план расположения зданий) - Технические условия на инженерные системы; - Правоустанавливающие документы на земельный участок; - Градостроительный план земельного участка. Исходные данные передаются после заключения договора. |
|  | Особые условия | отсутствуют |
|  | Перечень объектов проектирования | - I. Проектную документацию стадии «П» выполнить в объеме, необходимом для получения разрешения на строительство и подключения инженерных систем. Ориентировочный перечень разделов проектной документации: Раздел 1. Пояснительная записка Раздел 2. Схема планировочной организации земельного участка. ( без плана земляных масс и ведомости объемов работ) Раздел 3. Архитектурные решения Раздел 4. Конструктивные и объемно-планировочные решения Раздел 5. Подраздел 1. Система электроснабжения. Раздел 5. Подраздел 2. Система водоснабжения. Раздел 6. Проект организации строительства. Полный перечень разделов уточняется на стадии разработки проектной документации. Проектируемые здания: 1. Телятник от 3 до 6 мес. на 480 скотомест - 2 шт.; 2. Корпус для молодняка от 6 до 9 мес. на 480 скотомест - 2 шт; - Телятник от 3 до 6 мес. на 480 скотомест - 2 шт. Содержание телят до 6 месяцев групповое (8 голов в группе), беспривязное, на сменяемой подстилке в групповых секциях. В секциях для телят у кормового стола предусмотрена зона кормления и поения без использования подстилки. Поилки установлены таким образом, чтобы животные могли пить только со стороны аллеи, поэтому большая часть навоза остается в этой зоне, для удобства его уборки. Уборка аллеи предусматривается посредством выталкивания навоза в поперечный канал навозоудаления по мере загрязнения, но не менее 3 раз в день. Уборка подстилочного навоза предусматривается по мере накопления бульдозером на площадку для погрузки навоза в торцах здания. Вода на поение животных подается в поилки, оборудованные электроподогревом. Ограждение кормового стола - диагональные решётки. Вентиляция - приток воздуха через систему регулируемых штор вдоль продольных стен, вытяжка - через светоаэрационный фонарь по коньку здания. - Корпус для молодняка от 6 до 9 мес. на 480 скотомест - 2 шт. Содержание животных до 9 месяцев групповое (24 головы в группе), беспривязное, на сменяемой подстилке в групповых секциях. В секциях для телят) кормового стола предусмотрена зона кормления и поению без использования подстилки - аллея. Поилки установлены таким образом, чтобы животные могли пить только со стороны аллеи, поэтому большая часть навоз, остается в этой зоне, для удобства его уборки. Уборка аллеи предусматривается посредством выталкивания навоза в поперечный канал навозоудаления по мере загрязнения, но не менее 3 раз в день. Уборка подстилочного навоза: предусматривается по мере накопления бульдозером ш площадку для погрузки навоза в торцах здания. Вода на поение животных подается в поилки, оборудованные электроподогревом. Ограждение кормового стол - диагональные решётки. Вентиляция - приток воздуха через систему регулируемых штор вдоль продольных стен, вытяжка - через светоаэрационный фонарь по коньку здания. Общая площадь каждого из проектируемого здания не должна превышать 1499 м2. II. Проектная документация стадия «П» необходимая для функционирования «объекта» (для учета объемов в сметной стоимости), включающая в себя: 1. Сети электроснабжения (план сети, спецификация материалов, без продольных профилей); 2. Сети водоснабжения (план сети, спецификация материалов, без продольных профилей, подбор насосного оборудования); 3. Схема планировочной организации земельного участка (общая схема включающая вертикальную планировку и сводный план коммуникаций для всех сооружений согласно утвержденного «Мастер плана»). |
|  | Требования к архитектурно-планировочным решениям | В соответствии с требованиями действующих норм, действующих в РФ стандартов, норм и правил (СНиП, СаНПиН, ГОСТ и т.д.). Согласовать с Заказчиком все применяемые материалы, их характеристики и цвета. |
|  | Требования к конструктивным решениям зданий и материалы несущих ограждающих конструкций | - Принять соответствии с объектом аналогом: «Строительство 1, 2, 3 этапов нетелиной фермы, расположенной по адресу: Удмуртская Республика, Сарапульский район, территория МО «Юринское»» |
|  | Инженерные сети, инженерное и технологическое оборудование | Наружные инженерные сети 1.1. Электроснабжение: - Запроектировать в соответствии с техническими условиями эксплуатирующих (энергоснабжающих) организаций; - Предусмотреть электроснабжение до проектируемых объектов (корпус для телят от 3 до 6 мес. - 2 шт., корпус для телят от 6 до 9 мес. - 2 шт.), а также до разрабатываемых заказчиком самостоятельно (навес для молодняка от 9 до 19 мес., склад комбикормов). 1.2. Водоснабжение: - Предусмотреть водоснабжение от существующей скважины (уточнить в процессе проектирования) до проектируемых объектов (корпус для телят от 3 до 6 мес. - 2 шт., корпус для телят от 6 до 9 мес. - 2 шт.), а также до разрабатываемых заказчиком самостоятельно (навес для молодняка от 9 до 19 мес.). 2. Внутренние инженерные сети - Согласно объекта аналога: «Строительство 1, 2, 3 этапов нетелиной фермы, расположенной по адресу: Удмуртская Республика, Сарапульский район, территория МО «Юринское»». |
|  | Требования по пожарной безопасности | Здания, сооружения, сети, оборудования, технологические процессы и т.д. должны соответствовать действующим в РФ противопожарным нормам и правилам. Предусмотреть расположение дополнительных пожарных резервуаров. |
|  | Требования к благоустройству территории | Проектом предусмотреть: 1. Подъездные пути, дороги, проезды к каждому зданию с твердым покрытием (дорожные плиты), вспомогательные и пожарный проезды - щебень. 2. Озеленение выполнить многолетними травами. 3 На территории комплекса необходимо организовать сосредоточенный сбор поверхностных стоков вдоль отмостки зданий и сооружений и при необходимости, вдоль покрытий проездов и площадок с дальнейшим сбросом в существующий резервуар ливневых стоков. 4. Разработка новых резервуаров ливневых стоков делается отдельным проектом. |
|  | Необходимость прохождения экспертизы | Не требуется |
|  | Форма предоставления итоговых документов | - проектная документация- 4 (четыре) сброшюрованных экземпляра на бумажном носителе с живыми подписями ответственных сторон и 1 (один) экземпляр на USB флеш- в формате-*.pdf, в редактируемых форматах: текстовые файлы – в формате — *.doc, *.docx; чертежи и схемы – в векторном формате — *.dwg. |
|  | Прочие условия |  |

Разработал:

Главный инженер проекта	О.Н.Каргашин

Согласовано:

Инженер проектно- изыскательских работ

УКС ООО «КОМОС ГРУПП»							А.А. Расулева