| От отдела |  | тх | Задание на разработку электрооборудования цеха | Объект | Факел |  |  |  |  |  |  |  | Стадия проектир. |  | Задание выдано |  | Форма № 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Отделу |  | Э |  | Корпус | 76 |  |  |  |  |  |  |  | П |  | 25.10.2021 Изм.20.12.2021 |  |  |
| №№ п/п | №№ по тех. плану | Наименование потребителей |  | Тип, модель |  | Кол-во потребителей |  | Установленная мощность единицы оборудования |  |  |  | Напряжение, В |  | Наличие и тип собственного пускового устройства |  | Примечание о выносном оборудовании |  |
|  |  |  |  |  |  | приобре-таемых | сущест-вующих | двига- телей, квт | нагрева-телей, квт / ква | выпрями-телей, кВт / ква | освещения кВт площадь участка замещ. кв.м |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 |  | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |  | 12 |  | 13 |  |
| 1 | 3 | Комплекс формовочный |  | ФК2 |  | 1 |  | 4 |  |  |  | 380 |  | + |  |  |  |
| 2 | 4 | вибростол |  | ВС 650 |  | 1 |  | 0,55 |  |  |  | 380 |  | + |  |  |  |
| 3 | 8 | Электрошкаф сушильный |  | ШС-8,5.12.16,5/2,5ВТ |  | 1 |  |  | 36 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 9 | Печь с выкатным подом |  | ПВП 8.16/12,5м |  | 1 |  | 3 | 72 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 10.1 | Установка для производства песчаных форм |  | S-MAX -5.04Basis |  | 1 |  | 1,5 | 12 |  |  | 400 |  | + |  |  |  |
| 6 | 10.2 | Станция загрузки с электрическим подъемником |  | S-MAXBBU |  | 1 |  | 1,5 |  |  |  | 400 |  | + |  |  |  |
| 7 | 10.3а | Пылесос промышленный |  |  |  | 1 |  | 12,5 |  |  |  | 400 |  | + |  |  |  |
| 8 | 10.3б | Пылесос промышленный |  |  |  | 1 |  | 3 |  |  |  | 400 |  | + |  |  |  |
| 9 | 10.5 | АГП (агрегат бесперебойного питания) |  |  |  | 1 |  |  | 8 |  |  | 400 |  | + |  |  |  |
| 10 | 14 | Печь плавления алюминия стационарная |  | САТ 0,15 |  | 1 |  |  | 40 20 |  |  | 380 |  | + |  |  |  |
| 11 | 15 | Печь плавления алюминия поворотная |  | САТП 0,2 |  | 1 |  |  | 40 20 |  |  | 380 |  | + |  |  |  |
| 12 | 16 | Печь плавления алюминия стационарная |  | САТ 0,3 |  | 1 |  |  | 60 40 |  |  | 380 |  | + |  |  |  |
| 13 | 18 | Установка плавильная индукционная |  | ИСТ-0,16/0/32 |  | - | 1 |  | 250 |  |  | 380 |  | + |  |  |  |
| 14 | 19 | Печь модернизированная для плавки магниевых сплавов |  | ЦЭП-36 |  |  | 3 |  | 66 |  |  | 380 |  | + |  |  |  |
| 15 | 21 | Станок ленточнопильный |  |  |  | 1 |  | 4 |  |  |  | 380 |  | + |  |  |  |
| 16 | 22 | Станок ленточнопильный |  | JET MBS 1321 |  | 1 |  | 4,15 |  |  |  | 380 |  | + |  |  |  |
| 17 | 23 | Станок точильно-шлифовальный |  |  |  | - | 1 |  |  |  |  | 380 |  | + |  |  |  |
| 18 | 27 | Аппарат сварочный для аргонодуговой сварки |  | EVO TIG 350 FC/DC |  | 1 |  |  |  | 10,2 |  | 380 |  | + |  |  |  |
| 19 | 28 | Стол сварщика |  | ССБ-1200 |  | 1 |  | 1,7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Примечание: 1. Корпус 76 существующий, производится техперевооружение с заменой оборудования без остановки производства. 2. Учесть требования «Техническое задание» и приложений к ТЗ 3.Предусмотреть защитное заземление технологического оборудования. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Главный инженер проекта | Начальник отдела | Руководитель группы | Исполнитель |
| --- | --- | --- | --- |
| Сорокин | Малышев | Фоминых | Булатов |