| Позиция | Наименование и техническая характеристика | Тип, марка, обозначение документа, опросного листа | Код продукции | Поставщик | Еди- ница изме- рения | Коли- чество | Масса единицы, кг | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| В1 | Хозяйственно-питьевой противопожарный водопровод |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Труба стальная с внутренним эпоксидным покрытием ∅108х4,0мм питьевая | ГОСТ 10704-2001 |  |  | м | 12,0 |  |  |
|  | Труба полиэтиленовая ПЭ100 SDR17 Ø160х9,5 - питьевая | ГОСТ 18599-2001 |  |  | м | 64,0 |  |  |
|  | Отвод ПЭ100 SDR17 Ø160 134º |  |  |  | шт | 1 |  |  |
|  | Упор под трубу ПЭ Ø110 в т.ч.: | Серия 3.001.1-3 |  |  | шт | 1 |  |  |
|  | - Бетон | В10 |  |  | м3 | 0,35 |  | На один упор |
|  | - Опорная подушка из бетона | В10 |  |  | м3 | 0,05 |  | На один упор |
|  | - Рубероид (2 слоя) |  |  |  | м2 | 0,5 |  | На один упор |
|  | Труба стальная электросварная Ø377х5,0 L=7,0м | ГОСТ 10704-91 |  |  | шт | 1 |  | Футляр |
|  | Труба стальная электросварная Ø377х5,0 L=16,0м | ГОСТ 10704-91 |  |  | шт | 1 |  | Футляр |
|  | Центрирующее кольцо ОНК 159 | ТУ-1469-001-01297858-98 |  |  | шт | 15 |  |  |
|  | Заделка концов футляра цементным раствором М100 |  |  |  | м³ | 0,1 |  |  |
|  | Антикоррозионное покрытие для стальных труб по типу «весьма усиленная» |  |  |  | м | 23,0 |  |  |
|  | Демонтаж сущ. сети Ø150 (чугун) |  |  |  | м | 82,0 |  |  |
|  | Демонтаж сущ. водопроводного колодца Ø2000 (h=2,74м) |  |  |  | шт | 1 |  |  |
|  | Демонтаж сущ. ПГ (h= 2,0 м) |  |  |  | шт | 1 |  |  |
|  | Демонтаж сущ. задвижки Ø150 |  |  |  | шт | 1 |  |  |

| Позиция | Наименование и техническая характеристика | Тип, марка, обозначение документа, опросного листа | Код оборудования, изделия, материала | Завод- изготовитель | Еди- ница изме- рения | Коли- чество | Масса единицы, кг | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|  | Колодец В-5 сущ. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Задвижка клиновая с выдвижным шпинделем PN 1,6 МПа Ø150 | 30с41нж |  |  | шт | 1 |  |  |
|  | Втулка под фланец ПЭ100 SDR17 Ø160 короткая |  |  |  | шт | 1 |  |  |
|  | Фланец стальной приварной Ø150 | ГОСТ 33259-2015 |  |  | шт | 2 |  |  |
|  | Фланец стальной приварной Ø100 | ГОСТ 33259-2015 |  |  | шт | 1 |  |  |
|  | Фланец стальной свободный Ø150 | ГОСТ 33259-2015 |  |  | шт | 1 |  |  |
|  | Гильза стальная Ø426х5,0 L= 0,6 м | ГОСТ 10704-91 |  |  | шт | 1 |  |  |
|  | Упор в камерах М100 |  |  |  | м³ | 0,25 |  |  |
|  | Тройник стальной Ø150х100 | ГОСТ17376-2001 |  |  | шт | 1 |  |  |
|  | Демонтаж крестовины Ø150х150х150х150 |  |  |  | шт | 1 |  |  |
|  | Пробивка отверстия в ж/б колодце под гильзу Ø426 |  |  |  | шт | 1 |  |  |
|  | Заделка отверстия после демонтажа сущ. трубы Ø150 |  |  |  | м³ | 0,05 |  |  |
|  | Колодец ВК-1 сущ. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Задвижка клиновая с выдвижным шпинделем PN 1,6 МПа Ø150 | 30с41нж |  |  | шт | 1 |  |  |
|  | Втулка под фланец ПЭ100 SDR17 Ø160 короткая |  |  |  | шт | 1 |  |  |
|  | Фланец стальной свободный Ø150 | ГОСТ 33259-2015 |  |  | шт | 1 |  |  |
|  | Гильза стальная Ø426х5,0 L= 0,6 м | ГОСТ 10704-91 |  |  | шт | 1 |  |  |
|  | Демонтаж сущ. трубы в колодце |  |  |  | шт | 1 |  |  |
|  | Подключение к сущ. фланцу Ø150 |  |  |  | шт | 1 |  |  |