УТВЕРЖДАЮ Глава администрации муниципального образования «Город Кирово-Чепецк» Кировской области _______________ /В.Г. Мохов/

«___»__________ 2021 г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение работ по разработке проектной документации по строительству объекта капитального строительства: «Многоквартирный жилой дом в микрорайоне № 23 города Кирово-Чепецка»

|  | № п/п | Перечень основных данных и требований |  | Основные данные и требования |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1. ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ О ЗАКУПКЕ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1.1. | Способ определения поставщика (подрядчика, исполнителя) |  | Открытый конкурс в электронной форме |  |  |  |  |  |  |
|  | 1.2. | Обоснование выбранного способа определения поставщика (подрядчика, исполнителя) |  | Ст.54.1 Федерального закона № 44-ФЗ от 05.04.2013 «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» КТРУ 71.12.12.000-00000009 |  |  |  |  |  |  |
|  | 1.3. | Сведения об объекте заказчика, сведения о местонахождении объекта заказчика |  | Город Кирово-Чепецк Кировской области, микрорайон № 23, кадастровый номер земельного участка с 43:42:000060:68 |  |  |  |  |  |  |
|  | 1.4. | Сведения о нуждах заказчика |  | Приоритеты муниципальной политики в сфере переселения граждан, из аварийного жилищного фонда, определенны в стратегии социально-экономического развития муниципального образования на период до 2030 года и направлены на создание благоприятной среды жизнедеятельности населения, снижение социальной напряженности, сокращение непригодного для проживания жилищного фонда и развитию строительной отрасли в муниципальном образовании. |  |  |  |  |  |  |
|  | 1.5. | Цель закупки |  | Реализация мероприятия Выполнение работ по разработке проектной документации по строительству объекта капитального строительства: «Многоквартирный жилой дом в микрорайоне № 23 города Кирово-Чепецка» |  |  |  |  |  |  |
|  | 1.6. | Источник финансирования |  | Бюджет муниципального образования «Город Кирово-Чепецк» Кировской области. Муниципальная программа «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда» на 2020-2030 годы, утверждена постановлением администрации «Город Кирово-Чепецк» Кировской области от 30.10.2019 № 1540. |  |  |  |  |  |  |
|  | 1.7. | Нормативно-правовая база |  | Техническое задание подготовлено в соответствии с: - Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок, товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»; - Федеральным законом от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»; - Федеральным законом от 30.12.2009 № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений»; - Федеральным законом от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; - «Градостроительный кодекс Российской Федерации» от 29.12.2004 № 190-ФЗ - Постановление Правительства Кировской области от 27.03.2019 № 113-П «Об областной адресной программе «Переселение граждан, проживающих на территории Кировской области, из аварийного жилищного фонда, признанного таковым до 1 января 2017 года» на 2019 - 2025 годы. Решение Кирово-Чепецкой городской Думы Кировской области от 25.07.2018 № 9/48 «О Правилах благоустройства территории муниципального образования «Город Кирово-Чепецк» Кировской области». - МДС 12-81.2007 Методические рекомендации по разработке и оформлению проекта организации строительства и проекта производства работ. |  |  |  |  |  |  |
|  | 1.8 | Заказчик (наименование организации), адрес заказчика |  | Администрация муниципального образования «Город Кирово-Чепецк» Кировской области. 613046, Кировская область, город Кирово-Чепецк, ул. Первомайская, д.6 |  |  |  |  |  |  |
|  | 2. | ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОБЪЕКТЕ ЗАКУПКИ |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2.1. | Наименование объекта закупки |  | Выполнение работ по разработке проектной документации по строительству объекта капитального строительства: «Многоквартирный жилой дом в микрорайоне № 23 города Кирово-Чепецка». |  |  |  |  |  |  |
|  | 2.2. | Обоснование объекта закупки |  | Выполнение работ по разработке проектной документации по строительству объекта капитального строительства: «Многоквартирный жилой дом в микрорайоне № 23 города Кирово-Чепецка» с целью переселения граждан из аварийного жилищного фонда. |  |  |  |  |  |  |
|  | 2.2.1. | Качественные характеристики объекта закупки |  | Работы следует выполнить в соответствии с требованиями действующих нормативно-технических документов, в том числе: - Федеральный закон от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»; - Федеральный закон от 30.12.2009 № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений»; - Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; - «Градостроительный кодекс Российской Федерации» от 29.12.2004 N 190-ФЗ; - МДС 12-81.2007 Методические рекомендации по разработке и оформлению проекта организации строительства и проекта производства работ. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28.01.2021 № 3 «Об утверждении санитарных правил и норм СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий» (вместе с «СанПиН 2.1.3684-21. Санитарные правила и нормы...»). Приведённый перечень стандартов и правил не является исчерпывающим, применению подлежат все правила и стандарты, обязательные к применению в соответствии с законодательством. В случае введения в действие новых нормативных (нормативно–технических) документов Подрядчик обязан использовать их при исполнении Контракта, уведомив при этом Заказчика об изменениях требований к работам, материалам в новом нормативном документе. После уведомления, Заказчик извещает Подрядчика о порядке применения нового нормативно-технического документа при исполнении Контракта. |  |  |  |  |  |  |
|  | 2.2.2. | Гарантийный срок |  | Подрядчик гарантирует: - соответствие разрабатываемой проектной и рабочей документации (далее – документация) настоящему Техническому заданию, ТУ, СНиП, Государственным стандартам, рекомендациям и замечаниям согласующих инстанций, а также требованиям и указаниям Заказчика и другим действующим нормативным актам Российской Федерации; - своевременное устранение за свой счет недостатков в документации, выявленных в период гарантийного срока, включая недостатки, потребовавшие прекращение работ на объекте, для которого она разрабатывалась. Гарантийный срок на документацию, разработанную в соответствии с настоящим Техническим заданием, составляет 5 (пять) лет с даты подписания акта о приемке выполненных работ. Подрядчик несет ответственность за ненадлежащее составление и разработку документации, которые являются следствием ненадлежащего выполнения Подрядчиком принятых на себя обязательств, включая недостатки, обнаруженные впоследствии в процессе производства работ на объектах, для которых разрабатывалась данная документация и за срыв сроков выполнения работ в соответствии с настоящим Техническим заданием. В случае, если в процессе производства работ на объектах, для которых разрабатывалась документация, требуется внесение изменений в документацию, Подрядчик обязан разработать сметную документацию по принятым в рабочей документации решениям и согласованиям. |  |  |  |  |  |  |
|  | 2.2.3. | Технические характеристики проектируемого объекта закупки |  | Здание жилое многоквартирное: - количество секций – определить проектом; - количество этажей – 4-5; - количество квартир - 144; - высота жилого этажа (от пола в чистовой отделке до потолка) – не менее 2,5 м; Общая площадь каждого проектируемого жилого помещения должна быть не менее площади, указанной в реестре жилых помещений (Приложение №1 к настоящему Техническому заданию). Количество проектируемых жилых помещений может быть скорректировано, по согласованию с Заказчиком. Увеличение площади жилых помещений допускается в исключительных случаях при отсутствии технической возможности проектирования соответствующих площадей, по согласованию с Заказчиком. Количество проектируемых комнат в жилых помещениях, в исключительных случаях, может быть скорректировано, по согласованию с Заказчиком. В многокомнатных квартирах все комнаты должны быть изолированы, с отдельным входом из коридора, санузлы - совмещенные. Этажность, число зданий и секций жилого здания уточняется в процессе проектирования, по согласованию с Заказчиком. |  |  |  |  |  |  |
|  | 3. | ОПИСАНИЕ ОБЪЕМА ЗАКУПАЕМЫХ РАБОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3.1. | Этапы проектирования |  | 1. Инженерные изыскания. 2. Разработка проектной документации. 3. Прохождение процедуры государственной экспертизы по результатам инженерных изысканий, проектной документации и сметной стоимости. 4. Разработка рабочей документации. |  |  |  |  |  |  |
|  | 3.2. | Сведения об участке и планировочных ограничениях. |  | Кадастровый номер участка 43:42:000060:68. Участок занят зелеными насаждениями и свободен от застройки. Площадь 13 592 м2. В соответствии с градостроительным планом земельного участка. |  |  |  |  |  |  |
|  | 3.3. | Требования по вариантной и конкурсной разработке |  | Не требуется |  |  |  |  |  |  |
|  | 3.4. | Принадлежность к опасным производственным объектам |  | Нет |  |  |  |  |  |  |
|  | 3.5. | Пожарная и взрывопожарная опасность: (ТР-123-ФЗ) |  | - степень огнестойкости здания не менее III; - класс конструктивной пожарной опасности СО; - класс функциональной пожарной опасности здания Ф 1.3. |  |  |  |  |  |  |
|  | 3.6. | Идентификационные признаки сооружения в соответствии с Федеральным законом от 30.12.2009 № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений» |  | Наличие помещений с постоянным пребыванием людей, уровень ответственности здания – нормальный. |  |  |  |  |  |  |
|  | 3.7. | Возможность возникновения опасных природных процессов и явлений и техногенных воздействий на территории, на которой будет осуществляться строительство объекта |  | Определить изысканиями. Определение границ защитной зоны от химического предприятия. |  |  |  |  |  |  |
|  | 3.8. | Инженерные изыскания |  | Инженерно-геодезические, инженерно-геологические, инженерно-экологические, в объеме необходимом для разработки проектной документации и получения положительного заключения государственной экспертизы. |  |  |  |  |  |  |
|  | 3.9. | Разделы проектной документации, Требования к составу и оформлению. |  | Инженерные изыскания выполнить в соответствии с требованиями «СП 47.13330.2016. Свод правил. Инженерные изыскания для строительства. Основные положения. Актуализированная редакция СНиП 11-02-96" Полнота инженерных изысканий должна быть достаточной для выполнения требований федерального закона № 384-ФЗ «Технический регламент безопасности зданий и сооружений». Оформление технических отчетов по инженерным изысканиям выполнить в соответствии с требованиями ГОСТ Р 21.101-2020 «Система проектной документации для строительства. Основные требования к проектной и рабочей документации» Проектная документация разрабатывается в соответствии с требованиями: Положения о составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию, утвержденным Постановлением Правительства РФ № 87 от 16.02.2008. Свода правил 42.13330.2016 «СНиП 2.07.01-89* Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений», утвержденного приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 30.12.2016 N 1034/пр; Свода правил 54.13330.2016 «СНиП 31-01-2003 Здания жилые многоквартирные», утвержденного приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 03.12.2016 № 883/пр; Свода правил 59.13330.2016 «СНиП 35-01-2001 Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения», утвержденного приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 14.11.2016 № 798/пр; Свода правил 22.13330.2016 «СНиП 2.02.01-83* Основания зданий и сооружений», утвержденного приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 16.12.2016 № 970/пр; Свода правил 2.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Обеспечение огнестойкости объектов защиты», утвержденного приказом Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий от 12.03.2020 № 151; Свода правил 4.13130.2013 «Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям», утвержденного приказом Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий от 24.04.2013 № 288; Свода правил 255.1325800.2016 «Здания и сооружения. Правила эксплуатации. Основные положения», утвержденного приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 24.08.2016 № 590/пр. Проектную и рабочую документацию разработать в соответствии с требованиями Градостроительного кодекса РФ, ГОСТ, СП, СанПиН, природоохранных и противопожарных норм, Федерального закона от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» и других действующих нормативных актов, решением Кирово-Чепецкой городской Думы Кировской области от 25.07.2018 № 9/48 «О Правилах благоустройства территории муниципального образования «Город Кирово-Чепецк» Кировской области». |  |  |  |  |  |  |
|  | 3.10. | Разработка рабочей документации |  | В соответствии с «ГОСТ Р 21.101-2020. Национальный стандарт Российской Федерации. Система проектной документации для строительства. Основные требования к проектной и рабочей документации». Рабочую документацию согласовать с ресурсоснабжающими организациями, выдавшими технические условия. |  |  |  |  |  |  |
|  | 3.11. | Сметная стоимость строительства |  | Сметную документацию разработать в соответствии с Методикой определения сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства, работ по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации на территории Российской Федерации, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ от 04.08.2020 г. № 421/пр, базисно-индексным методом с использованием сборников Федеральных единичных расценок. При разработке сметной документации использовать сметный программный продукт А0. Согласовать с Заказчиком. Разработать в соответствии с действующими нормативами по определению стоимости строительной продукции сметную документацию в следующем составе: - сводный сметный расчет стоимости строительства (ССРСС) в соответствии с Методикой: а) в базисном уровне цен; б) в текущем уровне цен, определяемом индексами Минстроя России; - объектные сметы в соответствии с Методикой; - локальные сметы в соответствии с Методикой (с применением федеральных единичных расценок, включенных в федеральный реестр сметных нормативов); Сметы представлять на бумажном и электронном носителе, выполненные в сметной программе А0, а также в формате файлов *.xls, *.doc (Excel, Word). К локальным сметам прикладывать ведомость ресурсов и ведомость объемов работ. В пояснительной записке к сметной документации указывать метод пересчета в текущую стоимость, применяемые индексы и коэффициенты. В сводном сметном расчете предусмотреть следующие затраты: - исполнительная съемка участка; - затраты на технологические присоединения к инженерным сетям; - проведение авторского надзора – 0,2%; - резерв средств на непредвиденные работы и затраты – 2 %; - проведение строительного контроля – 2,14%; - временные здания и сооружения. |  |  |  |  |  |  |
|  | 4 | ОПИСАНИЕ ПЕРИОДИЧНОСТИ, МЕСТА И СРОКОВ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4.1. | Срок начала и окончания работ |  | Начало работ – с момента заключения муниципального контракта. Окончание – 01.06.2022 года (включительно). График выполнения работ приведен в приложении № 2 к настоящему Техническому заданию. |  |  |  |  |  |  |
|  | 4.2. | Местонахождение земельного участка |  | Кировская область, г. Кирово-Чепецк, мкр.23 Кадастровый номер участка 43:42:000060:68. Участок занят зелеными насаждениями и свободен от застройки. Площадь 13 592 м2. |  |  |  |  |  |  |
|  | 5 | ОПИСАНИЕ ПОРЯДКА ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 5.1. | Подрядчик должен выполнить работы по разработке проектной документации объекта капитального строительства: «Многоквартирный жилой дом в микрорайоне № 23 города Кирово-Чепецка в соответствии с настоящим техническим заданием. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 5.2. | Оплата за выполненные работы осуществляется в соответствии с муниципальным контрактом при условии, что все работы выполнены качественно, надлежащим образом и в сроки, включая устранение выявленных замечаний, на основании акта о приемке выполненных работ |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 6 | ОПИСАНИЕ ТРЕБОВАНИЙ К РЕЗУЛЬТАТАМ ЗАКУПКИ, ПРОЕКТНЫМ РЕШЕНИЯМ |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 6.1. | Требования к результату закупки |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 6.1.1. | Количество экземпляров документации |  | Проектная и рабочая документации – по 4 экземпляра на бумажном носителе; технические отчеты – по 3 экземпляра на бумажном носителе; 1 экземпляр всей документации на электронном носителе (в форматах doc, pdf и dwg, сметная документация в форматах сметной программы и word или excel Сокращенный комплект документации для управления архитектуры, строительства и землеустройства администрации «Город Кирово-Чепецк» Кировской области, содержащий сведения в соответствии с ч.7 ст.51 Градостроительного кодекса РФ — 1 экз. на бумажном носителе для получения разрешения на строительство. Положительное заключение государственной экспертизы по результатам инженерных изысканий, проектной документации, достоверности сметной стоимости – 2 экз. |  |  |  |  |  |  |
|  | 6.1.2. | Указания о необходимости выполнения в составе ПСД чертежей интерьеров помещений |  | Демонстрационный материал в 3D графическом изображении интерьеров на бумажном носителе в 1экз.: жилой комнаты, кухни, санузла, прихожей. |  |  |  |  |  |  |
|  | 6.1.3. | Выполнение проектных решений по декоративному оформлению зданий и сооружений |  | Цветовое решение фасадов в 3D графическом изображении на бумажном носителе в 1 экз. |  |  |  |  |  |  |
|  | 6.1.4. | Состав ПОС |  | - пояснительная записка с указанием основных разделов и расчётов; - стройгенплан на основной период строительства; - календарный график строительства. |  |  |  |  |  |  |
|  | 6.1.5. | Особые условия проектирования |  | Нет |  |  |  |  |  |  |
|  | 6.2. | Требование к проектным решениям |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 6.2.1. | Назначение и типы встроенных в жилые дома предприятий общественного обслуживания, их мощность, вместимость, пропускная способность, состав или площади помещений, строительный объем |  | Встроенные помещения общественного назначения не предусматривать. |  |  |  |  |  |  |
|  | 6.2.2. | Отделка. Оснащение Архитектурно-планировочные решения (установление блокировки, основные принципы планировки помещений, обеспечение комфортности помещений, в т.ч. потребностей инвалидов, наружная и внутренняя отделка) |  | Архитектурно-планировочные решения разработать в трехмерной информационной модели здания (BIM-модель). Передать Заказчику: 1. Стадия Р в формате: проприетарные форматы (форматы, в которых осуществлялась разработка модели); универсальный формат IFC. 2. Стадия П в формате: PDF; XLS для таблиц, сформированных в MS EXCEL; DWG в качестве дополнительной информации в том виде, в котором формируются файлы при автоматической выгрузке из BIM-программ. Отделка и оснащение: Внутренняя отделка согласно норм на проектирование и в соответствии с гигиеническими требованиями, кроме того предусмотреть: -отделку стен жилых помещениях и коридорах-обоями; - отделку стен ванной комнаты и туалета (совмещенного санузла) -водоэмульсионная краска; -отделку стен кухни – водоэмульсионная краска или обоями с водоэмульсионной окраской (за исключением части стены (стен) в кухне, фартук над мойкой из керамической плитки и примыкающей к рабочей поверхности стола стены); -отделку потолков во всех помещениях квартиры водоэмульсионной краской (ее аналогом) или бесшовным тканевым полотном на профиле под перекрытием (натяжные потолки); - подвесные крюки для потолочных осветительных приборов во всех помещениях квартиры; -покрытие полов в санузлах, ванных из керамической плитки (керамогранита). -полы в помещениях кухни, коридоре и жилых комнатах из линолеума на вспененной основе с классом износостойкости 22 или из ламината класс износостойкости 32 с устройством пластиковых плинтусов; -в санузлах унитазы типа «компакт» умывальник с пьедесталом, ванны с заземлением, смесителем, сифоном; -на кухне мойку со смесителем и сифоном, электрическую плиту 4-х конфорочную с духовым шкафом; -фартуки из керамической плитки высотой не менее 600мм над мойками, умывальниками; - вентиляционные решетки; Входные стальные двери в квартиры утепленные, с замком, ручками, дверным глазком. Межкомнатные двери: деревянные, МДФ с наличниками и ручками. Электроприборы — электрозвонки у входных дверей квартир, электророзетки, одно-, двухклавишные электровыключатели, все приборы освещения в комплекте с лампами. Выпуски электропроводки и патронов во всех помещениях квартиры. |  |  |  |  |  |  |
|  | 6.2.3. | Места общего пользования |  | В соответствии с санитарно-гигиеническими и противопожарными нормами. Отделку стен предусмотреть водоэмульсионной краской, потолков водоэмульсионной краской или подвесной потолок типа «Армстронг». Покрытие полов из керамической плитки (керамогранит). Освещения этажных лестничных площадок дома с использованием светильников в антивандальном исполнении со светодиодным источником света, датчиков движения. Освещение с использованием светильников в антивандальном исполнении со светодиодным источником света и датчиков освещенности при входах в подъезды дома, козырьков над входной металлической дверью с ручками и дверным доводчиком. Наличие металлических дверных блоков с замком, ручками и дверным доводчиком во входах в подвал (техническое подполье) дома. |  |  |  |  |  |  |
|  | 6.2.4. | Инженерные сети Внутренние и наружные инженерные системы здания |  | Наружные и внутренние сети: водопровод, канализация, ливневая канализация, теплоснабжение, электрические сети. В соответствии с ТУ на подключение к инженерным коммуникациям, согласно действующим нормам. Индивидуальные приборы учета электрической энергии, холодной воды, горячей воды должны быть внесены в Государственный реестр средств измерений, поверенными предприятиями-изготовителями, принятыми в эксплуатацию соответствующими ресурсоснабжающими организациями и соответствующими установленным требованиям к классам точности. |  |  |  |  |  |  |
|  | 6.2.4.1. | Отопление, горячее водоснабжение |  | От тепловых сетей. Наличие индивидуальных приборов учета горячего водоснабжения. Радиаторы отопления с терморегуляторами. |  |  |  |  |  |  |
|  | 6.2.4.2. | Холодное водоснабжение |  | Центральное водоснабжение, разводку водопровода выполнить из полипропиленовых труб, наличие индивидуальных приборов учета ХВС. |  |  |  |  |  |  |
|  | 6.2.4.3. | Канализация |  | Централизованная. |  |  |  |  |  |  |
|  | 6.2.4.4. | Электроснабжение |  | Централизованное. Электротехническое оборудование: электропроводка, розетки, выключатели, патроны для ламп, наличие индивидуальных приборов учета. Электрические плиты для нужд пищеприготовления, подводка внутридомового и внутриквартирного эл.кабеля. |  |  |  |  |  |  |
|  | 6.2.4.5. | Общедомовые приборы учета |  | Наличие общедомовых приборов учета водоснабжения, электроснабжения, теплоснабжения, внесенных в Государственный реестр средств измерений, поверенных предприятиями-изготовителями, принятых в эксплуатацию соответствующими ресурсоснабжающими организациями и соответствующих установленным требованиям к классам точности общедомовых (коллективных) приборов учета электрической, тепловой энергии, холодной воды, горячей воды. |  |  |  |  |  |  |
|  | 6.2.4.6. | Вентиляция |  | Естественная |  |  |  |  |  |  |
|  | 6.2.4.7. | Мусоропровод |  | Не предусматривать |  |  |  |  |  |  |
|  | 6.2.4.8. | Связь |  | Предусмотреть устройство внутридомовой системы коллективного приема радиосигналов цифрового телевизионного вещания, согласно действующим нормам. |  |  |  |  |  |  |
|  | 6.2.5. | Основные требования к конструктивным решениям и материалам несущих и ограждающих конструкций Конструктивные решения, изделия из материалов несущих и ограждающих конструкций (фундаменты, несущие и ограждающие конструкции, перекрытия, лестницы, перегородки, кровля). Технические решения по освоению подземного пространства с учетом влияния на окружающую застройку |  | Фундамент – принять тип по данным инженерно-геологических изысканий, при этом предварительно: - выполнить сбор нагрузок на фундаменты; - задать грунтовые условия согласно инженерно-геологических изысканий; - произвести оценку совместной работы здания и грунтового основания; - выполнить анализ деформаций грунтов и осадки фундамента. Произвести расчет напряжений в кирпичной кладке. Предусмотреть технический этаж (подвал). Наружные стены – многослойные стены из кирпича с утеплением из минераловатных плит с облицовкой из керамического лицевого кирпича. Внутренние стены – из каменных материалов (кирпич). Перегородки – из каменных материалов (кирпич, блоки, пазогребневые плиты). Перекрытие, покрытие – сборное из железобетонных панелей. Здание без чердака. Кровля – плоская рулонная, внутренняя водосточная система. Оконные блоки из ПВХ с Rпр класса не менее В2, поворотно-откидные, отливы из оцинкованной окрашенной стали, подоконники ПВХ. Класс энергоэффективности, соответствующий классу энергоэффективности дома. «ГОСТ 23166-2021. Межгосударственный стандарт. Конструкции оконные и балконные светопрозрачные ограждающие. Общие технические условия». Наружные стальные двери утепленные, с замками, ручками, доводчиками. Предусмотреть проектом балконы и (или) лоджии, по согласованию с Заказчиком. |  |  |  |  |  |  |
|  | 6.2.6. | Обустройство входов в подъезд, подвал (техническое подполье) |  | Входные тамбуры в подъезды дома с утепленными дверьми тамбура (входную и проходную) с дверными доводчиками. Наличие стальных дверных блоков с замком во входах в подвал (техническое подполье) дома. |  |  |  |  |  |  |
|  | 6.2.7. | Основные требования к инженерному и технологическому оборудованию |  | Учет энергоресурсов (тепло-, водо-, электро-счетчики). |  |  |  |  |  |  |
|  | 6.2.8. | Очередность строительства, необходимость выделения пусковых комплексов |  | Не требуется |  |  |  |  |  |  |
|  | 6.2.9. | Требования по обеспечению условий жизнедеятельности маломобильных групп населения |  | Планируется непосредственное заселение инвалидов в проектируемый жилой дом. Путь следования МГН с улицы на 1 этаж по группе мобильности М4. |  |  |  |  |  |  |
|  | 6.2.10. | Требования к благоустройству, площадкам и малым архитектурным формам Градостроительные решения, генплан, благоустройство, озеленение, малые архитектурные формы, обеспеченность автостоянки |  | Благоустройство территории, прилегающей к многоквартирному дому, должно быть выполнено в соответствии и согласно «СП 42.13330.2016. Свод правил. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СниП 2.07.01-89*», «СП 82.13330.2016. Свод правил. Благоустройство территорий. Актуализированная редакция СниП III-10-75». Проектом предусмотреть и согласовать с Заказчиком: - малые архитектурные формы - урны, скамейки на каждый подъезд; - пешеходные дорожки к подъездам, проезды и тротуары с покрытием в соответствии с нормативными требованиями - ограждение территории не предусматривать; - размещение автостоянок по региональным нормам; - места накопления ТКО по действующим санитарным нормам; - детская площадка для детей 7-12 лет, с ограждением. |  |  |  |  |  |  |
|  | 6.2.11. | Рекультивация территории |  | Не требуется. |  |  |  |  |  |  |
|  | 6.2.12. | Требования по разработке инженерно-технических мероприятий гражданской обороны и мероприятий по предупреждению чрезвычайных ситуаций |  | Не требуется. |  |  |  |  |  |  |
|  | 6.2.13. | Дополнительные условия выполнения проектных работ |  | 1.Собрать исходные документы для проектирования. Получить технические условия от ресурсоснабжающих организаций на подключение объекта к сетям теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения, электроснабжения, связи, отвод поверхностных вод. Выполнить инженерно-геодезические, инженерно-геологические, экологические изыскания с ответственностью за достоверное качество и полноту выполнения изысканий. Результаты изысканий оформить в виде отдельных технических отчетов. 2. Предоставить на согласование Заказчику поэтажные планировочные решения и схему планировочной организации земельного участка с отображением: мест размещения существующих и проектируемых объектов капитального строительства с указанием существующих и проектируемых подъездов и подходов к ним, а также решений по планировке, благоустройству, озеленению и освещению территории. 3. Направить разработанную проектную документацию и результаты инженерных изысканий на государственную экспертизу, оплатить услуги экспертизы, получить положительное заключение государственной экспертизы по результатам инженерных изысканий, проектной документации, достоверности сметной стоимости. Документы, направляемые на государственную экспертизу, должны соответствовать требованиям приказа Министерства строительства и жилищно-коммунального строительства РФ от 12.05.2017 № 783/пр. 4. Все проектные решения должны соответствовать действующим СП, СниП, СанПиН, ГОСТ, действующим техническим регламентам, законодательству РФ. Материалы проектной и рабочей документации оформлять в соответствии с ГОСТ Р 21.101-2020 «Система проектной документации для строительства. Основные требования к проектной и рабочей документации». 5. В случае возникновения необходимости внесения изменений в проектную документацию, получившую положительное заключение государственной экспертизы, получить согласие Заказчика на внесение изменений и заключить договор на проведение государственной экспертизы в форме экспертного сопровождения. 6. Разработать инструкции по безопасной эксплуатации объекта. 7. Обеспечить наличие брендбука с логотипом Национального проекта России «Жилье и городская среда». 8. Разработать паспорт наружной отделки фасадов здания. Паспорт фасадов должен содержать: - общие данные (адрес с номером МКД, год постройки, число этажей, серия (при наличии информации), срок действия паспорта); - пояснительная записка; - ведомость отделки фасадов, - фотофиксация всех фасадов здания; - ситуационный план М1:2000 (местонахождения объекта в структуре города), с указанием ориентации по сторонам света; - чертежи всех фасадов МКД (развертка главных, дворовых и боковых фасадов); - колористическое решение фасадов - образцы колеров цветовой палитры по системе RAL; - схема размещения дополнительного оборудования, элементов и устройств (на фрагменте главного фасада МКД, указать возможные места размещения входных групп объектов городской инфраструктуры, остекление и ограждение балконов и лоджий, уличных антенн, водосточных систем, кондиционеров, адресных табличек, в том числе размещение указателей, предусмотренных п.7.1.4. правил благоустройства территории муниципального образования «Город Кирово-Чепецк» Кировской области); - схема архитектурной подсветки с указанием типов осветительных приборов. 9. Проектом предусмотреть применение современных сертифицированных строительных и отделочных материалов, изделий, технологического и инженерного оборудования. |  |  |  |  |  |  |
|  | 6.14. | Требования к энергоэффективности дома |  | Класс энергетической эффективности дома не ниже «В» согласно Правилам определения класса энергетической эффективности многоквартирных домов, утвержденным приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства от 06.06.2016 № 399/пр «Об утверждении Правил определения класса энергетической эффективности многоквартирных домов» (при этом обеспечивать наличие на фасаде дома указателя класса энергетической эффективности дома в соответствии с разделом III Правил). |  |  |  |  |  |  |
|  | 7 | ИНФОРМАЦИЯ О ТРЕБОВАНИЯХ К ПОДРЯДЧИКАМ |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 8 | ИНФОРМАЦИЯ ОБ УСЛОВИЯХ ИСПОЛНЕНИЯ КОНТРАКТА |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 8.1. | Предмет контракта |  | Выполнение работ по разработке проектной документации объекта капитального строительства: «Многоквартирный жилой дом в микрорайоне № 23 города Кирово-Чепецка» |  |  |  |  |  |  |
|  | 8.2. | Порядок оплаты по контракту |  | Оплата выполненных работ производится по безналичному расчёту, путём перечисления денежных средств на расчётный счёт «Подрядчика», не более чем в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней с даты подписания «Заказчиком» документа о приемке. |  |  |  |  |  |  |
|  | 9 | ИНФОРМАЦИЯ О ПРИЛОЖЕНИЯХ |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 9.1. | Приложение № 1 |  | Реестр жилых помещений. |  |  |  |  |  |  |
|  | 9.2. | Приложение № 2 |  | График выполнения работ. |  |  |  |  |  |  |