| Утверждаю: Генеральный директор ООО «Арча» ______________М.В. Мингазов | Согласовано: Директор ООО ПСК «Инжиниринг» _____________ С.В. Торопов |
| --- | --- |

Приложение №1 к договору № 010/22-ИНЖ от 26.01.22

Задание на проектирование по объекту:

«Цех паллетизации, созревания и распаллетизации сыров, расположенный на территории действующего предприятия ООО «Арча», Арский молочный комбинат, по адресу: ул. Вокзальная, д. 1, г. Арск, Республика Татарстан».

| №№ п/п | Перечень основных исходных данных и требований | Основные данные и требования |
| --- | --- | --- |
|  | Заказчик | ООО «Арча» Юр адрес: 422002, Республика Татарстан, г. Арск, ул. Вокзальная, д. 1 ИНН 1609013424 КПП 160901001 Тел/факс: 8(843-66)3-54-30/ факс 8(843-66)3-54-29 E-mail: info.amk@vamintatarstan.ru |
|  | Контактное лицо Заказчика | Должность: Главный инженер ФИО: Хакимов Нияз Узбекович Тел: 8-987-297-29-74 E-mail: ___________________ |
|  | Инвестор |  |
|  | Проектировщик | ООО ПСК «Инжиниринг» Юр. адрес: 420095, г. Казань, Республика Татарстан, ул. Восстания, дом 100, здание 266Д, К, помещение 408 (5) Почтовый адрес: 420095,г. Казань, Республика Татарстан, ул. Восстания, дом 100, здание 266Д, К, помещение 408 (5) ИНН 1840022379 КПП 165801001 Тел/факс: +7(3412)277-409 E-mail: psk-eng@eandex.ru |
|  | Контактное лицо Проектировщика | Должность: Главный инженер проекта ФИО: Шабалин Иван Николаевич Тел: 8-963-482-42-08 E-mail: ivan.shabalin@engn.pro. |
|  | Основание для проектирования | Договор № 010/22-ИНЖ на выполнение проектных и изыскательских работ от 26 января 2022 г. |
|  | Наименование и месторасположение объекта | «Цех паллетизации, созревания и распаллетизации сыров, расположенный на территории действующего предприятия ООО «Арча», Арский молочный комбинат, по адресу: ул. Вокзальная, д. 1, г. Арск, Республика Татарст». |
|  | Вид строительства | Новое строительство |
|  | Объем проектирования | 9.1. Разработка проекта обоснования (сокращения) санитарной защитной зоны; 9.2. Инженерно-экологические изыскания (с подготовкой отчета, сбором справок, анализов и протоколов); 9.3. Инженерно-геодезические изыскания; 9.4. Инженерно-геологические изыскания; 9.5. Проектная документация, согласно Постановления Правительства РФ №87 от 2008г., стадия «Проектная документация, с наличием дефектных ведомостей и спецификаций. |
|  | Требования к выделению градостроительных, пусковых комплексов и их составу. | Строительство цеха паллетизации, созревания и распаллетизации сыров осуществляется в 1 этапа. |
|  | Исходные данные для проектирования | 11.1. Сбор исходных данных осуществляется Заказчиком и предоставляется Проектировщику; 11.2. Перечень исходно-разрешительной документации определен в Приложение №2 к договору № 010/22-ИНЖ на выполнение проектных и изыскательских работ от 26 января 2022 г; 11.3. Основными исходно-разрешительными документами являются: градостроительный план земельного участка, Документы на право собственности земельного(ых) участка(ов), Технические условия на подключение к сетям. |
|  | Назначение и производительность объекта | 12.1 Направление предприятия: молокопереработка; 12.2. Цех паллетизации, созревания и распаллетизации сыров производительностью 28 тонн в сутки. 12.3. Режим работы – 8 часов в сутки, 365 дней в году. |
|  | Характеристика проекта (индивидуальный проект, серия типовых проектов для привязки и т.д) | Индивидуальный проект. |
|  | Сведения об источниках финансирования строительства объекта | Собственные, кредитные средства |
|  | Перечень основных зданий и сооружения | 15.1. Цех паллетизации, созревания и распаллетизации: 15.1.1. Участок палетизации; 15.1.2. Камера созревания сыра – 4 шт.; 15.1.3. Склад чистых ящиков; 15.1.4. Картонный склад; 15.1.5. Камера готового продукта; 15.1.6. Зал распаллетизации; 15.1.7. Зал упаковки и обмотки; 15.1.8. Камера временного хранения созревшего сыра; 15.1.9. Администротивно-бытовые помещения. 15.2. Инфраструктурные объекты: 15.2.1. Инженерные сети и коммуникации; 15.2.2. Внутриплощадочные сети водопровода, канализации, электроснабжения, электроосвещения; 15.2.3. Подъездные дороги с радиусами поворота и разворотные площадки; 15.2.4. Работы по благоустройству. 15.3. Склад хранения масла; 15.4. Дополнительные объекты и помещения, разрабатываются по дополнительному соглашению сторон |
|  | Требования к техническим и технологическим решениям | 16.1. Технологические ращения по производственному корпусу принять согласно заданию от компании «FIBOSA». 16.1.1. Участок паллетизации оснастить системой автоматической паллетизации сыра, эта установка предусмотрена от входа паллет с пустыми, чистыми перевернутыми ящиками до выхода поддонов с ящиками наполненными сыром; 16.1.2. Камеры созревания сыра оборудовать штабелируемыми и опрокидывающимися пластиковыми ящиками и пластиковыми европалетами. Погрузка ящиков – до 7 ящиков в 2 ряда на пластиковые паллеты. Предусмотреть технологические проезды для транспортно-погрузочной техники. Предусмотреть регулировку температуры в камерах созревания от 0°C до +18°C; 16.1.3. Предусмотреть камеру временного хранения созревшего сыра до распалетизации. Предусмотреть регулировку температуры в камерах созревания от 0°C до +18°C; 16.1.4. Зал распаллетизации – оснастить системой распаллетизации созревшего сыра, мойкой ящиков/паллет и паллетизация пустых ящиков, эта установка предусмотрена от входа паллет с ящиками с созревшим сыром до выхода созревшего сыра, ящиков и паллет раздельно. Одновременно моет паллеты и ящики, укладывает в паллеты для подготовки к накоплению и/или отправке в зону укладки в ящики/паллетизации сыра. 16.1.5. Зал упаковки и обмотки (укладка в коробки и паллетизация продукта); 16.1.6. Камера готового продукта. 16.1.7. Предусмотреть складские помещения (складирование чистых ящиков, складирование картона); 16.1.8. Предусмотреть складское помещение для хранения масла вместимостью 150 тонн; 16.1.9. Администротивно-бытовая часть корпуса – состав помещений их оснащение определить на стадии проектирования; 16.2. Планировка и оборудование помещений должны обеспечивать их соответствие требованиям технологического процесса; 16.3. В зонах работы транспортно-погрузочной техники должны быть предусмотрены конструкции, защищающие стены и т.д. от случайных повреждений при ее работе; 16.4. Предусмотреть монтажные проемы для оборудования. |
| 17. | Основные требования к конструктивным решениям и материалам несущих и ограждающих конструкции | - В соответствии с техническими условиями на строительные материалы и конструкции, приложение определяется на стадии проектирования. |
| 18. | Инженерное обеспечение | 18. Наружные инженерные сети 18.1. Электроснабжение: 18.1.1. Выполнить согласно полученным техническим условиям на присоединение к сетям электроснабжения, а также в соответствии с требованиями действующих норм и правил РФ; 18.1.2. Категорию электроснабжения, а также максимальную расчетную нагрузку установить в процессе проектирования. 18.2. Водоснабжение: 18.2.1. Согласно ТУ подготовленных Застройщиком; 18.2.2. Материал труб определить на стадии проектирования; 18.2.3. В местах пересечения с дорогой заложить гильзы; 18.2.4. Предусмотреть для наружного пожаротушения от существующих или проектируемых пожарных гидрантов, согласно технических условий; 18.2.5. Колодцы из сборных ЖБ колец, крышки двойные (с утепляющим вкладышем). 18.3. Канализация: 18.3.1. Материал труб по типу «Корсис», диаметр определить проектом; 18.3.2. Канализацию разделить на хозбытовую (К1) и производственную (К3), сброс предусмотреть в существующие или проектируемую канализацию, согласно технических условий. 18.4. Телефонизация, Интернет, Видеонаблюдение. 18.4.1. Раздел ИОС5 разрабатывается - объект обеспечивается «мобильной связью» и «сетью интернет», согласно справки мобильного оператора о покрытии сети; 18.4.2. Предусмотреть видеонаблюдение на объекте по заданию Заказчика. 18.5. Наружное освещение: 18.5.1. Предусмотреть по ЖБ опорам; 18.5.2. Светильники светодиодные; 18.5.3. Управление включением/выключением по датчику освещения. |
| 19. | Требования к благоустройству территории | 19. Проектом предусмотреть: 19.1. Подъездные пути, дороги, проезды к зданию с твердым покрытием (асфальтовое покрытие); 19.2. Озеленение выполнить многолетними травами. 19.3 На территории комплекса необходимо организовать сосредоточенный сбор поверхностных стоков вдоль отмостки зданий и сооружений и при необходимости, вдоль покрытий проездов и площадок с дальнейшим сбросом в ливневую канализацию |
| 20. | Требования по составу проекта | 20. Проектную документацию выполнить, согласно Постановления Правительства РФ N 87 от 16 февраля 2008 г. 20.1. Пояснительная записка; 20.2. Схема планировочной организации земельного участка; 20.3. Архитектурные решения; 20.4. Конструктивные и объемно-планировочные решения; 20.5. Сведения об инженерном оборудовании, о сетях инженерно-технического обеспечения, перечень инженерно-технических мероприятий, содержание технологических решений" должен состоять из следующих подразделов: - подраздел "Система электроснабжения"; - подраздел "Система водоснабжения"; - подраздел "Система водоотведения"; - подраздел "Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха, тепловые сети"; - подраздел "Сети связи"; - подраздел "Технологические решения"; 20.6. Проект организации строительства; 20.7. Перечень мероприятий по охране окружающей среды; 20.8. Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности; 20.9. Мероприятия по обеспечению соблюдения требований энергетической эффективности и требований оснащенности зданий, строений и сооружений приборами учета используемых энергетических ресурсов; 20.10. Смета на строительство объектов капитального строительства; 20.12. Требования к обеспечению безопасной эксплуатации объектов капитального строительства. |
| 21. | Способ строительства | Подрядный |
| 22. | Требования и условия разработки природоохранных мероприятий | 22.1. Выполнить раздел проекта ООС согласно действующим нормам и правилам РФ; 22.2. Провести инвентаризацию выбросов вредных веществ; 22.3. Подготовить на СЭЭ проект обоснования СЗЗ проектируемого предприятия. |
| 23. | Требования по режиму безопасности и гигиены труда | Согласно действующим нормам и правилам РФ |
| 24. | Требования по разработке МТМП ГО и ЧС | 24.1. Определяется после получения ТУ на разработку раздела ГО и ЧС или письма об отсутствии необходимости разработки данного раздела. 24.2. При получении ТУ раздел разрабатывается по дополнительному соглашению. |
| 25. | Продолжительность разработки проекта | Срок выполнения работ согласно п. 2 договора № 010/22-ИНЖ на выполнение проектных и изыскательских работ от 26 января 2022 г. |
| 26. | Требования к подготовке сметной документации | Сметную стоимость объекта определить в двух уровнях цен (базовом и текущем) с применением сметной нормативной базы ФЕР 2020 с дополнениями и изменениями, с применением сборников ФЕР-2001, ФЕРм-2001, ФЕРп-2001, ФССЦ 1-5 частей, утвержденных приказом Минстроя РФ от 26.12.2019г. №876/пр. включенных в Федеральный реестр сметных нормативов. Пересчет локальных сметных расчетов в текущий уровень цен выполнить базисно-индексным методом применением индексов изменения сметной стоимости строительно-монтажных работ, пусконаладочных работ, прочих работ и затрат, оборудования, рекомендованных письмами Минстроя России на момент выдачи документации Заказчику. Сметную стоимость строительных материалов и конструкций, данные которых по базовой стоимости 2001 г. отсутствуют в сборниках сметных цен на строительные материалы и конструкции (ФССЦ-2001), принимать с соответствующим индексом на СМР (наличие документов, обосновывающих цену материалов, предоставить с учетом мониторинга цен согласно п.13 приказа Минстроя России от 04.08.2020 г. № 421/пр). При отсутствии информации о доставке материалов в прайс-листах, коммерческих предложениях, счетах и т.п., транспортные затраты учесть в соответствии с пунктом 91 приказа Минстроя России от 04.08.2020 г. № 421/пр. При отсутствии информации о доставке оборудования, затраты на транспортные расходы учесть в размере 3 % от его стоимости. Затраты на заготовительно-складские расходы принять в размере 2 % от стоимости материала и 1,2 % от стоимости оборудования. В сводном сметном расчете учесть: - затраты на проектно-изыскательские работы, затраты на проведение государственной экспертизы проектно- сметной документации и результатов инженерных изысканий (по фактическим затратам); - затраты на технологическое присоединение к сетям инженерно-технического обеспечения, согласно договоров на технологическое подключение; - затраты на временные здания и сооружения согласно приказу Минстроя России от 19.06.2020 № 332/пр - затраты на зимнее удорожание согласно Приказу Минстроя России от 25.05.2021 № 325/пр - затраты на строительный контроль в соответствии с постановлением Правительства РФ от 21.06.2010 года № 468; - затраты на утилизацию строительного мусора и компенсацию ущерба, причиненного природным ресурсам, на основании раздела ООС «Мероприятия по охране окружающей среды»; - непредвиденные расходы и затраты в размере- 3 % в соответствии с пунктом 179 приказа Минстроя России от 04 августа 2020 г. № 421/пр; - затраты, связанные с уплатой налога на добавленную стоимость (НДС – 20%). |
| 27. | Продолжительность строительства | 2022 Продолжительность строительства определить проектом – согласно разделу «Проект организации строительства». |
| 28. | Особые условия строительства | Работы по строительству производятся в режиме действующего производства. |
| 29. | Требования к согласованию, экспертизе документации. | 28. Прохождение не государственной экспертизы: - Проектировщик обеспечивает сопровождение проектной документации в органах не государственной строительной экспертизы. - Согласования проектной документации в соответствующих службах проводятся Заказчиком при участии Проектировщика по доверенности. - Проектировщик может выступать при подаче ПД в экспертизу заявителем – по дополнительному соглашению к договору. |

Подготовил ГИП ООО ПСК «Инжиниринг» ____________________	Шабалин И. Н.