Задание на корректировку по объекту:

| №№ п/п | Перечень основных исходных данных и требований | Основные данные и требования |
| --- | --- | --- |
|  | Заказчик и Застройщик |  |
|  | Контактное лицо Заказчика |  |
|  | Инвестор | - |
|  | Проектировщик |  |
|  | Контактное лицо Проектировщика |  |
|  | Основание для проектирования |  |
|  | Объем проектирования | - Корректировка проектной документации, согласно Постановления Правительства РФ №87 от 2008г.; - Раздел ПД №2. Схема планировочной организации земельного участка. - Раздел ПД №3. Архитектурные решения. - Раздел ПД №4. Конструктивные и объемно-планировочные решения. - Раздел ПД№5. Подраздел №1. Система электроснабжения. -Раздел ПД№5. Подраздел №2. Система водоснабжения. -Раздел ПД№5. Подраздел №3. Система водоотведения. -Раздел ПД№5. Подраздел №4. Отопление, вентиляция и кондиционирование. -Раздел ПД№5. Подраздел №6. Система газоснабжения. -Раздел ПД№5. Подраздел №7. Технологические решения. -Раздел ПД№6. Проект организации строительства. -Раздел ПД№9. Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности. -Раздел ПД№11. Смета на строительство объекта капитального строительства. |
|  | Требования к выделению градостроительных, пусковых комплексов и их составу. | Строительство животноводческой фермы осуществляется в 3 этапа. Первый этап: -Коровник №2 на 500 голов (поз. 2 по ПЗУ) -Доильно-молочный блок (поз. 3 по ПЗУ) -Навозосборник (поз. 4 по ПЗУ) -Навозохранилище (поз. 6.1 по ПЗУ) -Дезбарьер открытый (поз. 7 по ПЗУ) -Пожарные резервуары (поз. 10.1, 10.2 по ПЗУ) -Накопитель ливневых стоков (поз. 11 по ПЗУ) -Дезбарьер с подогревом дезраствора (поз. 5.2 по ПЗУ) Второй этап: -Коровник №1 на 500 голов (поз. 1 по ПЗУ) -Навозохранилище (поз. 6.2 по ПЗУ) -Санпропускник (поз. 5.1); Третий этап: -Навозохранилище (поз. 6.3 по ПЗУ). |
|  | Исходные данные для проектирования | - Сбор исходных данных осуществляется Заказчиком и предоставляется Проектировщику. - Коммерческое предложение на геомембрану для навозохранилищ. - Коммерческое предложение на изготовление и поставку металокаркаса. - Коммерческое предложение сэндвич-панели. - Обновленное КП на доильное оборудование, предусматривающее поэтапную поставку и оплату. - Протоколы лабораторных испытаний воды скважин. |
|  | Перечень основных зданий и сооружения | 1. Зона фермы для КРС: 1.1. Коровник на 500 скотомест – 2 шт; 1.2. Доильно-молочный блок типа «Параллель 2х24»; 1.5. Внутрихозяйственные проезды с твердым покрытием шириной не менее 3,5 м; 2. Кормовая зона – по расчету поголовья в стаде Проектом не предусматривается 3. Зона навозохранилища – по расчету поголовья в составе: 3.1. Навозосборник; 3.2. Навозохранилища — 3 шт; 4. Зона административная: 4.1. Санпропускник. Дезбарьер с подогревом дезраствора; 4.2. Дезбарьер открытый; 5. Инфраструктурные объекты: 5.1. Пожарные резервуары — кол-во и объем уточнить расчетом Пожарный накопитель с мокрым колодцем и тупиковой веткой; 5.2. Накопитель ливневых стоков — кол-во и объем уточнить расчетом; 5.3. Накопители, жироуловители, выгреба для обслуживания зданий и сооружений — кол-во и объем уточнить расчетом; 5.4. Водонапорная башня, водоподготовка – тип оборудования и принципиальная схема уточняется расчетом и полным химанализом воды; 6. Дополнительные объекты и помещения, разрабатываются по дополнительному соглашению сторон в соответствии с договором |
|  | Требования к техническим и технологическим решениям | - В соответствии с заданием на технологические решения, приложение определяется на стадии проектирования. - Температурно-влажностный режим содержания животных – ненормируемый. -Исключить из 1-го этапа половину евро-параллели и исключить танки на 16 тонн. -Предусмотреть на 1ом - этапе ферму Закрытого типа с установкой временного ограждения. |
|  | Основные требования к конструктивным решениям и материалам несущих и ограждающих конструкции | - В соответствии с техническими условиями на строительное проектирование, приложение определяется на стадии проектирования. - При составлении ТУ руководствоваться ранее запроектированными проектными решениями, прошедшими ГЭ. - Заменить геомембрану в лагунах на аналог. - Заменить металлические «бочки» на открытый пожарный резервуар с мокрым колодцем и пожарной задвижкой. - Исключить зенитный фонарь из доильного зала в здании ДМБ. - Заменить монолитный поликарбонат на сотовый. - Цокольную конструкцию применить по типу: трехслойная панель строительного исполнения, в качестве утеплителя применить пенопласт. - Исключить щебень из подготовки основания лагун. - Стоимость изготовления и доставки металокаркаса принять согласно коммерческого предложения; - Стоимость сэндвич-панелей и их доставку принять согласно коммерческого предложения; |
|  | Инженерное обеспечение | 1 Наружные инженерные сети - Электроснабжение: -Запроектировать в соответствии с техническими условиями эксплуатирующих (энергоснабжающих) организаций. -По II категории надежности, либо по III с установкой дизель-генератора – уточнить после получения ТУ от энергоснабжающей организации. - Рассмотреть замену СИП-2 на СИП-4; - Рассмотреть вариант замены опор на более дешевые; - Исключить освещение центральной дороги; - Заменить комплектность ДГУ на более дешевое исполнение (кожух); -Перенести опоры ЛЭП до Навозосборника (поз. 4 по ПЗУ) по перспективе. 1.2. Водоснабжение: -Согласно ТУ подготовленных Застройщиком. Ориентировочно от проектируемых скважины – Принципиальная схема водозабора разрабатывается отдельным проектом. -Предусмотреть мероприятия водоподготовки, определить после полного хим. Анализа воды и расчетов контуров ЗСО. -Прокладка трубопроводов наружных сетей водоснабжения – подземная. -Проектом предусмотреть водонапорные башни (количество уточнить по расчету), расположить на территории фермы. - Исключить станцию водоподготовки с целью уменьшения сметной стоимости строительства. 1.3. Канализация - Хозбытовая, производственная – в индивидуальные резервуары с вывозом мобильным транспортом на очистные сооружения, по договору. - Навозоудаление по ТУ предприятия «Органические удобрения на основе коровьего навоза» - Исключить футляр из-под системы К3н, Труба d426х8, l=212м.п 1.4. Телефонизация, Интернет, Видеонаблюдение. - Согласно справки мобильном оператора о покрытии сети. - Видеонаблюдение не предусматривать 1.5. Пожарная сигнализация. - Предусмотреть проектом, согласно действующих норм и правил. 1.6. Газоснабжение. - Предусмотреть согласно технических условий на подключение к сетям 2. Внутренние инженерные сети - Запроектировать в соответствии с техническими Условиями на инженерно-техническое оборудование Зданий и сооружений, согласно действующих норм и правил. 2.1 Отопление и Вентиляция Расчетные параметры наружного воздуха для систем вентиляции (для зон содержания и пребывания животных) принять -17 °С в соответствии с п. 5.14 СП 60.13330.2016 по СП 131.13330.2012. В помещениях для содержания животных вентиляция естественная: приток через подъёмно-опускные окна, вытяжка – через светоаэрационную конструкцию конька. 2.1.1 ДМБ Температуру внутреннего воздуха в доильном зале принять равной +7 °С, в накопителе и ветеринарно-санитарной зоне не нормируется °С. 2.1.1.1. Бытовые помещения - Отопление – в качестве источника теплоснабжения применяются газовые напольные котлы - Горячая вода — водонагреватели (накопительные или проточные) - Вентиляция — организация приточно-вытяжной вентиляции с естественным и механическим побуждением для обеспечения требуемых санитарно-гигиенических требований. Применяются приточные установки с водяными и электрическими калориферами. 2.1.1.2. Производственные помещения - Отопление ––в качестве источника теплоснабжения применяются газовые напольные котлы. - Вентиляция — организация приточно-вытяжной вентиляции с естественным и механическим побуждением для обеспечения санитарно-гигиенических требований. Применяются приточные установки с водяными и электрическими калориферами. - Система вентиляции в накопителе, сан/вет. зоне – естественная. Предусмотреть в качестве притока подъёмно-опускные окна, в качестве вытяжки – светоаэрационную конструкцию конька. 2.1.2 Санпропускник - Отопление – в качестве источника теплоснабжения применяются газовые напольные котлы; - Горячая вода — водонагреватели (газовые, косвенного нагрева или проточные); - Вентиляция — организация приточно-вытяжной вентиляции с естественным и механическим побуждением для обеспечения требуемых санитарно-гигиенических требований. Применяются приточные установки с водяными калориферами. 2.2 Холодное водоснабжение. - Предусмотреть на технологические нужды для животноводческих помещений и хозяйственно питьевые. - Систему водопровода предусмотреть с «надземной» разводкой магистралей. 2.3 Горячее водоснабжение. - Для животноводческих помещений и выгульных дворов предусмотреть подогреваемые поилки. - Для бытовых и производственного оборудования от электронагревателей и напольных газовых котлов; 2.4 Освещение. - Наружное освещение - точечное на фасадах здания над въездными воротами., а также по основным проездам с наибольшей интенсивностью, схему расположения фонарей согласовать в процессе проектирования. Типы светильников — светодиодные. - Внутреннее освещение во всех помещениях, согласно нормативам. Типы светильников — светодиодные. |
|  | Требования к благоустройству территории | Проектом предусмотреть: - Подъездные пути, дороги, проезды к каждому зданию с твердым покрытием (дорожные плиты); - Ограждение территории выполнить профилированным листом, высотой 2 м; - Озеленение. - На территории комплекса необходимо организовать сосредоточенный сбор поверхностных стоков посредством размещения сборных бетонных лотков вдоль отмостки зданий и сооружений и при необходимости, вдоль покрытий проездов и площадок с дальнейшим сбросом в резервуар ливневых стоков. |
|  | Продолжительность разработки проекта | Срок 3 (Три) месяца без учета времени на прохождение экспертизы проектной документации, с момента получения исходно-разрешительной документации, прописанной Градкодексе РФ, и согласования технологических решений. Корректировка проектной документации – 20 рабочих дней, без учета времени на прохождение экспертизы проектной документации, с момента получения исходно-разрешительной документации и согласования технологических решений |
|  | Сметная документация | Выполнить корректировку сметной документации по откорректированной Проектной документации |
|  | Требования к согласованию, экспертизе документации. | Согласования проектной документации в соответствующих службах проводятся Заказчиком Проектировщик может выступать при подаче ПД на госэкспертизу заявителем (либо подписать ЭЦП Проектную документацию ) – по дополнительному соглашению к договору |