Приложение № 1

№ _______от «______»________2022г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ НА ПРОЕКТИРОВАНИЕ

объекта «Капитальный ремонт кровли и фасада здания ГАУ НСО «Областной центр социальной помощи семье и детям «Морской залив», находящегося по адресу: г. Новосибирск, ул. Пожарского, 2а»

| № п/п | Перечень основных данных и требований | Содержание |
| --- | --- | --- |
| 1. Общие требования |  |  |
| 1.1 | Основание для проектирования |  |
| 1.2 | Вид строительства | Капитальный ремонт |
| 1.3 | Стадия проектирования | Проектная документация стадии «П» |
| 1.4 | Заказчик | Государственное автономное учреждение Новосибирской области «Областной центр социальной помощи семье и детям «Морской залив» |
| 1.5 | Источник финансирования | Бюджет Новосибирской области |
| 1.6 | Проектная организация | Определяется по итогам запроса котировок |
| 1.7 | Местонахождение объекта проектирования | город Новосибирск, Первомайский район, ул. Пожарского 2а. |
| 1.8 | Характеристика объекта | Объектом проектирования является двухэтажное кирпичное здание с подвалом, предназначенное для размещения преимущественно вспомогательных помещений для детей дошкольного и школьного возрастов, общая площадь 1686,4 м2. Год постройки 1976. - Двухэтажное с подвалом кирпичное здание сложной конфигурации. Крыша здания плоская мягкая. Фундаменты здания – ленточные из фундаментных блоков ФБС шириной 600 мм. Несущие конструкции – продольные кирпичные стены. Перекрытия – сборные железобетонные пустотные плиты. Инженерные сети тепловые сети, электрические сети, сети ХВС и ГВС. |
| 1.9 | Исходные данные для проектирования | -техническое задание на проектирование; - технический паспорт здания; - отчет по результатам тепловизионного обследования |
| 1.10 | Срок исполнения работ | 60 календарных дней с момента заключения государственного контракта. Выполняемые работы должны производиться в соответствии с графиком, представленным подрядчиком после подписания государственного контракта. |
| 2. Основные требования к проектным решениям |  |  |
| 2.1 | Основные требования и технические характеристики объекта | Предусмотреть замену кровли (с устройством утеплителя в соответствии с решениями по энергетической эффективности, с соблюдением требуемого уклона кровли и разуклонкой); Предусмотреть ремонт кирпичных стен и парапетов по результатам обследования; Выполнить вентилируемый фасад с утеплением; Предусмотреть замену наружных лестничных маршей; Предусмотреть замену лестниц для выхода на кровлю; Предусмотреть устройство пандусов; Выполнить устройство водосточной системы; Предусмотреть устройство навесов над входами в здание; Предусмотреть места для установки светильников освещения территории; Все проектные решения согласовать с Заказчиком. |
| 2.2 | Обследование конструкций | Выполнить предпроектное обследование здания и подготовить заключение о состоянии существующих несущих и ограждающих конструкций здания и пригодности объекта к ремонту. |
| 2.3 | Основные требования к архитектурно-планировочному решению | Объемно-планировочные решения здания должны обеспечить: -соответствие нормам и правилам проектирования жилых и общественных зданий и сооружений; - планировочные решения и спецификации материалов согласовывать с заказчиком |
| 2.4 | Основные требования к конструктивным решениям и материалам | -применение конструкций из материалов, соответствующих назначению и капитальности здания; -повышенные требования к противопожарной безопасности конструкций и здания в целом; - Применяемые материалы согласовать с Заказчиком. |
| 2.5 | Основные требования к инженерному и технологическому оборудованию | - не требуется |
| 2.6 | Подключение здания к инженерным сетям | - не требуется |
| 2.7 | Требования к планировочной организации территории | - не требуется |
| 2.8 | Требования по обеспечению условий жизнедеятельности маломобильных групп населения | Требуется устройство пандусов и увеличение ширины дверных проёмов на входах для передвижения людей с ограниченными возможностями |
| 2.9 | Требования к охране окружающей среды | - не требуется |
| 2.10 | Требования по разработке инженерно-технических мероприятий гражданской обороны и мероприятий по предупреждению чрезвычайных ситуаций | - выполнить в соответствии с действующими нормативами согласно п. 48.1 Градостроительного кодекса |
| 2.11 | Планируемый объём работ | - Обследование здания с выдачей экспертного заключения о техническом состоянии здания и возможности выполнения капитального ремонта; - Проектная документация стадии «П»: Раздел 1. - «Пояснительная записка» Раздел 4. - «Конструктивные и объемно-планировочные решения» Раздел 10_1. «Мероприятия по обеспечению соблюдения требований энергетической эффективности и требований оснащенности зданий, строений и сооружений приборами учета используемых энергетических ресурсов» Раздел 12. - «Требования к безопасной эксплуатации» - Сметная документация Содержание разделов Проектной документации и стадии «П» принять согласно Градостроительному кодексу РФ статье 51 для получения разрешения на капитальный ремонт здания. |
| 2.12 | Особые условия | -разработку проектной документации выполнить в соответствие с Постановлением Правительства РФ № 87 от 16.02.2008 г., ГОСТ Р 21.101-2020 «Система проектной документации для строительства. Основные требования к проектной и рабочей документации»; -проектными решениями учесть требования с учётом правил СП 23-101-2004 «Проектирование тепловой защиты зданий». -проектировщику обеспечить подготовку документации в полном объёме для передачи и, совместно с Заказчиком, передать ее в ГБУ НСО «Государственная вневедомственная экспертиза Новосибирской области»; -обеспечить сопровождение проектной документации до получения положительного заключения экспертизы; -оплата счетов за экспертизу проектной документации производится Заказчиком. |
| 3. Дополнительные требования |  |  |
| 3.1 | Требования к сметной документации | Предоставить Заказчику сметную документацию, составленную в программном комплексе «ГРАНД-Смета». Сметную документацию выполнить в двух уровнях цен: - в базисном уровне цен по сметно-нормативной базе 2001 г. - в текущем уровне цен – базисно-индексным методом с применением сметно-нормативной базы 2001 г. с использованием адресных индексов по статьям затрат (оплата труда, эксплуатация строительных машин и механизмов, материальных ресурсов). |
| 3.2 | Количество экземпляров, передаваемых заказчику | -на бумажном носителе выдать: проектно-сметную документацию в четырех экземплярах; -один экземпляр всей документации выдать комплектно в электронном виде в форматах *.pdf, *.dwg, *.doc. Текстовые документы в виде файлов формата MicrosoftOfficeWord. |

Начальник хозяйственного отдела                                                                      Самсонов Д. В.