Приложение №1

к договору №032/22-ИНЖ от 23.05.2022г.

| "СОГЛАСОВАНО" Директор ООО ПСК «Инжиниринг» __________________ С.В. Торопов «23» мая 2022 г. м.п. | "УТВЕРЖДАЮ" Председатель КСПК имени «Мичурина» ________________ В.А. Капеев «23» мая 2022 г. м.п. |
| --- | --- |

Задание на проектирование проектной документации №032/22-П по объекту:

«Доильно-молочный блок по типу «Карусель 40», расположенный вблизи д. Зямбайгурт Вавожского района Удмуртской Республики»

| №№ п/п | Перечень основных исходных данных и требований | Основные данные и требования |
| --- | --- | --- |
|  | Заказчик и Застройщик | Колхоз (Сельскохозяйственный Производственный Кооператив) Имени «Мичурина» ( КСПК имени «Мичурина») ИНН 1803001067 Юридический адрес: 427328, Удмуртская Республика, деревня Зямбайгурт, район Вавожский, улица Верхняя, 1а Почтовый адрес: 427328, Удмуртская Республика, деревня Зямбайгурт, район Вавожский, улица Верхняя, 1а Телефон/факс: +7 (34155) 5-91-37, +7 (34155) 5-91-25 e-mail: shpkmich@mail.ru |
|  | Проектировщик | ООО «ПСК «Инжиниринг» ИНН 1840022379 Юр адрес: 420095, г. Казань, Республика Татарстан, ул. Восстания, дом 100, здание 266Д, К, помещение 408 (5) E-mail: psk-eng@yandex.ru |
|  | Контактное лицо Проектировщика | Должность: Главный инженер проекта ФИО: Вавилов Егор Львович Тел: 8-912-451-04-33 E-mail: vel@engn.pro |
|  | Основание для проектирования | Договор № 032/22-ИНЖ от 23 мая 2022 г |
|  | Наименование и месторасположение объекта | Доильно-молочный блок по типу «Карусель 40», расположенный вблизи д. Зямбайгурт Вавожского района Удмуртской Республики |
|  | Вид строительства | Новое строительство. |
|  | Объем проектирования | - Проектная документация, согласно Постановления Правительства РФ №87 от 2008г. |
|  | Требования к выделению градостроительных, пусковых комплексов и их составу. | Строительство доильно-молочного блока осуществляется в 1 этап. |
|  | Исходные данные для проектирования | - Сбор исходных данных осуществляется Заказчиком и предоставляется Проектировщику. - Перечень исходно-разрешительной документации описан в приложении №2 к договору№ 032/22-ИНЖ от 23.05.2022; - Основными исходно-разрешительными документами являются: Градостроительный план земельного участка; Документы на право распоряжения земельным участком; Технические условия на подключение к сетям |
|  | Назначение и производительность объекта | Направление предприятия: молочно-товарное; Ферма по производству 5 400 тонн молока в год. Удой – 9 000 кг молока на одну корову за лактацию Режим работы – 24 часа в сутки, 365 дней в году. |
|  | Характеристика проекта (индивидуальный проект, серия типовых проектов для привязки и т.д.) | Индивидуальный проект |
|  | Сведения об источниках финансирования строительства объекта | Собственные |
|  | Требования по вариантной и конкурсной разработке | Отсутствует |
|  | Перечень основных зданий и сооружения | - Доильно-молочный блок - 1 шт.; - Резервуар производственных и хозяйственно-бытовых стоков; - Резервуар сброса дез.раствора; - Инженерные внутриплощадочные сети (водоснабжение, электроснабжение, газоснабжение, производственная и хоз. бытовая канализации); - Автомобильные проезды, тротуары. Дополнительные объекты и помещения, разрабатываются по дополнительному соглашению сторон |
|  | Требования к техническим и технологическим решениям | I. Доильно-молочный блок. Доение коров предусмотреть на доильной установке типа «Карусель» на 50 мест два-три раза в сутки. Для сбора, охлаждения и временного хранения молока предусмотреть вертикальные танки-охладители в наружном исполнении (объем танков и их количество рассчитать в процессе проектирования), один малый танк-охладитель для некондиционного молока, установленный в помещении «молочно-моечная». В составе доильно-молочного блока дополнительно предусмотреть административно-бытовые помещения: гардеробные для работающего персонала, помещения для осеменатора и ветеринара, лабораторию для определения качества молока, помещение хранения моющих и дезинфицирующих средств, компьютерную. |
|  | Требования к архитектурным, объемно-планировочным и конструктивным решениям | I. Доильно-молочный блок. Размер (в осях) - 21,0х60,0 м Этажность - 1 этаж Фундамент – монолитный железобетонный; Каркас - металлические рамы заводского изготовления с металлическими прогонами и связями с огнезащитной окраской всех несущих элементов с приведенной толщиной металла менее 4 мм; Ограждающие конструкции - стены из сендвич-панелей. Кровля – сендвич-панели. Ворота - Распашные металлические индивидуального изготовления. Двери – Внутренние двери ПВХ глухого исполнения по ГОСТ 30970-2014, кроме противопожарных. Наружные двери стальные утепленные по ГОСТ 31173-2003; Оконное заполнение – Уточнить в процессе проектирования. |
|  | Инженерное обеспечение | Наружные инженерные сети Электроснабжение: Выполнить согласно полученным техническим условиям на присоединение к сетям электроснабжения, а также в соответствии с требованиями действующих норм и правил РФ. Водоснабжение: - Согласно представленных ТУ подготовленных Застройщиком. Канализация - Хозбытовая, производственная – в индивидуальные резервуары с вывозом мобильным транспортом на очистные сооружения. - Присоединение к системе флеш-флюм. Телефонизация, Интернет, Видеонаблюдение. - Раздел ИОС5 не разрабатывается - объект обеспечивается «мобильной связью» и «сетью интернет». Пожарная сигнализация. Раздел ИОС5 (АПС) не разрабатывается. Газоснабжение. Раздел ИОС6 не разрабатывается. II. Внутренние инженерные сети Отопление и Вентиляция Предусмотреть. Проектные решения будут согласовываться в процессе проектирования. Холодное водоснабжение Предусмотреть. Проектные решения будут согласовываться в процессе проектирования. Горячее водоснабжение Предусмотреть. Проектные решения будут согласовываться в процессе проектирования. Освещение. Освещение на объекте запроектировать светодиодными светильниками. - Наружное освещение - точечное на фасадах здания над въездными воротами, а также по основным проездам с наибольшей интенсивностью. Типы светильников — светодиодные. - Внутреннее освещение во всех помещениях, согласно нормативам. Типы светильников — светодиодные. |
|  | Требования к благоустройству территории | Проектом предусмотреть: - Подъездные пути, дороги, проезды к зданию с твердым покрытием. |
|  | Требования по составу проекта | Проектную документацию выполнить, согласно Постановления Правительства РФ N 87 от 16 февраля 2008 г. 1. Пояснительная записка; 2. Схема планировочной организации земельного участка (без составления ПЗМ, мероприятий по озеленению и сбору ливневых стоков); 3. Архитектурные решения; 4. Конструктивные и объемно-планировочные решения; 5. Сведения об инженерном оборудовании, о сетях инженерно-технического обеспечения, перечень инженерно-технических мероприятий, содержание технологических решений" должен состоять из следующих подразделов: а) подраздел 1 "Система электроснабжения"; б) подраздел 2 "Система водоснабжения"; в) подраздел 3 "Система водоотведения"; г) подраздел 4 "Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха, тепловые сети" (раздел подготавливается без мероприятий по вентиляции и кондиционированию); д) подраздел 5 "Сети связи" - раздел не разрабатывается; е) подраздел 6 "Система газоснабжения" - раздел не разрабатывается; ж) подраздел 7 "Технологические решения"; 6. Проект организации строительства; 7. Проект организации работ по сносу или демонтажу объектов капитального строительства" – снос объектов не выполняется - раздел не разрабатывается; 8. Перечень мероприятий по охране окружающей среды – раздел не разрабатывается; 9. Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности – раздел не разрабатывается; 10. Мероприятия по обеспечению доступа инвалидов – на предприятии не предусмотрено трудоустройство инвалидов — раздел не разрабатывается; 10.1. Мероприятия по обеспечению соблюдения требований энергетической эффективности и требований оснащенности зданий, строений и сооружений приборами учета используемых энергетических ресурсов – раздел не разрабатывается; 11. Смета на строительство объектов капитального строительства – раздел не разрабатывается; 12. Требования к обеспечению безопасной эксплуатации объектов капитального строительства – раздел не разрабатывается. |
|  | Особые условия строительства | Нагрузки воздействия принять в соответствии со сводом правил СП 20.13330.2016 «Нагрузки и воздействия» |
|  | Требования и условия разработки природоохранных мероприятий | Раздел ООС – не разрабатывается; Проект СЗЗ – не разрабатывается. |
|  | Сметная документация | Раздел проектной документации «Смета на строительство объекта капитального строительства» - не разрабатывается. |
|  | Требования по режиму безопасности и гигиены труда | Согласно действующим нормам и правилам РФ |
|  | Требования по разработке МТМП ГО и ЧС | Определяется после получения ТУ на разработку раздела ГО. и ЧС или письма об отсутствии необходимости разработки данного раздела. При получении ТУ раздел разрабатывается по дополнительному соглашению. |
|  | Продолжительность разработки проекта | Срок по разработке проектной документации – 40 рабочих дней, при условии соблюдения Заказчиком регламента сроков согласования предпроектной и проектной документации, получения исходно-разрешительной документации. |
|  | Продолжительность строительства | Планируемые сроки строительства 2022-2023 Продолжительность строительства определить проектом – согласно раздела «Проект организации строительства». |
|  | Особые условия строительства | Заказчиком предоставляются проектировщику: 1. Согласование холодного метода содержания коров, путем оформления справки «о взятии рисков о возможном падеже животных», либо о согласовании «холодного метода содержания животных» в Минсельхозе УР. |
|  | Требования к согласованию, экспертизе документации. | Экспертиза проектной документации не предусматривается. |

Подготовил ГИП ООО ПСК «Инжиниринг»						Вавилов Е.Л.