Приложение № 1

ЗАДАНИЕ НА ПРОЕКТИРОВАНИЕ

| 1 | 2 | 3 |
| --- | --- | --- |
| № п/п | Перечень основных требований | Содержание требований |
| 1. Общие данные |  |  |
| 1.1. | Основание для проектирования | Государственная программа Российской Федерации «Развитие оборонно-промышленного комплекса», утвержденная постановлением Правительства РФ от 16.05.2016 г. № 425-8 (в ред. постановления Правительства РФ от 06.02.2019 г. № 85-6). |
| 1.2. | Местоположение объекта (город, площадка, адрес) | 634050, г. Томск |
| 1.3. | Наименование объекта | Реконструкция и техническое перевооружение производства и испытательной базы для обеспечения серийного выпуска изделий по теме «С». |
| 1.4. | Назначение объекта, производственная номенклатура, годовая программа производства | Назначение объекта – увеличение производственных мощностей для обеспечения гарантийного выпуска комплектов АПРСТ (ПУА, ПР, ПН 5, ПН 10, ПН 25 и ПН 50). Годовая программа производства: Изделие; 2019 г.; 2020 г.; 2021 г.; 2022 г.; 2023 г.; 2024 г.. Кол-во, шт.; Кол-во, шт.; Кол-во, шт.; Кол-во, шт.; Кол-во, шт.; Кол-во, шт.. ПУА; 3; 4; 5; 7; 8; 8. ПР; 3; 4; 5; 7; 8; 8. ПН 5; 30; 40; 50; 70; 80; 80. ПН 10; 15; 20; 25; 35; 40; 40. ПН 25; 9; 12; 18; 21; 24; 24. ПН 50; 6; 8; 10; 14; 16; 16. ИТОГО комплектов АПРСТ (15Н2210); 3; 4; 5; 7; 8; 8. |
| 1.5. | Цель и источник финансирования |  |
| 1.6. | Вид строительства | Реконструкция и техническое перевооружение (Одноэтажная часть блока «А» и Блок «Б»). |
| 1.7. | Очередность строительства. Сроки строительства | Выделение очередности и этапов строительства не требуется. Срок начала и окончания строительства – 2022–2026 годы. 2022 год – разработка ПСД. 2023–2026 годы – реализация инвестиционного проекта. |
| 1.8. | Стадийность проектирования | Подготовку проектной документации выполнить на стадиях: - проектной документации в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 16 февраля 2008 г. № 87 «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию» и настоящим заданием на проектирование; - рабочей документации – объем рабочей документации устанавливается настоящим Заданием на проектирование. |
| 1.9. | Требования по вариантной и конкурсной разработке | Разработка вариантов и конкурсных проработок не требуется. |
| 1.10. | Исходно-разрешительная документация | - Документы, подтверждающие право собственности: - Свидетельство о государственной регистрации права на земельный участок от 23.07.2009г. № 70АБ 354107 (пр. Комсомольский 79); - Свидетельство о государственной регистрации права на здание от 07.06.2007г. № 70АБ 106959 (пр. Кирова, 56 «в», Одноэтажная часть блока «А»); - Свидетельство о государственной регистрации права на здание от 14.04.2008г. № 70АБ 203726 (пр. Комсомольский 79, Блок «Б»); - Договор аренды земельного участка, находящегося в федеральной собственности, № 12/084от 14.06.2018г.; - Градостроительный план земельного участка № RU70321000–0000000000002459 от 23.11.2011г.; - Договор на теплоснабжение № 4 от 01.01.2004г.; - Договор на водоснабжение № 3-6126 от 27.01.2015г.; - Договор на электроснабжение №700 21011000076 от 12.12.2011г.; - Документ об утверждении нормативов образования отходов и лимитов на их размещение №0169-13 от 27.08.2013г. выданный Управлением Росприроднадзора по Томской области Федеральной службы по надзору в сфере природопользования; - Разрешение №0046-16 от 01.04.2016г. до 21.01.2021г. на выброс вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух; - Экспертное заключение №386 от 15.06.2016г. об организации санитарно–защитной зоны (СЗЗ) выданное ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Томской области»; - Санитарно–эпидемиологическое заключение от 21.06.2016г. № 70.ТС.13.000.Т.х.06.16 выданное Управлением Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Томской области. Проект организации СЗЗ (промплощадка пр. Кирова, 56 «в») соответствует государственным санитарно-эпидемиологическим правилам и нормам; - Задание регионального управления по ГО МЧС с предписанием и требованиями по ГО МЧС, СМИС, ПБ, противодействию террористическим актам. |
| 1.11. | Застройщик и (или) технический заказчик |  |
| 1.12. | Проектная организация (генеральный проектировщик) | Определяется по итогам конкурсных процедур на размещение заказа либо иным способом в соответствии с законодательством Российской Федерации в указанной сфере деятельности. |
| 1.13. | Основные технико-экономические показатели объекта капитального строительства, включая предельную стоимость строительства | - Общая площадь строительства – 2 315,80 м2, в том числе: - Реконструируемая площадь – 2 315,80 м2. - Общий строительный объем – 10 189,52 м3(высота пролета 4,4 м.). - Предельную стоимость строительства принять в размере – 546 000,00тыс. рублей с НДС |
| 1.14. | Уровень ответственности зданий и сооружений | Реконструируемые здания относится к нормальному уровню ответственности, не является объектом космической инфраструктуры. Основание – Федеральный закон от 30.12.2009 года № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений». |
| 2. Основные требования к проектным решениям |  |  |
| 2.1. | Технологические решения и оборудование | Технологические решения по реконструкции и техническому перевооружению разработать в соответствии с требованиями, предъявляемыми к объектам по подготовке и изготовлению изделий ракетно-космической техники, и регламентируемыми ведомственными требованиями при их проектировании, строительстве и эксплуатации. 1. Перечень помещений, участков (цехов, корпусов), включенных в состав реконструируемых и технически перевооружаемых: - Одноэтажная часть Блока «А»: - Трансформаторная подстанция. - Блок «Б»: - Цех № 1, участок объёмного монтажа № 1; - Цех № 1, участок объёмного монтажа № 2; - Цех № 1, участок поверхностного монтажа; - Цех № 1, участок пропитки; - Цех № 1, участок настройки; - Цех № 1, участок доделки ПП. - Состав и перечень оборудования, а также обоснование использования импортного и дорогостоящего оборудования представлены в приложении № 1 к настоящему Заданию на проектирование. |
| 2.2. | Управление производством | За организационную структуру управления производства принять существующую |
| 2.3. | Режим работы и фонды времени работы оборудования (рабочих мест) | При подготовке проектной документации принять следующие данные: - Режим работы цеха № 1 принять за односменный при 40–часовой рабочей неделе и 8 –часовом рабочем дне. Среднее количество рабочих дней в году – 247; - Режим работы цеха № 2 принять за двухсменный при 168–часовой рабочей неделе и 24 –часовом рабочем дне. Среднее количество рабочих дней в году – 247. Эффективный годовой фонд времени работы оборудования, рабочих мест и участков подлежащих реконструкции и техническому перевооружению: Наименование групп оборудования и рабочих мест; Кол–во смен; Эффективный годовой фонд времени, (часов). Оборудования; Рабочих мест; рабочих. Монтажно-сборочное; 1; 1976; 1976; 1976. |
| 2.4. | Требования по организации производства (технологии управления производством), организации условий охраны труда рабочих и служащих | Для определения рациональных и эффективных технологических и компоновочных проектных решений при разработке проектной документации следует принять следующий принцип организации изготовления изделий: принцип смешанной организации производственного процесса. Расчет звукового давления на рабочих местах и мероприятия по снижению уровня шума не разрабатывать. Разработать раздел «Организация и условия труда работников». На территории предприятия организовано горячее питание и медицинское обслуживание. |
| 2.5. | Схема планировочной организации земельного участка | По всему периметру промплощадки имеются ограждения. На территории имеются действующие площадки для стоянок личного, гостевого и грузового автотранспорта. |
| 2.6. | Архитектурные решения | Предусмотреть организацию строительно-монтажных работ в условиях действующего производства расположенного на 5 этаже. Решения по внешнему и внутреннему виду одноэтажной части блока «А» и блока «Б», требования по устройству и отделке помещений основного, вспомогательного, обслуживающего и инженерно-технического назначения, а также ОПР согласовать с Заказчиком. - Перечень помещений: - Блок «Б»: № п/п; Наименование помещения; Функциональное назначение; Количество оборудования, шт.. 1; Цех №1, Участок объёмного монтажа № 1; Производственное; 47. 2; Цех №1, Участок объёмного монтажа № 2; Производственное; 19. 3; Цех №1, Участок поверхностного монтажа; Производственное; 15. 4; Цех №1, Участок пропитки; Производственное; 21. 5; Цех №1, Участок настройки; Производственное; 39. 6; Цех №1, Участок доделки ПП; Производственное; 10. 7; Метрологическое обеспечение; Производственное; 195. 8; Административно-бытовые помещения; Административно-бытовое; -. 9; Инженерно-энергетическое помещение; Инженерно-энергетическое; 12. - Одноэтажная часть блока «А»: № п/п; Наименование помещения; Функциональное назначение; Количество приобретаемого оборудования, шт.. 1; Трансформаторная подстанция; Инженерно-энергетическое; 13. - В проектную документацию включить работы по демонтажу покрытия кровли, строительно-монтажные работы на 5 этаже блока Б и на 1 этаже (трансформаторная подстанция) одноэтажной части блока А, проведение общестроительных и энергетических работ. |
| 2.7. | Конструктивные и объемно-планировочные решения | Проектные решения выполнить на основании: - заключения по обследованию существующих строительных конструкций на предмет их дальнейшей безопасной эксплуатации (с учетом разработанных мероприятий); - технологического назначения помещений. |
| 2.8. | Внутриплощадочные инженерные сети | Раздел не разрабатывать. |
| 2.9. | Системы инженерно-технического обеспечения (сети и оборудование) зданий и сооружений | Предусмотреть устройство следующих систем инженерно-технического обеспечения (включая сети и инженерное оборудование): - Блока «Б» - монтаж силовых электрических сетей, внутрицеховых электрических сетей, сетей освещения, реконструкцию и монтаж систем отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха, реконструкцию сети сжатого воздуха, сети питьевого и противопожарного водоснабжения, канализационной сети, системы оборотного водоснабжения, системы охранно-пожарной сигнализации»; - Одноэтажная часть блока «А» - инженерная и энергетическая инфраструктура предприятия находится в технически исправном, работоспособном состоянии, использование ее для целей инвестиционного проекта представляется возможным после проведения мероприятий по увеличению пропускной способности трансформаторной подстанции за счет установки в трансформаторной подстанции двух дополнительных щитков подстанции, шести вакуумных выключателей и пяти трансформаторов. Состав и перечень работ представлен укрупненными сметными расчетами в приложении № 2 к настоящему Заданию на проектирование. |
| 2.10. | Источники обеспечения энергоресурсов | Предусмотреть (при необходимости) в соответствии с техническими условиями ресурсоснабжающих и эксплуатирующих организаций присоединение к сетям инженерно-технического обеспечения, а также в соответствии с нормами законодательства Российской Федерации в сфере градостроительной деятельности строительство, реконструкцию, демонтаж следующих источников обеспечения энергоресурсами: - трансформаторная подстанция; - водозаборные узлы; - насосные станции. |
| 2.11. | Охрана окружающей среды | Разработать раздел «Перечень мероприятий по охране окружающей среды» в соответствии с Постановлением Правительства № 87 от 16.02.2008 г., требованиями нормативно-правовых актов. Основные нормативно-правовые и методические документы: - Федеральный закон «Об охране окружающей среды» от 10.01.2002 г. № 7-ФЗ; - Федеральный закон «Об охране атмосферного воздуха» от 04.05.1999 г. № 96-ФЗ; - Федеральный закон «Об отходах производства и потребления» от 24.06.1998 г. № 89-ФЗ; - Федеральный закон «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» от 30.03.1999 г. № 52-ФЗ; - Постановление Правительства РФ «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию» от 16.02.2008 г. № 87; - Постановление Правительства РФ «Об исчислении и взимании платы за негативное воздействие на окружающую среду» от 03.03.2017 г. № 255. |
| 2.12. | Инженерно-технические мероприятия гражданской обороны и мероприятия по предупреждению чрезвычайных ситуаций | Раздел разработать на основании исходных данных, требований (предписаний), выданных Главным управлением МЧС России по Томской области для предприятия. |
| 2.13. | Мероприятия по обеспечению соблюдения требований энергетической эффективности и требований оснащенности зданий, строений и сооружений приборами учета используемых энергетических ресурсов | При необходимости разработать раздел «Мероприятия по обеспечению соблюдения требований энергетической эффективности и требований оснащённости зданий, строений и сооружений приборами учёта используемых энергетических ресурсов» в соответствии с нормативными правовыми актами (с указанием реквизитов) |
| 2.14. | Мероприятия по противодействию террористическим актам | Мероприятия по противодействию террористическим актам осуществляются в соответствии с Паспортом по обеспечению антитеррористической защищенности и Планом повышения защищенности критически важного объекта |
| 2.15. | Проект организации работ по сносу или демонтажу объектов (при необходимости) | Раздел не разрабатывать. |
| 2.16. | Мероприятия по обеспечению доступа инвалидов. | В связи с законом «О государственной тайне», Приказом МЗ РФ № 90 от 14.03.96г., Приказом Минздравсоцразвития России № 302н от 12.04.11, а также выполнением Государственного оборонного заказа, принимает работников высокой квалификации с обязательным медицинским заключением «годен к работе». Раздел не разрабатывать. |
| 2.17. | Требования к сметной документации | Сметную документацию разработать в двух уровнях цен: - базисном уровне цен 2001 года по состоянию на 01.01.2000 г.; - текущем уровне цен на момент составления проектно-сметной документации. Сметную документацию разработать раздельно по объектам (участкам) и по разделам реконструкции в соответствии с Методикой определения сметной стоимости строительства утвержденной приказом Минстроя РФ от 04.08.2020 г. № 421/пр с использованием федеральных единичных расценок (ФЕР ред. 2020) и методических рекомендаций, включённых в «Федеральный реестр сметных нормативов, подлежащих применению при определении сметной стоимости объектов капитального строительства, строительство которых планируется осуществлять с привлечением средств федерального бюджета», с их привязкой при переводе в текущий уровень цен к условиям конкретного региона. Для расчета стоимости материалов для проведения строительно-монтажных работ использовать расценки Сибирского Федерального округа. Резерв средств на непредвиденные работы и затраты принять в размере 2%. |
| 2.18. | Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности | Разработать раздел «Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности» в соответствии с нормативными документами: - Федеральный закон от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности; - Постановление правительства Российской Федерации от 25.04.2012 г. № 390 «Правила противопожарного режима в Российской Федерации». |
| 2.19. | Требования к обеспечению безопасной эксплуатации объектов капитального строительства | Разработать раздел «Требования к обеспечению безопасной эксплуатации объектов капитального строительства». |
| 2.20. | Согласование проектной документации | Подрядчик должен согласовать раздел ОПР с Заказчиком. Выполняет Заказчик по договору с экспертизой совместно со специалистами проектной организации. |
| 3. Дополнительные требования |  |  |
| 3.1. | Инженерные изыскания | Разработать раздел. |
| 3.2. | Обследование зданий и сооружений | Разработать раздел.. |
| 3.3. | Требования к ассимиляции производства | В проектной документации не разрабатывать. |
| 3.4. | Рекультивация территории | Раздел не разрабатывать. |
| 3.5. | Мероприятия по обращению с отходами строительства и сноса | Вывоз образующихся отходов строительства и сноса осуществляется в соответствии с требованиями № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления» на основании договора с УМП «Спецавтохозяйство г. Томска» от 20.12.2018 г. № КУ-000001370. Отходы захораниваются на полигоне бытовых отходов в районе с. Сухоречье, расстояние от площадки – 30 км. |
| 3.6. | Специальные условия и требования | В проектной документации не разрабатывать. |
| 3.7. | Энергетический паспорт | В проектной документации не разрабатывать. |
| 3.8. | Требования к материалам ПСД (состав, сроки, порядок представления изыскательской продукции и форматы материалов в электронном виде ит.д.) | Подрядчик передает Заказчику 4 (Четыре) оригинальных комплекта разработанной Проектной документации на бумажном носителе и один экземпляр в электронной версии, на оптическом(их) носителе(ях): - В программе Adobe Reader (формат *.pdf); - Графическую часть в программе AutoCAD (формат *.dwg, тип файла AutoCAD) в векторном изображении, текстовую часть в программе Word, Exсel (формат *.dос, *. xls, тип файла Word, Exсel), фото, сканированные материалы в формате *.jpg; - Сметная документация в программе «Гранд-Смета» или в программах рекомендуемых Государственным комитетом РФ по строительству и жилищно-коммунальному комплексу (письмо № НК-7360/10 «Об автоматизированных программах сметных расчетов) с переводом в форматы АРПС и Ехсеl-97 в электронном виде в составе: сметной документации; выборки материальных ресурсов; выборки трудозатрат по разрядам и эксплуатации машин, в разрезе подобъектов, входящих в состав сметного расчета; справки о стоимости строительства в разрезе подобъектов, входящих в состав сводного сметного расчета. |