Приложение №8

К Договору № от «_____» _______________ 2022 г.

Требования к разработке благоустройства придомовых пространств

По объекту «Жилой комплекс по ул. Аграрная»  (состоящий из 2-х жилых домов 19 и 25 этажей, с общественными помещениями на первых этажах и подземным паркингом) на участке с кадастровым №16:50:050152:4476)

| № п/п | Показатель | Содержание показателя |
| --- | --- | --- |
| 1 | Наименование объектов | «Жилой комплекс по ул. Аграрная» (состоящий из 2-х жилых домов 19 и 25 этажей, с общественными помещениями на первых этажах и подземным паркингом) на участке с кадастровым №16:50:050152:4476) |
| 2 | Месторасположение объекта | Республика Татарстан, г. Казань, |
| 6 | Разделы работ | 1. Архитектурная концепция 2. Эскизный проект благоустройства |
| 6.1 | Выделение этапов | Оформить отдельными альбомами - Архитектурная концепция благоустройства придомовых территорий - Эскизный проект благоустройства; |
| 7 | Состав исходных данных, передаваемых заказчиком исполнителю | - Генплан - АР первых этажей объектов, паркинга - Архитектурная концепция прилегающих общественных пространств (при наличии). - Топографическая съемка - Схема наружных сетей |
| 8 | Границы разработки проекта | Разработка проекта в границах территории согласно схеме придомовых пространств в программе «autocad» |
| 9 | Местные нормативные документы | При проведении работ Исполнитель должен руководствоваться следующими нормативными документами: 1.Градостроительный кодекс Российской Федерации; 2.Правила землепользования и застройки г. Казани; 3.Постановление Исполнительного комитета г. Казани от 30 июля 2008 г. №4157 «О вопросах землепользования и застройки»; 4.СП 59.13330.2020 «Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения»; 5.Федеральный закон от 22 июля 2008 года № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; 6.Генеральный план муниципального образования (городского округа) г. Казани; 7.Своды правил, прочие нормативы и нормы, действующие на день заключения договора (в части использования нормативов, которые не указаны в Проекте планировки территории жилого района «Седьмое небо» в г. Казани»). 8. Правила благоустройства города Казани, утвержденных решением Казанской городской Думы от 14.12.2016 №8-12. Архитектурная концепция не должна включать в себя решения, параметры, предложения и рекомендации, противоречащие (не соответствующие) документам, нормам и нормативам, указанным в настоящем пункте Задания. В противном случае Концепция не будет принята Заказчиком. |
| 10 | Раздел 1. Архитектурная концепция |  |
| 10.1. | Пояснительная записка к этапу Архитектурная концепция | 1. Сформулировать и описать идею благоустройства дворов. 2. Создать и описать функциональную модель территории |
| 10.2 | Требования к идеологии и функциональной модели | 1. Дворы должна объединять общая идея – генеральная линия. 2. Функциональная модель должна отвечать требованию всесезонного и всепогодного использования территории. |
| 10.3. | Содержание раздела | 1. Схема размещения объекта благоустройства на территории жилого комплекса (М 1:500); 2. Сводная схема ограничений для проектирования на объекте (М 1:500); 3. Транспортная схема; 4. Схема движения пешеходов и велосипедов; 5. Схема функционального зонирования (каждого объекта благоустройства в отдельности) с ТЭП; 6. План благоустройства (каждого объекта благоустройства в отдельности) с указанием расположения элементов благоустройства (М 1:200); 7. План покрытий; 8. План озеленения; 9. План освещения; 10. План расстановки МАФ; 11. Средовые визуализации на каждый объект (по 3 штуки на каждый объект благоустройства); Требования к рендерам 2500*1406, 300 dpi ; 12. Предварительный бюджет реализации с расшифровкой статей затрат. |
| 11. | Раздел 2. Эскизный проект благоустройства |  |
| 11.1. | Состав эскизного проекта благоустройства | - Титульный лист - Содержание - Пояснительная записка - Фотофиксация существующего состояния - Ситуационный план - Схема вертикальной планировки - Схема транспортных связей - Схема пешеходных и велосипедных связей - Комплексный план благоустройства (М 1:200) - План покрытий (1:500). Ведомость покрытий - План озеленения (1:500). Ведомость озеленения - Схема размещения МАФ (М 1:500). Ведомость МАФ 12.1Схема размещения конструкций информационных элементов с полным информационным и графическим контент наполнением, (учитывая фирменный стиль комплекса, логотип компании застройщика, необходимую информацию для инфо стендов на детской игровой площадке: отражение возрастных ограничений по всем игровым и спортивным элементам, правила поведения на площадке, номера экстренных служб, графические иллюстрации для лучшего визуального восприятия) (М 1:500) 12.2.Внешний вид МАФ индивидуального изготовления (размеры, цветовое решение) 13. Схема размещения элементов освещения с указанием проектируемого уровня освещенности объекта на основе предварительного расчета. Ведомость элементов освещения. 14. Схема размещения ограждений на территории (если таковые имеются на территории). Ведомость ограждений 15. Схема ограждения: схема с размерной сеткой, внешний вид на местности, материал 16. Предложения по сезонному использованию территории объекта, с возможностью легкой адаптации фрагментов территории для активного отдыха в любое время года 17. Предложения по размещению камер видеонаблюдения, зон доступа к интернет – сети на основе Wi-Fi 18. Предложения по обеспечению доступа маломобильных групп населения 19. Предложения по варианту декорирования ТП и других стационарных объектов, расположенных на территории благоустройства. Отразить применяемые материалы и узлы крепления. 20. Средовые визуализации |
| 12. | Требования к работам. | - Проектирование должно вестись с соблюдением требований обеспечения противопожарной, санитарно-эпидемиологической, противотравматической безопасности, обеспечения доступности маломобильных групп населения. - Проектирование вести в рамках установленного Заказчиком бюджета на реализацию. - При проектировании учесть наличие монолитного «стакана» для высадки крупномерного дерева или группы деревьев (при наличии). - Проектирование вести с учетом особенностей рельефа местности и на основании вертикальной планировки. - Проектирование вести с учетом размещения подземной парковки под территории двора. - Предусмотреть устройство тротуаров с шириной, позволяющей производить механизированную уборку - При перепадах рельефа более 0,3 м следует предусматривать устройство архитектурно-декоративно оформленных подпорных стенок. - Должна быть обеспечена всесезонность озеленения. - Предусмотреть окантовку (мульчирование) мест посадки деревьев корой - Элементы благоустройства (озеленение, покрытия, элементы освещения, МАФ) предварительно согласовать с Заказчиком. - При примыкании парковочных зон к зонам озеленения необходимо избегать близкого расположения кустарников для исключения их вытаптывания и увядания от выхлопных газов паркующихся автомобилей - При проектировании избегать формирования небольших карманов/островков газонов (т.к. растения на таких участках не приживаются, а газон вытаптывается). - В зонах потенциального «вытаптывания» озеленения предусмотреть пошаговые дорожки. - Предусмотреть формирование закрытого двора («двор без машин»). - В качестве покрытий на игровых площадках предпочтение отдавать экологичным природным материалам: песок, гравий, щепа, галька. |
| 13 | Требования к МАФ: | - Сооружения и малые архитектурные формы (МАФ), должны быть выполнены в едином дизайнерском стиле в рамках одного объекта благоустройства. - МАФ и производителей предварительно согласовать с Заказчиком. При выборе игровых МАФ предпочтение отдавать сертифицированному оборудованию. - При выборе производителей уличной мебели предпочтение отдавать производителям г. Казань. - Для МАФ индивидуального производства отражать эскиз, габаритные размеры, материал, колористическое решение. |
| 14. | Участие исполнителя в презентации дизайн-проекта | По завершении каждого из этапов исполнитель презентует результаты на совещаниях, организуемых заказчиком. Для презентации результатов исполнитель изготавливает и согласовывает с заказчиком отчет об исполнении этапа, электронную презентацию. |
| 15. | Состав отчетных материалов | Стадия «Архитектурная концепция»: - 2 (два) экземпляра на бумажном носителе, - 1 (один) экземпляр в электронном виде в исходных редактируемых в форматах: DWG, CRD, 3DS, OBJ, SKP, PLN - 1 (один) экземпляр в электронном виде в формате PDF. Стадия «Эскизный проект» (оформить альбом на каждый этап): - 4 (четыре) экземпляра на бумажном носителе, - 1 (один) экземпляр в электронном виде в исходных редактируемых в форматах: DWG, CRD, 3DS, OBJ, SKP, PLN - 1 (один) экземпляр в электронном виде в формате PDF |
| 16. | Сроки исполнения работ | 1.Архитектурная концепция. Этапы исполнения и презентации материалов архитектурной концепции Заказчику: 1 этап – Форэскиз – 21 календарный день 1.1. Идея благоустройства по всей территории благоустройства 1.2 Создать и описать функциональную модель территории 1.3. Схема размещения объекта благоустройства на территории жилого комплекса 1.4. Транспортная схема 1.5. Схема движения пешеходов и велосипедов 1.6. Схема функционального зонирования 1.7. План благоустройства с указанием расположения элементов благоустройства (на 1 этапе возможно предложить элементы аналоги) После направления и презентации Исполнителем материалов архитектурной концепции Заказчику, он рассматривает ее в срок до 5 рабочих дней и может предъявить замечания в течение данного срока. После предъявления замечаний Заказчиком Исполнитель обязуется устранить замечания в срок до 5 рабочих дней с момента направления замечаний. 2 этап – детальная проработка Архитектурной концепции - 14 календарный день 2.1. План покрытий 2.2. План озеленения 2.3. План освещения 2.4. План расстановки МАФ 2.5. Средовые визуализации 2.6. Предварительный бюджет После направления и презентации Исполнителем материалов архитектурной концепции Заказчику, он рассматривает ее в срок до 5 рабочих дней и может предъявить замечания в течение данного срока. После предъявления замечаний Заказчиком Исполнитель обязуется устранить замечания в срок до 5 рабочих дней с момента направления замечаний. 3 этап – полный состав архитектурной концепции - 7 календарных дней. После согласования Заказчиком 1 этапа, исполнитель приступает ко 2 этапу. После направления архитектурной концепции Заказчику, он рассматривает ее в срок до 5 рабочих дней и может предъявить замечания в течение данного срока. После предъявления замечаний Техническим заказчиком Исполнитель обязуется устранить замечания в срок до 5 дней с момента направления замечаний. 2. Эскизный проект – 14 календарных дня. 3. После направления эскизного проекта Заказчику, он рассматривает эскизный проект в срок до 5 дней и может предъявить замечания в течение данного срока. После предъявления замечаний Заказчиком по эскизному проекту, Исполнитель обязуется устранить замечания в срок до 5 дней с момента направления замечаний. 5. Окончательное согласование Эскизного проекта проходит в УАиГ г.Казани. |