Приложение №1 к договору № 6371/П от 11.08.2022

задание на проектирование

Объект: «Строительство подпорной стены, прилегающей инфраструктуры железнодорожных путей необщего использования АО "НПО Энергомаш" № №6, 15»»

| Перечень основных данных и требований | Содержание основных данных и требований |
| --- | --- |
| - Основание для проектирования | Договор №В192/22-ТЕХ от 26.08.22г. |
| - Заказчик и его адрес | ООО СЗ «Технология» 426035 УР г. Ижевск, ул. Грибоедова, д. 30а e-mail: tizh@tizh.ru |
| - Проектная организация и ее адрес | АО «НЬЮ ГРАУНД» г. Пермь, ул. Кронштадтская, д. 35, Контактное лицо: ГИП – Селетков Сергей Федорович тел/ф. (342) 236-90-33, е-mail: pro@new-ground.ru |
| - Вид строительства | Благоустройство |
| - Стадийность проектирования | Рабочая документация |
| - Уровень ответственности сооружений | Нормальный |
| - Область, район, пункт площадки | г. Химки, ул. Бурденко, д.1 |
| - Предмет проектирования | Проектом предусмотреть подпорную стенку на участке вдоль железнодорожных путей необщего пользования |
| - Особые условия строительства и проектирования | Производство работ по устройству свайного основания предусмотреть с существующей поверхности земли. На части участка предусмотреть ремонт существующей подпорной стенки выполненной из блоков ФБС |
| - Основные требования к конструктивным решениям и материалам несущих конструкций | - Стенку запроектировать в виде вертикальной монолитной конструкции на свайном основании из грунтоцементных свай, изготавливаемых по технологии струйной цементации грунтов. 2) Назначение конструкции: - сохранность сущ. ж/д пути. (скорость маневровых составов по ж.д. пути составляет не более 15 км/час); - организация площадки территории при благоустройстве При проектировании принять: - верх и низ подпорной стенки – принять по чертежам ГП и согласовать с Заказчиком; - положение подпорной стенки в плане - по приложению 1; - нагрузку на стену - в соответствии с действующими нормативными документами, дополнительно учесть нагрузки от зданий, расположенных вблизи подпорной стенки; 3) Устойчивость подпорной стенки обеспечить грунтовыми анкерами (при необходимости). |
| - Указания о необходимости согласования | АО «НЬЮ ГРАУНД» согласовывает с Заказчиком принятые проектные решения с целью увязки с основным проектом строительства. |
| - Шифр документации, основные требования к составу работ, содержанию и оформлению проекта | 1) Шифр документации – на усмотрение подрядчика. 2) Документацию оформить в соответствии с требованиями ГОСТ Р 21.101 - 2020. 3) Состав выдаваемой Заказчику документации: - рабочая документация. - расчеты (при необходимости) |
| - Перечень исходных данных предоставляемых Заказчиком | - отчет по инженерно-геологическим изысканиям; - генплан; - топографический план с границами участков. Перечень дополнительных исходных данных составляется Исполнителем и согласовывается с Заказчиком дополнительно. |
| - Срок начала и окончания работ | Согласно договору |
| - Требования к сдаче проекта Заказчику | Документация выдается Заказчику: на бумажном носителе в 4экз. (расчеты – в 1-м экз.), а также в виде файлов по эл. почте в формате pdf. |

Ответственный представитель Заказчика

____________________        ________________        /_____________ /       «__» __________ 2022г.

(Должность)                                   (Ф.И.О.)                                (подпись)

СОГЛАСОВАНО:

АО «НЬЮ ГРАУНД»

Нач. проектного отдела        __Селетков С.Ф.__       /_____________ /     «__» ___________ 2022г.

(Должность)                                     (Ф.И.О.)                              (подпись)

ЖЕЛТЫМ ВЫДЕЛЕНА ИНФОРМАЦИЯ КОТОРУЮ НЕОБХОДИМО УТОЧНИТЬ!!!