Приложение №1 к Договору  №26/08-60237 от  ____.___.2022г.

| Подрядчик Директор ООО Инженерный центр «ТехПроект» ________________ И.З. Зиганшин М.П. | Заказчик Управляющий директор ПАО «ОДК-УМПО» ______________Е.А. Семивеличенко М.П. |
| --- | --- |

- ЗАДАНИЕ На Выполнение проектных работ

- в стадиях «Проектная документация» и

- «Рабочая документация» по Объекту:

- «Пристройка с западной стороны корпуса 55

- площадки 1, отдел кадров ПАО «ОДК-УМПО» »,

- г. Уфа, ул. Ферина, д. 2.

| №№ п/п | Перечень основных требований | Содержание требований |  |
| --- | --- | --- | --- |
| - Общие данные |  |  |  |
| 1.1 | Основание для проектирования | - Договор на проектирование |  |
| 1.2 | Заказчик (Застройщик) | ПАО «ОДК - Уфимское моторостроительное производственное объединение» 450039, Республика Башкортостан, ГО г. Уфа. ул. Ферина, 2. |  |
| 1.3 | Местоположение объекта (город, площадка, адрес) | РФ, РБ, ГО. Уфа ул. Ферина, 2. Корпус 55, площадка 1, ПАО «ОДК – УМПО» |  |
| 1.4 | Проектная организация (генеральный проектировщик) | Определяется по итогам конкурса |  |
| 1.5 | Вид работ: (строительство, реконструкция, капитальный ремонт) | Реконструкция |  |
| 1.6 | Источник финансирования строительства объекта | Собственные средства |  |
| 1.7 | Технические условия на подключение (присоединение) объекта к сетям инженерно-технического обеспечения: | Технические условия на подключение к сетям инженерно-технического обеспечения предоставляются Заказчиком по запросу Проектировщика в рамках установленных для Заказчика лимитов. |  |
| 1.8 | Требования к выделению этапов строительства | Предусмотреть в одну очередь |  |
| 1.9 | Стадийность проектирования | Проектная документация Рабочая документация |  |
| 1.10 | Срок строительства объекта | 2022-2023гг. |  |
| 1.11 | Сроки проектирования | Определяются календарным графиком |  |
| 1.12 | Пожарная и взрывопожарная опасность: |  | Категорию по пожарной опасности здания уточнить проектной документацией |
| 1.12.7 | Наличие помещений с постоянным пребыванием людей: |  | Да |
|  |  |  | В офисных помещениях предусмотреть размещение рабочих мест |
| 1.13 | Уровень ответственности |  | -II (нормальный) |
| 1.14 | Режим работы |  | Односменный – 8 часов |
| 1.15 | Необходимость выполнения инженерных изысканий для подготовки проектной документации: |  | Предоставляет Заказчик |
| 2. Требования к проектным решениям |  |  |  |
| 2.1 | Требования к конструктивным и объемно-планировочным решениям: | - Проектом предусмотреть строительство 2-х этажной пристройки к существующему корпусу 55 размером в плане 28,5х14,1м. - На первом этаже предусмотреть устройство помещений, назначение которых - обеспечить размещение экспонатов продукции, выпускаемой на предприятии. - На втором этаже предусмотреть устройство офисных помещений. - Предложить объемно-планировочные решения, позволяющие наиболее целесообразно использовать пространство этажа согласно функциональному назначению. - Конструктивную схему здания определить в ходе проектирования и согласовать с Заказчиком. 6. Проектом определить необходимость устройства подвальных помещений для инженерно-технического обеспечения пристройки. - При необходимости обеспечить доведение существующего здания до требований действующей нормативной документации. Требования к строительным конструкциям: 1. В соответствии с нормами, применяемыми на территории РФ, а также в соответствии с результатами технического обследования. 2. Требования к фундаментам: - конструкцию фундаментов определить по результатам инженерных изысканий. 3. Требования к наружным стенам: - Ограждающие конструкции здания должны соответствовать архитектурному облику существующего здания, соответствовать современным требованиям по энергоэффективности и обеспечивать максимальную освещенность внутреннего пространства. - Требования к перекрытиям: - определить в ходе проектирования и согласовать с Заказчиком; - Требования к лестницам: - определить в ходе проектирования и согласовать с Заказчиком; - Требования к полам: - в соответствии с назначением помещений и по согласованию с Заказчиком; 7. Требования к кровле: - проектом предусмотреть кровлю, обеспечивающую выполнение требований, принятых объемно-планировочными и конструктивными решениями пристройки. При необходимости предусмотреть общую кровлю всего здания. 8. Требования к оконным проемам: - проектом предусмотреть оконные блоки из ПВХ профиля с заполнением стеклопакетами, витражные конструкции. 9. По периметру корпуса предусмотреть отмостку; 10. Требования к санузлам: - в санузлах, комнате уборочного инвентаря применить плитку керамическую светлых тонов. - в санузлах, комнате уборочного инвентаря, стены отделать глазурованной керамической плиткой светлых тонов; - в женском санузле установить кабины личной гигиены женщин, в состав которых дополнительно входит биде и раковина; - в санузлах предусмотреть перегородки из HPL-монолитного пластика толщиной 12 мм. с регулируемыми ножками. 11. Потолки помещений: подвесной потолок типа «Армстронг» - Стены помещений: 1 этажа – окраска: 2 этажа - обои под покраску окрасить акриловой краской светлых тонов. |  |
| 3.Требования к инженерно-техническим решениям: |  |  |  |
| 3.1 | Требования к инженерному и технологическому оборудованию | Определить проектом в соответствии с действующими нормативами, с учетом требований Технического задания на проектирование и Технических условий на подключение к сетям инженерно- технического обеспечения, выданных Заказчиком В здании пристройки должны быть запроектированы следующие инженерные системы: Внутренние системы: - водоснабжение и водоотведение (ХВС, ГВС, пожарный водопровод); - водоотведение (хозяйственно-бытовая, ливневая) - системы пожаротушения (при необходимости); - система отопление; - противодымная вентиляция (необходимость определить проектом); - теплоснабжение; - электроснабжение; - защитное заземление; - молниезащита; - внутреннее электроосвещение; - СКС; - пожарная сигнализация с системой информирования в ближайшую пожарную часть; - система оповещения о пожаре и управления эвакуацией; - электрочасофикация здания. |  |
| 3.2 | Водоснабжение: | 1. Согласно нормативным документам и требованиям ТУ ПАО «ОДК-УМПО» в части присоединения к сетям. - Предусмотреть применение следующих материалов: - магистрали и противопожарные стояки – из стальных труб с внутренними и наружными антикоррозионными покрытиями (при диаметре трубопровода до 50 мм предусмотреть применение стальных водогазопроводных труб по ГОСТ 3262-75, при диаметре трубопровода более 50 мм применить трубы стальные бесшовные горячедеформированные по ГОСТ 8732-78); - подводки к санитарно-бытовым приборам – из полипропиленовых труб; - запорная арматура - краны шаровые, задвижки клиновые. 3. Проектом предусмотреть современные приборы учета питьевой и противопожарной воды. |  |
| 3.3 | Отопление: | 1. Отопление – водяная двухтрубная система с вертикальными стояками и горизонтальной поэтажной разводкой по независимой схеме. 2.Проектируемые трубопроводы теплофикации, прокладываемые в помещении, выполнить из стальных бесшовных горячедеформированных труб по ГОСТ 8732-78 (для трубопроводов диаметром 50 мм и более) и из стальных водогазопроводных труб по ГОСТ 3262-75 (для трубопроводов диаметром до 50 мм). 3. В качестве отопительных приборов предусмотреть радиаторы стальные и биметаллические с регулирующей арматурой. |  |
| 3.4 | Водоотведение: | 1. Предусмотреть систему хозяйственно-бытовой канализации в соответствии с нормами. 2.Подключение к существующей сети канализации выполнить согласно Техническим условиям Заказчика. 3. Проектируемые внутрикорпусные трубопроводы самотечной хозяйственно-бытовой канализации выполнить из полиэтиленовых труб по ГОСТ 22689-2014. 4.Проектируемые трубопроводы самотечной хозяйственно-бытовой канализации (наружные сети) выполнить из двухслойного полиэтилена «Прагма» по ТУ 2248-001-96467180-2008. 5. Проектируемые трубопроводы промливневой канализации выполнить из стальных бесшовных горячедеформированных труб по ГОСТ 8732-78 |  |
| 3.5 | Вентиляция | Вентиляция – согласно нормативным требованиям |  |
| 3.6 | Кондиционирование | Предусмотреть в помещениях 1 и 2 этажа |  |
| 3.7 | Электроснабжение: | Электроснабжение выполнить согласно ТУ Заказчика. |  |
| 3.8 | Внутреннее электроосвещение: | 1. При проектировании освещения использовать современные технические достижения: энергоэкономичные светильники: светодиодные светильники. Светильники должны быть отдельными для рабочего и аварийного освещения. 2. Эвакуационное ЭО должно быть выполнено согласно пунктам 6.1.21-6.1.29 Правил устройства электроустановок (ПУЭ). |  |
| 3.9 | Автоматическая пожарная сигнализация и система оповещения о пожаре: | - Помещения оборудовать пожарной сигнализацией. - Тип, марку и месторасположение приемно-контрольных приборов определить проектом. Приборы установить в настенных металлических шкафах. - Помещения защитить автоматической пожарной сигнализацией согласно нормам и правилам и утвержденным технологическим планировкам, в соответствии с требованиями СП 5.13130.2009. - Запроектировать систему оповещения о пожаре в соответствии с СП 3.13130.2009 |  |
| 3.10 | Требования к мероприятиям по охране окружающей среды: | При проектировании должны учитываться нормативы допустимой антропогенной нагрузки на окружающую среду, предусматриваться мероприятия по предупреждению и устранению загрязнения окружающей среды, применяться ресурсосберегающие, малоотходные, безотходные и иные технологии, способствующие охране окружающей среды, восстановлению природной среды, рациональному использованию и воспроизводству природных ресурсов. |  |
| 3.11 | Требования к меро-приятиям по обеспечению соблюдения требований энергетической эффективности и по оснащенности объекта приборами учета используемых энер-гетических ресурсов: | Проектом предусмотреть выполнение следующих мероприятий: - При необходимости предусмотреть раздельные узлы учета по теплу, воде, электроэнергии, согласно выданных Заказчиком ТУ. |  |
| 3.12 | Требования к мероприятиям по обеспечению доступа инвалидов к объекту: | Разработать мероприятия по обеспечению доступа инвалидов. |  |
| 3.13 | Требования к инженерно-техническому укреплению объекта в целях обеспечения его антитеррористической защищенности: | Разработка мероприятий по инженерно-техническому укреплению объекта не требуется. Объект проектирования расположен на охраняемой территории |  |
| 3.14 | Вынос сетей: | Действующие инженерные сети, попадающие в зону строительства проектируемой пристройки, подлежат выносу. |  |
| 3.15 | Планировки этажей: | Разработанные планировочные решения согласовать с ПАО «ОДК-УМПО». |  |
| 3.16 | Требования к проекту организации строительства объекта: | Выполнить в соответствии с нормативной документацией |  |
| 4.Иные требования к проектированию |  |  |  |
| 4.1 | Требования к составу проектной документации, в том числе требования о разработке разделов проектной документации, наличие которых не является обязательным: | Подготовку проектной документации в соответствии с постановлением Постановление Правительства РФ от 16.02.2008 N 87 (в действующей на момент сдачи документации редакции) "О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию". |  |
| 4.2 | Проектная документация, передаваемая Заказчику | Документацию подготовить и скомплектовать в количестве: Проектная документация – 6 экз. на бумажном носителе (4 экз. сброшюровать) и по 1 экз. на электронных носителях в формате *.pdf., dwg. |  |
| 4.3 | Проектная документация, передаваемая в Главархитектуру. Состав и формат проектных материалов, представляемых на электронном носителе. | После утверждения один дополнительный экземпляр проектной документации безвозмездно передается в сброшюрованном виде формата А4 согласно Положению о составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию, утверждённых Постановлением Правительства Российской Федерации от 16 февраля 2008 года № 87 для учёта и регистрации в архив Главархитектуры по разделам: 1. «Пояснительная записка» (включая текстовую часть по всем разработанным разделам) в формате *.doc или *.rtf 2. «Схема планировочной организации земельного участка» (в формате PDF или JPG) 3. «Архитектурные решения» (в формате PDF или JPG) 4. «ПОС» (стройгенплан),(в формате PDF или JPG) 5. Схема планировочной организации земельного участка (в формате DXF не выше версии AutoCAD 2004 или MIF-MID, Shape, ГИС «ИнГЕО») в местной (городской) системе координат с отображением: - красных линий (если имеются); - границ отведённого по ГПЗУ земельного участка; - существующих, сносимых и проектируемых объектов капитального строительства. Проектная организация должна передать материалы инженерных изысканий в Главархитектуру г.Уфы и обеспечить их приемку. |  |
| 4.4 | Требования к подготовке и выдаче сметной документации: | Сметную стоимость определить на основе сметно-нормативной базы ценообразования (ТЕР-2001 Республики Башкортостан в ред. 2014г с И1 (6) в программном комплексе "Гранд-смета") в базисном уровне цен на 1 января 2000г с пересчётом в текущие цены базисно-индексным методом, с применением индексов изменения сметной стоимости по видам работ, согласно Писем Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ на соответствующий период сдачи сметной документации. Сметную документацию предоставить Заказчику в следующем виде: Смета - 4 экз. на бумажном носителе и 2-на диске в электронном виде: в программе «Гранд-смета», формате «pdf» с подписями, в формате Excel. |  |
| 4.5 | Требования проведения экспертизы Проектной документации | Проектная организация сопровождает прохождение Государственной экспертизы проектной документации и достоверности определения сметной стоимости объекта. Заявителем и плательщиком в экспертных органах выступает Заказчик |  |
| 4.6 | Обследование существующего корпуса | Выполнить обследование строительных конструкций существующего корпуса в необходимом для проектирования пристройки объеме. |  |