ООО «Проектные Технологии»  ИНН 5405356660 г. Новосибирск, ул. Галущака, 2, подъезд 5,

3 этаж, офис 6, тел. (383) 286-40-58, e-mail: project_tech@mail.ru

СРО-П-210-5405356660-28042020-00111 от 28.04.2020г.

Заказчик: ГКУ НСО «УКС»

«Дом культуры в п. Новые Решеты Новорешетовский сельсовет

Кочковский район»

ПРОЕКТНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

Раздел 2. Схема планировочной организации

земельного участка

шифр: 422-05/2022-ПЗУ

Том 2

ООО «Проектные Технологии»  ИНН 5405356660 г. Новосибирск, ул. Галущака, 2, подъезд 5,

3 этаж, офис 6, тел. (383) 286-40-58, e-mail: project_tech@mail.ru

СРО-П-210-5405356660-28042020-00111 от 28.04.2020г.

Заказчик: ГКУ НСО «УКС»

«Дом культуры в п. Новые Решеты Новорешетовский сельсовет

Кочковский район»

ПРОЕКТНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

Раздел 2. Схема планировочной организации

земельного участка

шифр: 422-05/2022-ПЗУ

Том 2

Директор                                                                          Е.В. Данилов

ГИП                                                                                    Е.В. Данилов

| Обозначение | Наименование | Примечание |
| --- | --- | --- |
| 422-05/2022-ПЗУ-С | Содержание тома | 2-3 |
| Текстовая часть раздела |  |  |
| 422-05/2022-ПЗУ.ТЧ | Текстовая часть | 4-9 |
|  | - а) характеристика земельного участка, предоставленного для размещения объекта капитального строительства | 4 |
|  | - б) обоснование границ санитарно-защитных зон объектов капитального строительства в пределах границ земельного участка | 5 |
|  | - в) обоснование планировочной организации земельного участка в соответствии с градостроительным и техническим регламентами | 6 |
|  | г) технико-экономические показатели земельного участка, предоставленного для размещения объекта капитального строительства | 7 |
|  | д) обоснование решений по инженерной подготовке территории, в том числе решений по инженерной защите территории и объектов капитального строительства от последствий опасных геологических процессов, паводковых, поверхностных и грунтовых вод | 7 |
|  | е) описание организации рельефа вертикальной планировкой | 8 |
|  | - ж) описание решений по благоустройству территории | 8 |
|  | - з) зонирование территории земельного участка, предоставленного для размещения объекта капитального строительства, обоснование функционального назначения и принципиальной схемы размещения зон, обоснование размещения зданий и сооружений (основного, вспомогательного, подсобного, складского и обслуживающего назначения) объектов капитального строительства | 9 |
|  | - и) обоснование схем транспортных коммуникаций, обеспечивающих внешние и внутренние (в том числе межцеховые) грузоперевозки, - для объектов производственного назначения; | 9 |
|  | к) характеристику и технические показатели транспортных коммуникаций (при наличии таких коммуникаций) - для объектов производственного назначения; | 9 |
|  | л) обоснование схем транспортных коммуникаций, обеспечивающих внешний и внутренний подъезд к объекту капитального строительства | 9 |

Содержание

| Обозначение | Наименование | Примечание |
| --- | --- | --- |
| Графическая часть |  |  |
| 422-05/2022-ПЗУ.ГЧ | Графическая часть |  |
| лист 1 | Ситуационная схема. | 10 |
| лист 2 | Схема планировочной организации земельного участка. | 11 |
| лист 3 | План организации рельефа. | 12 |
| лист 4 | Ведомость объемов работ | 13 |
| лист 5 | План земляных масс | 14 |
| Лист 6 | План благоустройства территории | 15 |
| лист 7 | Конструкции покрытий | 16 |
| лист 8 | Сводный план инженерных сетей | 17 |

Текстовая часть.

а) характеристика земельного участка, предоставленного для размещения объекта капитального строительства.

Проектная документация на строительство объекта: «Дом культуры в п. Новые Решеты Новорешетовский сельсовет Кочковский район» разработана в рамках выполнения работ по Государственному контракту № 01512000060220000570001 от 30.05.2022 г.

Проектная документация разработана на основании:

- задания на проектирование;

- архитектурно-строительной части 422-05/2022-АР;

-Градостроительный план земельного участка № РФ-54-4-12-2-06-0000-2257, выданный УСКДиТ Администрации Кочковского района Новосибирской области от 25.07.2022г.

Проектная документация соответствует техническим условиям, требованиям действующих технических регламентов, стандартов, сводов правил, других документов, содержащих установленные требования:

- СП 131.13330.2020 "Строительная климатология";

- СП 42.13330.2016  «СНиП 2.07.01-89* Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений  » (в ред. 09.07.2022);

- Решение Совета депутатов Кочковского района Новосибирской области (третьего созыва)двадцать второй (внеочередной) сессии от  31.10.2017  № 6 «Об утверждении Правил землепользования и застройки сельского поселения Новорешетовский сельсовет Кочковского района Новосибирской области»;

- СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов. Новая редакция»;

- №123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности";

- СП 4.13130.2013 «Системы противопожарной защиты ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям»  (Изменение N 1, утвержденное и введенное в действие приказом МЧС России от 14.02.2020 г. N 89 c 14.08.2020).

- СП 59.13330.2020  «Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения».

Климатический подрайон строительства 1В

Расчетная зимняя температура наружного воздуха наиболее холодной пятидневки обеспеченностью 0,92 - минус 38ºС

На основании СНиП 23-02-2003  «Тепловая защита зданий»

Зона влажности - сухая (приложение В)

На основании СНиП 2.01.07-85 "Нагрузки и воздействия".

Расчетное значение веса снегового покрова для IV района - 2,4 кПа (240кг/м²)

Нормативная ветровая нагрузка для III района - 0,38 кПа (38 кг/м²)

Господствующие ветры - юго-западного направления

В соответствии с СП 14.13330.2018 с 01.12.15 г. исходная сейсмичность определяется по карте А общего сейсмического районирования ОСР-2015 – 5 баллов.

Нормативная глубина  сезонного промерзания грунтов  по  расчету,  согласно  СП 131.13330.2018 и СП 22.13330.2016 п.5.5.3 составляет 188 см для суглинков.

Земельный участок с кад.№ 54:12:021502:257, отведенный под строительство объекта «Дом культуры»  расположен  в п. Новые Решеты Новорешетовский сельсовет Кочковский район.

Площадь земельного участка с кад.№ 54:12:021502:257- 0,2565га.

Отведенный земельный участок ограничен:

с севера   – земельным участком с кад.54:12:021502:134 , на котором расположено здание Сельской администрации;

с запада – пустырем;

с востока - ул. Молодежный переулок;

с  юга –  местным проездом.

Перепад сущ. рельефа по территории составляет - 0.80м (191,15-190,35).

Земельный участок расположен в пониженном месте рельефа.

В  геологическом  строении  территории  принимают  участие  нижне-  среднечетвертичные озерно-аллювиальные отложения карасукской свиты (la I-II krs), представленные суглинками пылеватыми текучепластичными. С поверхности озерно-аллювиальные отложения перекрыты почвенно-растительным слоем (bQ IV ).

В сфере взаимодействия здания с геологической средой до глубины 12,0 м в соответствии с номенклатурой ГОСТ25100-2020 «Грунты. Классификация» выделен 1 инженерно-геологический элемент и один слой.

Слой-1. Почвенно-растительный слой, мощностью слоя 0,5 м.

ИГЭ-1. Суглинок тяжелый пылеватый текучепластичный, с примесью органического вещества, с прослоями мягкопластичного, текучего и глины, вскрытой мощностью слоя 11,5 м.

Гидрогеологические условия.

На момент настоящих изысканий июнь 2022 г. грунтовые воды вскрыты на глубине 1,2-1,3 м (абсолютные отметки уровня 189,25-189,55 м).

По  типу  и  гидравлическим  условиям  грунтовые  воды  относятся  к  грунтовым  безнапорным. Возможно повышение уровня грунтовых вод до 1,0 м.

В границе земельного участка отсутствуют объекты капитального строительства

Инженерные коммуникация, подходящие в границах земельного участка, отсутствуют.

В границе земельного участка произрастают лиственные деревья и кустарники –подлежат вырубке.

Земельный участок с кад.№ 54:12:021502:257, отведенный под строительство объекта «Дом культуры» расположен в территориальной зоне  п. Новые Решеты – ОД « Общественно-деловая зона». Установлен градостроительный регламент.

б) обоснование границ санитарно-защитных зон объектов капитального строительства в пределах границ земельного участка.

В соответствии с СанПиН2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов» (новая редакция)» санитарно-защитная зона для дома культуры не устанавливается.

На проектируемой территории объекты капитального строительства с установленными санитарно-защитными зонами отсутствуют.

Хозяйственные площадки для мусоросборников («Г» по ПЗУ) расположены в 20 м от окон существующих административных зданий и проектируемого здания.

На прилегающих территория отсутствуют производственные предприятия с установленными СЗЗ.

в) обоснование планировочной организации земельного участка в соответствии с градостроительным и техническим регламентами.

План организации земельного участка разработан на топооснове М 1:500, разработанную ООО «Перспектива», 359-2022-ИГДИ, 06.2022 г.

План организации земельного участка выполнен с учетом существующих улиц, существующей застройки, расположенной на прилегающих соседних земельных участках.

Планировочная организация земельного участка выполнена в соответствии градостроительными и техническими регламентами.

ПЗУ разработана в соответствии с требованиями Градостроительного плана земельного участка № РФ-54-4-12-2-06-0000-2257, выданного УСКДиТ Администрацией Кочковского района Новосибирской области от 25.07.2022г.

Земельный участок с кад.№ 54:12:021502:257, отведенный под строительство объекта «Дом культуры» расположен в территориальной зоне  п. Новые Решеты – ОД « Общественно-деловая зона». Установлен градостроительный регламент.

Относиться к основным видам разрешенного использования.

Проектом предусматривается строительство здания дома культуры с универсальным залом на 100 мест (№1 по ПЗУ), размещение ДЭС (№3 по ПЗУ) и выгреба (№2 по ПЗУ)в границах  отведенного земельного участка с учетом регламентированных отступов от границы земельного участка, согласно ГПЗУ.

Проектируемое здание представляет собой отдельно стоящее здание с размерами в осях 16,8 х 27,0 м.   Главный вход в здание, оборудованный пандусом, предусмотрен в осях 2-3 между осями А-Б.

Въезд на территорию дома культуры предусмотрен с ул. Молодежный переулок, выезд – на местный проезд. Для въезда-выезда запроектированы проезды шириной 4,5 м с асфальто-бетонным покрытием. Радиусы закругления проезжей части приняты 6-8 м.

На  участке  запроектированы:  площадка для мусорных контейнеров («Г»), площадка для стоянки индивидуальных автотранспортных средств посетителей и персонала («Р») на 4 парковочных места.

Размещение парковочных мест выполнено с учетом требований табл. Ж1 СП 42.13330.2016. Требуемое количество машино-мест для зданий типа "Киноцентры и кинотеатры  2-го уровня комфорта" определяется из расчета не менее 1 м/м на 15- 25 зрительских мест, следовательно, проектом предусматривается:

100 мест/25=4 м/м.

В границах участка предусмотрено 4 м/м, из них 1 м/м специализированное расширенное,  размером  3,6х6,0  для  транспортных  средств  инвалидов,  передвигающихся на кресле-коляске  (в соответствии с п. 5.2.1 СП 59.13330.2016, из расчета 5%, но не менее 1 места от расчетных 4 м/м при числе мест до 100 включительно).

Высота   проектируемого здания   составляет менее 13 м.

В соответствии с п. 8, СП 4.13130.2013 «Ограничение распространения пожара на объ-ектах защиты» проектом организованы проезды для пожарной техники с двух продольных сторон проектируемого здания, доступ пожарных подразделений возможен со всех сторон, во все помещения здания.

Подъезды расположены на расстоянии 5,0м от зданий и шириной не менее 3,5 м. Пожарный проезд с северной стороны совмещен с внутриплощадочным  проездом, с южной- организован по тротуару с покрытием , рассчитанным на нагрузку от пожарной спецтехники.

Радиусы закруглений во внутридворовом пространстве –6м-8м.

Проектом учтены требования СП 59.13330.2020 "Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения. Актуализированная редакция СНиП 35-01-2001" вдоль основных проездов запроектированы тротуары с устройством пандусов для маломобильных групп населения. Ширина тротуаров 2м. На площадках отдыха, в местах пересечения с про-ездами, так же устроены пандусы.

г) Технико-экономические показатели земельного участка, предоставленного для размещения объекта капитального строительства.

Показатели по СПОЗУ даны в границах землеотвода.

1.Площадь земельного участка в границе землеотвода   - 0,2565га. (100%)

2. Площадь застройки                                                            - 0,0528(528,05м2) (20,6%)

3. Площадь покрытий проездов,  тротуаров, площадок,      -  1070 м2 (41,7%)

отмостки

4.  Площадь озеленения                                                         -  967м2 (37,7%)

Площадь  в границе благоустройства – 0,3052 га

д) Обоснование решений по инженерной подготовке территории, в том числе решений по инженерной защите территории и объектов капитального строительства от последствий опасных геологических процессов, паводковых, поверхностных и грунтовых вод

В соответствии с Техническим отчетом об инженерно-геологических изысканиях выполненного ООО «ПЕРСПЕКТИВА» (шифр 359-2022-ИГИ) в, грунтовые воды на момент настоящих изысканий июнь 2022 г. вскрыты на глубине 1,2-1,3 м (абсолютные отметки уровня 189,25-189,55 м).

По типу и гидравлическим условиям грунтовые воды относятся к грунтовым безнапорным. Возможно повышение уровня грунтовых вод до 1,0 м.

По классификации О.А. Алекина грунтовые воды по химическому составу относятся к гидрокарбонатному классу, кальциевой группе, II типу. Сухой остаток составляет 934,85-954,49 мг/л (воды пресные), общая жесткость 13,47-15,15 мг-экв/л (воды очень жесткие), рН = 7,2-7,5 (воды слабощелочная). Агрессивная углекислота в воде отсутствует

Проектом предусмотрено поднятие проектных отметок территории относительно существующего рельефа. Проектируемая территория подсыпается в среднем на 1,00м с соблюдением нормативных уклонов для пешеходов и транспорта.

Во избежание размыва территории паводковыми и поверхностными водами проектом предусмотрено благоустройство территории с использованием твердого покрытия проездов и тротуаров.

Отвод ливневых и талых вод с территории проектируемого здания осуществляется по лоткам проездов и тротуаров, с дальнейшим сбросом в кювет (водоотводную канаву), согласно ТУ Администрации Кочковского района Новосибирской области от 28.07.2022 г. №ТУ-№1525/84.

## е) Описание организации рельефа вертикальной планировкой.

Основными задачами вертикальной планировки являются:

- организация стока поверхностных (дождевых, ливневых и талых) вод;

- обеспечение допустимых уклонов проездов, тротуаров, площадок и дорожек для безопасного и удобного движения автотранспорта и пешеходов;

Вертикальная планировка территории выполнена с учетом существующей застройки и проездов, существующих инженерных сетей, с учетом гидрологических особенностей площадки – уровня грунтовых вод.

За относительную отметку 0,000 проектируемого здания принята абсолютная отметка +98,600 в условной системе высот.

План организации рельефа выполнен методом проектных горизонталей с сечением через 0,10 м (422-05/2022-ПЗУ.ГЧ, лист 3).

Вертикальная планировка территории выполнена с устройством подпорных стен и укрепленных откосов. Откосы имеют заложение 1:1,5 (34°) и 1:2 (27°). Откосы укрепляются двойным посевом трав с подсыпкой плодородной почвы слоем 0.15м.

Перепад сущ. рельефа по территории составляет - 0.80м (191,15-190,35).

Отвод ливневых и талых вод с территории проектируемого здания осуществляется по лоткам проездов и тротуаров, с дальнейшим сбросом в кювет (водоотводную канаву), согласно ТУ Администрации Кочковского района Новосибирской области от 28.07.2022 г. №ТУ-№1525/84.

Максимальный уклон по проездам принят – 6,47%, минимальный -2,54%.

Ведомость объемов земляных масс приведена на плане земляных масс (422-05/2022-ПЗУ.ГЧ, лист 4).

## ж) Описание решений по благоустройству территории.

Проектируемая территория благоустраивается и озеленяется .

На проектируемой территории проектом предусмотрено:

- устройство асфальтобетонного покрытия проездов;

- устройство отмостки;

- устройство тротуаров из тротуарной бетонной плитки;

- озеленение территории;

- устройство ограждения территории;

- устройство наружного освещения.

На территории проектируемого здания предусмотрена установка малых архитектурных форм и переносных изделий по каталогу продукции компании "КСИЛ".

Тротуары и площадки перед входами в здание имеют покрытие из декоративной тротуарной плитки.

Покрытие проездов– 2-х слойный асфальтобетон.

На участках территории, свободных от застройки и покрытий, предусмотрена, устройство газонов, посадка кустарников и лиственных деревьев.

Проектом предусмотрено искусственное освещение входов в здание, установленными над входами и территории – светильниками на опорах.

## з) зонирование территории земельного участка, предоставленного для размещения объекта капитального строительства, обоснование функционального назначения и принципиальной схемы размещения зон, обоснование размещения зданий и сооружений (основного, вспомогательного, подсобного, складского и обслуживающего назначения) объектов капитального строительства

Объект непроизводственного назначения.

## и) обоснование схем транспортных коммуникаций, обеспечивающих внешние и внутренние (в том числе межцеховые) грузоперевозки, - для объектов производственного назначения.

Объект непроизводственного назначения.

## к) характеристику и технические показатели транспортных коммуникаций (приличии таких коммуникаций) - для объектов производственного назначения.

Объект непроизводственного назначения.

## л) обоснование схем транспортных коммуникаций, обеспечивающих внешний и внутренний подъезд к объекту капитального строительства

Въезд на территорию дома культуры предусмотрен с ул. Молодежный переулок, выезд – на местный проезд.

Для въезда-выезда запроектированы проезды шириной 4,5 м  с асфальто-бетонным покрытием. Радиусы закругления проезжей части приняты 6-8 м.

# Графическая часть