Приложение №1 к договору № 048/22-ИНЖ от 6 декабря 2022г.

| "СОГЛАСОВАНО" Директор ООО ПСК «Инжиниринг» ____________________/С.В. Торопов «6» декабря 2022г. | "УТВЕРЖДАЮ" Директор ООО МФ «Урожай» ____________________/ Ханнанов И.Н. «6» декабря 2022г. |
| --- | --- |

Задание на проектирование(корректировку) №ПИР-048/22-П(К) объекта

«Животноводческий комплекс молочного направления (молочная ферма), предназначенный для содержания и доения коров на 6530 скотомест, выращивания и откорма молодняка крупного рогатого скота молочных пород на 2980 скотомест, расположенный вблизи с. Ишлы Аургазинского района Республики Башкортостан»

| №№ п/п | Перечень основных исходных данных и требований | Основные данные и требования |
| --- | --- | --- |
| 1 | Заказчик | ООО «МФ «Урожай» Юридический адрес: 453480, Республика Башкортостан, Аургазинский район, с. Толбазы, ул. Строительная, д.1/1. ИНН 0205005627; КПП 020501001; р/с 40702810662080000060; БИК 048073934 Башкирский РФ АО «Россельхозбанк» г.Уфа; тел./факс 8(34745) 2-01-37 E-mail: 34745@list.ru |
| 2 | Проектировщик | ООО ПСК «Инжиниринг» Юридический адрес: 420095, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Восстния, дом 100, здание 266 Д, К, помещение 408 (5) ИНН 1840022379 КПП 165801001 Р/с 40702810603200009911 Ф-Л ПРИВОЛЖСКИЙ ПАО БАНК "ФК ОТКРЫТИЕ" БИК 042282881 К/с 30101810300000000881 Тел/факс: +7(3412)277-409 E-mail: psk-eng@yandex.ru |
| 3 | Основание для проектирования | Договор № 048/22-ИНЖ от 06.12.2022 г. |
| 4 | Наименование и месторасположение объекта | Животноводческий комплекс молочного направления (молочная ферма), предназначенный для содержания и доения коров на 6530 скотомест, выращивания и откорма молодняка крупного рогатого скота молочных пород на 2980 скотомест, расположенный вблизи с. Ишлы Аургазинского района Республики Башкортостан |
| 6 | Объем проектирования (корректировки) | 6.1. Корректировка проектной документации: 6.1.1. Раздел 2. Схема планировочной организации земельного участка 6.1.2. Раздел 3. Объемно-планировочные и архитектурные решения - Часть 11. Телятники 0-2 мес. (поз. 27.2 по ПЗУ) Этап В1. - Часть 14. Коровник №5 на 544 скотоместа (поз. 46.1 по ПЗУ); Коровник №6 на 544 скотоместа (поз. 46.2 по ПЗУ) Этап В1. - Часть 15. Корпус сухостойных коров (поз. 48.1, 48.2 по ПЗУ) Этап В1. - Часть 16. Переходные галереи (поз. 48.3, поз. 48.4 по ПЗУ) Этап В1. - Часть 19. Ангар для техники (поз. 29 по ПЗУ) Этап В1. - Часть 21. Склад комбикормов и минеральных компонентов (поз. 32 по ПЗУ). Этап В1. 6.1.4. Раздел 4. Конструктивные решения - Часть 5. Траншеи для хранения силоса (сенажа) проходные (поз. 33.4 – 33.11 по ПЗУ) Этап В1. - Часть 11. Телятники 0-2 мес. (поз. 27.2 по ПЗУ) Этап В1. - Часть 14. Коровник №5 на 544 скотоместа (поз. 46.1 по ПЗУ); Коровник №6 на 544 скотоместа (поз. 46.2 по ПЗУ) Этап В1. - Часть 15. Корпус сухостойных коров (поз. 48.1, 48.2 по ПЗУ) Этап В1. - Часть 16. Переходные галереи (поз. 48.3, поз. 48.4 по ПЗУ) Этап В1. - Часть 19. Ангар для техники (поз. 29 по ПЗУ) Этап В1. - Часть 21. Склад комбикормов и минеральных компонентов (поз. 32 по ПЗУ). Этап В1. - Часть 33. Площадка для откорма (поз. 49 по ПЗУ). Этап Е1. 6.1.5. Раздел 5. Сведения об инженерном оборудовании, о сетях инженерно-технического обеспечения, перечень инженерно-технических мероприятий, содержание технологических решений Подраздел 1: Система электроснабжения - Часть 1. Внутриплощадочные сети электроснабжения. Этап В1. - Часть 9. Телятники 0-2 мес. (поз. 27.2 по ПЗУ) Этап В1. - Часть 13. Ангар для техники (поз. 29 по ПЗУ). Этап В1. - Часть 14. Склад комбикормов и минеральных компонентов (поз. 32 по ПЗУ). Этап В1. Подраздел 2: Система водоснабжения - Часть 1. Внутриплощадочные сети водоснабжения. Этап В1. Подраздел 3: Система водоотведения - Часть 1. Внутриплощадочные сети канализации. Этап В1. Подраздел 4: Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха, тепловые сети - Часть 17. Ангар для техники (поз. 29 по ПЗУ). Этап В1. Подраздел 6: Система газоснабжения - Часть 1. Внутриплощадочные сети газоснабжения. Этап В1. - Часть 4. Родильное отделение (поз. 26 по ПЗУ) Этап Б1. - Часть 5. Ангар для техники (поз. 29 по ПЗУ). Этап В1. Подраздел 7: Технологические решения 6.1.6 Раздел 6: Проект организации строительства 6.1.7 Раздел 9: Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности. |
| 7 | Исходные данные для проектирования | Разделы проектной документации «Конструкции металлические» и расчеты металлических конструкций со спецификациями (где указаны массы каждого элемента) по зданиям: - Траншеи для хранения силоса (сенажа) проходные (поз. 33.4 – 33.11 по ПЗУ) Этап В1. - Коровник №5 на 544 скотоместа (поз. 46.1 по ПЗУ); Коровник №6 на 544 скотоместа (поз. 46.2 по ПЗУ); - Ангар для техники (поз. 29 по ПЗУ); - Корпус сухостойных коров (поз. 48.1, 48.2 по ПЗУ); - Переходные галереи (поз. 48.3, поз. 48.4 по ПЗУ); - Склад комбикормов и минеральных компонентов (поз. 32 по ПЗУ) - Телятники 0-2 мес. (поз. 27.2 по ПЗУ) Этап В1. Исходная документация предоставляется в формате pdf и в формате разработки |
| 10 | Требования к технологическим решениям (в рамках корректировки ПД) | 10.4. Привести технологические решения в соответствие с изменениями в решениях металлических каркасов по зданиям: - Коровник №5 на 544 скотоместа (поз. 46.1 по ПЗУ); Коровник №6 на 544 скотоместа (поз. 46.2 по ПЗУ); - Ангар для техники (поз. 29 по ПЗУ); - Корпус сухостойных коров (поз. 48.1, 48.2 по ПЗУ); - Переходные галереи (поз. 48.3, поз. 48.4 по ПЗУ); - Склад комбикормов и минеральных компонентов (поз. 32 по ПЗУ) - Телятники 0-2 мес. (поз. 27.2 по ПЗУ) Этап В1. |
| 11 | Основные требования к конструктивным решениям и материалам несущих и ограждающих конструкций | Площадка для откорма (поз. 49 по ПЗУ). Этап Е1: - изменение положения (разворот на 90°); - замена ограждения. Предусмотреть замену металлического каркаса (прокатный профиль из черного металла) на металлический каркас заводского изготовления из ЛСТК. Производитель ООО «Завод ангаров ВИТАЛ 73». В связи с заменой металлического каркаса откорректировать фундаменты по заданию от поставщика каркаса. |
| 12 | Инженерное обеспечение (в рамках корректировки ПД) | 12.1. Провести замену наружного электроснабжения на воздушные линии по следующим позициям: - Телятники 0-2 мес. (поз. 27.2 по ПЗУ) Этап В1. - Ангар для техники (поз. 29 по ПЗУ). Этап В1. - Склад комбикормов и минеральных компонентов (поз. 32 по ПЗУ). Этап В1. 12.2. Провести газопровод от Родильное отделение (поз. 26 по ПЗУ) Этап Б1 до Ангар для техники (поз. 29 по ПЗУ). Этап В1. 12.3 Выполнить корректировку наружных сетей водоснабжения и водоотведения. Выполнить корректировку внутренних сетей электроснабжения, водоснабжения, водоотведения, отопления и вентиляции. Привести проектную документацию в соответствие с рабочей документацией. |
| 23 | Требование к экспертизе проектной документации и согласованиям | Сдача в экспертизу проектной документации и оплата экспертизы осуществляется Заказчиком. Согласования проектной документации в соответствующих службах проводятся Заказчиком при участии Проектировщика. Проектировщик осуществляет сопровождение проектной документации при прохождении экспертизы. Подготовку ответов на замечания и внесение корректировок по металлическим конструкциям выполняет ООО «СТИЛЛЕР» по следующим зданиям: -Телятники 0-2 мес. (поз. 27.2 по ПЗУ) Этап В1. - Коровник №5 на 544 скотоместа (поз. 46.1 по ПЗУ); Коровник №6 на 544 скотоместа (поз. 46.2 по ПЗУ) Этап В1. - Корпус сухостойных коров (поз. 48.1, 48.2 по ПЗУ) Этап В1. - Переходные галереи (поз. 48.3, поз. 48.4 по ПЗУ) Этап В1. - Ангар для техники (поз. 29 по ПЗУ) Этап В1. - Склад комбикормов и минеральных компонентов (поз. 32 по ПЗУ). Этап В1. |

Приложения:

ГИП ООО ПСК «Инжиниринг» ___________________________________________ Вавилов Е.Л.